Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 14.05.2018 № 700-па

ОБУСТРОЙСТВО КУСТа скважин №670 Малобалыкского месторождения

Проект планировки территории

Часть 1 Основная часть

2018

|  | ОБУСТРОЙСТВО КУСТа скважин №670 Малобалыкского месторождения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |  |
|  | Часть 1 Основная часть |  |  |  |
|  | 1980615/0972Д-П-011.000.000-ППТ-ТЧ |  |  |  |
| Главный инженер |  |  | К.В.Валайтис |  |
| Главный инженер проекта |  |  | В.Ю. Костов |  |

2018

| Экз. № _________________ Данный материал является интеллектуальной собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть». Запрещается размножать, передавать другим организациям и лицам для целей, не предусмотренных настоящим проектом |  |
| --- | --- |

| Взам. Инв. № |  |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Состав проектной документации

| Наименование |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| Часть 1 | 1980615/0972Д-П- 011.000.000-ППТ-ТЧ | Основная часть | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 1 | 1980615/0972Д -П- 011.000.000-ППТ-ГЧ | Проект планировки территории. Графическая часть | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 2 | 1980615/0972Д -П- 011.000.000-ППТ-ТЧ | Положение о размещении линейных объектов | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Часть 2 | 1980615/0972Д -П- 011.000.000-ППТ-ТЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 3 | 1980615/0972Д -П- 011.000.000-ППТ-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Раздел 4 | 1980615/0972Д -П- 011.000.000-ППТ-ТЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
| Приложения | 1980615/0972Д -П- 011.000.000-ППТ-ТЧ | Перечень приложений | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |

|  | Содержание основной части |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стр. |
|  | - ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Основная часть проекта планировки. Общие положения | 5 |
|  | Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть | 6 |
|  | Чертеж красных линий М: 1:5000 | 7 |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:5 000 | 13 |
|  | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов | 17 |
|  | 2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 17 |
|  | 2.2 Перечень субъектов РФ, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов РФ, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта | 18 |
|  | 2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 19 |
|  | 2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 22 |
|  | 2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, в границах зон их планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 23 |
|  | 2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства планируемых к строительству в соответствии ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 23 |
|  | 2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 24 |
|  | 2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 24 |
|  | 2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 28 |
|  | Перечень нормативно-технической документации | 31 |

- Основная часть

Общие положения

Проект планировки территории объекта «Обустройство куста скважин №670 Малобалыкского месторождения»  подготовлен на основании:

- постановления администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района» от 17.01.2018 г № 70-па;

- технического задания на разработку проекта планировки «Обустройство куста скважин №670 Малобалыкского месторождения», утвержденного начальником управления наземных сооружений  ООО «РН-Юганскнефтегаз» Д.И. Годиным от 29.09.2017г.;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по «Обустройство куста скважин №670 Малобалыкского месторождения», утвержденного заместителем генерального директора по развитию производства ООО «РН-Юганскнефтегаз» А.Е. Прудниковым;

- материалов инженерных изысканий, выполненных Нефтеюганским подразделением отдела инженерных изысканий ООО «РН-УфаНИПИнефть» в 2016 г.

РАЗДЕЛ 1.  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство куста скважин №670 Малобалыкского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- Куст нефтяных скважин № 670 – 1 шт.;

- Нефтегазосборные сети. Куст № 670 - т.вр. куст №670  - 3,440 км;

- Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №670 – куст №670 - 3,360 км;

- Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водоводах;

- ВЛ 6 кВ общей протяженностью 4,68 км;

- Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 3,9811 км.

Характеристики проектируемого объекта

| Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- |
| Нефтегазосборные сети | Протяженность – 3,440 км |
| в том числе: |  |
| Нефтегазосборные сети. Куст № 670 - т.вр. куст №670 | Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от кустовой площадки №670 до свободной задвижки существующего узла задвижек №10 (ш. 0451Д) |
|  | Диаметр и толщина трубопровода 159х7 мм |
|  | Протяженность трубопровода 3440 м (в том числе ННБ - 710 м) |
|  | Транспортируемая среда – вода+нефть+газ |
|  | Рабочее давление (максимальное) - 4,0 МПа |
|  | Узлы задвижек №№1,2, 3, расширение узла задвижек №10 (ш. 0451Д) |
| Высоконапорные водоводы в том числе: | Протяженность – 3,360 км |
| Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №670 – куст №670 | Назначение – высоконапорный водовод для подачи пластовой воды от существующего узла задвижек №82 (ш.0451Д) до кустовой площадки №670 |
|  | Диаметр трубопровода – 168х16 мм |
|  | Протяженность трубопровода – 3360 м (в том числе ННБ 710 м) |
|  | Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода |
|  | Рабочее давление – 22,5 МПа |
|  | Узлы задвижек №№1, 2 |
| ВЛ 6 кВ: | Протяженность – 4,68 км |
| ВЛ 6 кВ на куст 670 | Двухцепная от ПС 35/6 кВ №306. Протяженность трассы - 4,68 км |
| Волоконно-оптическая линия связи | 24 оптических волокна |
| Подъездные дороги, в том числе: | Протяженность – 3,9811 км |
| Подъезд к кусту скважин № 670 ПК 0+00 – ПК 28+39,3 | Категория – IVв |
|  | Протяженность – 2,8393 км |
| Подъезд к кусту скважин № 670 ПК 28+39,3 – ПК 39+81,1 | Категория – IVв |
|  | Протяженность – 1,1418 км |
| Мосты, в том числе |  |
| Подъезд к кусту скважин № 670 ПК 0+00 – ПК 28+39,3. Мост через р. Тихая | Габарит моста Г- 6,0 Длина моста – 37,12 м |

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт продукции скважин с проектируемого куста скважин № 670 Малобалыкского месторождения по герметизированной однотрубной системе до точки подключения к существующим нефтегазосборным трубопроводам. Далее продукция скважин транспортируется на ДНС-2 с УПСВ Малобалыкского месторождения.

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении объекты находится в Тюменской области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Нефтеюганском районе.

Ближайший населенный пункт - п. Сентябрьский расположен в 14 км на северо-запад относительно района изысканий (расстояние измерено по прямой).

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 78 км на северо-восток от проектируемых объектов (расстояние измерено прямой).

В хозяйственном отношении объект расположен на землях Территориального отдела Нефтеюганского лесничества, Юнг-Яхского участкового лесничества.

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, внутрипромысловыми автодорогами, эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере обустройства месторождения. Расстояние до ближайшей автодороги с твердым покрытием составляет 5 км на северо-восток от района работ.

Участки проектируемого строительства находятся на территории Малобалыкского месторождения, которое расположено в центральной части Западно - Сибирской равнины.

В геоморфологическом отношении трассы коммуникаций и площадные объекты приурочены к III-IV надпойменной террасе реки Обь, осложненной поймами более мелких водотоков. Рельеф слаборасчлененный, абсолютные отметки изменяются от 57,17 до 78,67 м.

Гидрография района работ представлена реками Малый Балык, Тихая, а так же ручьями без названия и временными водотоками. Представленные водотоки являются несудоходными, т.к. не указаны в перечне внутренних водных путей РФ (распоряжение правительства РФ от 19.12.2002 №1800-Р).

Климат округа резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно теплое, переходные сезоны (весна, осень) с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

| Точка | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 891111.45 | 3515102.60 |
| 2 | 891126.68 | 3515097.63 |
| 3 | 891328.87 | 3515034.44 |
| 4 | 891689.72 | 3515034.54 |
| 5 | 891738.53 | 3514956.41 |
| 6 | 891754.98 | 3514942.48 |
| 7 | 891754.21 | 3514931.33 |
| 8 | 891761.95 | 3514918.92 |
| 9 | 891761.77 | 3514918.82 |
| 10 | 891766.22 | 3514911.49 |
| 11 | 891743.89 | 3514904.87 |
| 12 | 891743.21 | 3514899.19 |
| 13 | 891711.09 | 3514873.31 |
| 14 | 891710.96 | 3514873.24 |
| 15 | 891736.51 | 3514833.80 |
| 16 | 891720.35 | 3514826.03 |
| 17 | 891711.69 | 3514844.06 |
| 18 | 891707.96 | 3514842.26 |
| 19 | 891707.89 | 3514841.66 |
| 20 | 891682.16 | 3514880.96 |
| 21 | 891704.44 | 3514894.88 |
| 22 | 891689.56 | 3514921.55 |
| 23 | 891656.46 | 3514974.53 |
| 24 | 891286.21 | 3514974.44 |
| 25 | 891112.98 | 3515028.39 |
| 26 | 891101.22 | 3515024.06 |
| 27 | 891009.23 | 3514990.11 |
| 28 | 890948.81 | 3514890.62 |
| 29 | 889704.03 | 3513812.10 |
| 30 | 889690.12 | 3513759.26 |
| 31 | 889813.07 | 3513783.61 |
| 32 | 890068.91 | 3513834.27 |
| 33 | 890404.80 | 3513900.78 |
| 34 | 890463.59 | 3513923.36 |
| 35 | 890464.95 | 3513924.53 |
| 36 | 890464.97 | 3513924.54 |
| 37 | 890510.06 | 3513963.21 |
| 38 | 890541.30 | 3514017.87 |
| 39 | 890734.53 | 3514550.05 |
| 40 | 890754.38 | 3514584.57 |
| 41 | 890786.16 | 3514611.41 |
| 42 | 890825.19 | 3514625.82 |
| 43 | 890865.88 | 3514626.07 |
| 44 | 890888.04 | 3514620.13 |
| 45 | 890902.91 | 3514622.00 |
| 46 | 890915.62 | 3514617.50 |
| 47 | 890918.93 | 3514609.11 |
| 48 | 891010.48 | 3514576.45 |
| 49 | 891020.99 | 3514583.27 |
| 50 | 891039.34 | 3514576.76 |
| 51 | 891043.20 | 3514564.77 |
| 52 | 891074.40 | 3514553.64 |
| 53 | 891083.71 | 3514560.96 |
| 54 | 891102.08 | 3514554.48 |
| 55 | 891102.40 | 3514543.65 |
| 56 | 891121.80 | 3514536.73 |
| 57 | 891140.68 | 3514526.06 |
| 58 | 891167.76 | 3514499.52 |
| 59 | 891188.81 | 3514475.55 |
| 60 | 891212.99 | 3514461.93 |
| 61 | 891240.25 | 3514457.40 |
| 62 | 891250.85 | 3514459.37 |
| 63 | 891250.85 | 3514459.37 |
| 64 | 891271.16 | 3514485.61 |
| 65 | 891272.78 | 3514499.42 |
| 66 | 891295.70 | 3514467.86 |
| 67 | 891320.89 | 3514426.42 |
| 68 | 891319.09 | 3514425.11 |
| 69 | 891281.44 | 3514424.38 |
| 70 | 891240.65 | 3514416.78 |
| 71 | 891199.48 | 3514423.62 |
| 72 | 891163.25 | 3514444.04 |
| 73 | 891138.70 | 3514472.00 |
| 74 | 891105.12 | 3514500.23 |
| 75 | 891089.98 | 3514505.62 |
| 76 | 891082.22 | 3514498.55 |
| 77 | 891063.82 | 3514504.93 |
| 78 | 891062.69 | 3514515.35 |
| 79 | 891028.62 | 3514527.50 |
| 80 | 891028.61 | 3514527.50 |
| 81 | 891019.49 | 3514520.73 |
| 82 | 891001.08 | 3514527.21 |
| 83 | 891000.70 | 3514537.46 |
| 84 | 891000.70 | 3514537.46 |
| 85 | 890903.84 | 3514572.01 |
| 86 | 890897.72 | 3514567.08 |
| 87 | 890885.01 | 3514571.60 |
| 88 | 890884.91 | 3514578.76 |
| 89 | 890874.29 | 3514582.55 |
| 90 | 890832.45 | 3514585.86 |
| 91 | 890785.55 | 3514558.54 |
| 92 | 890770.94 | 3514533.12 |
| 93 | 890577.73 | 3514001.00 |
| 94 | 890541.34 | 3513937.36 |
| 95 | 890497.58 | 3513855.92 |
| 96 | 890660.27 | 3513868.85 |
| 97 | 890660.29 | 3513868.85 |
| 98 | 890699.00 | 3513871.94 |
| 99 | 890700.38 | 3513871.24 |
| 100 | 890700.66 | 3513872.06 |
| 101 | 891063.35 | 3513900.90 |
| 102 | 891064.82 | 3513893.98 |
| 103 | 891207.14 | 3513905.54 |
| 104 | 891310.13 | 3513914.13 |
| 105 | 891313.60 | 3513873.19 |
| 106 | 891328.59 | 3513873.71 |
| 107 | 891330.87 | 3513807.77 |
| 108 | 891266.44 | 3513805.55 |
| 109 | 891227.30 | 3513868.22 |
| 110 | 890554.04 | 3513814.43 |
| 111 | 890549.47 | 3513814.07 |
| 112 | 890534.74 | 3513811.04 |
| 113 | 890422.01 | 3513787.98 |
| 114 | 890411.39 | 3513785.81 |
| 115 | 890329.79 | 3513719.44 |
| 116 | 889601.32 | 3513518.40 |
| 117 | 889146.82 | 3513195.92 |
| 118 | 889144.91 | 3513198.08 |
| 119 | 889144.91 | 3513198.08 |
| 120 | 888569.75 | 3513864.94 |
| 121 | 888569.66 | 3513865.10 |
| 122 | 888569.65 | 3513865.11 |
| 123 | 888490.92 | 3514005.23 |
| 124 | 888490.62 | 3514005.06 |
| 125 | 888294.77 | 3513895.01 |
| 126 | 888265.37 | 3513947.33 |
| 127 | 888195.18 | 3513907.89 |
| 128 | 888076.74 | 3514118.66 |
| 129 | 888146.92 | 3514158.09 |
| 130 | 888137.99 | 3514173.98 |
| 131 | 888547.73 | 3514404.22 |
| 132 | 888704.51 | 3514125.26 |
| 133 | 888610.83 | 3514072.61 |
| 134 | 888594.95 | 3514058.77 |
| 135 | 888665.76 | 3513932.78 |
| 136 | 889057.16 | 3513484.67 |
| 137 | 889059.41 | 3513485.94 |
| 138 | 889061.66 | 3513483.30 |
| 139 | 889059.75 | 3513481.70 |
| 140 | 889066.73 | 3513473.71 |
| 141 | 889066.73 | 3513473.72 |
| 142 | 889068.55 | 3513475.28 |
| 143 | 889071.68 | 3513471.64 |
| 144 | 889070.18 | 3513469.77 |
| 145 | 889160.42 | 3513366.45 |
| 146 | 889553.49 | 3513703.70 |
| 147 | 889557.05 | 3513706.27 |
| 148 | 889557.05 | 3513706.27 |
| 149 | 889561.32 | 3513716.29 |
| 150 | 889577.21 | 3513727.15 |
| 151 | 889585.55 | 3513726.24 |
| 152 | 889585.55 | 3513726.24 |
| 153 | 889617.18 | 3513741.62 |
| 154 | 889650.74 | 3513845.31 |
| 155 | 890902.38 | 3514929.79 |
| 156 | 890934.68 | 3514982.95 |
| 157 | 890951.52 | 3515031.14 |
| 158 | 890971.49 | 3515043.38 |
| 159 | 890977.31 | 3515052.95 |
| 160 | 888610.83 | 3514072.61 |
| 161 | 888610.83 | 3514072.61 |
| 162 | 888610.83 | 3514072.61 |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов  капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 79,9789 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не установлены.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Малобалыкского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного

наследия  ХМАО-Югры  № 17-3103  от 09.10.2017г. на территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

При проведении хозяйственной деятельности в любой из зон необходимо учитывать, что  некоторые  объекты  ИКН  не  фиксируется  визуально  и  сохраняется  вероятность  их обнаружения  при  проведении  земляных  работ.  В  этом  случае вступают  в  силу  ст.  35-37 Федерального  закона  №  73-ФЗ  от  25.06.2002  г.  «Об  объектах  культурного  наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-22524 от 26.12.2017 г.  проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемые площадные располагаются вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

Проектируемая трасса коммуникаций пересекает реку Тихая.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:

- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;

- рекультивация нарушенных земель;

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;

- благоустройство территории;

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;

- запрещается захламление территории строительными отходами;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;

- соблюдение требований к временному складированию и транспортировке отходов;

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и мате-риалов;

- устройство водопропусков;

- озеленение откосов насыпей автодорог и кустовых площадок;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;

- запрещается не регламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

устройство приустьевых поддонов для сбора нефтесодержащих стоков;

устройство обвалования по периметру кустового основания для локализации воз-можных разливов буровых и тампонажных растворов, пластовых вод и водонефтяной эмульсии в аварийных ситуациях;

гидроизоляцию площадок временного накопления отходов бурения двумя слоями водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки марки В с проложением слоя геотекстиля между ними и нанесением по верху глинистого грунта толщиной не менее 5 см с целью исключения загрязнения грунтовых вод и прилегающих территорий отходами бурения;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

-сброс с предохранительных клапанов  измерительной установки в дренажную емкость;

- 100% контроль сварных соединений;

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной надежностью;

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция лентой «Полилен»;

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из минеральной ваты, с покровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной;

- защита от атмосферного и статического электричества;

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ Р 54808-2011;

- автоматизированный контроль за технологическим процессом.

по защите от шума:

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель:

- кустовое разбуривание скважин;

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа;

- обвалование куста скважин и площадок временного накопления отходов бурения;

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:

технический этап рекультивации;

биологический этап  рекультивации;

- контроль загрязнения почвы;

- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ Р 54808-2011;

- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, исключающих заболачивание прилегающей территории;

- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки предусматривается в  дренажную емкость;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.

по охране поверхностных и подземных вод:

- на кусте скважин предусматривается сбор дренажных сточных вод;

- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного коллектора в пределах кустовой площадки;

- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;

- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их электрообогрев и теплоизоляция;

- надземные участки высоконапорных водоводов, замерного и нефтесборного коллекторов, выполнены в тепловой изоляции с электрообогревом;

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ Р 54808-2011;

- гидравлическое испытание трубопроводов;

- автоматизация технологических процессов;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;

- переходы трубопроводов через р. Тихая выполнены методом наклонно-направленного бурения;

- строительство мостового перехода через р.Тихая;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров;

- на обоих концах перехода трубопровода через водные преграды заложена отключающая арматура;

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод.

по охране животного мира:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;

-рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

- крепление провода ВЛ 6кВ предусматривается при помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и стандартной линейной арматурой;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты;

- ограждение площадочных объектов;

- возмещение ущерба животному миру.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;

- охрану животных от истребления, гибели;

- полный запрет охоты на редкие виды.

по предупреждению аварийных ситуаций:

- автоматизация технологических процессов;

- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молнии;

- наличие датчиков-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

- Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

(ред. от 18.06.2017);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ (ред. от 31.10.2016);

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2016г № 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017);

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (ред. от 29.07.2017);

Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  (ред. от 28.12.2016);

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (ред. от 29.07.2017);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.