Муниципальное образование Нефтеюганский район
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

дума  Нефтеюганского  района

решение

| 25.03.2015 | № 573 . |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Нефтеюганского района от 21.08.2014 № 498 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района и внесения изменений в них», постановлением администрации Нефтеюганского района от 15.12.2014 № 3016-па «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района», учитывая постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

Дума Нефтеюганского района решила:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорское обозрение».

Глава

Нефтеюганского района		    				           В.Н.Семёнов

« 25 »    марта    2015 г.

Приложение к решению

Думы Нефтеюганского района

от « 25 »  марта   2015 г. № 573

Местные нормативы градостроительного проектирования

Нефтеюганского района

- Общие положения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нефтеюганского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Нефтеюганского района населения Нефтеюганского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района.

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории Нефтеюганского района.

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района разработаны с учетом административно - территориального устройства Нефтеюганского района; социально - демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Нефтеюганского района; природно - климатических условий Нефтеюганского района; стратегии социально- экономического развития Нефтеюганского района; программы социально-экономического развития Нефтеюганского района; прогноза социально - экономического развития Нефтеюганского района; предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Нефтеюганского района, и заинтересованных лиц.

1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Нефтеюганского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Нефтеюганского района.

1.5. Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нефтеюганского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Нефтеюганского района населения Нефтеюганского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Нефтеюганского района применяются следующие сокращения и обозначения:

Перечень принятых сокращений и обозначений

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| МНГП Нефтеюганского района | Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ЗК РФ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| ДПТ | Документация по планировке территории |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| ИСОГД | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности |
| ОМЗ | Объект местного значения |
| АЗС | Автозаправочная станция |
| ч. | часть |
| ст. | статья |
| ст.ст. | статьи |
| п. | пункт |
| пп. | подпункт |
| гг. | годы |
| в т.ч. | в том числе |
| т.д. | так далее |
| экз. | экземпляр |
| рис. | рисунок |

Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| кв.м | квадратный метр |
| тыс. кв. м | тысяча квадратных метров |
| куб.м | кубический метр |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. человек | тысяча человек |
| кв. м/ человек | квадратных метров на человек |
| кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | минуты |
| тыс.м2общ.пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |

- 1. Основная часть

- 1.1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Нефтеюганского района приведенные понятия применяются в следующем значении:

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

квартал – основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными линиями. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередачи – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

объекты иного значения – объекты, не относящиеся к объектам местного значения, которые создаются и содержатся, в основном, путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций и напрямую не влияют на решение вопросов местного значения;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления Нефтеюганского района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования Нефтеюганский район и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Нефтеюганского района. Виды объектов местного значения Нефтеюганского района, в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Нефтеюганского района определяются законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения;

санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

иные понятия, используемые в МНГП Нефтеюганского района, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

- 1.2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Нефтеюганского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Нефтеюганского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования Нефтеюганского района, таких как стратегия социально-экономического развития Нефтеюганского района до 2020 года и схема территориального планирования Нефтеюганского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Нефтеюганского района как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Нефтеюганского района;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Нефтеюганского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в

процентах застройки, иных показателях.

- 1.3. Общая характеристика состава  и  содержания местных нормативов

- градостроительного проектирования Нефтеюганского района

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нефтеюганского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Нефтеюганского района населения Нефтеюганского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района.

- 1.4. Перечень нормативных правовых актов и иных документов,

- использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Приказ Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Законодательные и нормативные акты

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Нормативные акты Нефтеюганского района

Постановление администрации Нефтеюганского района от 21.04.2010 № 586-па «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский  район до 2020 года»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 24.10.2013 № 2820-па «Об утверждении муниципальной программы «Доступное  жилье - жителям  Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2992-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и  повышение  энергетической  эффективности в муниципальном  образовании  Нефтеюганский  район в 2014 - 2020 годах»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 09.09.2013 № 2366-па  «Об утверждении   муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2969-па «Об утверждении   муниципальной программы «Развитие  культуры  Нефтеюганского  района на 2014 - 2020  годы»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2970-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической  культуры  и  спорта в Нефтеюганском  районе на  2014 - 2020 годы»;

Постановление  администрации  Нефтеюганского  района  от  30.10.2013 № 2976-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2013 № 2555-па «Об утверждении муниципальной программы «Защита  населения и  территорий от  чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности  в   Нефтеюганском  районе на 2014  - 2020 годы»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 02.10.2013 № 2577-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 год»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 23.10.2013 № 2819-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014 - 2020 годы».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания»;

ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Строительные нормы (СН)

РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-сибирского нефтегазового комплекса».

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции.

- 1.5. Расчетные показатели

    - Значения  расчетных  показателей  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения

- Нефтеюганского района и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Нефтеюганского района

Таблица 1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | при вместимости, мест – кв.м/место: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для детей ясельного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30 - 40% - в климатических подрайонах IД на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/ учащийся | при вместимости организации, учащихся - кв. м/учащийся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 40 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 400 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 500 до 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 600 до 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 800 до 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 1100 до 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 1500 до 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40% - в климатических подрайонах IД на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30 % - в сельских поселениях. Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с детским садом принимается из расчета 35 кв. м на 1 место. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, место | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по видам: центры детского творчества – 14%; детско-юношеские спортивные школы (детско-юношеские клубы общей физической подготовки) – 25%; центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) – 15%; центры детского технического творчества – 6%; детские эколого-биологические центры – 4%; центры детского туризма и экскурсий (краеведения) – 3%. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 65 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | встроенные |  |  |  |  |  |  |  |  | отдельно стоящие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещаются в 1х этажах жилых, общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 кв. м/место |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры местного значения Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческие библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | сельское поселение |  |  |  | 1 филиал на населенный пункт сельского поселения с численностью населения до 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии более 5 км до административного центра поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 филиал на населенный пункт сельского поселения с численностью населения свыше 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии до 5 км до административного центра поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 на населенный пункт сельского поселения с численностью населения свыше 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии более 5 км до административного центра поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 на административный центр сельского поселения с числом жителей до 0,5 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 с филиалом на административный центр сельского поселения с численностью населения от 0,5 до 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 на 1 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юношеские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: В муниципальном районе норматив обеспеченности библиотечным фондом в центральной районной (межпоселенческой) библиотеке составляет не менее 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек административного центра муниципального района. Дополнительно в центральной районной (межпоселенческой) библиотеке: 0,14-0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек муниципального района. В сельских массовых библиотеках при численности обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют: более 1 и до 2 тыс. население 6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; более 2 и до 5 тыс. население 5-6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; более 5 и до 10 тыс. население 4,5-5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. В населенных пунктах сельского поселения с численностью населения до 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии до 5 км до административного центра поселениям рекомендуется организовывать отделы внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки. Минимальный объем книжного фонда не должен быть ниже 2,5 тыс. книг. Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень обеспеченности, объект | 1 (число зрительских мест не менее 500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 0,4-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размер участка, га |  |  |  |  |  |  |  |  | экспозиционная площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выставочные залы, картинные галереи | Уровень обеспеченности, объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | размер участка, га |  |  |  |  |  |  |  |  | экспозиционная площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и галереи могут являться структурными подразделениями музеев. Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек | 0,19 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: - крытые плоскостные сооружения - 30%; - открытые плоскостные сооружения – 70% . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cтадионы | Уровень обеспеченности, мест | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | вместимость, зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | размер земельного участка, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении автономного округа, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, а также объектов иного значения. Минимальный размер стадиона без учёта парковочных мест -3,0 га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивно-оздоровительные лагеря | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стрельбища | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия и для стрельбы из револьверов по силуэтам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадки для стрелково-охотничьих стрельб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для отдельно стоящих открытых тиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лыжные базы | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | 0,3 (без трасс и трамплинов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конноспортивные базы | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/1голову | расчетное число поголовья | До 10 голов |  |  |  | До 20 голов |  |  |  |  |  |  |  | До 40 голов |  |  | Свыше 40 голов |  |
|  |  | размер земельного участка, кв. м/1голову | 1000 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 650 |  |
| Примечания: Приведенные размеры не учитывают использование манежа конно-спортивного комплекса с целью проведения соревнований, в этом случае размер земельного участка необходимо увеличить для размещения трибун, объектов обслуживания посетителей. Земельный участок не предусматривает размещение ипподрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авто- и мотодромы | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лодочные станции, яхт-клубы | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | 1,0 для каждого причала, но не менее 1,5 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области электро- и газоснабжения поселений Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно. Электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт*ч/чел в год | Муниципальное образование |  | Состав семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включительно. Подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно. Линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно. Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территориям двух и более поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 человек | 2 человека |  |  |  |  |  |  |  | 3 человека |  |  | 4 человека |  |  | 5 человек и более |
|  |  | При наличии газовой плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нефтеюганский район |  | 2137,8 | 1326,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1023,96 |  |  | 838,44 |  |  | 729,24 |
|  |  | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нефтеюганский район |  | 2667,24 | 1655,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1283,52 |  |  | 1039,32 |  |  | 906,12 |
|  |  | При наличии электроводонагревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно, кв. м | Не более 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселковые газопроводы высокого давления. Межпоселковые газопроводы среднего давления. | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид газопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход газа, м3 на человека в месяц (м3 на человека в год) |  |  |  |  |  |
|  |  | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 (163,2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,6 (415,2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 (246) |  |  |  |  |  |
|  |  | Сжиженный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид газопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход газа, кг на человека в месяц (кг на человека в год) |  |  |  |  |  |
|  |  | Для газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 (82,8) |  |  |  |  |  |
|  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 (202,8) |  |  |  |  |  |
|  |  | Для газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 (124,8) |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: Нормативы удельных расходов природного и сжиженного газа для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | категория IА |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число полос движения | категория IА |  |  |  |  |  |  | 4; 6; 8* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  | 4; 6; 8* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  | 4; 6; 8* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  | 2; 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: - свыше 14 000 до 40 000 ед./сут. – 4 полосы; - свыше 40 000 до 80 000 ед./сут. – 6 полос; - свыше 80 000 ед./сут. – 8 полос. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения, м | категория IА |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  | 3,75/3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  | 3,75/3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина центральной разделительной полосы**, м | категория IА |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина обочины, м | категория IА |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  |  | 3,75/2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | категория IА |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший продольный уклон, ‰ | категория IА |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V*** |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *** На участках дорог категории V с уклонами более 60 ‰ в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км | категория IА |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IБ |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IВ |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория II |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория III |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория IV |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | категория V |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м | на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км | для автомобильных дорог I-III категорий – 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостанции | Вместимость автостанции, пасс. | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество постов (посадки / высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (1 / 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (2 / 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (2 / 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (3 / 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 5 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 7 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 9 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 11 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогазозаправочные станции | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | не менее 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 5 колонок |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 7 колонок |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 9 колонок |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 11 колонок |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автокемпинги, мотели | Максимальное расстояние между объектами, км | на автомобильных дорогах категории IА, IБ |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения, объекты сельского хозяйства местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты производственного назначения местного значения | Коэффициент застройки промышленной зоны | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент плотности застройки промышленной зоны | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты сельского хозяйства | Минимальная плотность застройки земельных участков фермерских (крестьянских) хозяйств, % | По производству молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  | Птицеводческие яичного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
|  |  | Птицеводческие мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Межпоселенческие места захоронения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300; от 20 до 40 га – 500. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дамбы, берегоукрепительные сооружения, расположенные вне границ населенных пунктов в границах Нефтеюганского района | Ширина, м | Ширину гребня плотины или дамбы следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота, м | Отметку гребня плотины или дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов. | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | склады свежего компоста |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поля компостирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поля ассенизации |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сливные станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусороперегрузочные станции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по переработке промышленных отходов | Плотность застройки предприятия, % | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки захоронения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, кв. м | не регламентируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс. тонн | определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальные расстояния, м | до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | не менее 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до автомобильных, железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность: |
|  |  | для климатического подрайона 1В – 650 м/10 минут для климатического подрайона 1Д – 300 м/5 минут |
| Общеобразовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность: |
|  |  | для климатического подрайона 1В – 650 м/10 минут для климатического подрайона 1Д – 300 м/5 минут |
|  |  | Транспортная доступность: |
|  |  | для городского населенного пункта для учащихся 1 ступени обучения – не более 15 минут в одну сторону, для учащихся 2-3 ступени обучения – не более 50 минут в одну сторону; для сельского населенного пункта для учащихся 1 ступени обучения – не более 15 минут в одну сторону, для учащихся 2-3 ступени обучения – не более 30 минут в одну сторону. |
| Организации дополнительного образования* | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность: |
|  |  | для климатического подрайона 1В – 650 м/10 минут для климатического подрайона 1Д – 300 м/5 минут |
| Примечание*: При невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности, система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта планировки) должна быть организована с условием размещения теплых остановочных пунктов. Под теплыми остановочными пунктами имеются ввиду общедоступные объекты социального и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях. |  |  |
| В области культуры |  |  |
| Библиотеки | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Музеи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Выставочные залы, картинные галереи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Плавательные бассейны | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Плоскостные сооружения | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |

- 1.5.2. Расчетные показатели  максимально допустимого  уровня

- территориальной доступности объектов местного значения, выраженные в параметрах планировочных элементов

Предельная пешеходная доступность объектов социального и культурно-бытового обслуживания должна определяться как расстояние, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.

В зависимости от периодичности использования предлагается увеличивать и уменьшать расстояния до объектов социального и культурно-бытового обслуживания (Таблица 3).

Таблица 3. Пешеходная доступность объектов социального и культурно-бытового обслуживания, м/мин

| Климатический подрайон | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |
| --- | --- | --- |
|  | повседневного пользования | периодического пользования |
| 1В | 650 м/10 мин | 1340 м/20 мин |
| 1Д | 300 м/5 мин | 470 м/7 мин |

Для объектов эпизодического пользования допускается вместо пешеходной доступности применять транспортную - не более 30 минут.

Учитывая фактический и планируемый уровень автомобилизации на проектируемой территории, при планировании развития объектов в области образования рекомендуется оценивать возможность применения транспортной доступности в пределах 10-15 минут.

При невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности необходимо организовывать систему обслуживания с учетом размещения теплых остановочных пунктов. В качестве таких пунктов возможно применение любых общедоступных объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

С целью создания безопасной доступности таких объектов предлагается размещать объекты на территории с учетом следующих критериев:

режимы работы общедоступных объектов социальной сферы должно быть синхронизированы;

расстояния между общедоступными   объектами   социальной   сферы не должны

превышать предельную пешеходную доступность.

При размещении объектов социально и культурно-бытового обслуживания согласно радиусам доступности необходимо учитывать минимально возможные мощности размещаемых объектов, которые определяются потребностью населения обслуживаемой территории, экономической целесообразностью размещения объекта и бюджетными возможностями территории.

Размер минимального планировочного элемента также будет зависеть от климатических условий, т.к. все необходимые объекты обслуживания, расположенные на территории планировочного элемента должны находиться в предельной пешеходной доступности от жилой застройки.

Согласно принципу организации ступенчатой системы социального и культурно-бытового обслуживания размещение основных видов объектов обслуживания должно осуществляться в зависимости от периодичности их использования: в жилой группе могут размещаться организации повседневного пользования, в квартале – повседневного и периодического пользования, в жилом районе – периодического пользования и эпизодического.

При разработке документации по планировке территории важно определить перечень объектов, потребность в которых необходимо оценить в границах того или иного планировочного элемента (Таблица 4).

Таблица 4. Ступенчатая система распределения основных видов объектов  социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование объекта обслуживания | Периодичность использования | Значение объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая группа (повседневное пользование) | Квартал (повседневное и периодическое пользование) | Жилой район (периодическое и эпизодическое пользование) |
| Дошкольные образовательные организации | повседневного | + | + | + |
| Общеобразовательные организации | повседневного |  | + | + |
| Организации дополнительного образования | повседневного |  | + | + |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | периодического | + | + | + |
| Библиотеки | эпизодического |  |  | + |
| Учреждения культуры клубного типа | эпизодического |  |  | + |
| Музеи | эпизодического |  |  | + |
| Выставочные залы, картинные галереи | эпизодического |  |  | + |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | периодического |  | + | + |
| Физкультурно-спортивные залы | эпизодического |  |  | + |
| Плавательные бассейны | эпизодического |  |  | + |
| Плоскостные сооружения | периодического | + (спортивные площадки) | + (спортивные площадки) | + (стадионы) |

Однако при принятии решения о размещении объектов необходимо учитывать как расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, так и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов.

В результате такого размещения объектов на территории планировочного элемента будет создана комфортная и безопасная для перемещения среда.

Основной планировочный элемент территорий - квартал, ограниченный красными линиями. В границах квартала могут выделяться земельные участки для размещения объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала, как правило, от 3 до 21 га, определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия на территории квартала объектов повседневного пользования, допускается их размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности:

для климатического района 1В -  650 метров;

для климатического района 1Д – 300 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в пределах максимально допустимого уровня пешеходной доступности:

для климатического района 1В - 1340 метров;

для климатического района 1Д – 470 метров.

В климатическом подрайоне 1Д, при величине квартала более 9 га, для обеспечения радиуса пешеходной доступности рекомендуется размещать объекты повседневного пользования в центральной части квартала.

Размещение объектов повседневного, периодического пользования в индивидуальной, блокированной жилой застройке следует предусматривать с учетом равной удаленности от отдельных планировочных элементов в границах одного района.

Рисунок 1. Размещение объектов повседневного, периодического  пользования в индивидуальной, блокированной  жилой застройке

- 1.6.Требования по обеспечению охраны окружающей среды

При градостроительном проектировании необходимо учитывать предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон, которые устанавливаются в соответствии параметрами, приведенными ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

| Функциональная зона | Максимальный уровень звукового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха (предельно допустимые концентрации (ПДК) | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов (предельно допустимые уровни (ПДУ) | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 60 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |

Примечание: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее – производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается в порядке, предусмотренном статьей 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Размещение производственной зоны на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных на прибрежных участках водоемов, необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояния возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

В Нефтеюганском районе необходим 1 мобильный пункт приема вторичного сырья и опасных отходов.

- 1.7. Требования  по  обеспечению  защиты  населения и  территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.

2. Материалы по обоснованию  расчетных показателей, содержащихся

в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района.

- 2.1. Основные принципы разработки и применения местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

При разработке МНГП Нефтеюганского района были учтены основные принципы законодательства о градостроительной деятельности, определенные в статье 2 ГрК РФ, в том числе:

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района также был учтен ряд принципов, напрямую не указанных в ГрК РФ, но следующих из его положений и положений иных нормативных правовых актов.

Принцип законности предполагает разработку и применение местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района в точном соответствии с Конституцией Российской Федерации, ГрК РФ, Уставом (Основным законом) муниципального образования Нефтеюганский район и другими нормативными актами.

Содержание, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования определены статьями 29.2., 29.4. ГрК РФ.

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района и внесения изменений в них утвержден Решением Думы Нефтеюганского района от 21.08.2014 № 498 с учетом положений ГрК РФ.

Принцип взаимосвязи предполагает использование местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района в качестве инструмента управления развитием территории, обеспечивающего количественно измеримый перевод решений документов стратегического планирования в решения градостроительной документации муниципального уровня.

В соответствии с требованиями ГрК РФ документы территориального планирования Нефтеюганского района должны подготавливаться на основании муниципальной стратегии социально-экономического развития и с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Нефтеюганского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района устанавливают количественную взаимосвязь между целевыми показателями документов стратегического планирования и параметрами объектов местного значения, размещение которых предусматривается схемой территориального планирования Нефтеюганского района.

Принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования предельным значениям расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 ГрК РФ, населения муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

Согласно части 3 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 3  статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не могут превышать эти предельные значения.

Принцип обязательности предполагает необходимость использования местных нормативов градостроительного проектирования для субъектов градостроительной деятельности при подготовке градостроительной документации.

Обязательность соблюдения требований региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена пунктом 2 статьи 20, пунктом 10 статьи 45 ГрК РФ.

Обязательность соблюдения требований региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке правил землепользования и застройки обусловлена обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с требованиями региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии утвержденной документации по планировке территории предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в правилах землепользования и застройки рекомендуется определять, в том числе в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района.

Таким образом, расширение области применения МНГП Нефтеюганского района по сравнению с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации является обоснованным. Представляется целесообразным использование МНГП Нефтеюганского района для разработки правил землепользования и застройки (в части установления предельных (минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, в том числе  минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельного количества этажей).

Соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, требований по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо при формировании решений документов территориального планирования и материалов по обоснованию указанных документов. Поскольку использование местных нормативов градостроительного проектирования обязательно при подготовке документов территориального планирования, представляется возможным и целесообразным включать в МНГП Нефтеюганского района дополнительно некоторые требования, которые необходимы для формирования решений указанных документов. К таким требованиям относятся:

требования по обеспечению охраны окружающей среды;

требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Указанные выше требования представлены в основной части МНГП Нефтеюганского района.

Принцип гласности предполагает информирование населения о намерениях уполномоченного органа принять решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, ходе подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования с применением, в том числе процедур сбора предложений по проекту местных нормативов градостроительного проектирования, опубликования проекта местных нормативов градостроительного проектирования в открытых источниках (печатные средства массовой информации, сеть Интернет), опубликования утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов власти, размещения утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП.

Принцип эффективности предполагает подготовку местных нормативов градостроительного проектирования в оптимальном объеме, обеспечивающем принятие управленческих решений в сфере развития территорий.

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке, согласно требованиям ГрК РФ, могут планироваться к размещению все виды объектов местного значения, в которых имеется потребность, вне зависимости от их вида. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования только к одному или нескольким видам объектов местного значения будет препятствовать эффективному планированию размещения соответствующих объектов в документах территориального планирования.

В целях экономии материальных и временных ресурсов разработка местных нормативов градостроительного проектирования происходила единовременно в отношении всего комплекса объектов местного значения.

В исключительных случаях, связанных с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями, и, соответственно, появлением новых видов объектов местного значения, в том числе в целях внесения изменений в утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования, может осуществляться подготовка местных нормативов градостроительного проектирования в отношении одного или нескольких видов объектов.

Принцип учета общественных приоритетов предполагает определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом представлений населения о желаемом уровне комфорта, определенных, в том числе, в процессе сбора предложений при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования.

- 2.2. Типология расчетных показателей проекта местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района были выделены три типа расчетных показателей.

Два типа: расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2. ГрК РФ, населения Нефтеюганского района.

К третьему типу относятся расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района.

Тип 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня мощности объектов местного значения в расчете на численность населения – показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) показателями социально-экономического развития территории или функциональных свойств объектов местного значения (например, удельные показатели мощности предприятий или учреждений социального и коммунально-бытового обслуживания на 1 тыс. человек).

Тип 2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения объектов местного значения, в расчете на единицу показателя социально-экономического развития территории – показатели, отражающие соотношение между показателем площади территории и показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. Это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития всей территории в целом (например, численность населения муниципального района) или функциональных свойств объектов местного значения (например, удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов). Функциональные свойства объектов местного значения  могут измеряться как в показателях мощности объектов данного вида, так и показателях объектов, измеряющих соответствующий объект местного значения как объект недвижимости (например, площадь застройки или общая площадь объекта капитального строительства). Таким образом, плотность застройки территорий местного значения различного назначения и другие подобные показатели относятся к расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.

Тип 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной или транспортной) доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района. Доступность может быть измерена показателем времени или расстояния.

Наиболее важными для разработки градостроительной документации являются показатели второго и третьего типов. Показатели первого типа, как правило, необходимы для вычисления показателей второго и третьего типов.

В рамках каждого из типов выделены группы расчетных показателей.

Группы расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нефтеюганского района, населения Нефтеюганского района, а также группы расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Нефтеюганского района, выделены по областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ и в статье 8.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2.3. Результаты   анализа    административно - территориального   устройства,

природно - климатических и социально - экономических условий развития Нефтеюганского района, влияющих на установление расчетных показателей

    - Анализ административно - территориального устройства

Нефтеюганский район расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Территория Нефтеюганского района составляет 24,55 тыс. км² и является частью территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С севера и востока Нефтеюганский район граничит с Сургутским районом, с запада  – Ханты-Мансийским районом, с юга примыкает к Уватскому району Тюменской области. Вся территория Нефтеюганского района относится к районам, приравненным к районам  Крайнего Севера.

Нефтеюганский район образован Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1980 года № 952 «Об образовании Нефтеюганского района в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области», как административно-территориальная единица Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Нефтеюганский район,  в  соответствии  с  законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения», является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и наделен статусом муниципального района.

Административным центром Нефтеюганского муниципального района является город окружного значения Нефтеюганск, в котором размещены органы местного самоуправления Нефтеюганского района.

Границы  территории муниципального района  установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и совпадают с административно-территориальными границами Нефтеюганского района.

В состав Нефтеюганского района входят:

1) городское поселение Пойковский;

2) сельское поселение Салым, с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Салым – административный центр, поселок Сивыс-Ях;

3) сельское поселение Сентябрьский;

4) сельское поселение Сингапай, с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Сингапай – административный центр, поселок Чеускино;

5) сельское поселение Каркатеевы;

6) сельское поселение Куть-Ях;

7) сельское поселение Лемпино;

8) сельское поселение Усть-Юган, с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Усть-Юган – административный центр, поселок Юганская Обь;

9) межселенная территория.

Границы поселений, входящих в состав муниципального района, установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

    - Анализ природно - климатических условий

Нефтеюганский район расположен в центральной части Западно-Сибирской низменности.

Территория района характеризуется значительной дифференциацией природных условий, что определяется ее физико-географическим положением.

Климат района умеренный континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Немаловажную роль играет равнинный характер местности с большим количеством рек, озёр и болот.

Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно тёплое. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом – 180-200 дней, с конца октября до начала мая. Среднегодовая температура воздуха минус 1,1°С, среднегодовое количество осадков составляет 550 мм. Летом преобладающее направление ветра северное, в отличие от зимы, когда чаще наблюдается южный ветер.

В летние месяцы продолжительность дня составляет 16 - 20 часов, в зимние - уменьшается до 5 - 8 часов.

Январь является самым холодным месяцем, в отдельные годы могут отмечаться температуры ниже минус 50 °C. Повторяемость дней со средней суточной температурой минус 20 °C и ниже составляет за зиму около 40%, с температурой минус 30 °C и ниже - около 15%. Продолжительность устойчивых морозов 150 дней и менее. Оттепелей в январе - феврале практически не бывает, в другие месяцы они кратковременные и малоинтенсивные, происходят из-за адвекции тепла с юга.

Средняя температура июля составляет плюс 16 - 18 °C. В отдельные дни в июле температура может повышаться до плюс 33 - 37 °C.

По климатическому районированию для строительства на территории района выделяются два климатических подрайона 1В и 1Д.

По гидролого-климатическому районированию территория района входит в зону избыточного и весьма избыточного увлажнения при недостаточной теплообеспеченности.

Главная река Нефтеюганского района Обь – одна из крупнейших рек России, к числу значительных рек следует отнести приток Оби  Большой Салым. Для всех рек района характерны небольшие уклоны, низкая скорость течения, весенне-летнее половодье, паводки в тёплое время года, подпорные явления.

На территории района много болот, преимущественно верхового и переходного типа. В окружении болот и лесов расположены озёра, одно из самых глубоких – Сырковый Сор (42 м). Большинство озёр (около 90%)  небольшие по площади и довольно мелкие, не имеющие поверхностного стока.

Практически вся территория района расположена в пределах одной природной зоны – таёжных лесов. Избыточное увлажнение способствует развитию заболачивания почв. Большую часть территории занимает сильно заболоченная тайга. Лесистость территории составляет 52%. Доминирует зона средней тайги, которая представлена темнохвойными, светлохвойными, мелколиственными и смешанными лесами.  Леса и болота богаты ягодами и лекарственными растениями.

Животный мир района типичен для таёжной зоны России. Фауна позвоночных насчитывает 369 видов. Млекопитающие представлены 60 видами, 28 из которых являются промысловыми. Орнитофауна района представлена 256 видами птиц. Основу охотничьей фауны (48 видов) формируют гуси, глухари, тетерева, рябчики, куропатки, утки, кулики. В реках и озёрах водится 42 вида рыб. Промысловыми из них являются только 19.

Переувлажнение, низкие температуры, поздневесенние, летние и раннеосенние заморозки отрицательно влияют  на выращивание большинства сельскохозяйственных культур. Распространено лишь очаговое земледелие, специализирующееся на выращивании картофеля, лука, редиса, капусты, моркови.

Приуроченность большей части территории к Западно-Сибирской равнине, суровые климатические условия, избыточное увлажнение, растянутое половодье, высокая степень заболоченности, развитие экзогенных геологических процессов предопределяют недостаточно благоприятные условия проживания населения, низкую устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию, сложные инженерно-геологические условия.

- 2.3.3. Анализ социально - экономических условий

- Анализ социально – демографического состава и плотности населения Нефтеюганского района

Современная система расселения Нефтеюганского района характеризуется значительной протяженностью территории с преобладанием слабо освоенных и неосвоенных территорий, неравномерностью развития муниципальных образований, определяемой как естественными условиями – распределением минерально-сырьевой базы, природными и историческими факторами, так и современной экономической конъюнктурой развития.

Территория Нефтеюганского района полностью приравнена к районам Крайнего Севера.

В Нефтеюганском районе сравнительно благоприятная демографическая ситуация.

Численность постоянного населения Нефтеюганского района на начало 2014г. составляет 46,462 тыс. чел.

Определяющим фактором положительной динамики демографических процессов в районе является естественный прирост населения. Высокий естественный прирост населения в районе складывается за счет сочетания относительно высокой рождаемости и сравнительно низкой смертности.

Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на положительную динамику демографических процессов, является миграция населения. Это связано с тем, что, во-первых, район исторически относится к районам усиленного хозяйственного освоения, и его население формировалось в преобладающей степени за счет мигрантов. Во-вторых, в современный период привлекательность района обусловлена высоким уровнем жизни его населения, что стимулирует приток мигрантов.

Однако время бурного роста численности населения района за счет миграции остается в прошлом, миграция выполняет важную функцию ротации населения, обеспечивая приток молодых мигрантов и отток пенсионеров. Данная роль миграции позволяет поддерживать оптимальные для экономики и социальной сферы пропорции между населением трудоспособного и старше трудоспособного возрастов.

Активные миграционные процессы способствовали формированию разнообразного национального состава населения Нефтеюганского района. Однако более 80% населения формируется из представителей четырех народов: русских, украинцев, татар и башкир (в соответствии с данными Всероссийской переписи населения 2010 года).

Еще одной отличительной особенностью системы расселения Нефтеюганского района является наличие вахтовых поселков. Район является территорией, осуществляющей трудовой процесс за счет максимального использования вахтового метода труда.

Территория района является традиционной для проживания коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), преобладающими по численности из которых являются ханты, манси и ненцы. Большая часть КМНС проживает в сельской местности. Росту численности населения КМНС способствуют следующие факторы:

увеличение естественного прироста численности КМНС (вследствие стабилизации уровня рождаемости и снижения уровня смертности);

увеличение количества смешанных браков (удельный вес смешанных семей составляет порядка 50% от общего числа КМНС);

самоидентификация национальной принадлежности лиц, родившихся в межэтнических семьях, что объясняется стремлением пользоваться официально предоставляемыми льготами и материальной поддержкой.

Коренные малочисленные народы Севера проживают на всей территории района.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 №707-р «Перечень субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой плотностью населения» Нефтеюганский район отнесен к территориям с низкой плотностью населения. Плотность населения  района составляет 1,8 человек на кв. км, что ниже среднероссийского показателя (согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2013 г – 8,4 человек на кв. км).

Подобное распределение населения по территории связано, в первую очередь, с природно-климатическими и инженерно-строительными условиями, не достаточно развитой транспортной инфраструктурой, освоением месторождений, а также с укладом жизни коренных малочисленных народов Севера.

- Анализ документов стратегического планирования Нефтеюганского района

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определил, что документ стратегического планирования – это документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами местного самоуправления и иными участниками стратегического планирования.

При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  Нефтеюганского района учитывались следующие документы стратегического планирования:

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2020 года;

Прогнозы социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на долгосрочный и среднесрочный периоды;

Бюджетный прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на долгосрочный период;

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район;

Муниципальные программы Нефтеюганского района;

Схема территориального планирования Нефтеюганского района.

2.4. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района

Установление расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования Нефтеюганского района должно выполняться с учетом территориальных особенностей района, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

В качестве отличительных особенностей были выделены следующие:

численность населения;

природно-климатическое районирование.

Дифференциация по численности населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания необходимо использовать в зависимости от численности населения района.

В состав Нефтеюганского муниципального района входят 1 городское и 7 сельских поселений.

Распределение по численности населения является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения:

музеи;

выставочные залы;

библиотеки;

учреждения культуры клубного типа.

Таким образом, дифференциация по численности населения позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

Дифференциация территории по природно-климатическому районированию

Особенности природно-климатических условий района определяют необходимость дифференцирования территории по климатическим подрайонам. Согласно данным схематической карты климатического районирования для строительства СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» Нефтеюганский район попадает в  два климатических подрайона – 1В и 1Д.

Дифференцирование по природно-климатическому районированию позволяет установить минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения, их размеры земельных участков и уровень территориальной доступности объектов для населения с учетом климатических особенностей территорий.

- 2.4.1. Обоснование  расчетных  показателей  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами местного значения

При расчете показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения необходимо учитывать ряд рекомендуемых положений.

Количество и параметры объектов местного значения необходимо рассчитывать на численность постоянного населения. При принятии решений по развитию системы объектов повседневного и периодического пользования необходимо учитывать численность наличного населения.

При разработке схемы территориального планирования района помимо разработки перечня мероприятий по размещению объектов местного значения необходимо предусматривать функциональные зоны для размещения объектов федерального и регионального значений, а в проектах планировки территорий  – конкретизировать зоны их планируемого размещения. Параметры зон определять с учетом характеристик объектов федерального и регионального значений, предусмотренных документами территориального и социально-экономического планирования.

- Объекты местного значения в области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для объектов местного значения в области образования:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями местного значения, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования местного значения установлены на основе целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования района.

При расчете обеспеченности организациями дополнительного образования суммарно учитываются объекты всех форм собственности.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями определен как 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет (при этом обеспечивается 100% охват дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет) или 70 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

Дифференциация по видам образовательных организаций дополнительного образования определяется исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в области образования, культуры и спорта:

центры детского творчества – 14%;

детско-юношеские спортивные школы (детско-юношеские клубы общей физической подготовки) – 25%;

центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) – 15%;

центры детского технического творчества – 6%;
детские эколого-биологические центры – 4%;

центры детского туризма и экскурсий (краеведения) – 3%.

Самыми востребованными и популярными направлениями среди детей и подростков в районе являются: спортивное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристко-краеведческое. При этом необходимо и развитие технического творчества, робототехники, моделирования, которые на настоящий момент развиты недостаточно.

В соответствии с муниципальными программами в области образования охват детей в возрасте от 7 до 18 лет средним (полным) образованием должен составить порядка 100%; доля детей обучающихся в одну смену – 100%.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования к удельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (мест на 1 тыс. человек; учащихся на 1 тыс. человек), были использованы следующие формулы:

НОО = 1000 × (B1×O1 + B2×O2);

НОДО

где:

HОО – расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  общеобразовательными организациями, учащиеся на 1 тыс. человек;

HОДО – расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  организациями дополнительного образования, место на 1 тыс. человек;

B, B1, В2 – возрастной коэффициент;

O, O1, О2 – коэффициент охвата целевой группы потребителей услугой;

С – коэффициент сменности работы организации в день.

Возрастные коэффициенты представляют собой долю детей соответствующих возрастных групп (школьного возраста от 7 до 18 лет, детей в возрасте от 5 до 18 лет) в общей численности населения района.

Коэффициенты охвата целевой группы потребителей определены на основе ориентиров стратегического и социально-экономического планирования района в области образования.

Коэффициент сменности работы организации применяется при расчете удельного норматива в местах на 1 тыс. общей численности населения для организаций дополнительного образования (количество смен работы организации в день).

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями определены следующим образом:

дошкольные образовательные организации - 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей.

общеобразовательные организации - 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием (предполагается, что не менее 10% школьников после 9 класса продолжают образование в профессиональных образовательных организациях) или 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения;

организации дополнительного образования - 67% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием или 65 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, в том числе по видам:

центры детского творчества – 14%;

детско-юношеские спортивные школы (детско-юношеские клубы общей физической подготовки) – 25%;

центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) – 15%;

центры детского технического творчества – 6%;
детские эколого-биологические центры – 4%;

центры детского туризма и экскурсий (краеведения) – 3%.

Проектная мощность  организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу, установленному с учетом сменности данных организаций.

Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» соответственно.

Согласно Приложению Ж Свода правил (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*») установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для образовательных организаций:

Размер      земельного      участка     дошкольных     образовательных     организаций

на 1 место при вместимости организации:

до 100 мест – 40 кв. м;

свыше 100 мест – 35 кв. м;

размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 7,2 кв. м;

для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 9,0 кв. м.

Земельный   участок   общеобразовательных   организаций  зависит от вместимости

организации. На 1 учащегося при вместимости организации:

от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м;

от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м;

от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м;

от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м;

от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м;

от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв.  м;

от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м;

свыше 2000 учащихся – 16 кв. м.

Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены на 30 - 40% - в климатическим подрайоне IД; на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).

Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40% - в климатическом  подрайоне IД, на 20% - в условиях реконструкции.

Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с детским садом принимается из расчета 35 кв. м на 1 место.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно - оздоровительным комплексом микрорайона. На основе изучения сложившихся традиций проектирования допускается размещение организаций дополнительного образования в 1-х этажах жилых и общественных зданий, а для отдельно стоящих зданий установлена норма 15 кв. м. на 1 место.

Организации дополнительного образования рекомендуется размещать в первых этажах жилых зданий, в составе общественных комплексов. При отдельном размещении, размер земельного участка зависит от мощности объекта. На одно место должно приходиться не менее 15 кв. м площади участка.

- Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Для объектов местного значения определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности укрупненно для трех видов объектов физической культуры и спорта:

физкультурно-спортивные залы;

плавательные бассейны;

плоскостные сооружения.

Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены:

для объектов местного значения района:

стадионы;

спортивно-оздоровительные лагеря;

стрельбища;

лыжные базы;

конноспортивные базы;

авто- и мотодромы;

лодочные станции, яхт-клубы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования района.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования к  удельным значениям нормативов минимально допустимого уровня обеспеченности (кв. м площади пола на 1 тыс. человек; кв. м на 1 тыс. человек; кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек) объектов физической культуры и спорта была использована следующая формула:

где:

НС – расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями, кв. м площади пола, кв. м зеркала воды, кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

В – возрастной коэффициент;

А – коэффициент активности населения по данному виду обслуживания;

Ч – частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем в течение года;

М – удельная комфортная мощность, кв. м площади на одного посетителя;

Д – количество дней работы спортивного сооружения в году;

C – коэффициент сменности спортивного сооружения в день;

З – средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) спортивного сооружения.

Произведение возрастного коэффициента и коэффициента активности населения по данному виду обслуживания представляют собой долю численности населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом в общей численности населения района.

Частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем определяется числом, систематически занимающихся лиц (не менее трех раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 6 часов).

Удельная комфортная мощность на одного посетителя определена на основании методики расчета единовременной пропускной способности спортивных сооружений различного вида (приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»).

Количество рабочих дней в году определено как среднее – 250 (разница может колебаться в пределах нескольких дней).

Коэффициент сменности работы предприятия в день - количество смен работы спортивного сооружения в день.

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта  определены следующим образом:

физкультурно-спортивные залы – 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек;

плавательные бассейны – 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;

плоскостные сооружения – 1950 кв. м на 1 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» установлен норматив единовременной пропускной способности всех видов объектов физической культуры и спорта – 0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении района, а также объектов иного значения.

Полученные при расчете значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта соответствуют федеральным нормативам, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, мощностные характеристики спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

С учетом климатических особенностей территории в целях повышения доступности установлен процент крытых плоскостных сооружений – 30%.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для спортивных сооружений:

физкультурно-спортивные  залы – 3500 кв. м на 1 тыс. человек;

плавательные бассейны – 3500 кв. м на 1 тыс. человек;

плоскостные сооружения – 2500 кв. м на 1 тыс. человек.

Размещение спортивных сооружений необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений: СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов»; СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

Планирование размещения спортивных комплексов и физкультурно-спортивных комплексов местного значения целесообразно по заданию на проектирование.

Стадионы, спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы, конно-спортивные базы, авто- и мотодромы, лодочные станции и яхт-клубы размещаются также по заданию на проектирование.

Нормативные размеры земельных участков объектов физической культуры и спорта установлены с учетом нормативных размеров спортивных площадок для различных видов спорта и вспомогательных помещений, с учетом организации подходов к зданию, автомобильных стоянок, озеленения. Минимальные размеры земельных участков определены в соответствии с требованиями СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Размер земельного участка для размещения стадиона, без учета парковочных мест для посетителей определен на уровне не менее 3,0 га.

Размер земельного участка для стадиона с учетом парковочных мест зависит от вместимости трибун:

до 200 зрительских мест – 3,5 га;

200 – 400 зрительских мест – 4,0 га;

400 – 600 зрительских мест – 4,5 га;

600 – 800 зрительских мест – 5,0 га;

800 – 1000 зрительских мест – 5,5 га.

Размер земельного участка спортивно-оздоровительных лагерей определяется исходя из максимального количества отдыхающих, которое может принять лагерь единовременно - 195 – 220 кв. м на одного отдыхающего, включая жилые корпуса, административно-бытовой комплекс (столовая, кухня, администрация, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет и пр.), спортивные сооружения (стадион, спортивный зал, бассейн), прогулочную зону.

Земельные участки спортивно-оздоровительных лагерей должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям в отношении: чистоты почвы, инсоляции, проветривания, микроклимата, уровня грунтовых вод, стока атмосферных осадков и наличия зеленых насаждений.

Расчет потребностей в земельном участке спортивно-оздоровительных лагерей проводился в соответствии с материалами СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; справочного пособия к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом»; СанПиН № 42-125 «Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей». Так же при расчете были использованы ранее действовавшие обоснованные расчетные показатели с учетом практики проектирования.

Размер земельного участка стрельбища определяется в соответствии с назначением объекта:

Площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия

Согласно нормативам для устройства площадки, требуется участок длиной 70 м и шириной 20 м (0,14 га). Количество стрелковых мест определяется из расчета одно место на 10 тыс. человек. Для стрельбы из револьверов по силуэтам предусматривают отдельные площадки, которые наряду со 100-метровыми стрельбищами для мелкогабаритного оружия входят в состав стрелково-спортивных комплексов. Ориентировочно можно принять, что для устройства стрельбища из мелкокалиберного оружия на 12 стрелковых мест и на 2 места для стрельбы из револьвера по силуэтам, необходим участок размером 70м х 65м = 4550 кв. м - (0,45 га). Если учитывать стрельбище 100 метровой длины, то необходимая площадь возрастает до 1 га.

Площадки для стрелково-охотничьих стрельб

Различают охотничьи дробовые и пулевые стрельбы. Для стрельбы из дробового ружья строят 2 типа стрельбищ: площадка для стрельб с места и для садочной стрельбы. Для пулевой стрельбы строят специальные стрельбища с подвижными мишенями. На устройство площадки для стрелково-охотничьего спорта требуется участок площадью 3 га. Зависимость размеров земельного участка от назначения приведена ниже в таблице 1.

Таблица 1. Размеры земельных участков для стрельбищ в зависимости от назначения объекта

| Назначение объекта | Минимальный размер участка, га |
| --- | --- |
| площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия | 0,14 |
| площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия и для стрельбы из револьверов по силуэтам | 0,45 |
| площадки для стрелково-охотничьих стрельб | 3,0 |
| для отдельно стоящих открытых тиров | 37,5 |

Минимальные размеры установлены на основании материалов книги «Спортивные сооружения» Виршилло Р. 1968г.

Размер земельного участка лыжной базы определяется путем расчетов, исходя из потребности в определенном наборе сооружений: основных сооружений (лыжных, горнолыжных трасс или трамплинов для прыжков на лыжах), здания (группы зданий) со вспомогательными помещениями для обслуживания занимающихся, хранения и ремонта лыжного инвентаря.

Площадь земельного участка для зданий лыжных баз (без трасс и трамплинов) следует принимать 0,3-0,5 га.

Характер использования лыжной базы, виды спорта определяют необходимость дополнительных площадей для размещения трамплинов, лыжных трасс, спусков для массового катания с гор.

Площадь стоянок автомобилей определяется отдельно, исходя из нормы 25 кв. мна одно место; количество мест - 1 на 30-40 единовременно занимающихся (катающихся).

Здания лыжных баз в летний и переходные периоды года следует предусматривать для использования в качестве вспомогательных помещений велосипедных, гребных, спортивно-оздоровительных и других баз. Для возможности реализации попутных функций, лыжные базы рекомендуется размещать в рекреационных территориях, местах массового отдыха.

Размер земельного участка конно-спортивной базы определяется вместимостью конюшни спортивных лошадей. Минимальный размер земельного участка при вместимости:

до 10 голов - 1000 кв. м на 1 голову;

до 20 голов – 800 кв. м на 1 голову;

до 40 голов – 700 кв. м на 1 голову;

свыше 40 голов – 650 кв. м на 1 голову.

В границах земельного участка необходимо учитывать размещение зданий и сооружений в соответствии с технологическими требованиями: конюшни, подсобные, складские здания, вспомогательные помещения, плоскостные сооружения для тренировок спортивных лошадей, автостоянки для посетителей.

Приведенные размеры не учитывают использование манежа конно-спортивного комплекса с целью проведения соревнований, в этом случае размер земельного участка необходимо увеличить для размещения трибун, объектов обслуживания посетителей. Размещение ипподрома так же требует дополнительных площадей.

При расчете минимальных размеров земельного участка конно-спортивной базы использованы: НТП АПК 1.10.04.003-03 «Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов», СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения».

Размер земельного участка авто- и мотодромов определяется индивидуально, в соответствии с техническими регламентами, требованиями к размеру и конфигурации трассы, возможностью проведения зрелищных мероприятий, расчетным количеством посетителей.

Для размещения лодочной станции, яхт-клуба необходимо определять земельный участок, прилегающий к берегу. Площадь участка принимается не менее 1,5 га. Для каждого причала необходимо отводить не менее 1 га.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области физической культуры и спорта применимы для объектов физической культуры и спорта.

- Объекты местного значения в области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены  для объектов местного значения в области культуры:

библиотеки;

учреждения культуры клубного типа;

музеи;

выставочные залы, картинные галереи.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения определены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями, выставочными залами, картинными галереями местного значения установлены на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» (Таблица 2).

Таблица 2. Объекты местного значения в области культуры

|  | Вид объекта |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтеюганский район | Библиотеки | Межпоселенческая | 1 объект |
|  |  | Детская | 1 объект |
|  |  | Юношеская | 1 объект |
|  |  | Общедоступная | - 1 филиал на населенный пункт сельского поселения с численностью населения до 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии более 5 км до административного центра поселения; - 1 филиал на населенный пункт сельского поселения с численностью населения свыше 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии до 5 км до административного центра поселения; - 1 на населенный пункт сельского поселения с численностью населения свыше 0,5 тыс. человек, расположенного на расстоянии более 5 км до административного центра поселения; - 1 на административный центр сельского поселения с числом жителей до 0,5 тыс.человек; - 1 с филиалом на административный центр сельского поселения с численностью населения от 0,5 до 1 тыс. человек; 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек. |
|  |  | Детская | 1 на 1 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет для административного центра сельского поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек. |
|  | Учреждения культуры клубного типа | - | 1 объект |
|  | Музеи | - | 2 объекта |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | - | 1 |

В соответствии с Решением Совета РБА от 16.05.2007 «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований» объем документного фонда в центральной районной (межпоселенческой) библиотеке должен составлять не менее 4 книг на 1 жителя районного центра и дополнительно 0,14-0,5 книг и других документов на 1 жителя муниципального района.

При определении необходимого объема книжного фонда для сельских библиотек необходимо руководствоваться нормативами, установленными Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из численности населения сельского поселения или их групп, минимального объема единиц хранения, приходящихся на 1 тыс. человек:

сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения:

более 1 и до 2 тыс. население –  6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;

более 2 и до 5 тыс. население –  5- 6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;

более 5 и до 10 тыс. население –  4,5- 5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» в целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

С 01.01.2015 г. согласно Федеральному закону Российской Федерации от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений переходит в ведение муниципальных районов. В связи с этим, при разработке градостроительной документации планирование размещения библиотек для сельских поселений осуществляется на уровне схемы территориального планирования Нефтеюганского района.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Размеры земельных участков для объектов культурно-досугового назначения местного значения определены согласно действующим нормативным документам и рекомендациям по проектированию соответствующих объектов культурно-досугового назначения.

Минимальные размеры земельных участков для библиотек установлены согласно СНиП-II-60-75* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования:

универсальные библиотеки – 0,5 га на 1 тыс. ед. хранения;

детские библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;

юношеские библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;

общедоступные библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;

межпоселенческие библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;

филиалы общедоступных библиотек -  0,3 га на 1 тыс. ед. хранения.

Детская, юношеская библиотеки могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания.

Минимальные размеры земельных участков музеев и выставочных залов приняты в соответствии с Рекомендациями по проектированию музеев, утвержденными ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированными в  2008 году.

Таблица 3. Зависимость размера земельного участка музея, выставочного комплекса, картинной галереи от экспозиционной площади

| Зависимость площадей экспозиции и участка: |  |
| --- | --- |
| Площадь участка , га. | Экспозиционная площадь, кв. м |
| 0,5 | 500 |
| 0,8 | 1000 |
| 1,2 | 1500 |
| 1,5 | 2000 |
| 1,8 | 2500 |
| 2,0 | 3000 |
| Примечание: Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона |  |

Установлен расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка для учреждений культуры клубного типа -0,4-0,5 га на 1 объект.

- Объекты  местного значения в области социального обслуживания

К видам организаций социального обслуживания, размещаемым в расчете на население Нефтеюганского района, отнесены:

реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями;

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и детей, оставшихся без попечения родителей;

центры социальной помощи семье и детям.

Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги населению Нефтеюганского района, рекомендуется размещать в составе комплексных центров социального обслуживания населения.

Размеры земельных участков организаций социального обслуживания населения определяются расчетным количеством мест в заведении и принимаются согласно параметрам, установленным ниже:

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и детей, оставшихся без попечения родителей:

80 кв. м на место для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей и подростков с ограниченными физическими возможностями;

100 кв. м на место для несовершеннолетних с различными проявлениями асоциального поведения и для подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

- реабилитационный центр (отделение) для детей и подростков с ограниченными возможностями – не менее 40 кв. м на место.

- центр социальной помощи семье и детям:

100 кв. м на место в отделениях дневного пребывания несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи;

140 кв. м на место в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.

Размеры определены с учетом размещения на территории заведения всех основных и вспомогательных помещений, соответствующих специализации объекта; озеленения, площадок для различных нужд.

Необходимо отметить, что при затесненной застройке возможно размещение организаций во встроенно-пристроенных помещениях. В том случае, если в состав центра не входят отделение дневного пребывания несовершеннолетних, отделение психолого-педагогической помощи, отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями, центры социальной помощи семье и детям, возможно организовывать на первых этажах жилых домов.

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями действующих положений СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства». Так же в расчетах были использованы иные ранее действовавшие обоснованные расчетные показатели, с учётом сложившейся практики проектирования.

- Объекты местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района могут быть выражены в нормируемых показателях:

мощность объектов;

количество объектов;

размеры земельных участков, необходимых для размещения соответствующих объектов;

иных нормируемых показателях, характеризующих минимально допустимый уровень обеспеченности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района населения района в областях электроснабжения и газоснабжения установлены в следующих нормируемых показателях:

норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению;

размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно;

удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения района в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению установлены на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 24.11.2012 № 448-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии у потребителей приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Данные нормативы определены из соотношения 1-, 2-, 3-х и 4-комнатных квартир к общему количеству квартир в округе в результате анализа статистических данных о жилой площади. Результаты приведены  в таблице 4.

Таблица 4. Соотношение квартир разной площади к общему количеству квартир, %

| Наименование муниципального образования | Количество квартир/в процентах от общего числа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1-комнатные | 2- комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные и более |
| Нефтеюганский район | 11668 | 2991/26 | 4996/43 | 3201/27 | 480/4 |

Таблица 5. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов для муниципальных районов (кВт.ч/чел./год)

| № п/п | Состав семьи | Наименование муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нефтеюганский район |  |  |
| 1 | При наличии газовой плиты |  |  |  |
|  | 1 человек |  | 2137,8 |  |
|  | 2 человека |  | 1326,6 |  |
|  | 3 человека |  | 1023,96 |  |
|  | 4 человека |  | 838,44 |  |
|  | 5 человек и более |  | 729,24 |  |
| 2 | При наличии электрической плиты |  |  |  |
|  | 1 человек |  |  | 2667,24 |
|  | 2 человека |  |  | 1655,16 |
|  | 3 человека |  |  | 1283,52 |
|  | 4 человека |  |  | 1039,32 |
|  | 5 человек и более |  |  | 906,12 |
| 3 | При наличии электроводонагревателя |  |  |  |
|  | 852 кВт*ч на человека |  |  |  |

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения.

В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области электроснабжения.

Таблица 6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства

| Вид объекта местного значения | Размер земельного участка, кв.м |
| --- | --- |
| Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно | Не более 5000 |

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на основе формирования и реализации программ газификации.

При расчете потребления природного газа и СУГ были применены показатели, установленные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2006 № 296-п  «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6.08.2010 № 185-п «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при отсутствии приборов учета».

Таблица 7. Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд

| Природный газ |  |
| --- | --- |
| Вид газопотребления | Удельный расход газа, м3 на человека в месяц (м3 на человека в год) |
| Приготовление пищи | 15,38 (184,56) |
| Подогрев горячей воды с использованием газового водонагревателя | 22,27 (267,24) |
| Подогрев горячей воды при отсутствии газового водонагревателя | 7,59 (91,08) |
| Сжиженный газ |  |
| Вид газопотребления | Удельный расход газа (кг на человека в месяц) (кг на человека в год) |
| Приготовление пищи | 4,60 (55,2) |
| Подогрев горячей воды с использованием газового водонагревателя | 10,06 (120,72) |
| Подогрев горячей воды при отсутствии газового водонагревателя | 3,53 (42,36) |

Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения

Показатели автомобильных дорог общей сети применимы для автомобильных дорог местного значения района.

Согласно таблице 3 СНиП 2.05.02-85* расчетные скорости движения для определения параметров плана, продольного и поперечного профилей, а также других параметров, зависящих от скорости движения принимают согласно таблицы 8.

Таблица 8. Расчетные скорости движения

| Категория дороги | Расчетные скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные | Допускаемые на трудных участках пересеченной местности |
| IA | 150 | 120 |
| IБ | 120 | 100 |
| IB | 100 | 80 |
| II | 120 | 100 |
| III | 100 | 80 |
| IV | 80 | 60 |
| V | 60 | 40 |

Расчетные скорости, установленные для трудных участков пересеченной местности, допускается принимать только при соответствующем технико-экономическом обосновании с учетом местных условий для каждого конкретного участка проектируемой дороги.

При наличии вдоль трассы автомобильных дорог капитальных дорогостоящих сооружений и лесных массивов, при соответствующем технико-экономическом обосновании (согласно 4.1* СНиП 2.05.02-85*), допускается принимать расчетные скорости, установленные для трудных участков пересеченной местности.

Согласно таблице 4* СНиП 2.05.02-85* основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9. Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог

| ширина земляного полотна, м | категория дороги | число полос движения | ширина, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полосы движения | укреплен-ной полосы обочины | центральной разделительной полосы |  | остановочной полосы | обочины | укрепленной полосы на разделительной полосе |
| 28,5; 36; 43,5 | IA | 4; 6; 8 | 3,75 | 0,75 | См. 4.4 СНиП 2.05.02-85* | 6 | 2,50, см. 7.31 СНиП 2.05.02-85* | 3,75 | 1 |
| 27,5; 35; 42,5 | IБ | 4; 6; 8 | 3,75 | 0,75 |  | 5 | 2,50, см. 7.31 СНиП 2.05.02-85* | 3,75 | 1 |
| 21*; 28*; 17,5* | IB | 4; 6; 8 | 3,75/3,50 | 0,75/0,50 |  | 5 | 2,50, см. 7.31 СНиП 2.05.02-85* | 3,75 | 1 |
| 15; 12 | II | 2; 4 | 3,75/3,50 | 0,75/0,50 | - |  | 2,50, см. 7.31 СНиП 2.05.02-85* | 3,75 | - |
| 12 | III | 2 | 3,0 | 0,50 | - |  | - | 2,5 | - |
| 10 | IV | 2 | 3,0 | 0,50 | - |  | - | 2,0 | - |
| 4,5+3,5 =8 | V | 1 | 4,5 | - | - |  | - | 1,75 | - |
| * Наименьшая ширина центральной разделительной полосы согласно 4.12 СНиП 2.05.02-85*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1) Ширину центральной разделительной полосы с ограждением по оси на дорогах категории IB допускается принимать равной ширине полосы для установки ограждения плюс полоса безопасности.

2) В обоснованных случаях на дорогах категории II допускается устройство четырехполосной проезжей части с шириной полосы движения 3,5 м при расчетной скорости движения не более 100 км/ч.

В соответствии с п. 4.11 СНиП 2.05.02-85* ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м по сравнению с показателями таблицы 20 и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ.

Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами.

Согласно таблице 10 СНиП 2.05.02-85* наименьшие продольные уклоны и наименьшие радиусы кривых принимают в зависимости от расчетной скорости в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10. Предельно-допустимые параметры продольных уклонов и радиусов кривых

| Расчетная скорость, км/ч | Наибольшие продольные уклоны, ‰ | Наименьшие радиусы кривых, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в плане | в продольном профиле |  |
|  |  |  | выпуклых | вогнутых |
| 150 | 30 | 1200 | 30000 | 8000 |
| 120 | 40 | 800 | 15000 | 5000 |
| 100 | 50 | 600 | 10000 | 3000 |
| 80 | 60 | 300 | 5000 | 2000 |
| 60 | 70 | 150 | 2500 | 1500 |
| 50 | 80 | 100 | 1500 | 1200 |
| 40 | 90 | 60 | 1000 | 1000 |
| 30 | 100 | 30 | 600 | 600 |

Согласно приложению 18 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», осредненная норма отвода земель, необходимая для размещения границ постоянной полосы отвода автомобильной дороги при поперечном уклоне местности не более 1:20 в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11. Осредненная норма отвода земель, необходимая для размещения границ постоянной полосы отвода автомобильной дороги при поперечном уклоне местности не более 1:20

| Категория дороги | Количество полос движения | Общая площадь полосы отвода (гектаров на 1 линейный километр автомобильной дороги) при поперечном уклоне местности не более 1:20 |
| --- | --- | --- |
| IА | 8 | 8,1 |
| IБ | 6 | 7,2 |
| IВ | 4 | 6,5 |
| II | 2 | 4,9 |
| III | 2 | 4,6 |
| IV | 2 | 3,5 |
| V | 1 | 3,3 |

Согласно п. 6.9* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от бровки земляного полотна на дорогах общей сети I, II, III категорий до границ застройки необходимо принимать не менее: до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м.

В соответствии с п. 10.8 СНиП 2.05.02-85* длину остановочных площадок следует принимать в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

В соответствии с п. 10.9 СНиП 2.05.02-85* автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог IV и V категорий и при продольных уклонах не более 40 о/оо. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

На дорогах I - III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км.

В соответствии с п. 10.11 СНиП 2.05.02-85* назначено максимальное расстояние между площадками отдыха для дорог категории I - II составляет 20 км, для дорог категории III составляет 35 км, для дорог категории IV составляет 55 км.

Вместимость площадок отдыха для дорог  категории I (при интенсивности движения до 30 000 ед./сут.) составляет 20 автомобилей, для дорог категории II, III, IV составляет 10 автомобилей.

В соответствии с Приложением 2 ВСН 16-73 «Указания по размещению зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб на автомобильных дорогах» ориентировочная площадь участков под строительство производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования для размещения дорожно-ремонтного пункта принимается 0,7 га.

В соответствии с п.1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» вместимость пассажирской автостанции назначается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров.

Вместимость пассажирских автостанций определяется количеством людей, которое может одновременно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований (12).

Таблица 12. Вместимость пассажирских автостанций в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Наименование | Расчетное суточное отправление, пасс. | Вместимость, пасс. |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские автостанции | от 100 до 200 | 10 |
|  | свыше 200 до 400 | 25 |
|  | -"- 400 до 600 | 50 |
|  | -"- 600 до 1000 | 75 |

В соответствии с п.2.10 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» количество постов посадки и высадки, а также количество мест на площадке межрейсового отстоя автобусов следует определять в соответствии с общим расчетным суточным отправлением пассажиров, при этом количество постов для каждого вида сообщений определяется в соответствии с процентом данного вида сообщения от общего суточного отправления (Таблица 13).

Таблица 13. Количество постов посадки и высадки в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Расчетное суточное отправление, пасс. | Количество постов для автобусов |  |
| --- | --- | --- |
|  | отправления | прибытия |
| от 100 до 200 | 1 | 1 |
| свыше 200 до 400 | 2 | 1 |
| -"- 400 до 600 | 2 | 1 |
| -"- 600 до 1000 | 3 | 2 |
| » 1000 до 2000 | 5 | 3 |
| » 2000 до 3000 | 6 | 3 |
| » 3000 до 4000 | 7 | 4 |
| » 4000 до 6000 | 8 | 4 |
| » 6000 до 8000 | 9 | 5 |
| » 8000 до 10000 | 10 | 5 |

Согласно п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» автозаправочные станции (далее по тексту - АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций: на 2 колонки 0,1 га, на 5 колонок 0,2 га, на 7 колонок 0,3 га, на 9 колонок 0,35 га, на 11 колонок 0,4 га.

С целью развития сети автогазозаправочных станций принята норма размещения данных объектов, которая составляет 15% от общего количества АЗС.

Согласно приложения 1 Постановления правительства РФ от 29 октября 2009 г. №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» максимальное расстояние между автокемпингами (мотелями) для дорог категории IА, IБ составляет 250 км, для дорог категории IВ – V составляет 500 км.

- Объекты местного значения, имеющие производственное и хозяйственно-складское назначение

Местные нормативы градостроительного проектирования  Нефтеюганского района направлены на реализацию мероприятий в области строительства объектов производственного и коммунально-складского назначения.

Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения объектов производственного и хозяйственно-складского назначения, а также плотности застройки площадок для размещения таких объектов установлены согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

Планировка земельных участков объектов и их групп должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков и наибольшую эффективность капитальных вложений.

Земельные участки производственных объектов и их групп следует размещать на территориях, предусмотренных схемой территориального планирования района, проектом планировки  территории, выполняемых с учетом программ экономического, социального, экологического развития. Земельные участки объектов и их групп следует размещать на территориях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. Размещение объектов на территориях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых – в порядке, устанавливаемом законодательством.

Размещение объектов и их групп не допускается:

а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения;

б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в) на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников и их охранных зон;

г) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

д) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

е) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования объектов.

Устройство отвалов, шлаконакопителей, хвостохранилищ, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для групп объектов следует, как правило, предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами объектов и II пояса зон санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Примечания:

1. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

2.При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их исторического облика.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Примечания: Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Предприятия пищевой и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Примечания:

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения – в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной схемой территориального планирования района. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Таблице 14, где коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала); коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Таблица 14. Показатели плотности застройки участков территориальных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Производственная зона |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон) | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

Указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта, логистическим комплексам.

За пределами территории населенных пунктов, в обособленных складских районах с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.

Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов определяются местными градостроительными нормативами или на основе расчета. Рекомендуемые нормативы приведены ниже в таблице 15.

Таблица 15. Размеры земельных участков складов строительных материалов на 1 тыс. чел.

| Склады | Размер земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |

При планировке земельных участков объектов и их групп следует выделять планировочные зоны:

а) предзаводскую;

б) производственную, включая зоны исследовательского назначения и опытных производств;

в) подсобную;

г) складскую.

Предзаводскую зону производственного объекта следует размещать со стороны основных подъездов и подходов работающих. Размеры предзаводских зон объектов (га на 1000 работающих) следует принимать из расчета:

0,8 – при численности работающих до 0,5 тыс.

0,7 – при численности работающих более 0,5 до 1 тыс.

0,6 – при численности работающих более 1 до 4 тыс.

0,5 – при численности работающих более 4 до 10 тыс.

Примечание: При трехсменной работе объекта следует учитывать численность работающих в первой и во второй сменах.

В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует, как правило, размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства.

Резервирование земельных участков для территориального развития объектов надлежит предусматривать в соответствии со схемами и проектами планировочной организации производственных объектов.

В схеме планировочной организации земельного участка расширяемого и реконструируемого объекта следует предусматривать:

а) организацию (при необходимости) санитарно-защитной зоны;

б) увязку с планировкой и застройкой прилегающих территориальных зон;

в) совершенствование планировочного зонирования, благоустройства земельного участка и архитектурного облика объекта;

г) повышение эффективности использования территории;

д) объединение разрозненных производственных и вспомогательных объектов.

Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуникациями, следует принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки предприятий должна быть, как правило, не менее указанной в таблице 16.

Таблица 16. Показатели минимальной плотности застройки земельных участков производственных объектов

| Отрасль производства | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Лесная промышленность | 1. Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: |  |
|  | без переработки древесины производственной мощностью до 400 тыс. м3/год | 28 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью до 400 тыс. м3/год | 23 |
|  | 2. Лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах: |  |
|  | с зимним плотбищем | 17 |
|  | без зимнего плотбища | 44 |
|  | 3. То же, при отправке леса в сортиментах: |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью до 400 тыс. м3/год: | 30 |
|  | без зимнего плотбища производственной мощностью до 400 тыс. м3/год: | 33 |
|  | 4. Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: |  |
|  | при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | 5. Древесно-стружечных плит | 45 |
|  | 6. Фанеры | 47 |
|  | 7. Мебельные | 53 |
| Рыбопереработка | 1. Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут: |  |
|  | до 10 | 40 |
|  | более 10 | 50 |
|  | 2. Рыбные порты | 45 |
| Нефтепереработка | 1. Нефтеперерабатывающей промышленности | 46 |
|  | 2. Производства синтетического каучука | 32 |
|  | 3. Шинной промышленности | 55 |
|  | 4. Промышленности резинотехнических изделий | 55 |
|  | 5. Производства резиновой обуви | 55 |
| Газовая промышленность | 1. Головные промысловые сооружения, установки комплексной подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ газа | 35 |
|  | 2. Компрессорные станции магистральных газопроводов | 40 |
|  | 3. Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | 25 |
|  | 4. Ремонтно-эксплуатационные пункты | 45 |

Примечания:

- Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

- Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

- Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленной в таблице 17.

Таблица 17. Минимальная плотность застройки с учетом уклона местности и поправочного коэффициента понижения плотности застройки

| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент понижения плотности застройки |
| --- | --- |
| 2–5 | 0,95–0,90 |
| 5–10 | 0,90–0,85 |
| 10–15 | 0,85–0,80 |
| 15–20 | 0,80-0,70 |

а) при расширении и реконструкции объектов;

б) при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями;

в) для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений.

- Объекты местного значения в области сельского хозяйства

Местные нормативы градостроительного проектирования района направлены на реализацию мероприятий в области строительства объектов сельскохозяйственного назначения.

Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, а также площадок для размещения таких предприятий установлены согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 года № 26-ОЗ «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Своду правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует размещать в производственных зонах на основе планов развития существующих организаций и их производственной специализации в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой территориального планирования района с учетом схем размещения объектов сельского хозяйства муниципальных образований.

Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации), устанавливаются в следующих размерах для ведения:

а) крестьянского (фермерского) хозяйства – 1 га;

б) животноводства – 1 га;

в) садоводства, огородничества и дачного строительства – 0,04 га.

Данный норматив не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, основной деятельностью которых являются садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых меньше указанных минимальных размеров.

Для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.

При формировании производственных зон расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

а) на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

б) на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию;

в) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

г) на землях зеленых зон;

д) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

е) на землях заповедников;

ж) на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в таблице 18. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Таблица 18. Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |  |
| А Товарные |  |
| Молочные при привязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| На 400 и 600 скотомест | 45 |
| На 800 и 1200 скотомест | 47 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 900 и 1200 скотомест | 51 |
| На 2000 и 3000 скотомест | 52 |
| На 4500 и 6000 скотомест | 53 |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 40 |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 42 |
| Откормочные площадки |  |
| На 1000 скотомест | 55 |
| На 3000 скотомест | 57 |
| На 5000 скотомест | 59 |
| На 10000 скотомест | 61 |
| Б Племенные |  |
| Молочные |  |
| На 400 и 600 коров | 46;52 |
| На 800 коров | 53 |
| Мясные |  |
| На 400 и 600 коров | 47 |
| На 800 коров | 52 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %. |  |
| II СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Товарные |  |
| Репродукторные |  |
| На 6000 голов | 35 |
| На 12000 голов | 36 |
| На 24000 голов | 38 |
| Откормочные |  |
| На 6000 голов | 38 |
| На 12000 голов | 40 |
| На 24000 голов | 42 |
| С законченным производственным циклом |  |
| На 6000 и 12000 голов | 35 |
| На 24000 и 27000 голов | 36 |
| На 54000 и 108000 голов | 38; 39 |
| Б Племенные |  |
| На 200 основных маток | 45 |
| На 300 основных маток | 47 |
| На 600 основных маток | 49 |
| III ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |  |
| А Яичного направления |  |
| На 300 тыс. кур-несушек | 25 |
| На 400 - 500 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона родительского стада | 31 |
| зона инкубатория | 25 |
| На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона родительского стада | 34 |
| зона инкубатория | 34 |
| На 1 млн. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 26 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона инкубатория | 26 |
| Б Мясного направления |  |
| Куры-бройлеры |  |
| На 3 млн. бройлеров |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 33 |
| зона родительского стада | 33 |
| зона инкубатория | 32 |
| зона убоя и переработки | 23 |
| * Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| В Племенные |  |
| Яичного направления |  |
| Племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
| Племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
| Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
| Мясного направления |  |
| Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| IV ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |
| Содержание животных в шедах |  |
| Звероводческие | 22 |
| Кролиководческие | 24 |
| Содержание животных в зданиях |  |
| Нутриеводческие | 40 |
| Кролиководческие | 45 |
| V ТЕПЛИЧНЫЕ |  |
| А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| 6 га | 54 |
| 12 га | 56 |
| Б Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| Общей площадью до 5 га | 42 |
| VI ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |

Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящей таблицей при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

- Объекты местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Обоснование расчетных показателей для сооружений по защите от затоплений.

Среди объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций расчетные показатели устанавливаются в местных нормативах градостроительного проектирования для противопаводковых дамб, расположенных в границах района.

Строительство дамб и берегоукрепительных сооружений необходимо предусматривать на территориях подверженных затоплению паводковыми водами в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Превышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений.

Параметры дамб или плотин рассчитываются в соответствии с требованиями СП 39.13330.2012. «Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*».

Ширину гребня дамбы или плотины следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м.

Ширину гребня дамбы или плотины в местах сопряжения с другими сооружениями или с берегами следует устанавливать в соответствии с конструкцией сопряжения и необходимостью создания технологических площадок.

Отметку гребня дамбы или плотины следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды.

Возвышение гребня дамбы или плотины надлежит определять для двух случаев стояния уровня воды в верхнем бьефе:

при нормальном подпорном уровне (НПУ) или при более высоком уровне, соответствующем пропуску максимального паводка, входящего в основное сочетание нагрузок и воздействий;

при форсированном подпорном уровне (ФПУ) или другом уровне, относимом к особым сочетаниям нагрузок и воздействий.

Возвышение гребня дамбы или плотины  в обоих случаях определяется по формуле

, (1)

где  - ветровой нагон воды в верхнем бьефе;

- высота наката ветровых волн обеспеченностью 1%;

a - запас возвышения гребня дамбы или плотины; запас a определяют как большую из величин 0,5 м и  ( - высота волны 1% вероятности превышения).

Из двух полученных результатов расчета следует выбирать более высокую отметку гребня.

Отметку гребня дамбы или плотины проектируют с учетом строительного подъема, назначаемого сверх определенного возвышения , в соответствии с требованиями СП 39.13330.2012. «Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*».

- Объекты местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Среди объектов местного значения района в области утилизации и переработки бытовых отходов, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в местных нормативах градостроительного проектирования расчетные показатели устанавливаются для объектов по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов: полигонов бытовых и промышленных отходов, скотомогильников.

В местных нормативах градостроительного проектирования установлены расчётные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, представленные ниже в таблице 19.

Таблица 19. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов

| Предприятия и сооружения по утилизации и переработке бытовых отходов. | Единица измерения | Размеры земельных участков, не менее |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов | Площадь в га на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год | 0,05 |
| Склады свежего компоста |  | 0,04 |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  | 0,05 |
| Поля компостирования |  | 0,5-1 |
| Поля ассенизации |  | 2-4 |
| Сливные станции |  | 0,02 |
| Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |

При размещении предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов необходимо обеспечивать нормативные санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В местных нормативах градостроительного проектирования в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» установлены расчётные показатели плотности застройки предприятий по обезвреживанию токсичных промышленных отходов.

Плотность застройки предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов следует принимать не менее 30%.

Мощность предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов определяется количеством токсичных отходов (тыс. т), которое может быть принято на предприятие в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.

Размеры санитарно-защитной зоны предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т - 500 м.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» в местных нормативах градостроительного проектирования установлены требования к минимальным расстояниям до  участков захоронения токсичных промышленных отходов.

Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии не менее:

3000 метров - от населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях;

200 метров - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети;

50 метров - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

В соответствии с требованиями п. 5.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, в местных нормативах градостроительного проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогильников (биотермических ям):  не менее 600 кв. м.

Для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В местных нормативах градостроительного проектирования установлен расчетный показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотермических ям), с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны, до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

автомобильных, железных дорог  в зависимости от их категории – 50-300 м.

В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок термической утилизации биологических отходов установлен на расстоянии не менее 1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

- Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения

Среди объектов местного значения района в области ритуального обслуживания населения в местных нормативах градостроительного проектирования расчетные показатели устанавливаются для кладбищ традиционного захоронения и кладбищ погребения после кремации.

Нормативные размеры земельного участка для кладбища традиционного захоронения составляют 0,24 га на 1 тыс. чел., а для кладбища урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел., в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Максимально допустимый размер кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Нормативные требования к размещению кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- 2.4.2. Обоснование  расчетных  показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания предполагает их пешеходную и транспортную доступность для населения.

В зависимости от  периодичности использования населением объекты социального и культурно-бытового обслуживания разделены на три ступени (повседневного, периодического и эпизодического пользования). Периодичность использования объектов обслуживания определяет необходимость  установления их пешеходной либо транспортной доступности.

Пешеходная доступность объектов социального и культурно-бытового обслуживания должна определяться как расстояние, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.

Климат оказывает на человека прямое и косвенное влияние. Прямое влияние весьма разнообразно и обусловлено непосредственным действием климатических факторов на организм человека и прежде всего на условия теплообмена. Температура – один из важных абиотических факторов, влияющих на все физиологические функции всех живых организмов. Ветер наиболее заметно усиливает температурное ощущение. При сильном ветре холодные дни кажутся еще холоднее, а жаркие – еще жарче. На восприятие организмом температуры влияет также влажность. При повышенной влажности температура воздуха кажется более низкой, чем в действительности, а при пониженной влажности – наоборот. Поэтому учет природно-климатических характеристик территории особенно важен для территорий Севера.

Медико-географическая оценка климата является основной частью комплексной характеристики экологического потенциала природной среды. Сущность медико-географической оценки климата состоит в изучении конкретного природного региона с целью определения взаимосвязи его климатических характеристик и физиологических показателей человеческого организма, в том числе влияние термических условий, влажности воздуха, скорости ветра на человека.

Оценка климата для территорий Севера может быть произведена с использованием биометеорологического индекса,  характеризующего теплоощущения одетого человека. Строится методика на основе общепринятых показателей с учетом особенностей исследуемой территории. Для получения биоклиматических характеристик территории рассчитывается температурно-влажностно-ветровой показатель Миссенарда (ЕТ).

где  – температура воздуха;  – относительная влажность воздуха;  – максимальная скорость ветра.

Согласно приведенным значениям температуры, рассчитанным по формуле Миссенарда, определяется допустимое время, которое человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения в самый холодный месяц года согласно таблицы 20, а также расстояние, которое за это время может пройти человек. Расстояние рассчитывается как произведение допустимого времени и средней скорости передвижения. Средняя скорость передвижения человека принимается равной 4 км/ч (67 м/мин.).

Таблица 20. Предельно допустимое время, которое человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения

| Приведенная температура, °С | Опасность для здоровья человека | Время, которое человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения |
| --- | --- | --- |
| от 0 до минус 9 | Низкий риск обморожения. Незначительное увеличение дискомфорта. | 1-2 часа |
| от минус 10 до минус 27 | Низкий риск обморожения. Есть риск переохлаждения при нахождении на открытом воздухе в течение длительного времени без надлежащей защиты от холода. | 30-60 минут |
| от минус 28 до минус 39 | Есть риск обморожения. Есть риск переохлаждения при нахождении на открытом воздухе в течение длительного времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и холода. | 10-30 минут |
| от минус 40 до минус 47 | Высокий риск обморожения. Есть риск переохлаждения при нахождении на открытом воздухе в течение длительного времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и холода. | 5-10 минут |
| от минус 48 до минус 54 | Очень высокий риск обморожения. Серьезный риск гипотермии при нахождении на открытом воздухе в течение длительного времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и холода. | 2-5 минут |
| минус 55 и холоднее | Крайне высокий риск обморожения. Находится на открытом воздухе опасно. | менее 2 минут |

Для расчета значения расстояния, которое может пройти человек без риска получить обморожения, используются данные климатических параметров, установленные в  «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». На рисунке А.1. указанного документа представлена схематическая карта климатического районирования для строительства, согласно которой территория Нефтеюганского района попадает в два климатических подрайона: IВ и IД (Рисунок 1). Для данных климатических подрайонов утверждены данные климатических параметров следующих населенных пунктов автономного округа:

- в климатическом подрайоне IВ: пгт. Кондинское, с. Леуши;

- в климатическом подрайоне IД: пгт. Берёзово, пгт. Октябрьское, пос. Сосьва, 
г. Сургут.

Основываясь на предположении о том, что внутри каждого климатического подрайона значения климатических параметров идентичны, для расчета пешеходной доступности были использованы значения климатических параметров пгт. Кондинского и города Сургута.

Рисунок 1. Карта климатического районирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Наиболее холодным месяцем года в пгт. Кондинское является январь. Средняя месячная температура воздуха в январе составляет минус 19,8 °С, среднемесячная относительная влажность воздуха – 84%, средняя скорость ветра – 3,8 м/с. В результате приведенное значение температуры в пгт. Кондинское составляет минус 38,6 °С. При данной температуре есть риск получить обморожения в течение 10-30 минут, за это время человек может пройти 650-2000 метров. Поэтому значение пешеходной доступности для пгт. Кондинского равно 2000 метрам.

Наиболее холодным месяцем года в городе Сургуте является январь. Средняя месячная температура воздуха в январе составляет минус 22 °С, среднемесячная относительная влажность воздуха – 79%, средняя скорость ветра – 5 м/с. В результате приведенное значение температуры в городе Сургуте составляет минус 43 °С. При данной температуре есть риск получить обморожения в течение 5-10 минут, за это время человек может пройти 300-650 метров. Поэтому значение пешеходной доступности для города Сургута равно 650 метрам.

Совместив максимальные значения радиусов обслуживания объектов социального и культурно-бытового обслуживания, установленные федеральными нормативными документами, со значениями безопасного времени, в течение которого человек может находиться на открытом воздухе при различных природно-климатических условиях без вреда для здоровья, была установлена доступность объектов различной степени необходимости во временном и пространственном выражении согласно таблицы 21.

Таблица 21. Территориальная и временная доступность объектов социального и культурно-бытового обслуживания, м/мин

| Климатический подрайон | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |
| --- | --- | --- |
|  | повседневного пользования | периодического пользования |
| 1В | 650 м/10 мин | 1340 м/20 мин |
| 1Д | 300 м/5 мин | 470 м/7 мин |

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования целесообразно вместо пешеходной доступности применять транспортную – не более 30 минут.

Учитывая фактический и планируемый уровень автомобилизации на проектируемой территории, при планировании развития объектов в области образования рекомендуется оценивать возможность применения транспортной доступности в пределах 10-15 минут.

При невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности необходимо организовывать систему обслуживания с учетом размещения теплых остановочных пунктов. В качестве таких пунктов возможно применение любых общедоступных объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

С целью создания безопасной доступности таких объектов предлагается размещать объекты на территории с учетом следующих критериев:

режимы работы общедоступных объектов социальной сферы, размещаемых на территории планировочного элемента, должны быть синхронизированы;

расстояния между общедоступными объектами социальной сферы, размещаемыми на территории планировочного элемента, не должны превышать пешеходную доступность.

При размещении объектов социально и культурно-бытового обслуживания согласно радиусам доступности, необходимо учитывать минимально возможные мощности размещаемых объектов, которые определяются потребностью населения обслуживаемой территории, экономической целесообразностью размещения объекта и бюджетными возможностями территории.

Предполагается, что размер минимального планировочного элемента также будет зависеть от климатических условий. Данное предположение основано на том, что все необходимые объекты  обслуживания, расположенные на территории планировочного элемента должны находиться в пешеходной доступности от жилой застройки.

Основным планировочным элементом застройки является квартал.

Квартал – основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными линиями. В границах квартала могут выделяться земельные участки для размещения объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала, как правило, от 3 до 21  га. Основанием для определения размера послужили: климатические условия, радиусы доступности объектов повседневного пользования, требования к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной безопасности.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные магазины, необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия на территории квартала объектов повседневного пользования, допускается их размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности:

для климатического района 1В -  650 метров;

для климатического района 1Д – 300 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке, в пределах максимально допустимого уровня пешеходной доступности:

для климатического района 1В -  1340 метров;

для климатического района 1Д – 470 метров.

В климатическом подрайоне 1Д, при величине квартала более 9 га, для обеспечения радиуса пешеходной доступности, рекомендуется размещать объекты повседневного пользования в центральной части квартала.

Максимальные размеры жилого квартала для климатического подрайона 1В – 20 га. Предложенный размер позволяет разместить на внутриквартальной территории объекты повседневного и периодического пользования с учетом норм обеспеченности, необходимых площадей для размещения объектов и нормативных расстояний пешеходной доступности. Так же учитываются нормы озеленения, обеспечения автомобильными стоянками, детскими игровыми, спортивными, хозяйственными площадками на внутриквартальной территории. Максимальный размер жилого квартала в климатическом подрайоне 1Д следует уменьшать до 9 га. Это связано с изменением допустимого уровня пешеходной доступности. При величине квартала более 9 га, целесообразно предусматривать размещение объектов повседневного и периодического пользования  в равной доступности для всех жителей планировочного элемента.

Размещение объектов повседневного, периодического пользования в районах индивидуальной, блокированной жилой застройки следует размещать с учетом равной удаленности от отдельных планировочных элементов в границах одного района.

Для обеспечения доступа к школам в климатическом подрайоне 1Д целесообразно организовывать школьный автобус.

Рисунок 2. Размещение объектов повседневного, периодического пользования в районах индивидуальной, блокированной жилой застройки

2.4.3. Обоснование иных расчетных показателей, необходимых для подготовки

документов    территориального    планирования,    документации    по     планировке территории  Нефтеюганского района

К объектам, не относящимся к объектам местного значения, отнесены такие объекты, которые создаются и содержатся, в основном, путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций.

Посредством использования предпринимательской активности, преимущественно создаются и содержатся следующие виды объектов социально-культурного назначения:

объекты культуры;

объекты физической культуры и спорта.

Нормирование объектов социально-культурного назначения, создаваемых и функционирующих посредством использования предпринимательской активности, осуществляется с целью обеспечения населения гарантированным минимумом социально-значимых услуг.

Такие объекты размещаются на земельных участках, образуемых в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе во встроенных помещениях на нижних этажах.

Объекты иного значения в области  физической культуры и спорта

На основе приложения 7 раздела 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок - 70 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.

Рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а так же в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

Объекты иного значения в области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

Рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

Целесообразно размещать на территории района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа).

Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек.

- 2.4.4. Обоснование требований по обеспечению охраны окружающей среды

Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при разработке градостроительной документации, устанавливаются в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области охраны окружающей среды.

Значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон, устанавливаются в соответствии с параметрами, определенными в следующих нормативных документах:

максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

требования к очистке сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Таблица 22. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

| Функциональная зона | Максимальный уровень звукового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха (предельно допустимые концентрации (ПДК) | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов (предельно допустимые уровни (ПДУ) | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 60 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |

Примечание: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям 
с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия  и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с учетом условий, изложенных в статье 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Размещение производственных зон на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водных объектов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.

Условия размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий по отношению к водным объектам устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных предприятий расположенных на прибрежных участках водоемов необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояния возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в местных нормативах градостроительного проектирования определены условия размещения отходов производственных предприятий.

Устройство отвалов, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы.

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

В районе необходим 1 мобильный пункт приема вторичного сырья и опасных отходов.

2.4.5. Обоснование требований по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Требования к инженерной защите территорий подверженных негативному влиянию вод  устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Нефтеюганского района, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Нефтеюганского района, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района, применению подлежат расчетные показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Нефтеюганского района, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Нефтеюганского района, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района, применению подлежат расчетные показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Нефтеюганского района, применяются при подготовке схемы территориального планирования Нефтеюганского района (СТП Нефтеюганского района), документации по планировке территории (ДППТ), правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского подлежат применению:

органами местного самоуправления Нефтеюганского района при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений о развитии застроенных территорий района;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения Нефтеюганского района.

Таблица 1. Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования Нефтеюганского района,  документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование расчетного показателя | Единицы измерения расчетного показателя | СТП НР | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | место | + | + | - |
| 2 | Уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | м; мин | - | + | - |
| 3 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м/место | - | + | + |
| 4 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | учащийся | + | + | - |
| 5 | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | м; мин | - | + | - |
| 6 | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | кв. м/учащийся | - | + | + |
| 7 | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | место | + | + | - |
| 8 | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м; мин | - | + | - |
| 9 | Размер земельного участка организаций дополнительного образования | кв. м/место | - | + | + |
| В области культуры |  |  |  |  |  |
| 10 | Уровень обеспеченности библиотеками | объект | + | - | - |
| 11 | Уровень территориальной доступности библиотек | мин | + | - | - |
| 12 | Размер земельного участка библиотек | кв. м/1тыс. ед. хранения | - | + | + |
| 13 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | объект | + |  | - |
| 14 | Уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа | мин | + | - | - |
| 15 | Размер земельного участка учреждений культуры клубного типа | га/объект | - | + | + |
| 16 | Уровень обеспеченности музеями | объект | + | - | - |
| 17 | Размер земельного участка музеев | га | - | + | + |
| 18 | Уровень территориальной доступности музеев | мин | + | - | - |
| 19 | Уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями | объект | + |  |  |
| 20 | Размер земельного участка выставочных залов, картинных галерей | га | - | + | + |
| В области социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 21 | Уровень обеспеченности социально-реабилитационными центрами (отделений) для несовершеннолетних и детей, оставшихся без попечения родителей | центр | - | - | - |
| 22 | Размер земельного участка социально-реабилитационных центров (отделений) для несовершеннолетних и детей, оставшихся без попечения родителей | кв. м /место | - | + | + |
| 23 | Уровень обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями | центр | - | - | - |
| 24 | Размер земельного участка реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями | кв. м /место | - | + | + |
| 25 | Уровень обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям | центр | - | - | - |
| 26 | Размер земельного участка центров социальной помощи семье и детям | кв. м /место | - | + | - |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 27 | Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м. площади пола | + | + | - |
| 28 | Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | кв. м./тыс. человек | - | + | + |
| 29 | Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | кв. м. | + | + | - |
| 30 | Размер земельного участка плоскостных сооружений | кв. м./тыс. человек | - | + | + |
| 31 | Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м. зеркала воды | + | + | - |
| 32 | Размер земельного участка плавательных бассейнов | кв. м./тыс. человек | - | + | + |
| 33 | Уровень обеспеченности стадионами | место | + | - | - |
| 34 | Размер земельного участка стадиона | га/человек (мест) | - | + | + |
| 35 | Уровень обеспеченности спортивно-оздоровительными лагерями | объект | + | - | - |
| 36 | Размер земельного участка спортивно-оздоровительных лагерей | кв. м/место | - | + | + |
| 37 | Уровень обеспеченности стрельбищами | объект | + | - | - |
| 38 | Размер земельного участка стрельбищ | га | - | + | + |
| 39 | Уровень обеспеченности лыжными базами | объект | + | - | - |
| 40 | Размер земельного участка лыжных баз | га | - | + | + |
| 41 | Уровень обеспеченности конноспортивными базами | объект | + | - | - |
| 42 | Размер земельного участка конноспортивных баз | кв. м./1голову | - | + | + |
| 43 | Уровень обеспеченности авто- и мотодромами | объект | + | - | - |
| 44 | Размер земельного участка авто- и мотодромов | га | - | + | + |
| 45 | Уровень обеспеченности лодочными станциями, яхт-клубами | объект | + | - | - |
| 46 | Размер земельного участка лодочных станций, яхт-клубов | га | - | + | + |
| В области предупреждения ЧС, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 47 | Размеры противопаводковых дамб | м | + | + |  |
| В области электро- и газоснабжения поселений района |  |  |  |  |  |
| 48 | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению | кВт*ч/чел в год | - | + | - |
| 49 | Размер земельного участка, отводимого для подстанций напряжением до 35 кВ включительно | кв. м. | - | + | + |
| 50 | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд | куб. м на человека в год | - | + | - |
| В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 51 | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения | - | + | + |  |
| 52 | Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу | га/км |  | + | + |
| 53 | Параметры автостанций | - | + | + |  |
| 54 | Размер земельного участка для размещения автостанции | га |  | + | + |
| 55 | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | колонка / автомобиль |  | + |  |
| 56 | Размер земельного участка под автозаправочную станцию | га |  | + | + |
| 57 | Уровень обеспеченности автогазозаправочными станциями | колонка / автомобиль |  | + |  |
| 58 | Размер земельного участка под автогазозаправочную станцию | га |  | + | + |
| 59 | Максимальное расстояние между автокемпингами, мотелями | км | + |  |  |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения |  |  |  |  |  |
| 60 | Коэффициент застройки промышленной зоны | доля | + | - | - |
| 61 | Коэффициент плотности застройки промышленной зоны | доля | + | - | - |
| 62 | Коэффициент застройки коммунально-складской зоны | доля | + | - | - |
| 63 | Коэффициент плотности застройки коммунально-складской зоны | доля | + | - | - |
| 64 | Минимальная плотность застройки земельных участков производственных объектов лесной промышленности | % | + | - | - |
| 65 | Минимальная плотность застройки земельных участков объектов рыбопереработки | % | + | - | - |
| 66 | Минимальная плотность застройки земельных участков объектов нефтепереработки | % | + | - | - |
| 67 | Минимальная плотность застройки земельных участков объектов газовой промышленности | % | + | - | - |
| Объекты сельскохозяйственного назначения местного значения |  |  |  |  |  |
| 68 | Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | % | + | - | - |
| 69 | Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий крупного рогатого скота | % | + | - | - |
| 70 | Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных свиноводческих предприятий | % | + | - | - |
| 71 | Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных птицеводческих предприятий | % | + | - | - |
| 72 | Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных звероводческих и кролиководческих предприятий | % | + | - | - |
| 73 | Минимальная плотность застройки площадок тепличных предприятий | % | + | - | - |
| 74 | Минимальная плотность застройки площадок прочих сельскохозяйственных предприятий | % | + | - | - |
| Места захоронения |  |  |  |  |  |
| 75 | Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения | га /1 тыс.чел. | + | + | + |
| 76 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |  |
| 77 | Размер земельного участка кладбища для погребения после кремации | га/1 тыс. чел. | + | + | + |
| 78 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |  |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |
| 79 | Размер земельного участка предприятия или сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | + | + | + |
| 80 | Плотность застройки предприятий по переработке промышленных отходов | % | - | + | + |
| 81 | Минимальные расстояния от предприятий по переработке промышленных отходов до зданий и сооружений | м | + | + | - |
| 82 | Минимальные расстояния от участков захоронения токсичных отходов до зданий и сооружений | м | + | + | - |
| 83 | Размер земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) | кв. м | + | + | + |
| 84 | Минимальные расстояния от объектов утилизации биологических отходов до зданий и сооружений | м | + | + | - |
| 85 | Минимальные расстояния от установки термической утилизации биологических отходов до зданий и сооружений | м | + | + | - |

Приложение А. Расчетные показатели объектов иного значения, влияющие на определение расчетных показателей объектов местного значения Нефтеюганского района и на качество среды

Таблица А.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иного значения, влияющие на определение расчетных показателей объектов местного значения Нефтеюганского района и на качество среды

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иного значения |
| --- | --- | --- |
| В области культуры |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. населения |
|  | Размер земельного участка | В составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. |
| Кинотеатры | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка | - |
| Примечание: целесообразно размещать на территории района многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа). Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек. |  |  |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка | В составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. |

Таблица А.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов иного значения, влияющие на определение расчетных показателей объектов местного значения Нефтеюганского района и на качество среды

| Наименование объекта иного значения |  | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта иного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| В области культуры |  |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности* |  | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Пешеходная доступность: |
|  |  |  | для климатического подрайона 1В – 1340 м/20 минут для климатического подрайона 1Д – 470 м/7 минут |
| Кинотеатры |  | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  |  | 30 минут |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности* | Уровень территориальной доступности для населения, минут |  | Пешеходная доступность: |
|  |  |  | для климатического подрайона 1В – 1340 м/20 минут для климатического подрайона 1Д – 470 м/7 минут |

Примечание*: При невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности, система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта планировки) должна быть организована с условием размещения теплых остановочных пунктов. Под теплыми остановочными пунктами имеются ввиду общедоступные объекты социального и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.

Руководство по специализированному обслуживанию экономики климатической информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. наук, профессора Н.В. Кобышевой. – СПб., 2008. – С. 294-295.