Приложение 
к постановлению администрации Нефтеюганского района 
от 19.12.2024 № 2290-па

Заказчик – ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

«Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 21 бис.»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории.

Проект межевания территории.

Основная часть

(утверждаемая часть)

| Технический директор |  | / Р.С. Каримов / |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | / С.Г. Кандалова / |

Уфа, 2024 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чертеж границы зон планируемого размещения линейных объектов (1:5000) |  |  | 4 |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Пояснительная записка |  |  |  |
| Раздел 2.1. Положение о размещении линейных объектов |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 8 |  |
| 2.1.2 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 10 |  |
| 2.1.3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 10 |  |
| 2.1.4 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 11 |  |
| 2.1.5 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 12 |  |
| 2.1.6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 12 |  |
| 2.1.7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 13 |  |
| 2.1.8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 13 |  |
| 2.1.9 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 18 |  |
| 2.1.9.1 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 |  |
| 2.1.9.2 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 21 |  |
| 2.1.9.3 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне | 23 |  |
| Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть |  |  |  |
| Чертеж межевания территории (1:5000) |  | 26 |  |
| Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка |  |  |  |
| 4.1 | Перечень образуемых земельных участков | 29 |  |
| 4.2 | Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков | 29 |  |
| 4.3 | Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон | 31 |  |
| 4.4 | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории | 32 |  |

## Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

1.1 Чертеж красных линий

Чертеж красных линий не разрабатывается, в связи с отсутствием территории общего пользования.

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается в связи с отсутствием реконструкции линейных объектов в проекте.

## Раздел 2. Проект планировки территории. Пояснительная записка

## 2.1 Положение о размещении линейных объектов

- 2.1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом «Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 21 бис.» предусматривается строительство следующих объектов:

- куст скважин № 21 бис;

- подъезд к кусту скважин №21 бис;

- высоконапорный водовод «т.вр.к.21бис – к.21 бис»;

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. (Ф.3). Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. (Ф.23). Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №3 Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №4 Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №5 Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №6 Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №7 Куст №21 бис;

- ВЛ 6кВ №8 Куст №21 бис.

Высоконапорный водовод «т.вр.к.21бис – к.21 бис»

Начало трассы – проектируемый УЗА.

Конец трассы – проектируемый Куст скважин №21 бис.

Общее направление – юго-западное.

Проектируемая трасса проходит частично по проходимому болоту, поросшему высокотравьем, частично по высокотравью и по территории, поросшей березой, высотой до 10 м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 28,20 м до 31,45м БС.

ВЛ 6кВ №1 т.вр. (Ф.3). Куст №21 бис

Начало трассы – ВЛ 6кВ 3пр. Ф-3.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса частично проходит по проходимому болоту, поросшему высокотравьем, частично по суходолу, поросшему высокотравьем, кустарником, ивой и березой до 10 м. На своем протяжении трасса пересекает трубопроводы различного назначения, автодороги, ЛЭП и водные преграды.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 28,64 м до 30,97 м БС.

ВЛ 6кВ №2 т.вр. (Ф.23). Куст №21 бис

Начало трассы – опора №27/10 ВЛ 6кВ 3пр. Ф-23.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса частично проходит по проходимому болоту, поросшему высокотравьем, частично по суходолу, поросшему высокотравьем, кустарником, ивой и березой до 10 м. На своем протяжении трасса пересекает трубопроводы различного назначения, автодороги, ЛЭП и водные преграды.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 28,52 м до 31,28 м БС.

ВЛ 6кВ №3 Куст №21 бис

Начало трассы соответствует ПК18+47,28 проектной трассы ВЛ 6кВ №2 т.вр. (Ф-23). Куст №21 бис.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса проходит по территории, поросшей высокотравьем и березой высотой до 10 м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 29,41 м до 30,04 м БС.

ВЛ 6кВ №4 Куст №21 бис

Начало трассы соответствует ПК19+21,62 проектной трассы ВЛ 6кВ №1 т.вр. (Ф-23). Куст №21 бис.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса проходит по территории, поросшей высокотравьем и березой высотой до 10м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 29,41 м до 30,30 м БС.

ВЛ 6кВ №5 Куст №21 бис

Начало трассы соответствует ПК1+2,93 проектной трассы ВЛ 6кВ №3 Куст №21 бис.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса проходит по территории, поросшей высокотравьем и березой высотой до 10 м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 29,49 м до 30,64 м БС.

ВЛ 6кВ №6 Куст №21 бис

Начало трассы соответствует ПК1+2,93 проектной трассы ВЛ 6кВ №4 Куст №21 бис.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса проходит по территории, поросшей березой высотой до 10 м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 29,50 м до 30,73 м БС.

ВЛ 6кВ №7 Куст №21 бис

Начало трассы соответствует ПК0+81,00 проектной трассы ВЛ 6кВ №5 Куст №21 бис.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса проходит по территории, поросшей березой высотой до 10 м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 29,47 м до 31,00 м БС.

ВЛ 6кВ №8 Куст №21 бис

Начало трассы соответствует ПК0+81,00 проектной трассы ВЛ 6кВ №6 Куст №21 бис.

Конец трассы – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса проходит по территории, поросшей березой высотой до 10 м. На своем протяжении трасса ничего не пересекает.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 29,46 м до 30,97 м БС.

Подъезд к кусту скважин №21 бис

Начало трассы – существующая автомобильная дорога на куст №3.

Конец трассы (ПК21+48.25) – Куст скважин №21 бис.

Проектируемая трасса частично проходит по проходимому болоту, поросшему высокотравьем, частично по суходолу, поросшему высокотравьем, кустарником, ивой и березой до 10 м. На своем протяжении трасса пересекает трубопроводы различного назначения, автодороги, ЛЭП и водные преграды.

Колебание абсолютных отметок по оси трассы от 28,20 м до 32,15 м БС.

- 2.1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Нефтеюганском районе, на территории Западно-Усть-Балыкского месторождения, Западно-Усть-Балыкского лицензионного участка, на землях лесного фонда Нефтеюганского лесничества, Лемпинского участкового лесничества, Пойменного урочища, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения (далее – земли промышленности), а также на землях запаса.

## 2.1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта определены в местной системе координат МСК-86, зона 3.

Таблица 2.1 – Каталог координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

| Номер характер-ной точки | Каталог координат, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 969676.81 | 3508127.66 |
| 2 | 969557.70 | 3508222.51 |
| 3 | 969539.65 | 3508236.85 |
| 4 | 969566.71 | 3508282.48 |
| 5 | 969378.22 | 3508434.38 |
| 6 | 969378.42 | 3508436.91 |
| 7 | 969379.76 | 3508454.58 |
| 8 | 969374.46 | 3508475.25 |
| 9 | 969364.28 | 3508491.45 |
| 10 | 969349.68 | 3508505.23 |
| 11 | 969311.08 | 3508532.32 |
| 12 | 969308.51 | 3508540.94 |
| 13 | 969305.22 | 3508536.19 |
| 14 | 969299.59 | 3508540.10 |
| 15 | 969438.45 | 3508742.22 |
| 16 | 969374.45 | 3508885.50 |
| 17 | 969319.07 | 3508877.50 |
| 18 | 968617.03 | 3509370.58 |
| 19 | 968639.63 | 3509428.44 |
| 20 | 968644.82 | 3509441.80 |
| 21 | 968634.72 | 3509490.27 |
| 22 | 968395.54 | 3509511.34 |
| 23 | 968327.94 | 3509652.06 |
| 24 | 968314.56 | 3509657.27 |
| 25 | 968220.23 | 3509693.84 |
| 26 | 968211.65 | 3509668.94 |
| 27 | 968305.94 | 3509633.61 |
| 28 | 968309.78 | 3509632.19 |
| 29 | 968385.67 | 3509471.19 |
| 30 | 968553.41 | 3509456.56 |
| 31 | 968554.09 | 3509391.99 |
| 32 | 968355.02 | 3509407.81 |
| 33 | 968298.93 | 3509402.35 |
| 34 | 968191.53 | 3509391.98 |
| 35 | 968160.54 | 3509391.44 |
| 36 | 968144.87 | 3509394.45 |
| 37 | 968130.86 | 3509405.51 |
| 38 | 968127.21 | 3509417.41 |
| 39 | 968126.69 | 3509419.29 |
| 40 | 968133.11 | 3509523.79 |
| 41 | 968151.56 | 3509538.67 |
| 42 | 968152.12 | 3509551.20 |
| 43 | 968075.73 | 3509555.30 |
| 44 | 968075.34 | 3509540.18 |
| 45 | 968091.99 | 3509525.64 |
| 46 | 968087.49 | 3509452.96 |
| 47 | 968086.62 | 3509420.97 |
| 48 | 968090.63 | 3509398.47 |
| 49 | 968102.38 | 3509378.05 |
| 50 | 968123.71 | 3509360.48 |
| 51 | 968151.15 | 3509352.21 |
| 52 | 968200.01 | 3509351.69 |
| 53 | 968313.54 | 3509363.89 |
| 54 | 968407.77 | 3509367.40 |
| 55 | 968553.21 | 3509351.15 |
| 56 | 968553.66 | 3509341.86 |
| 57 | 969185.22 | 3508898.05 |
| 58 | 969187.86 | 3508771.82 |
| 59 | 969189.30 | 3508702.79 |
| 60 | 969190.51 | 3508644.38 |
| 61 | 969191.60 | 3508592.20 |
| 62 | 969192.74 | 3508537.68 |
| 63 | 969235.19 | 3508503.07 |
| 64 | 969161.22 | 3508397.74 |
| 65 | 969182.98 | 3508380.34 |
| 66 | 969117.92 | 3508297.80 |
| 67 | 969183.24 | 3508243.14 |
| 68 | 969145.13 | 3508196.62 |
| 69 | 969433.88 | 3507965.62 |
| 70 | 969474.07 | 3508016.17 |
| 71 | 969543.23 | 3507961.39 |
| 72 | 969591.66 | 3508021.68 |
| 73 | 969344.38 | 3508794.99 |
| 74 | 969328.75 | 3508821.67 |
| 75 | 969222.15 | 3508896.30 |
| 76 | 969224.14 | 3508788.50 |
| 77 | 969225.89 | 3508694.00 |
| 78 | 969227.51 | 3508606.58 |
| 79 | 969276.50 | 3508678.17 |
| 80 | 969300.86 | 3508713.76 |
| 81 | 969337.52 | 3508767.30 |
| 82 | 969340.36 | 3508778.78 |

## 2.1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция линейных объектов в связи с изменением их местоположения.

## 2.1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 ГрК РФ на земельные участки, занятые линейными объектами или предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов не распространяется.

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемых объектов, проектом планировки территории определены границы зоны планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 21 бис.» составляет 31,7584 га.

Таблица 2.2 – Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 21 бис. | 20,7753 | 10,9831 | 31,7584 |

Граница территории планируемого размещения объекта частично расположена на ранее отведенной (ранее арендованной) территории, на которые оформлены и зарегистрированы следующие договоры аренды: № 65 от 23.05.2018 г., № 141 от 19.10.2017 г., № 175 от 22.09.2023 г., № 217 от 20.11.2023 г., а также на территории, которая находится на стадии оформления. Согласно договорам аренды арендатором земельных участков является ООО «Славнефть-Нижневартовск».

## 2.1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

## 2.1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемых объектов объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены, и в течение трех дней, со дня обнаружения такого объекта, необходимо направить в Службу государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

## 2.1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.

Реализация проекта планировки территории не приведет к загрязнению территории. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель позволит свести к минимуму воздействие на окружающую среду. По окончании строительства предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух необходимо предусмотреть мероприятия:

- выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;

- до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-строительных и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за техническим состоянием должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке и механик подрядной организации;

- при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций;

- исключается применение в процессе производства работ веществ, строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

- оптимизация технологии ремонтно-строительных работ;

- контрольное обследование и своевременный ремонт оборудования;

- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном техническом состоянии;

- контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей и строительной техники;

- запрещение разведения костров и сжигание в них любых видов материалов и отходов;

- размещение на строительной площадке строительной техники, необходимой для выполнения конкретных технологических ситуаций;

- заглушать работающие двигатели автотранспорта и строительной техники в период временного простоя.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием труб, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

Выбор и размещение оборудования выполнен с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном производственном объекте.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Цель проводимых работ по рекультивации земель – подготовка земель к дальнейшему использованию (восстановление растительного покрова), защита земель от эрозии и заболачивания.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», проектом предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенно-растительный покров:

- размещение части проектируемых объектов на ранее отведенных земельных участках в пределах существующих расчисток и отсыпок;

- строгое соблюдение при проведении строительных работ землеотвода и исключение повреждения лесных насаждений, почвенно-растительного покрова за пределами отвода;

- своевременная уборка строительного мусора;

- передвижение строительной техники по организованным проездам;

- укрепление откосов насыпей посевом семян многолетних трав с предварительным нанесением торфо-песчаной смеси для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками;

- организация поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки площадки;

- полная герметизация оборудования;

- оперативное закрытие задвижек на входе всех технологических аппаратов и резервуаров при угрозе их переполнении;

- сигнализацию верхних аварийных уровней жидкости (угроза переполнения) в технологических емкостях;

- автоматическую (по уровню жидкости) откачку из дренажно-канализационных емкостей;

- отключение насосов при низком давлении на выкиде (порыве трубопровода) и высоком давлении (угрозе порыва).

Вышеперечисленные мероприятия направлены на сохранение исходных почвенных характеристик.

Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению опасных отходов производства и потребления

Для накопления отходов IV-V классов опасности на территории стройплощадки выделена специальная площадка, где размещены контейнеры с удобными подъездами для транспорта. Площадка для временного накопления отходов должна иметь твердое покрытие.

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в период строительства будут решаться подрядчиком, отходы будут направляться на утилизацию согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности.

Твёрдые коммунальные отходы IV класса опасности передаются региональному оператору, осуществляющему действия, связанные с перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и складированием отходов.

Обращение с отходами должно осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.

Мероприятия по охране недр

Для снижения и предотвращения воздействия на недра проектом предусмотрены следующие мероприятия и технологические решения:

- проведение СМР строго в границах отведенной территории;

- рекультивация земель, нарушенных при производстве строительных работ;

- предотвращение загрязнения недр (водоемов, почв);

- вывоз сточных вод, производственных и хозяйственно-бытовых отходов;

- надежная защита оборудования и коммуникаций от коррозионного воздействия;

- своевременная ликвидация возможных аварий при разгерметизации оборудования;

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в ёмкость, по мере накопления – вывоз на очистные сооружения;

- оборудование мест накопления отходов производств и потребления на период строительства и эксплуатации;

- осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для исключения разливов топлива на поверхность земли;

- отсыпка и обваловка площадок запорной арматуры грунтом (песок).

Во время строительства проектируемых объектов будут применяться современные технологии и оборудование, обеспечивающие противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность объекта.

Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания

Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;

- выполнение строительно-монтажных работ ведется максимально в зимний период (в период отсутствия миграции);

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты;

- ограждение площадочных объектов;

- возмещение ущерба животному миру.

В ходе проведения изысканий на территории строительства проектируемого объекта животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и ХМАО-Югры, не встречено.

Для обеспечения охраны видов животных, занесенных в Красную книгу ХМАО-Югры необходимо:

- до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом краснокнижных видов животных и растений Нефтеюганского района Тюменской области;

- в случае обнаружения краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану либо перенос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей краснокнижных видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

- не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «краснокнижных» видов в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

- в гнездовое время с мая по 1 сентября запретить использование ставных сетей, а также лов рыбы удочкой возле сплавни, где располагаются гнезда;

- принять меры по охране животных от истребления, гибели;

- полный запрет охоты на редкие виды.

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории производственного объекта необходимо:

- обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;

- в случае гибели животного необходимо направить информацию в адрес департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития Тюменской области.

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный покров проектом предусматривается:

- соблюдение границ землеотвода;

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;

- рекультивация нарушенных земель;

- сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства;

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

## 2.1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

## 2.1.9.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемые объекты входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти и являются составной частью Фонда скважин и Системы промысловых трубопроводов Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти.

На проектируемом объекте обращаются пожаровзрывоопасные вещества – нефть, попутный нефтяной газ, химический реагент. Аварийная разгерметизация рассматриваемых объектов может привести к ЧС техногенного характера – пожарам, взрывам и экологическому загрязнению окружающей среды.

Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах, являются существующие объекты добычи и транспорта нефти на Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти.

Проектируемые объекты находится на большом удалении от железнодорожных и автомагистральных транспортных коммуникаций, в связи с этим, необходимость рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть на транспортных коммуникациях, отсутствует.

Проектируемые объекты не требуют постоянного присутствия персонала. Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется существующим персоналом кустов скважин Западно-Усть-Балыкского месторождения. Создание дополнительных рабочих мест не предусмотрено.

Выбор и размещение оборудования на проектируемых площадках приняты с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и катастрофического затопления проектом не предусматривались.

Непосредственная угроза жизни человека не прогнозируется из-за отсутствия постоянно присутствующего обслуживающего персонала на объекте, а также с учетом соблюдения охраны труда в момент обхода трассы.

Опасными природными процессами, характерными для области строительства проектируемых объектов, являются: сильные морозы, грозы, обильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные ветры (ураганы).

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 2.3, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала, обслуживающего проектируемые объекты. Однако они могут нанести ущерб самим объектам или технологическим решениям, направленным на обеспечение безопасной эксплуатации объектов проектирования, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Система оповещения о ЧС в ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», эксплуатирующей проектируемый объект, решена теми же средствами связи, что и система оповещения ГО.

Оповещение работников ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и сервисных организаций об угрозе или возникновении ЧС осуществляет начальник смены ЦКО путем передачи информации по существующей системе оповещения, включая автоматизированную систему оповещения, а также телефонную и радиосвязь.

Транспортная связь осуществляется по существующим и проектируемым автомобильным дорогам.

Для защиты людей на время проведения строительно-монтажных работ, а также при эксплуатации проектируемого объекта в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

- для оповещения при возникновении ЧС строительная бригада снабжена мобильным комплектом радиостанции;

- бригада, выполняющая работы на месторождении, должна иметь аптечку с необходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню. Весь производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- работники, обслуживающие объекты должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, аттестованы по безопасности труда на рабочем месте, иметь удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ, обязаны строго выполнять правила и инструкции по безопасности, по охране труда, пожарной безопасности и требования норм производственной санитарии;

- работники строительной бригады оснащаются средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты головы – каска защитная, средства защиты рукавицы брезентовые);

- строительная бригада должна оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения.

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с территории объекта, а также ввод сил и средств ликвидации ЧС, осуществляется автотранспортом по существующим и проектируемым автомобильным дорогам. Решение на эвакуацию персонала принимает руководство в зависимости от степени опасности, состояния дорог и наличия транспорта.

Обеспечен беспрепятственный ввод сил и средств для ликвидации по существующим автодорогам. Обеспечены места проезда и подъезда спецтехники.

Ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах будет производиться по существующим автодорогам и вдольтрассовым проездам. При необходимости доставка персонала и техники осуществляется вездеходным транспортом.

## 2.1.9.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов лежат требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, СП 231.1311500.2015, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается системой, включающей в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия.

Системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне и выполняют одну из следующих задач:

- исключают возникновение пожара;

- обеспечивают пожарную безопасность людей;

- обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей;

- обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Противопожарная защита зданий, сооружений, наружных установок, входящих в состав проектируемого объекта, обеспечивается:

- планировочными решениями генеральных планов проектируемой площадки, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- установкой необходимого количества пожарных щитов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на проектируемых сооружениях;

- установкой оборудования на негорючих фундаментах и опорах;

- применением негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

- применением взрывозащищенного оборудования, учитывающего категорию и группу взрывоопасных смесей;

- проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники;

- применением кабельной продукции, не поддерживающей горение;

- применением краски, не поддерживающей горение;

- установкой автоматических систем пожарной сигнализации;

- установкой сигнализаторов взрывоопасных концентраций газов;

- наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей;

- наличием необходимого количества эвакуационных путей;

- наличием средств радиосвязи у обслуживающего персонала для своевременного оповещения о пожаре соответствующие службы.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусмотрены следующие виды пожаротушения:

- пожаротушение при помощи первичных средств;

- пожаротушение при помощи мобильных средств.

Первичные средства пожаротушения применяют на объектах месторождения для ликвидации пожаров в их начальной стадии. Первичные средства пожаротушения предназначены для использования обслуживающим персоналом проектируемого объекта, а также персоналом пожарной части.

Мобильные средства, являющиеся элементом системы наружного пожаротушения, применяют на проектируемых объектах для ликвидации пожаров. Мобильные средства пожаротушения (пожарные автомобили) предназначены для использования личным составом подразделений пожарной охраны.

Быстрое и безопасное тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными и объемно-планировочными решениями, инженерно- техническими и организационными мероприятиями, согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 90).

К проектным решениям, направленным на обеспечение безопасности личного состава пожарной охраны при тушении пожара, можно отнести:

- обеспечение подъезда пожарной техники к проектируемым объектам для беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации последствий пожара в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.8), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 98);

- для проектируемого оборудования определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон по ПУЭ, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- предусмотрено применение оборудования и проектируемых участков трубопровода из негорючих материалов.

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами обеспечивается:

- выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

- установкой пожарных автомобилей, оборудования и расположением личного состава на безопасном расстоянии с учетом возможного разлива горящей жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств;

- остановкой, при необходимости, всех видов транспорта;

- установкой единых сигналов для быстрого оповещения об опасности и оповещение о них всего личного состава объектовой ПЧ, работающего на пожаре, и определение путей отхода в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного состава в случае возникновения угрозы воздействия опасных факторов пожара следует подавать с помощью сирены от пожарного автомобиля. Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других сигналов при пожаре;

- в целях обеспечения безопасности личного состава и техники устанавливать пожарные машины (за исключением техники для подачи огнетушащих веществ) с наветренной стороны не ближе 100 м от горящего сооружения;

- вывод личного состава объектовой ПЧ в безопасное место при явной угрозе взрыва, отравления.

Не допускается пребывание личного состава, непосредственно не участвующего в тушении пожара в зоне возможного поражения.

Подразделения пожарной охраны обеспечено всеми необходимыми видами и количествами пожарной техники и оборудования, а также СИЗ. Обеспечивающими безопасность подразделений пожарной охраны во время пожара – специальные термозащитные костюмы, пожарные каски, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

## 2.1.9.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне

Отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 г № 804-дсп и приказом МЧС РФ № 632ДСП от 28.11.2016 «Об утверждения показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

В соответствии с исходными данными проектируемый объект находится на расстоянии 60 км от ближайшего категорированного города (г. Сургут). Вблизи проектируемого объекта другие объекты, отнесенные к категории по ГО, отсутствуют.

Проектируемый объект является взрывопожароопасным и входит в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Западно-Усть-Балыкском месторождения.

Проектируемые объекты являются составной частью опасных производственных объектов Фонд скважин и Систем промысловых трубопроводов Западно-Усть-Балыкского месторождения. Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемому являются существующие объекты нефтедобычи Западно-Усть-Балыкском месторождения.

Проектируемый объект находится вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения. Объект находится вне зоны светомаскировки РФ, согласно ГОСТ Р 55201-2012 (территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы (п. 3.15)).

Организация ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», эксплуатирующая проектируемый объект, отнесена к категории по гражданской обороне (ГО), продолжает свою деятельность в особый период.

Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в особый период в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Постоянное присутствие персонала на проектируемом объекте не требуется. Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется персоналом ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Системы оповещения ГО являются составной частью системы управления гражданской обороной и представляют собой организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи.

Оповещение работников ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» используются следующие виды связи:

- телефонная сеть;

- сеть сотовой связи.

На объектах, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения, а также световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Организационные мероприятия включают:

подготовку дежурного персонала диспетчерских пунктов к работе по управлению электроосвещением;

организацию дежурства в особый период в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения промышленных предприятий и разработку планов и организационных мероприятий по безаварийной остановке промышленных объектов с целью сведения до минимума технологического светового излучения промышленных агрегатов и установок.

Объекты не находятся в зонах радиоактивного и химического заражения, дополнительные меры не требуются.

# Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть

# Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка

## 4.1 Перечень образуемых земельных участков

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строительство объекта «Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 21 бис.». Строительство осуществляется на ранее отведенной и вновь отводимой территории в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Нефтеюганском районе, на территории Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти.

Границы и координаты образуемых земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югра – МСК-86, зона 3.

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 4.1 – Перечень образуемых земельных участков

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, га | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Западно-Усть-Балыкский лицензионный участок. Категория земель – земли запаса |  |  |  |  |
| 1 | 86:08:0020902:ЗУ1 | 10,3557 | Образование земельного участка, находящего на землях государственной и муниципальной собственности из кадастрового квартала 86:08:0020902 | Не относится к территории общего пользования |
| 2 | 86:08:0020902:ЗУ2 | 3,7830 |  |  |
| 3 | 86:08:0020902:ЗУ3 | 6,6366 |  |  |

Образуемые участки в последующем будут переведены в категорию земель промышленности.

## 4.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат МСК-86, зона 3.

Таблица 4.2 – Каталог координат характерных точек образуемых земельных участков

| Номер характерной точки | Каталог координат, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 86:08:0020902:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 969365.79 | 3508359.60 |
| 2 | 969367.76 | 3508364.66 |
| 3 | 969365.10 | 3508384.57 |
| 4 | 969347.24 | 3508402.31 |
| 5 | 969338.89 | 3508412.06 |
| 6 | 969333.11 | 3508426.86 |
| 7 | 969331.52 | 3508442.71 |
| 8 | 969361.69 | 3508437.29 |
| 9 | 969376.76 | 3508436.56 |
| 10 | 969378.42 | 3508436.91 |
| 11 | 969379.76 | 3508454.58 |
| 12 | 969374.46 | 3508475.25 |
| 13 | 969364.28 | 3508491.45 |
| 14 | 969340.34 | 3508496.09 |
| 15 | 969331.42 | 3508505.18 |
| 16 | 969321.96 | 3508514.93 |
| 17 | 969311.08 | 3508532.32 |
| 18 | 969308.51 | 3508540.94 |
| 19 | 969249.09 | 3508455.20 |
| 20 | 969289.47 | 3508422.13 |
| 21 | 969342.24 | 3508655.50 |
| 22 | 969298.62 | 3508670.70 |
| 23 | 969276.50 | 3508678.17 |
| 24 | 969227.51 | 3508606.58 |
| 25 | 969225.89 | 3508694.00 |
| 26 | 969203.08 | 3508700.17 |
| 27 | 969189.30 | 3508702.79 |
| 28 | 969190.51 | 3508644.38 |
| 29 | 969207.69 | 3508633.94 |
| 30 | 969217.72 | 3508623.59 |
| 31 | 969220.24 | 3508615.90 |
| 32 | 969219.70 | 3508601.26 |
| 33 | 969215.18 | 3508593.33 |
| 34 | 969207.94 | 3508588.43 |
| 35 | 969199.83 | 3508588.80 |
| 36 | 969191.60 | 3508592.20 |
| 37 | 969192.74 | 3508537.68 |
| 38 | 969235.19 | 3508503.07 |
| 39 | 969405.02 | 3508744.84 |
| 40 | 969392.95 | 3508770.01 |
| 41 | 969386.11 | 3508761.26 |
| 42 | 969372.48 | 3508744.40 |
| 43 | 969361.41 | 3508730.85 |
| 44 | 969350.83 | 3508727.81 |
| 45 | 969342.67 | 3508730.60 |
| 46 | 969339.58 | 3508738.89 |
| 47 | 969339.90 | 3508745.87 |
| 48 | 969346.08 | 3508753.74 |
| 49 | 969350.26 | 3508768.77 |
| 50 | 969343.69 | 3508778.37 |
| 51 | 969340.36 | 3508778.78 |
| 52 | 969337.52 | 3508767.30 |
| 53 | 969300.86 | 3508713.76 |
| 54 | 969318.45 | 3508709.48 |
| 55 | 969367.81 | 3508691.87 |
| 56 | 969359.78 | 3508821.76 |
| 57 | 969342.96 | 3508842.31 |
| 58 | 968579.09 | 3509377.78 |
| 59 | 968298.93 | 3509402.35 |
| 60 | 968191.53 | 3509391.98 |
| 61 | 968160.54 | 3509391.44 |
| 62 | 968144.87 | 3509394.45 |
| 63 | 968130.86 | 3509405.51 |
| 64 | 968127.21 | 3509417.41 |
| 65 | 968086.62 | 3509420.97 |
| 66 | 968090.63 | 3509398.47 |
| 67 | 968102.38 | 3509378.05 |
| 68 | 968123.71 | 3509360.48 |
| 69 | 968151.15 | 3509352.21 |
| 70 | 968200.01 | 3509351.69 |
| 71 | 968313.54 | 3509363.89 |
| 72 | 968407.77 | 3509367.40 |
| 73 | 968553.21 | 3509351.15 |
| 74 | 968553.66 | 3509341.86 |
| 75 | 969185.22 | 3508898.05 |
| 76 | 969187.86 | 3508771.82 |
| 77 | 969190.70 | 3508774.51 |
| 78 | 969192.61 | 3508779.11 |
| 79 | 969220.32 | 3508786.43 |
| 80 | 969224.14 | 3508788.50 |
| 81 | 969222.15 | 3508896.30 |
| 82 | 969328.75 | 3508821.67 |
| 83 | 968639.63 | 3509428.44 |
| 84 | 968644.82 | 3509441.80 |
| 85 | 968634.72 | 3509490.27 |
| 86 | 968395.54 | 3509511.34 |
| 87 | 968327.94 | 3509652.06 |
| 88 | 968314.56 | 3509657.27 |
| 89 | 968305.94 | 3509633.61 |
| 90 | 968309.78 | 3509632.19 |
| 91 | 968385.67 | 3509471.19 |
| 92 | 968606.07 | 3509451.97 |
| 86:08:0020902:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 969676.81 | 3508127.66 |
| 2 | 969557.70 | 3508222.51 |
| 3 | 969542.90 | 3508213.05 |
| 4 | 969521.38 | 3508199.97 |
| 5 | 969498.82 | 3508193.42 |
| 6 | 969481.67 | 3508187.23 |
| 7 | 969474.56 | 3508183.45 |
| 8 | 969469.97 | 3508172.60 |
| 9 | 969471.82 | 3508163.16 |
| 10 | 969478.81 | 3508148.83 |
| 11 | 969489.13 | 3508132.08 |
| 12 | 969495.56 | 3508119.43 |
| 13 | 969495.79 | 3508111.27 |
| 14 | 969491.84 | 3508102.09 |
| 15 | 969591.66 | 3508021.68 |
| 16 | 969326.63 | 3508235.82 |
| 17 | 969329.40 | 3508251.34 |
| 18 | 969354.44 | 3508289.32 |
| 19 | 969365.92 | 3508298.15 |
| 20 | 969371.09 | 3508309.61 |
| 21 | 969373.02 | 3508327.53 |
| 22 | 969367.01 | 3508336.06 |
| 23 | 969362.11 | 3508343.30 |
| 24 | 969364.39 | 3508356.04 |
| 25 | 969365.79 | 3508359.60 |
| 26 | 969289.47 | 3508422.13 |
| 27 | 969250.46 | 3508373.81 |
| 28 | 969260.46 | 3508365.84 |
| 29 | 969237.56 | 3508336.71 |
| 30 | 969229.92 | 3508342.80 |
| 31 | 969215.84 | 3508325.38 |
| 86:08:0020902:ЗУ3 |  |  |
| 1 | 969591.66 | 3508021.68 |
| 2 | 969491.84 | 3508102.09 |
| 3 | 969481.57 | 3508095.01 |
| 4 | 969467.53 | 3508093.28 |
| 5 | 969457.94 | 3508099.57 |
| 6 | 969442.01 | 3508109.06 |
| 7 | 969384.43 | 3508152.45 |
| 8 | 969342.26 | 3508188.88 |
| 9 | 969330.42 | 3508209.21 |
| 10 | 969326.84 | 3508220.50 |
| 11 | 969326.20 | 3508233.35 |
| 12 | 969326.63 | 3508235.82 |
| 13 | 969215.84 | 3508325.38 |
| 14 | 969229.92 | 3508342.80 |
| 15 | 969182.98 | 3508380.34 |
| 16 | 969117.92 | 3508297.80 |
| 17 | 969183.24 | 3508243.14 |
| 18 | 969145.13 | 3508196.62 |
| 19 | 969433.88 | 3507965.62 |
| 20 | 969474.07 | 3508016.17 |
| 21 | 969543.23 | 3507961.39 |
| 22 | 969289.47 | 3508422.13 |
| 23 | 969249.09 | 3508455.20 |
| 24 | 969213.22 | 3508403.48 |
| 25 | 969250.46 | 3508373.81 |

## 4.3 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон

Таблица 4.3 – Каталог координат границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории

| Номер характер-ной точки | Каталог координат, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 969676.81 | 3508127.66 |
| 2 | 969557.70 | 3508222.51 |
| 3 | 969539.65 | 3508236.85 |
| 4 | 969566.71 | 3508282.48 |
| 5 | 969378.22 | 3508434.38 |
| 6 | 969378.42 | 3508436.91 |
| 7 | 969379.76 | 3508454.58 |
| 8 | 969374.46 | 3508475.25 |
| 9 | 969364.28 | 3508491.45 |
| 10 | 969349.68 | 3508505.23 |
| 11 | 969311.08 | 3508532.32 |
| 12 | 969308.51 | 3508540.94 |
| 13 | 969305.22 | 3508536.19 |
| 14 | 969299.59 | 3508540.10 |
| 15 | 969438.45 | 3508742.22 |
| 16 | 969374.45 | 3508885.50 |
| 17 | 969319.07 | 3508877.50 |
| 18 | 968617.03 | 3509370.58 |
| 19 | 968639.63 | 3509428.44 |
| 20 | 968644.82 | 3509441.80 |
| 21 | 968634.72 | 3509490.27 |
| 22 | 968395.54 | 3509511.34 |
| 23 | 968327.94 | 3509652.06 |
| 24 | 968314.56 | 3509657.27 |
| 25 | 968220.23 | 3509693.84 |
| 26 | 968211.65 | 3509668.94 |
| 27 | 968305.94 | 3509633.61 |
| 28 | 968309.78 | 3509632.19 |
| 29 | 968385.67 | 3509471.19 |
| 30 | 968553.41 | 3509456.56 |
| 31 | 968554.09 | 3509391.99 |
| 32 | 968355.02 | 3509407.81 |
| 33 | 968298.93 | 3509402.35 |
| 34 | 968191.53 | 3509391.98 |
| 35 | 968160.54 | 3509391.44 |
| 36 | 968144.87 | 3509394.45 |
| 37 | 968130.86 | 3509405.51 |
| 38 | 968127.21 | 3509417.41 |
| 39 | 968126.69 | 3509419.29 |
| 40 | 968133.11 | 3509523.79 |
| 41 | 968151.56 | 3509538.67 |
| 42 | 968152.12 | 3509551.20 |
| 43 | 968075.73 | 3509555.30 |
| 44 | 968075.34 | 3509540.18 |
| 45 | 968091.99 | 3509525.64 |
| 46 | 968087.49 | 3509452.96 |
| 47 | 968086.62 | 3509420.97 |
| 48 | 968090.63 | 3509398.47 |
| 49 | 968102.38 | 3509378.05 |
| 50 | 968123.71 | 3509360.48 |
| 51 | 968151.15 | 3509352.21 |
| 52 | 968200.01 | 3509351.69 |
| 53 | 968313.54 | 3509363.89 |
| 54 | 968407.77 | 3509367.40 |
| 55 | 968553.21 | 3509351.15 |
| 56 | 968553.66 | 3509341.86 |
| 57 | 969185.22 | 3508898.05 |
| 58 | 969187.86 | 3508771.82 |
| 59 | 969189.30 | 3508702.79 |
| 60 | 969190.51 | 3508644.38 |
| 61 | 969191.60 | 3508592.20 |
| 62 | 969192.74 | 3508537.68 |
| 63 | 969235.19 | 3508503.07 |
| 64 | 969161.22 | 3508397.74 |
| 65 | 969182.98 | 3508380.34 |
| 66 | 969117.92 | 3508297.80 |
| 67 | 969183.24 | 3508243.14 |
| 68 | 969145.13 | 3508196.62 |
| 69 | 969433.88 | 3507965.62 |
| 70 | 969474.07 | 3508016.17 |
| 71 | 969543.23 | 3507961.39 |
| 72 | 969591.66 | 3508021.68 |
| 73 | 969344.38 | 3508794.99 |
| 74 | 969328.75 | 3508821.67 |
| 75 | 969222.15 | 3508896.30 |
| 76 | 969224.14 | 3508788.50 |
| 77 | 969225.89 | 3508694.00 |
| 78 | 969227.51 | 3508606.58 |
| 79 | 969276.50 | 3508678.17 |
| 80 | 969300.86 | 3508713.76 |
| 81 | 969337.52 | 3508767.30 |
| 82 | 969340.36 | 3508778.78 |

## 4.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с Приказом Росреестра № П/0412 от 10.11.2020 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Виды разрешенного использования земельных участков, подлежащих межеванию представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Виды разрешенного использования земельных участков, подлежащих межеванию

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид разрешенного использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020902: ЗУ1 | 10,3557 | Недропользование | Земли запаса |
| 86:08:0020902: ЗУ2 | 3,7830 | Недропользование |  |
| 86:08:0020902: ЗУ3 | 6,6366 | Недропользование |  |
| Итого по проекту | 20,7753 | - | - |