Приложение

к постановлению администрации     Нефтеюганского района

от 16.06.2023 № 903-па

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» ……………………………4

Чертеж красных линий…………………………………………………………………………..4

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов…………………………5

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.....................................................14

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» ……………………………...…15

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения………………………………………...…………………...…………………...………………...15

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов…………………………………………………………………………………………15

  - Перечень координат характерных точек устанавливаемых границ зон планируемого размещения линейных объектов……………………………………………………….......….16

  - Перечень координат характерных точек устанавливаемых границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения…………………………………………………………………………….......20

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения……………………………………………..………………………20

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов……………………………….………………...…………………………..20

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов……………………………………………………………………………..21

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды…………………...………………………………………………………………………..22

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне………………………….............................26

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 3 «Проект межевания территории. Графическая часть»............................................29

Чертеж межевания территории………………………………………………………………..29

Раздел 4 «Проект межевания территории. Текстовая часть»……………………………… 32

4.1 Перечень образуемых земельных участков ………………………….…………………..32

4.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков……………33

4.3 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания ………...……………………………………..………………33

4.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков ……………..……33

Приложение 1 «Качественные и количественные характеристики испрашиваемых земельных (лесных) участков»………………………………………………………………...34

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Документация по планировке территории (далее-проект планировки и межевания территории) разработана с целью планировки территории под линейный объект: «Низконапорный водовод уз.4 – КНС-4ЮБ» Южно-Балыкское месторождение на основании: задания на проектирование; материалов инженерных изысканий.

Задачи Проекта: выделение элементов планировочной структуры и установление границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития территории в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Планируемый водовод категории С предназначен для сбора и транспортировки пластовой воды с цеха подготовки и перекачки нефти ЦППН до кустовой насосной станции КНС (далее- КНС) 4ЮБ Южно-Балыкского месторождения.

Таблица 2.1.1

| Наименование трубопровода | Диаметр, мм | Протяжённость трубопровода, м | Проектная мощность трубопровода по жидкости м³/сут | Давление (избыточное), МПа, в начале/конце участка | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Низконапорный водовод уз.4 – КНС-4ЮБ» Южно-Балыкское месторождение | 325х7 | Общая протяженность 5017,25 | 7600 | 4,0 | Сталь класса прочности К48 |

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на межселенной территории в границах Нефтеюганского района ХМАО-Югры Тюменской области общей площадью 16,3639 га. Распределение площади зоны планируемого размещения линейных объектов по категориям земель представлено в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| Категория земель | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По вновь оформляемым землям под объект сведения о которых внесены в ЕГРН на основании проектной документации лесного участка | Образуются в проекте межевания территории | По ранее арендованным землям ПАО «НК «Роснефть» | Всего |
| Земли лесного фонда | 12,8195 | 0,5948 | 2,4490 | 15,8633 |
| Земли промышленности | - | - | 0,5006 | 0,5006 |
| Итого: | 12,8195 | 0,5948 | 2,9496 | 16,3639 |

Земельные участки с категорией земель, земли лесного фонда, были образованы на основании проектной документации лесного участка и поставлены на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 86:08:0020904:24347, 86:08:0020904:24325, 86:08:0020904:24318, 86:08:0020904:24364, 86:08:0020904:24383, 86:08:0020904:24319

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 914663,33 | 3529518,03 |
| 2 | 914676,07 | 3529537,69 |
| 3 | 914687,11 | 3529554,72 |
| 4 | 914688,80 | 3529557,34 |
| 5 | 914693,15 | 3529565,43 |
| 6 | 914714,04 | 3529604,17 |
| 7 | 914714,62 | 3529605,22 |
| 8 | 914720,12 | 3529615,46 |
| 9 | 914720,69 | 3529616,51 |
| 10 | 914744,42 | 3529660,56 |
| 11 | 914745,13 | 3529661,88 |
| 12 | 914768,93 | 3529706,03 |
| 13 | 914812,59 | 3529789,24 |
| 14 | 914814,45 | 3529792,78 |
| 15 | 914925,24 | 3530003,91 |
| 16 | 914923,05 | 3530004,84 |
| 17 | 914949,00 | 3530058,82 |
| 18 | 915047,27 | 3530263,28 |
| 19 | 915059,13 | 3530292,23 |
| 20 | 915277,05 | 3530800,09 |
| 21 | 915327,47 | 3530919,54 |
| 22 | 915420,69 | 3531140,40 |
| 23 | 915571,10 | 3531496,79 |
| 24 | 915627,02 | 3531629,55 |
| 25 | 915771,52 | 3532041,36 |
| 26 | 915805,04 | 3532107,55 |
| 27 | 915810,92 | 3532119,15 |
| 28 | 915862,72 | 3532120,10 |
| 29 | 915885,60 | 3532120,53 |
| 30 | 915923,78 | 3532121,23 |
| 31 | 916110,53 | 3532154,96 |
| 32 | 916134,27 | 3532159,25 |
| 33 | 916137,91 | 3532159,90 |
| 34 | 916143,59 | 3532160,60 |
| 35 | 916163,41 | 3532157,94 |
| 36 | 916173,96 | 3532156,94 |
| 37 | 916185,43 | 3532156,03 |
| 38 | 916189,41 | 3532155,71 |
| 39 | 916209,03 | 3532153,64 |
| 40 | 916238,83 | 3532152,27 |
| 41 | 916268,73 | 3532150,94 |
| 42 | 916552,61 | 3532155,14 |
| 43 | 916567,03 | 3532160,8 |
| 44 | 916596,39 | 3532172,33 |
| 45 | 916634,21 | 3532187,19 |
| 46 | 916657,73 | 3532196,57 |
| 47 | 916661,57 | 3532197,94 |
| 48 | 916666,60 | 3532199,91 |
| 49 | 916688,03 | 3532164,32 |
| 50 | 916688,84 | 3532162,96 |
| 51 | 916693,06 | 3532155,96 |
| 52 | 916695,47 | 3532151,96 |
| 53 | 916720,31 | 3532152,3 |
| 54 | 916757,47 | 3532155,33 |
| 55 | 916757,03 | 3532104,1 |
| 56 | 916756,54 | 3532047,17 |
| 57 | 916825,40 | 3532056,85 |
| 58 | 916819,15 | 3532101,25 |
| 59 | 916819,21 | 3532105,07 |
| 60 | 916819,56 | 3532129,58 |
| 61 | 916820,33 | 3532182,68 |
| 62 | 916820,33 | 3532182,69 |
| 63 | 916793,71 | 3532184,07 |
| 64 | 916776,00 | 3532184,32 |
| 65 | 916732,08 | 3532184,96 |
| 66 | 916719,93 | 3532185,14 |
| 67 | 916717,26 | 3532185,18 |
| 68 | 916707,16 | 3532185,32 |
| 69 | 916671,61 | 3532248,99 |
| 70 | 916574,67 | 3532193,84 |
| 71 | 916532,32 | 3532193,56 |
| 72 | 916499,95 | 3532225,52 |
| 73 | 916424,99 | 3532225,03 |
| 74 | 916393,03 | 3532192,65 |
| 75 | 916193,17 | 3532191,34 |
| 76 | 916189,15 | 3532191,32 |
| 77 | 916168,07 | 3532191,18 |
| 78 | 916147,86 | 3532191,05 |
| 79 | 916142,56 | 3532191,02 |
| 80 | 916139,02 | 3532191,00 |
| 81 | 916105,27 | 3532190,80 |
| 82 | 915915,30 | 3532149,90 |
| 83 | 915901,19 | 3532149,82 |
| 84 | 915878,45 | 3532149,69 |
| 85 | 915795,39 | 3532149,21 |
| 86 | 915752,48 | 3532071,94 |
| 87 | 915600,61 | 3531638,86 |
| 88 | 915391,37 | 3531142,55 |
| 89 | 915290,36 | 3530902,96 |
| 90 | 915259,36 | 3530829,45 |
| 91 | 915021,70 | 3530274,70 |
| 92 | 914863,79 | 3529946,17 |
| 93 | 914799,51 | 3529824,33 |
| 94 | 914789,57 | 3529806,03 |
| 95 | 914787,67 | 3529802,52 |
| 96 | 914778,16 | 3529784,99 |
| 97 | 914767,64 | 3529765,60 |
| 98 | 914760,47 | 3529752,37 |
| 99 | 914741,47 | 3529751,97 |
| 100 | 914724,50 | 3529751,41 |
| 101 | 914690,39 | 3529688,54 |
| 102 | 914689,67 | 3529687,22 |
| 103 | 914667,76 | 3529646,84 |
| 104 | 914662,23 | 3529636,63 |
| 105 | 914642,41 | 3529600,07 |
| 106 | 914632,84 | 3529582,44 |
| 107 | 914627,42 | 3529572,43 |
| 108 | 914492,40 | 3529645,44 |
| 109 | 914351,49 | 3529725,43 |
| 110 | 914295,98 | 3529752,23 |
| 111 | 914263,02 | 3529762,14 |
| 112 | 914242,94 | 3529764,79 |
| 113 | 914232,36 | 3529766,07 |
| 114 | 914228,35 | 3529766,62 |
| 115 | 914148,24 | 3529775,10 |
| 116 | 914144,25 | 3529775,47 |
| 117 | 914126,61 | 3529777,11 |
| 118 | 914128,52 | 3529793,29 |
| 119 | 914129,70 | 3529803,27 |
| 120 | 914131,47 | 3529818,34 |
| 121 | 914133,68 | 3529837,02 |
| 122 | 914114,21 | 3529839,66 |
| 123 | 913977,96 | 3529920,38 |
| 124 | 913965,48 | 3529927,78 |
| 125 | 913970,38 | 3529937,85 |
| 126 | 913981,88 | 3529961,52 |
| 127 | 913986,54 | 3529971,13 |
| 128 | 913955,51 | 3529986,20 |
| 129 | 913938,13 | 3529986,48 |
| 130 | 913908,51 | 3530008,66 |
| 131 | 913902,05 | 3530005,47 |
| 132 | 913895,12 | 3529990,77 |
| 133 | 913887,54 | 3529980,64 |
| 134 | 913883,17 | 3529974,81 |
| 135 | 913881,86 | 3529972,03 |
| 136 | 913881,15 | 3529970,52 |
| 137 | 913872,61 | 3529952,42 |
| 138 | 913871,55 | 3529950,17 |
| 139 | 913896,06 | 3529933,71 |
| 140 | 914066,8 | 3529833,72 |
| 141 | 914101,78 | 3529805,64 |
| 142 | 914100,60 | 3529795,66 |
| 143 | 914095,51 | 3529752,58 |
| 144 | 914128,33 | 3529750,60 |
| 145 | 914212,79 | 3529739,43 |
| 146 | 914285,85 | 3529722,52 |
| 147 | 914330,23 | 3529707,64 |
| 148 | 914423,61 | 3529653,79 |
| 149 | 914429,99 | 3529652,45 |
| 1 | 914663,33 | 3529518,03 |
| 150 | 916788,76 | 3532134,56 |
| 151 | 916789,9 | 3532137,32 |
| 152 | 916788,04 | 3532138,10 |
| 153 | 916786,92 | 3532135,32 |
| 150 | 916788,76 | 3532134,56 |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-86.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Планируемые линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения в данном проекте отсутствуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, являются Узлы подключения УЗА: узел подключения №1 и узел подключения №3.

Таблица 2.5.1

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов. | Не устанавливается |
| Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны. | Не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. | Не устанавливается |
| Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов. | Не устанавливается |
| Требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения. | Не устанавливается |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Трасса планируемого трубопровода имеет пересечения с существующими: трубопроводами (водоводы, нефтепроводы, газопровод), автомобильными дорогами, воздушными линиями электропередач (ВЛ 6, 35 кВ), а также планируемым к строительству подземным водоводом в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке

территории Постановлением Администрации Нефтеюганского района № 604-па от 06.05.2020г. «Обустройство куста скважин № 509 Южно-Балыкского месторождения».

В местах пересечений планируемого трубопровода с существующими трубопроводами предусмотрена установка защитных футляров на планируемом трубопроводе. При пересечении планируемого трубопровода и подземных коммуникаций, расстояние от крайней коммуникации до края футляра равно 5 метрам. Диаметр защитного футляра принят больше наружного диаметра трубопровода не менее, чем на 200 мм. Футляр выполнен из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали Ст3сп по ГОСТ 10705-80.

Прокладка трубопровода на переходе через автодороги предусмотрена подземно, открытым способом (в траншее) и закрытым (методом продавливания или прокола) способами в защитном футляре 630х10 мм для трубопровода 325х7 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 (п.10.3), а также типовых технических условий ООО «РН-Юганскнефтегаз», с устройством при необходимости временного объезда. Диаметр защитного футляра принят больше наружного диаметра трубопровода не менее, чем на 200 мм. Футляр выполнен из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали Ст3сп по ГОСТ 10705-80. Согласно требованиям, ГОСТ Р 55990-2014 (п.10.3.6), концы футляров, устанавливаемых на участках переходов проектируемых трубопроводов через автомобильные дороги V категории, выводятся на 5 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. Согласно требованиям, ГОСТ Р 55990-2014 (п. 10.3.9.1), глубина заложения трубопровода принята не менее 1,8 м от верха покрытия дороги до верхней образующей футляра (прокладка трубопровода в теле насыпи не допускается).

Пересечения с существующими линиями электропередач (ВЛ 6, 35 кВ) выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ (п. 2.5.281, п.2.5.288, п. 2.5.290), ГОСТ Р 55990-2014 (9.2.6, 9.3.12), технических условий ООО «РН-Юганскнефтегаз» №02/03/02-2883 от 10.04.2020 г.:

угол пересечения с ВЛ 6, 35 кВ не нормируется;

при пересечении, сближении и параллельном следовании расстояние от планируемых трубопроводов до заземлителя и подземной части (фундамента) опор ВЛ 6, 35 кВ принято не менее 5,0 м;

при сближении и параллельном следовании от крайнего не отклонённого провода ВЛ 6 кВ до любой части подземного трубопровода – не менее 10 м; для ВЛ 35 кВ принято не менее 15,0 м;

производство работ в охранной зоне существующих ВЛ выполняется только с разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

Пересечение планируемого трубопровода с ВЛ 6, 35 кВ выполнено в защитном футляре диаметром 630х10 мм. Концы футляров, выводятся на расстояние не менее 20 метров от крайних проводов в обе стороны.

Планируемый трубопровод не пересекает объекты капитального строительства строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории.

Таким образом, необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), строящихся на момент подготовки проекта планировки территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением данных линейных объектов отсутствует.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - Югры № 20-2438 от 05.06.2020 г. на территории испрашиваемых

земельных участков объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Таким образом, необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства планируемого объекта будет происходить в результате работы строительной и землеройной техники, а также сварочных работ, но в целом они не усугубят фоновые показатели атмосферного воздуха.

Загрязнение воздушного бассейна в период строительства происходит в результате:

поступления выхлопных газов автомобильного транспорта, строительной и дорожной техники, дизельных агрегатов; проведения сварочных и лакокрасочных работ.

Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации трубопровода предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

своевременный контроль технического состояния, применяемого при строительных работах передвижного автотранспорта;

регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углеводорода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;

в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;

определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;

движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.

Мероприятия по охране почвенного покрова

При строительстве планируемого объекта оказываемое воздействие на почвы и растительность будет связано:

с изменением характера землепользования;

со сведением древесно-кустарниковой растительности;

с нарушением почвенно-растительного покрова на площадях, испрашиваемых на период обустройства и полным его уничтожением на площадях, испрашиваемых на период эксплуатации проектируемых объектов.

Антропотехническое воздействие эксплуатации объектов на почвенный покров проявляется в тех же видах, что и при строительстве, за исключением образования отходов (строительных и бытовых). Также при эксплуатации планируемого объекта возможно загрязнение почв в результате: нарушения технологического процесса работы оборудования; отсутствии должного контроля над работой оборудования.

Нарушенные земли, утратившие продуктивность в результате воздействия на них в процессе ведения строительных работ, подлежат восстановлению (рекультивации) к окончанию срока аренды участка.

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. К техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и др.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений, уборка строительного и бытового мусора и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

На биологическом этапе рекультивации, на площади земель временного пользования, в соответствии со ст. 61 Лесного кодекса РФ и Правилами лесовосстановления, утвержденными Приказом МПР России от от 4 декабря 2020 года N 1014 предусмотрен путем естественного лесовосстановления вследствие природных процессов.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

нарушение естественного рельефа территории допускается только в границах, определенных нормами проектирования;

проектные решения устанавливают твердые границы отвода участков земель, испрашиваемых для производства работ;

в целях сохранения лесной растительности на прилегающей к объекту территории, проведение строительных работ строго в определенные проектными решениями границах;

использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

проведение работ по рекультивации земель (технической и биологической);

устройство минерализованной полосы в качестве противопожарного мероприятия;

выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Мероприятия по охране вод

Трасса планируемого трубопровода проходит по водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе пересекаемого водотока – реки Межевая. Река Межевая течет с юга на север, правый приток р. Пытьях, длина 12 км

Согласно Водному кодексу РФ ст. 65 в границах ВОЗ запрещается:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
          осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания,

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Для уменьшения экологического воздействия на р.Межевая предусмотрены следующие технологические мероприятия и технические решения:

выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом;

календарное планирование строительных работ;

запрещение движения строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;

слив отходов ГСМ в специальные емкости;

своевременный сбор и вывоз строительного мусора и отходов должен осуществляться на полигон отходов;

содержание в чистоте подъездных дорог, проездов, разворотных площадок;

защита оборудования от коррозии;

сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не производится.

не допускать засыпания рек, проток, ручьёв и естественных водотоков;

в водоохранной зоне стоянка, ремонт, мойка, заправка транспорта запрещена;

проведение технической и биологической рекультивации.

Предусмотрена прокладка трубопроводов с заглублением в дно пересекаемых водных преград, на глубину 0,5м ниже линии предельного прогнозируемого размыва русла реки, с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1,0м от естественных отметок дна водоема. На подводном переходе для обеспечения безопасности, предусмотрена установка отсекающей запорной арматуры на обоих берегах. Выполнение указанных мероприятий обеспечивает безопасную эксплуатацию трубопроводов на участках пересечения водных преград.

Для уменьшения воздействия на водотоки при строительстве трубопроводов в данном проекте предусмотрены следующие мероприятия:

засыпка берегов траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;

выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться, как правило, в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров и уменьшения нанесения ущерба рыбному хозяйству.

При строительстве трубопровода вдольтрассовый проезд через водную преграду обеспечивается устройством насыпи из привозного грунта (песка) с устройством водопропускной трубы. Вдольтрассовый проезд по пойме так же обеспечивается устройством насыпи из привозного грунта (песка).

Узлы задвижек, расположенные на пойме, отсутствуют.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Основные виды отходов, образующиеся в процессе строительства:

отходы масел моторных;

твердые коммунальные отходы;

ветошь обтирочная;

отходы от сварочных работ;

тара из-под лакокрасочных материалов;

отходы щебня и песка;

отходы металлов;

отходы теплоизоляционных материалов;

отходы при вырубке растительности.

Особенность обращения с отходами на этапе строительства состоит в следующем:

отсутствие длительного накопления отходов вследствие того, что вывоз в места утилизации будет происходить параллельно графику производства строительных работ;

технологические процессы строительства базируются на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество отходов строительства;

контроль за количеством и утилизации отходов при строительстве, образовывающихся на участках работ, будет производиться силами строительной организации.

Используются мобильные туалеты, на расстоянии не более 150 м от места производства работ. Отходы от мобильных туалетов утилизируются лицензированной организацией, сдающей их в аренду на основании заключенного договора о приеме и утилизации отходов.

Для хранения твердых бытовых отходов предусмотрены закрытые контейнеры.

Для временного хранения мелкогабаритных строительных отходов и мусора предусмотрен бункер-накопитель мусоросборочной самосвальной машины.

Отходы, возникающие при покраске металлоконструкций и производстве работ по теплоизоляции, гидроизоляции, антикоррозионным работам на площадках строительства хранить на отдельных площадках с твердым покрытием отдельно от металлолома и в дальнейшем вывозить в места расположения устройств для удаления строительного мусора.

Отходы будут направляться на утилизацию согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на вид деятельности по сбору, использованию, размещению, транспортировке, обезвреживанию опасных отходов (обращение с опасными отходами).

Отходы 4 и 5 классов опасности хранятся в металлических контейнерах объемом 0,75 м3, установленных на площадки с твердым покрытием (6×4м). Вывоз отходов производится спец,транспортом, с периодичностью, указанной в договоре, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Вывоз отходов 3, 4, 5 классов опасности осуществляется по договору со специализированной организацией (имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами) на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на полигон ТБО ООО «Спецкоммунсервис» г. Нефтеюганска.

Откачка и вывоз канализационных стоков производится по мере накопления передвижными автотранспортными средствами, оборудованными насосными агрегатами на очистные сооружения КОС г. Пыть-Ях, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства».

Особо охраняемые природные территории и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

В соответствии с письмом Минприроды России № 15-47/10213 от 30.04.2010г. в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области в районе расположения планируемого линейного объекта, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения отсутствуют. Письмом Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры от 02.03.2020г. № 12-4934 испрашиваемый объект расположен вне границ, действующих ООПТ местного и регионального значения, а также планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года.

В соответствии с письмом Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) № 73-03-4-03 от 22.06.2020г. в границах участка проектируемого объекта, территории традиционного пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации федерального значения не образованы;

а также согласно письму № 12-исх.-6703 от 20.03.2020г Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры, проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

В соответствии с письмом администрации Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 49 исх-1811 от 06.05.2020 г. в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района отсутствует информация о наличии в границах территории объекта:

особо охраняемых природных территорий местного значения, охранных зон особо

охраняемых природных территорий;

земель, отнесенным к территориям традиционного природопользования и родовым угодьям коренных малочисленных народов Севера, местного значения.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Планируемый трубопровод предназначен для транспорта подтоварной воды. Подтоварная вода не является опасным веществом, характеризующимся согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Объектов производственного назначения, транспортных коммуникаций и линейных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на данном объекте, нет.

Причинами возникновения аварийных ситуаций, согласно данным Ростехнадзора, являются:

брак строительно-монтажных работ (некачественное строительство);

отступление от проектных решений;

причины организационного характера;

механические повреждения;

заводской брак (наличие дефектов в металле труб, некачественная заводская сварка трубных швов, дефекты запорной арматуры и соединительных деталей трубопроводов);

террористические акты, вандализм;

нарушение норм технологического регламента на эксплуатацию;

нарушение промышленной и пожарной безопасности.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что наибольший вклад в величину аварийности вносят самовольная врезка в трубопроводы, внешнее воздействие при проведении земляных работ (механические повреждения), брак при проведении строительно-монтажных работ. Количество аварий, связанных с ошибочными действиями обслуживающего персонала, в целом невелико, но их последствия могут быть весьма значительными. Основная причина возникновения аварий – несанкционированные и преднамеренные действия сторонних лиц. Водоводы низкого давления также представляют потенциальную опасность для окружающей природной среды, так как по ним транспортируется пластовая вода со степенью минерализации. Аварии, связанные с разрушением водоводов и разливом воды, нарушают солевой баланс почвы, что приводит к гибели флоры и фауны.

- Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно постановлению Правительства от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», приказу МЧС РФ от 28.11.2016 № 632ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», организации, продолжающие работу в военное время (имеющие мобилизационные задания) и эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II класса опасности, подлежат отнесению ко второй категории по гражданской обороне. Проектируемый объект не категорируется по ГО, но входит в состав ООО «РН-Юганскнефтегаз». Таким образом, эксплуатирующая организация ООО «РН-Юганскнефтегаз», деятельность которой в военное время продолжается (имеется мобилизационное задание), подлежит отнесению ко второй категории по гражданской обороне.

Ближайший населенный пункт, отнесенный к категории по гражданской обороне – г.Сургут, расположен на расстоянии 80 км от объектов. Объекты особой важности по гражданской обороне отсутствуют.

В соответствии с исходными данными и СП 165.1325800.2014, ГОСТ Р 55201-2012, проектируемый объект расположен:

вне зоны возможного радиоактивного загрязнения (п. 4.9 СП 165.1325800.2014);

вне зоны возможного химического заражения (п. 4.11 СП 165.1325800.2014);

вне зоны возможных разрушений (п. 4.5, 4.10 СП 165.1325800.2014);

вне зоны возможных сильных разрушений (п. 4.6, 4.10 СП 165.1325800.2014);

вне зоны возможного катастрофического затопления (п. 4.12 СП 165.1325800.2014);

вне зоны светомаскировки;

в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения (п. 4.5, 4.10, СП 165.1325800.2014);

в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий (п. 4.7 СП 165.1325800.2014).

Планируемый объект является стационарным, продолжает деятельность в период мобилизации и военное время. Характер производства не предполагает перенос его деятельности в другое место.

Постоянного пребывания персонала на объектах не предусмотрено. Обслуживание трубопровода осуществляется выездными бригадами ЦТОРТ-1 в количестве трех человек.

В целях выполнения мероприятий ГО на месторождении создана система управления ГО, в которую входят органы и пункты управления, система оповещения и связи. Существующая система реализует основные принципы управления: устойчивость системы; непрерывность процесса управления; оперативность управления.

Органом управления по сигналам ГО является оперативный дежурный ДДС ООО «РН-Юганскнефтегаз», который выполняет функции доведения сигналов ГО и обеспечен громкоговорящей, проводной, факсимильной и сотовой связью.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Планируемый трубопровод предназначен для транспорта подтоварной воды по трубопроводу под давлением. Подтоварная вода не является опасным веществом, характеризующимся согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Очищенная пластовая вода относится по пожарности к группе негорючих и по степени воздействия на организм человека – к группе неопасных веществ. Основные последствия при авариях на водоводе, сопровождающиеся разливом пластовой воды, связаны с негативным воздействием пластовой воды на окружающую природную среду. Объекты, здания и сооружения отсутствуют на всем протяжении прохождения трасс трубопроводов.

РАЗДЕЛ 4 «ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ»

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ образуемых земельных участков, предназначенных для проектирования и строительства объекта «Низконапорный водовод уз.4 – КНС-4ЮБ» Южно-Балыкское месторождение.

4.1 Перечень образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка | - 86:08:0000000:467:ЗУ1 |
| --- | --- |
| Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | 86:08:0000000:467 |
| Площадь образуемого земельного участка, га | 0,5948 |
| Способ образования земельного участка | Образование путем раздела существующего земельного участка с сохранением исходного в измененных границах |
| Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования не предусмотрено. |
| Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка представлены в Приложении 1 |
| Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости) | Образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено. |
| Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости) | --- |
| Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую | Земли лесного фонда |

4.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| Номер | X | Y |  | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1 площадью 0,5948 га |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1(1) |  |  |  | 86:08:0000000:467:ЗУ1(2) |  |  |
| н1 | 915290,36 | 3530902,96 |  | н6 | 915310,41 | 3530909,25 |
| н2 | 915305,39 | 3530907,67 |  | н7 | 915310,71 | 3530909,34 |
| н3 | 915345,58 | 3531001,32 |  | н8 | 915327,47 | 3530919,54 |
| н4 | 915404,57 | 3531138,75 |  | н9 | 915420,69 | 3531140,40 |
| н5 | 915391,37 | 3531142,55 |  | н10 | 915408,74 | 3531138,33 |
| н1 | 915290,36 | 3530902,96 |  | н11 | 915349,41 | 3531000,11 |
|  |  |  |  | н6 | 915310,41 | 3530909,25 |

4.3 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания представлены в Приложении 1.

4.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Нефтеюганского лесничества, а также со статьей 25, частью 5 статьи 87 Лесного кодекса РФ на лесном участке проектируются следующий вид разрешенного использования образуемых земельных участков, расположенных на землях лесного фонда:

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Приложение 1