Приложение

к постановлению Главы

Нефтеюганского района

от 26.08.2019 № 104-пг

Состав документации

| Обозначение |  | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-001 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-ГЧ-001 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 2 | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-ТЧ-001 | Положение о размещении объекта |  |
| Часть 2 | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-002 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3 | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-ГЧ-002 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 4 | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-ТЧ-002 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| Приложения | 1981215/0804Д-П-011.001.000-ППТ-ТЧ-002 | Перечень приложений |  |

Содержание

Содержание	3

1	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий	4

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий	5

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий	6

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий	7

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий	8

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещений объектов	9

2	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТа	10

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения объектов.	10

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объекта.	15

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта.	15

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта.	16

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, входящих в состав объекта в границах зон его планируемого размещения	16

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов	17

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта	17

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	17

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	17

- 1	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий по объекту «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сентябрьский ХМАО-Югры

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:5000

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий по объекту «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сентябрьский ХМАО-Югры

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:5000

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий по объекту «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сентябрьский ХМАО-Югры

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:5000

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий по объекту «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сентябрьский ХМАО-Югры

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:5000

Каталог координат характерных точек красных линий.

| Номер | X | Y |  | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 897 180,42 | 3 510 189,36 |  | 35 | 895 515,91 | 3 509 316,63 |
| 2 | 897 177,64 | 3 510 188,17 |  | 36 | 895 605,05 | 3 509 317,61 |
| 3 | 897 178,87 | 3 510 190,96 |  | 37 | 895 666,18 | 3 509 477,79 |
| 4 | 896 871,85 | 3 510 053,59 |  | 38 | 895 786,72 | 3 509 553,60 |
| 5 | 896 723,26 | 3 509 987,74 |  | 39 | 896 085,66 | 3 509 679,69 |
| 6 | 896 721,92 | 3 509 987,14 |  | 40 | 896 531,98 | 3 509 875,70 |
| 7 | 896 722,25 | 3 509 986,59 |  | 41 | 896 725,20 | 3 509 962,17 |
| 8 | 896 712,82 | 3 509 982,40 |  | 42 | 896 726,53 | 3 509 962,82 |
| 9 | 896 712,44 | 3 509 982,93 |  | 43 | 896 724,54 | 3 509 965,69 |
| 10 | 896 710,99 | 3 509 982,33 |  | 44 | 896 734,00 | 3 509 969,89 |
| 11 | 896 480,41 | 3 509 882,55 |  | 45 | 896 736,01 | 3 509 967,03 |
| 12 | 896 481,16 | 3 509 871,77 |  | 46 | 896 737,46 | 3 509 967,69 |
| 13 | 896 401,95 | 3 509 835,58 |  | 47 | 896 882,15 | 3 510 032,45 |
| 14 | 896 397,97 | 3 509 845,87 |  | 48 | 897 163,61 | 3 510 157,14 |
| 15 | 896 076,69 | 3 509 701,77 |  | 49 | 897 165,29 | 3 510 160,82 |
| 16 | 895 776,08 | 3 509 575,19 |  | 50 | 897 167,76 | 3 510 161,91 |
| 17 | 895 645,17 | 3 509 494,51 |  | 51 | 897 169,44 | 3 510 164,43 |
| 18 | 895 485,03 | 3 509 350,49 |  | 52 | 897 176,04 | 3 510 175,31 |
| 19 | 895 484,81 | 3 509 350,16 |  | 53 | 897 178,95 | 3 510 180,96 |
| 20 | 895 481,56 | 3 509 346,70 |  | 54 | 897 180,42 | 3 510 188,27 |
| 21 | 895 481,67 | 3 509 346,81 |  | 55 | 897 865,11 | 3 510 389,35 |
| 22 | 895 478,99 | 3 509 343,90 |  | 56 | 897 858,57 | 3 510 403,83 |
| 23 | 895 449,94 | 3 509 312,62 |  | 57 | 897 834,11 | 3 510 457,77 |
| 24 | 895 433,07 | 3 509 293,96 |  | 58 | 897 823,48 | 3 510 481,22 |
| 25 | 895 402,09 | 3 509 247,89 |  | 59 | 897 821,26 | 3 510 486,17 |
| 26 | 895 445,19 | 3 509 238,97 |  | 60 | 897 815,50 | 3 510 498,84 |
| 27 | 895 525,69 | 3 509 219,74 |  | 61 | 897 786,28 | 3 510 485,83 |
| 28 | 895 538,98 | 3 509 274,71 |  | 62 | 897 792,15 | 3 510 472,84 |
| 29 | 895 507,69 | 3 509 282,33 |  | 63 | 897 792,37 | 3 510 472,94 |
| 30 | 895 509,49 | 3 509 289,70 |  | 64 | 897 791,14 | 3 510 466,81 |
| 31 | 895 521,63 | 3 509 286,69 |  | 65 | 897 791,13 | 3 510 466,80 |
| 32 | 895 526,92 | 3 509 308,08 |  | 66 | 897 559,63 | 3 510 363,79 |
| 33 | 895 514,78 | 3 509 311,08 |  | 67 | 897 195,60 | 3 510 198,50 |
| 34 | 895 515,57 | 3 509 313,93 |  | 68 | 897 194,81 | 3 510 195,76 |

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения и чертеж красных линий по объекту «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сентябрьский ХМАО-Югры

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:5000

Каталог координат характерных точек красных линий.

| Номер | X | Y |  | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 897 191,47 | 3 510 194,28 |  | 87 | 897 656,78 | 3 510 193,79 |
| 70 | 897 191,34 | 3 510 187,63 |  | 88 | 897 674,00 | 3 510 145,98 |
| 71 | 897 189,08 | 3 510 176,69 |  | 89 | 897 675,77 | 3 510 142,02 |
| 72 | 897 185,60 | 3 510 169,84 |  | 90 | 897 752,98 | 3 510 176,99 |
| 73 | 897 188,26 | 3 510 171,03 |  | 91 | 897 766,03 | 3 510 182,89 |
| 74 | 897 187,38 | 3 510 167,74 |  | 92 | 897 743,22 | 3 510 233,20 |
| 75 | 897 568,25 | 3 510 339,68 |  | 93 | 897 767,76 | 3 510 244,29 |
| 76 | 897 688,30 | 3 510 392,99 |  | 94 | 897 855,67 | 3 510 284,12 |
| 77 | 897 696,30 | 3 510 385,22 |  | 95 | 897 817,69 | 3 510 367,94 |
| 78 | 897 684,14 | 3 510 379,82 |  | 96 | 897 784,58 | 3 510 435,76 |
| 79 | 897 677,21 | 3 510 376,64 |  | 97 | 897 737,50 | 3 510 414,84 |
| 80 | 897 669,96 | 3 510 373,26 |  | 98 | 897 741,16 | 3 510 411,37 |
| 81 | 897 593,93 | 3 510 340,82 |  | 99 | 897 745,15 | 3 510 407,46 |
| 82 | 897 624,75 | 3 510 266,78 |  | 100 | 897 747,17 | 3 510 408,38 |
| 83 | 897 635,32 | 3 510 242,70 |  | 101 | 897 783,32 | 3 510 424,72 |
| 84 | 897 635,98 | 3 510 241,21 |  | 102 | 897 784,55 | 3 510 425,26 |
| 85 | 897 642,56 | 3 510 226,21 |  | 103 | 897 783,11 | 3 510 428,51 |
| 86 | 897 643,22 | 3 510 224,71 |  | 104 | 897 783,33 | 3 510 429,61 |

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещений объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) границ из зон планируемого размещения объекта.

- 2	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТа

Проект планировки территории (далее – Проект) для объекта «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» разработан на основании:

- постановления Администрации Нефтеюганского района от 07.06.2019 г. №1220-па «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта : «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения», расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сентябрьский;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий;

- материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель – выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Задачи – реализация проектных решений по обустройству объекта «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения» на территории Правдинского месторождения;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения объектов.

Согласно техническому заданию проектом на площадке АБК ЦДНГ-15 запроектированы технологические объекты и сооружения, а также объекты и сооружения инженерного обеспечения.

Характеристики проектируемых зданий и сооружений

| Название объекта | Характеристики проектируемых зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Административно-бытовой корпус | Назначение -Для размещения управленческого и обслуживающего персонала ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения. Исполнение -Здание блочно-модульное. Этажность--двухэтажное. Габариты 12х57,72х9,3м. Класс огнестойкости –III. Класс функциональной пожарной опасности - Ф4,3 Класс конструктивной пожарной опасности-СО |
| Подстанция 2КТПН 35/0.4 кВ | Количество силовых трансформаторов - два Номинальное напряжение силового трансформатора, кВ - 35 Номинальная мощность силового трансформатора, кВА – 1000 Габариты 5х9,95х5,3м. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ Способ ввода электрической энергии в КТП со стороны ВН - Воздушный Вид МТР - Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульная, быстровозводимая, сборно-разборная в оболочке типа «сэндвич-панель». Класс огнестойкости –III. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 Класс конструктивной пожарной опасности-СО |
| Насосная станция над артскважиной | Насосная станция над артскважиной представляет собой блочное здание, полной заводской готовности. Здание поднято на высоту 0,6 м от уровня планировки. Жесткий сварной каркас из металлических профилей обшит панелями типа «Сэндвич». Размеры здания в плане между координационными осями 3,0х3,0м. Крыша здания – двухскатная. Высота до конька – 3,45 м. Класс огнестойкости –IV. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 Класс конструктивной пожарной опасности-СО |
| Насосная станция пожаротушения | Насосная станция пожаротушения представляет собой кирпичное здание. Размеры здания в плане между координационными осями 6,0х12,0 м. Здание – одноэтажное, отапливаемое. Крыша здания бесчердачная– двухскатная. Высота до конька – 4,97 м. Класс огнестойкости –I. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 Класс конструктивной пожарной опасности-СО |
| Резервуар противопожарного запаса воды 75 м3 | 2 шт В проекте предусмотрена установка двух стальных горизонтальных пожарных резервуаров объемом 75,0 м3 каждый. Установка резервуаров выполнена надземной. |
| Блок-контейнер питьевого запаса воды | Блок-контейнер питьевого запаса воды представляет собой блочное здание, полной заводской готовности. Размеры здания в плане между координационными осями 6,0х9,0м. Крыша здания – двухскатная. Высота до конька – 4,30 м. Класс огнестойкости –IV. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 Класс конструктивной пожарной опасности-СО |
| Прожекторная мачта ПМС-24 | 2 шт Прожекторная мачта типа ПМС выполнена в соответствии с требованиями ТПР № П1-01.04 ПДТП-0016 «Прожекторные мачты», с дополнительными площадками с учетом требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101. Прожекторная мачта представляет собой четырехгранную пространственную конструкцию, выполненную из уголкового профиля. Подъем на площадку с оборудованием осуществляется по тоннельной лестнице. По высоте подъема предусмотрены промежуточные площадки. Ограждения промежуточных и рабочей площадок должны быть высотой 1,25 м. Все конструкции тоннельной лестницы, площадок, ограждений выполнены из металлопроката. Настил площадок из просечно - вытяжной стали. |
| Беседка-навес для курения | Назначение - Специально отведенного места для курения. Исполнение – Открытая площадка со стальным навесом (каркас) с ограждающими конструкциям в нижней части с трех сторон. Габариты 3х3х3м. Степень огнестойкости –IV. Класс функциональной пожарной опасности-3.6. Класс конструктивной пожарной опасности-СО. |
| Площадка под контейнеры ТБО | Назначение – Площадка предназначена для сбора и накопления пищевых и бытовых отходов. Исполнение – Открытая площадка с ограждением из профнастила с трех сторон. Габариты 2,35х3,82х1,4м. |
| Площадка под пожарный щит | Назначение - Площадка предназначена для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря. Габариты щита 1200х500мм, емкость для воды объемом 200л, ящик для песка объемом 0,5 м3. |
| Емкость очищенных стоков | Существующая подземная горизонтальная емкость очищенных стоков объемом 100 м3 дополняется люком для насоса. Тип емкости для размещения насоса ЕП 100-3200-3 |
| Ограждение территории | Панель ограждение типа «Махаон», протяженность150 м, высота 3 м. |

Основные технические характеристики проектируемых ВЛ

| Наименование | Напряжение, кВ | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Отпайка ВЛ-35 кВ на КТПН | 35 | 0,072 |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,4 | 1,886 |

Питание проектируемой 2КТП-35/0,4 кВ в районе АБК ЦДНГ-15 предусмотрено от ПС 110/35/6 кВ «Корниловская» по ВЛ-35 кВ «Иртыш» цепям 1,2. Для подключения к ВЛ-35 кВ «Иртыш» проектом предусматривается отпайка от опоры №98 с заменой существующей промежуточной опоры на анкерную.

Подключение АБК ЦДНГ-15 к РУ-0,4 кВ к проектируемой 2КТП-35/0,4 кВ осуществ-лется при помощи 4-х кабельных линий проложенных по эстакаде. Кабели прокладываются по проектируемым кабельным эстакадам с двухскатным козырьком в открытом лотке, в траншее, по конструкции в стальной трубе.

Основные технические характеристики проектируемой ВОЛС

| Наименование | Количество волокон, шт | Скорость передачи данных, Гбит/с | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| - ВОЛС по ВЛ-35 кВ «Иртыш-1,2», в составе: | 64 | 1 | 3,38 |
| 1.1 ВОЛС по территории ПС 110/35/6 кВ «Корниловская» |  |  | 0,23 |
| 1.2 ВОЛС по ВЛ |  |  | 3,03 |
| 1.3 ВОЛС по территории площадки АБК |  |  | 0,12 |
| - Внутриплощадочная ВОЛС | 8 | 1 | 0,15 |

Проектируемая волоконно-оптическая линия связи используется как основной канал и решает задачу подключения объекта к существующей сети Ethernet заказчика.

Внутриплощадочная ВОЛС используется для локальной вычислительной сети (ЛВС), телефонной связи, телевидения.

Протяженность внутриплощадочных сетей

| Название сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| В0 – водопровод из скважины | 50 | 87,3 |
| В1 – хозяйственно-питьевой водопровод | 50 | 225,5 |
| В2 – противопожарный водопровод | 50 | 72,4 |
| В2 – противопожарный водопровод | 100 | 268,4 |
| В2 – противопожарный водопровод | 150 | 24,0 |
| К1 – хозяйственно-бытовая канализация | 150 | 56,3 |
| КОН – канализация очищенных стоков | 80 | 4,5 |
| К3 – производственная канализация | 100 | 5,5 |

Водоснабжение АБК предусматривается по техническим условиям №43 от системы водоснабжения общежития подключение к существующим трубопроводам хоз.-питьевого водоснабжения от ВОС.

Производительность водозабора (существующего) принята из необходимого расхода воды на пополнение противопожарного запаса и подачи среднечасового расхода в станцию водоподготовки. В каждой скважине установлены насосы ЭЦВ 8-16-100. Всасывающая часть расположена на глубине 60м.

Потребный напор в проектируемой сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 25 м, в сети противопожарного водопровода – 25 м.

Система бытовой канализации предназначена для отвода сточных вод от санприборов, душевых и комнаты приема пищи, расположенных в АБК. Расходы стоков приняты равными расчетным расходам водопотребления на хозяйственно – питьевые нужды и составляют: 4,365 м3/сут; 2,977 м3/ч; 3,36 л/с.

Канализация производственная предназначена для отведения утечек затворной жидкости через сальниковое уплотнение циркуляционного насоса Н-3.1(Н-3.2) в зимний период из насосной станции пожаротушения в мокрый колодец у насосной и транспортирования переливных, а также вод при опорожнении емкостей питьевой воды блок-контейнера питьевого запаса воды в мокрый колодец у блок-контейнера.

Условно-чистые дождевые сточные воды, с территории административно-бытового корпуса, по спланированному рельефу площадки отводятся на рельеф местности.

Основные технические характеристики внутриплощадочных проектируемых кабельных линий сетей контроля и автоматизации, пожарной сигнализации

| Наименование | Класс напряжения | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- |
| Сети КиА по территории площадки АБК | Кабельные линии постоянного тока 24В | 2,3 |
| Сети ПС по территории площадки АБК | Кабельные линии постоянного тока 24В | 0,74 |

Внутриплощадочные сети контроля и автоматизации (КиА) предусмотрены для организации системы автоматического управления противопожарным водоснабжением, автоматизации систем водоподготовки, водоочистки площадки АБК.

Объем автоматизации противопожарной насосной станции, резервуаров противопожарного запаса, а также системы противопожарного водопровода в целом, соответствует СП 8.13130.2009.

Решения по автоматизации систем водоподготовки, водоочистки, и интеграции в существующие системы автоматизации согласно дополнению №1 к техническому заданию на выполнение проектно-сметной документации «АБК ЦДНГ-15 Малобалыкского месторождения».

Сети пожарной сигнализации (ПС) по наружной площадке АБК предусмотрены согласно №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 для организации автоматической пожарной сигнализации и оповещения в отдельно стоящих проектируемых помещениях подстанции 2КТПН 35/0.4 кВ, насосной станции над артскважиной, насосной станции пожаротушения, блока-контейнера питьевого запаса воды.

Кабели КиА и ПС прокладываются про проектируемым эстакадам площадки АБК учтенным в электротехнической части проекта, в металлических лотках с крышкой на отдельных кабельных полках с учетом требований к сближению кабелей при параллельной прокладке цепей различного назначения.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объекта.

Зона планируемого размещения объекта общей площадью 12.7585 га устанавливается на землях Территориального отдела Нефтеюганское лесничество, Юнг-Яхское участковое лесничество.

Ближайший населенный пункт - поселок Сентябрьский. Часть проектируемого объекта расположена в границах муниципального образования п. Сентябрьский. Расстояние до границы поселка составляет 0,8 км на северо-запад от объекта изысканий. Минимальное расстояние до ближайших жилых зданий составляет 0,94 км на запад и 0,3 км на северо-запад до ближайших садово-огородных участков от проектируемого объекта.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта.

| Номер | X | Y |  | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 897 180,42 | 3 510 189,36 |  | 53 | 897 178,95 | 3 510 180,96 |
| 2 | 897 177,64 | 3 510 188,17 |  | 54 | 897 180,42 | 3 510 188,27 |
| 3 | 897 178,87 | 3 510 190,96 |  | 55 | 897 865,11 | 3 510 389,35 |
| 4 | 896 871,85 | 3 510 053,59 |  | 56 | 897 858,57 | 3 510 403,83 |
| 5 | 896 723,26 | 3 509 987,74 |  | 57 | 897 834,11 | 3 510 457,77 |
| 6 | 896 721,92 | 3 509 987,14 |  | 58 | 897 823,48 | 3 510 481,22 |
| 7 | 896 722,25 | 3 509 986,59 |  | 59 | 897 821,26 | 3 510 486,17 |
| 8 | 896 712,82 | 3 509 982,40 |  | 60 | 897 815,50 | 3 510 498,84 |
| 9 | 896 712,44 | 3 509 982,93 |  | 61 | 897 786,28 | 3 510 485,83 |
| 10 | 896 710,99 | 3 509 982,33 |  | 62 | 897 792,15 | 3 510 472,84 |
| 11 | 896 480,41 | 3 509 882,55 |  | 63 | 897 792,37 | 3 510 472,94 |
| 12 | 896 481,16 | 3 509 871,77 |  | 64 | 897 791,14 | 3 510 466,81 |
| 13 | 896 401,95 | 3 509 835,58 |  | 65 | 897 791,13 | 3 510 466,80 |
| 14 | 896 397,97 | 3 509 845,87 |  | 66 | 897 559,63 | 3 510 363,79 |
| 15 | 896 076,69 | 3 509 701,77 |  | 67 | 897 195,60 | 3 510 198,50 |
| 16 | 895 776,08 | 3 509 575,19 |  | 68 | 897 194,81 | 3 510 195,76 |
| 17 | 895 645,17 | 3 509 494,51 |  | 69 | 897 191,47 | 3 510 194,28 |
| 18 | 895 485,03 | 3 509 350,49 |  | 70 | 897 191,34 | 3 510 187,63 |
| 19 | 895 484,81 | 3 509 350,16 |  | 71 | 897 189,08 | 3 510 176,69 |
| 20 | 895 481,56 | 3 509 346,70 |  | 72 | 897 185,60 | 3 510 169,84 |
| 21 | 895 481,67 | 3 509 346,81 |  | 73 | 897 188,26 | 3 510 171,03 |
| 22 | 895 478,99 | 3 509 343,90 |  | 74 | 897 187,38 | 3 510 167,74 |
| 23 | 895 449,94 | 3 509 312,62 |  | 75 | 897 568,25 | 3 510 339,68 |
| 24 | 895 433,07 | 3 509 293,96 |  | 76 | 897 688,30 | 3 510 392,99 |
| 25 | 895 402,09 | 3 509 247,89 |  | 77 | 897 696,30 | 3 510 385,22 |
| 26 | 895 445,19 | 3 509 238,97 |  | 78 | 897 684,14 | 3 510 379,82 |
| 27 | 895 525,69 | 3 509 219,74 |  | 79 | 897 677,21 | 3 510 376,64 |
| 28 | 895 538,98 | 3 509 274,71 |  | 80 | 897 669,96 | 3 510 373,26 |
| 29 | 895 507,69 | 3 509 282,33 |  | 81 | 897 593,93 | 3 510 340,82 |
| 30 | 895 509,49 | 3 509 289,70 |  | 82 | 897 624,75 | 3 510 266,78 |
| 31 | 895 521,63 | 3 509 286,69 |  | 83 | 897 635,32 | 3 510 242,70 |
| 32 | 895 526,92 | 3 509 308,08 |  | 84 | 897 635,98 | 3 510 241,21 |
| 33 | 895 514,78 | 3 509 311,08 |  | 85 | 897 642,56 | 3 510 226,21 |
| 34 | 895 515,57 | 3 509 313,93 |  | 86 | 897 643,22 | 3 510 224,71 |
| 35 | 895 515,91 | 3 509 316,63 |  | 87 | 897 656,78 | 3 510 193,79 |
| 36 | 895 605,05 | 3 509 317,61 |  | 88 | 897 674,00 | 3 510 145,98 |
| 37 | 895 666,18 | 3 509 477,79 |  | 89 | 897 675,77 | 3 510 142,02 |
| 38 | 895 786,72 | 3 509 553,60 |  | 90 | 897 752,98 | 3 510 176,99 |
| 39 | 896 085,66 | 3 509 679,69 |  | 91 | 897 766,03 | 3 510 182,89 |
| 40 | 896 531,98 | 3 509 875,70 |  | 92 | 897 743,22 | 3 510 233,20 |
| 41 | 896 725,20 | 3 509 962,17 |  | 93 | 897 767,76 | 3 510 244,29 |
| 42 | 896 726,53 | 3 509 962,82 |  | 94 | 897 855,67 | 3 510 284,12 |
| 43 | 896 724,54 | 3 509 965,69 |  | 95 | 897 817,69 | 3 510 367,94 |
| 44 | 896 734,00 | 3 509 969,89 |  | 96 | 897 784,58 | 3 510 435,76 |
| 45 | 896 736,01 | 3 509 967,03 |  | 97 | 897 737,50 | 3 510 414,84 |
| 46 | 896 737,46 | 3 509 967,69 |  | 98 | 897 741,16 | 3 510 411,37 |
| 47 | 896 882,15 | 3 510 032,45 |  | 99 | 897 745,15 | 3 510 407,46 |
| 48 | 897 163,61 | 3 510 157,14 |  | 100 | 897 747,17 | 3 510 408,38 |
| 49 | 897 165,29 | 3 510 160,82 |  | 101 | 897 783,32 | 3 510 424,72 |
| 50 | 897 167,76 | 3 510 161,91 |  | 102 | 897 784,55 | 3 510 425,26 |
| 51 | 897 169,44 | 3 510 164,43 |  | 103 | 897 783,11 | 3 510 428,51 |
| 52 | 897 176,04 | 3 510 175,31 |  | 104 | 897 783,33 | 3 510 429,61 |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта проектом не предусматривается.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, входящих в состав объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет -12.7585 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке проекта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры №19-1039 от 20.03.2019г. на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-29175 от 21.12.2018г. проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В проектной документации раздел о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды не разрабатывался.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проектной документации раздел осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне не разрабатывался.