Приложение

к постановлению Главы 
Нефтеюганского района

от 05.03.2018 № 16-пг

Общество с ограниченной ответственностью

«ГИСГЕОсервис»

Переправа через протоку Юганская Обь в районе

К - 60 Южно - Сургутского месторождения

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

г. Нижневартовск

2018 г.

Переправа через протоку Юганская Обь в районе

К - 60 Южно - Сургутского месторождения

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Директор					                Д. Н. Костина

г. Нижневартовск

2018 г.

Содержание

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	3

1.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	9

2.1 Общие положения	9

2.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта	10

2.3 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объекта	15

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	15

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	16

2.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	16

2.7 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	17

2.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	17

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды	18

2.10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	19

II.	Проект межевания территории	24

1.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	24

2.	ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	25

3.	ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	25

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## 1.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж красных линий

Масштаб 1:2 000  Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:2 000

Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Чертеж красных линий Каталог координат проектируемых красных линий Номер; Координаты; Номер; Координаты. X; Y; X; Y. 1; 964923.77; 3552939.60; 50; 965886.58; 3552842.83. 2; 964925.12; 3552941.21; 51; 965909.62; 3552847.65. 3; 964926.98; 3552945.47; 52; 965912.96; 3552848.37. 4; 964931.48; 3552952.26; 53; 965914.88; 3552848.77. 5; 964935.29; 3552964.24; 54; 965916.85; 3552849.19. 6; 964937.65; 3552966.73; 55; 965916.87; 3552849.16. 7; 964940.74; 3552967.16; 56; 965922.73; 3552850.41. 8; 964958.40; 3552961.17; 57; 965924.13; 3552850.70. 9; 964964.80; 3552960.35; 58; 965924.88; 3552850.68. 10; 964967.00; 3552958.41; 59; 965926.71; 3552849.67. 11; 964984.07; 3552952.72; 60; 965927.63; 3552847.76. 12; 964989.51; 3552969.31; 61; 965928.68; 3552846.77. 13; 965000.48; 3553002.60; 62; 965930.18; 3552847.02. 14; 965002.80; 3553009.29; 63; 965930.21; 3552847.02. 15; 964987.07; 3553014.16; 64; 965933.15; 3552847.07. 16; 964961.23; 3553022.67; 65; 965934.61; 3552863.23. 17; 964959.05; 3553023.60; 66; 965932.06; 3552880.33. 18; 964958.29; 3553024.20; 67; 965926.08; 3552878.05. 19; 964957.28; 3553025.59; 68; 965925.74; 3552873.30. 20; 964956.77; 3553026.98; 69; 965925.72; 3552873.28. 21; 964956.65; 3553028.45; 70; 965923.31; 3552870.64. 22; 964957.81; 3553032.54; 71; 965917.90; 3552869.33. 23; 964959.46; 3553036.65; 72; 965916.96; 3552871.96. 24; 964962.13; 3553042.28; 73; 965914.26; 3552871.13. 25; 964962.13; 3553042.31; 74; 965914.25; 3552871.13. 26; 964966.14; 3553049.22; 75; 965912.82; 3552870.69. 27; 964970.20; 3553055.08; 76; 965912.81; 3552870.69. 28; 965036.13; 3553126.95; 77; 965903.61; 3552867.86. 29; 965030.48; 3553132.22; 78; 965900.27; 3552867.70. 30; 965034.00; 3553136.02; 79; 965898.23; 3552871.20. 31; 965031.23; 3553141.50; 80; 965884.61; 3552935.92. 32; 965026.07; 3553136.29; 81; 965840.72; 3552926.19. 33; 965020.58; 3553141.29; 82; 965854.09; 3552858.88. 34; 964961.16; 3553076.88; 83; 965853.45; 3552857.94. 35; 964951.93; 3553065.90; 84; 965852.37; 3552857.20. 36; 964943.99; 3553052.90; 85; 965833.39; 3552853.13. 37; 964937.37; 3553037.80; 86; 965795.42; 3552845.17. 38; 964911.31; 3552958.66; 87; 965784.54; 3552842.88. 39; 964910.23; 3552944.33; 88; 965767.96; 3552839.40. 40; 964911.74; 3552943.34; 89; 965761.54; 3552838.06. 41; 964913.18; 3552942.87; 90; 965750.34; 3552835.70. 42; 964913.19; 3552942.87; 91; 965740.27; 3552833.59. 43; 965748.02; 3552813.76; 92; 965735.20; 3552832.59. 44; 965861.63; 3552837.67; 93; 965736.74; 3552825.18. 45; 965863.80; 3552838.06; 94; 965733.39; 3552824.62. 46; 965864.60; 3552838.23; 95; 965734.24; 3552818.50. 47; 965870.51; 3552839.61; 96; 965737.97; 3552819.31. 48; 965883.33; 3552842.16; 97; 965739.53; 3552812.01. 49; 965883.37; 3552842.16; 98; 965742.92; 3552812.68. Землепользователь: ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Переправа через протоку Юганская Обь

в районе К-60 Южно Сургутского месторождения»

Масштаб 1:2 000

Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Переправа через протоку Юганская Обь

в районе К-60 Южно Сургутского месторождения»

Масштаб 1:2 000

Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Переправа через протоку Юганская Обь

в районе К-60 Южно Сургутского месторождения»

Масштаб 1:2 000

Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

| Номер | Координаты |  | Номер | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 964923.77 | 3552939.60 | 50 | 965886.58 | 3552842.83 |
| 2 | 964925.12 | 3552941.21 | 51 | 965909.62 | 3552847.65 |
| 3 | 964926.98 | 3552945.47 | 52 | 965912.96 | 3552848.37 |
| 4 | 964931.48 | 3552952.26 | 53 | 965914.88 | 3552848.77 |
| 5 | 964935.29 | 3552964.24 | 54 | 965916.85 | 3552849.19 |
| 6 | 964937.65 | 3552966.73 | 55 | 965916.87 | 3552849.16 |
| 7 | 964940.74 | 3552967.16 | 56 | 965922.73 | 3552850.41 |
| 8 | 964958.40 | 3552961.17 | 57 | 965924.13 | 3552850.70 |
| 9 | 964964.80 | 3552960.35 | 58 | 965924.88 | 3552850.68 |
| 10 | 964967.00 | 3552958.41 | 59 | 965926.71 | 3552849.67 |
| 11 | 964984.07 | 3552952.72 | 60 | 965927.63 | 3552847.76 |
| 12 | 964989.51 | 3552969.31 | 61 | 965928.68 | 3552846.77 |
| 13 | 965000.48 | 3553002.60 | 62 | 965930.18 | 3552847.02 |
| 14 | 965002.80 | 3553009.29 | 63 | 965930.21 | 3552847.02 |
| 15 | 964987.07 | 3553014.16 | 64 | 965933.15 | 3552847.07 |
| 16 | 964961.23 | 3553022.67 | 65 | 965934.61 | 3552863.23 |
| 17 | 964959.05 | 3553023.60 | 66 | 965932.06 | 3552880.33 |
| 18 | 964958.29 | 3553024.20 | 67 | 965926.08 | 3552878.05 |
| 19 | 964957.28 | 3553025.59 | 68 | 965925.74 | 3552873.30 |
| 20 | 964956.77 | 3553026.98 | 69 | 965925.72 | 3552873.28 |
| 21 | 964956.65 | 3553028.45 | 70 | 965923.31 | 3552870.64 |
| 22 | 964957.81 | 3553032.54 | 71 | 965917.90 | 3552869.33 |
| 23 | 964959.46 | 3553036.65 | 72 | 965916.96 | 3552871.96 |
| 24 | 964962.13 | 3553042.28 | 73 | 965914.26 | 3552871.13 |
| 25 | 964962.13 | 3553042.31 | 74 | 965914.25 | 3552871.13 |
| 26 | 964966.14 | 3553049.22 | 75 | 965912.82 | 3552870.69 |
| 27 | 964970.20 | 3553055.08 | 76 | 965912.81 | 3552870.69 |
| 28 | 965036.13 | 3553126.95 | 77 | 965903.61 | 3552867.86 |
| 29 | 965030.48 | 3553132.22 | 78 | 965900.27 | 3552867.70 |
| 30 | 965034.00 | 3553136.02 | 79 | 965898.23 | 3552871.20 |
| 31 | 965031.23 | 3553141.50 | 80 | 965884.61 | 3552935.92 |
| 32 | 965026.07 | 3553136.29 | 81 | 965840.72 | 3552926.19 |
| 33 | 965020.58 | 3553141.29 | 82 | 965854.09 | 3552858.88 |
| 34 | 964961.16 | 3553076.88 | 83 | 965853.45 | 3552857.94 |
| 35 | 964951.93 | 3553065.90 | 84 | 965852.37 | 3552857.20 |
| 36 | 964943.99 | 3553052.90 | 85 | 965833.39 | 3552853.13 |
| 37 | 964937.37 | 3553037.80 | 86 | 965795.42 | 3552845.17 |
| 38 | 964911.31 | 3552958.66 | 87 | 965784.54 | 3552842.88 |
| 39 | 964910.23 | 3552944.33 | 88 | 965767.96 | 3552839.40 |
| 40 | 964911.74 | 3552943.34 | 89 | 965761.54 | 3552838.06 |
| 41 | 964913.18 | 3552942.87 | 90 | 965750.34 | 3552835.70 |
| 42 | 964913.19 | 3552942.87 | 91 | 965740.27 | 3552833.59 |
| 43 | 965748.02 | 3552813.76 | 92 | 965735.20 | 3552832.59 |
| 44 | 965861.63 | 3552837.67 | 93 | 965736.74 | 3552825.18 |
| 45 | 965863.80 | 3552838.06 | 94 | 965733.39 | 3552824.62 |
| 46 | 965864.60 | 3552838.23 | 95 | 965734.24 | 3552818.50 |
| 47 | 965870.51 | 3552839.61 | 96 | 965737.97 | 3552819.31 |
| 48 | 965883.33 | 3552842.16 | 97 | 965739.53 | 3552812.01 |
| 49 | 965883.37 | 3552842.16 | 98 | 965742.92 | 3552812.68 |

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Общие положения

Проект планировки территории объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения», выполнен ООО «ГИСГЕОсервис» для ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Основанием для разработки документации по планировке территории (проект планировки территории и межевания территории) является Постановление администрации Нефтеюганского района от 11 декабря 2017 года № 2270-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района» (приложение 1).

Проектные предложения прохождения трасс выполнены с учетом:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- технического отчета по материалам инженерно-геодезических изысканий;

- технического отчета по материалам геологических изысканий;

- технического отчета по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий;

- технического отчета по материалам инженерно-экологических изысканий.

В соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах муниципального образования Нефтеюганский район  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – муниципальное образование Нефтеюганский район);

- установление границ охранной зоны проектируемого объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения, устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

По объекту: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения  вариантов положения переправы не рассматривалось.

Положение переправы в плане совпадает с положением  существующих  дорог, подъездов.

Основное назначение сооружения – переправа через водные преграды (ручьи, протоки, реки).

Проектом предусмотрено строительство подходов (левый и правый берега) к паромной переправе через протоку Юганская Обь.                                                                                                                       Ширина в створе перехода 735 м, глубина 19,2 м, скорость течения протоки составляет 0,8 м/с., средний уклон водосбора 0,02 %.                                                                                                          Параметры подходов к переправе приняты в соответствии с требованием СП 37.1330.2012.

Категория дорог - Ш-В (дорога технологическая - для промышленного транспорта)                                                                                                                                              по месту расположения – межплощадочные, по назначению - основные;                                                     по срокам использования - временные, так как имеют сезонный характер - период навигации;

по объему перевозок - менее 0,35 млн.т нетто/год;                                                                              расчетная скорость 30км/ч;                                                                                                                    наибольший продольный уклон 90 промилле;                                                                                            наименьший радиус кривой в плане 100 м.;                                                                                                наименьшее расстояние видимости поверхности дороги 50 м.;                                                          ширина проезжей части 9,0-15,0 м.; ширина обочин 1,5 м.

Общая протяженность подъездов к переправе (без учета причалов) составляет – 0,2195км., в т.ч.:

Подъезд 1(левый берег) – 0,1261км.;

Подъезд 2 (правый берег) – 0,0934км.

Протяженность причалов составляет:

Левый берег – 0,096км.;

Правый берег – 0,102км.

Причал представляет собой в плане плавный спуск с уклоном не более     6 %.

В соответствии с установленной категорией дороги по СП37.13330.2012 «Промышленный транспорт» приняты следующие технические решения, представленные в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Основные технологические показатели проектируемого объекта.

| № п/п | Технические показатели | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория дороги | III-в |
| 2 | Протяженность подходов, без учета причалов, м |  |
| 3 | - подъезд 1(левый берег) | 126,1 |
| 4 | - подъезд 2(правый берег) | 93,4 |
| 5 | Расчетная скорость, км/час | 30 |
| 6 | Число полос движения, шт | 2 |
| 7 | Ширина земляного полотна, м | 15 |
| 8 | Ширина проезжей части, м | 12 |
| 9 | Ширина обочин, м | 1,5 |
| 10 | Тип покрытия | капитальный |

Таблица 2 – Технические показатели плана трассы.

| Наименование | по СП37.13330.2012 | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подъезд 1 (левый берег) | Подъезд 2 (правый берег) |
| Число углов поворота | - | 1 | 0 |
| Наименьший радиус кривых а плане, м. | 50 | 100 | - |
| Суммарная протяженность с учетом причалов: |  |  |  |
| - прямых участков, м. |  | 222,1 | 195,4 |
| - участков на круговых кривых, м. |  | 42,57 | - |

Основные параметры в плане взяты в соответствии с СП37.13330.2012 «Промышленный транспорт».

Земляное полотно.

Ширина земляного полотна составляет 15,0 м.

Основанием для проектируемой проезжей части будет  служить песок.

На исследуемой территории выделено 4 инженерно-геологических элемента: насыпной грунт (песок мелкий, малой степени водонасыщения, средней плотности); суглинок мягко-пластичный; суглинок текучий; песок мелкий  насыщенный водой, средней плотности.

Грунтовые воды приурочены к суглинкам текучим и пескам мелким насыщенным водой и вскрыты на глубине 2,2-3,3 м.

Необходимо отметить важное обстоятельство, которое может способствовать усилению непрогнозируемых плановых деформаций исследуемого водотока. При нарушении естественного сложения грунтов и растительного покрова во время строительства вероятность деформации резко возрастает. Рекомендуется проводить строительство в зимнее время с обязательным комплексом берегоукрепляющих мероприятий.

Дорожная одежда.

Настоящим проектом принято устройство жесткой дорожной одежды тип 1-34.

На радиусах и в местах стыковки проектируемой дорожной одеждой с существующим покрытием принято омоноличивание бетоном.

Ширина покрытия 12,00 м.

Ширина земляного полотна составляет 15 м. Ширина проезжей части 12 м., ширина обочин 1,5 м.

Для обеспечения движения транспорта по подходу, проектом предусмотрена отсыпка земляного полотна с учетом превышения паводка 10 %.

Проектом предусматривается проезжая часть с односкатным поперечным профилем.

Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для двухполосных дорог принят односкатный поперечный уклон проезжей части 20 %, обочин 40 %.

Дорожная одежда разработана в одном варианте, согласно рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд.

Тип 1-34

- железобетонные дорожные плиты ПДН AV (Н=0,14 м.);

- песок смешанный с цементом (Н=0,05 м.);

- основание принято из фракционированного щебня укладываемого по способу заклинки, Н=0,15 м.;

- геотекстиль.

На радиусах и в местах стыковки проектируемой дорожной одеждой и существующим покрытием принят следующий тип дорожной одежды:

- монолитный бетон марки В25 Н=0,19 м.;

- основание принято из фракционированного щебня укладываемого по способу заклинки, Н=0,15 м.;

- геотекстиль.

В проекте отсутствуют пересечения и примыкания автомобильных дорог с проектируемыми подъездами, так как подъездные дороги к технологической переправе являются продолжением существующих дорог, подъездов.

В проекте имеется одно пересечение с действующим водоводом. Пересечения с существующими воздушными линиями электропередачи и линиями связи отсутствуют.

Водоотвод обеспечен естественным уклоном местности.

Для предотвращения деформаций обочин земляного полотна от размыва паводковыми и дождевыми осадками и при наезде на них автотранспорта проектом предусмотрено укрепление обочин щебнем на всю ширину, а так же укрепление откосов земляного полотна георешеткой с заполнением щебнем.

Безопасность движения транспортных средств на паромной переправе выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения».

Для обеспечения безопасности движения предусмотрена установка дорожных знаков и информационных указателей. При въезде на переправу предусмотрена установка информационного щита с правилами поведения на переправе.

В период, когда переправа не работает, предусмотрена установка шлагбаума со знаком 3.1 «Въезд запрещен».

При организации движения по паромной переправе движение регулируется специально-обученным персоналом, которые осуществляют погрузку и выгрузку автомобильного транспорта с парома.

В проекте предусмотрена установка навигационных знаков по ГОСТ26600-98* за 1км вверх и вниз по течению, для предупреждения пересечения судового хода.

Основные этапы строительства  переправы

Снабжение дорожно-строительными материалами предлагается осуществить  по следующей схеме:  Базовый город  поступающих МТР: ст. Островная (труба, блочное оборудование) до объекта строительства - 18 км., г. Пыть-Ях (остальные МТР) до объекта строительства  - 81 км.. Место нахождения,  местных материалов: г. Сургут (УМТО), способ и расстояние доставки от мест нахождения  местных материалов до объекта строительства: авто.

Наименование карьеров  грунта: использовать карьер песка в районе куста № 203 Восточно - Сургутского месторождения – 53 км.

Для объекта строительства: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К -  60 Южно - Сургутского месторождения использовать штабель щебня Асомкинского месторождения – 58 км. Тип грунта находящийся в карьере: песок.

Комплектация оборудования и материалов осуществляется на железнодорожной станции. Железнодорожные пути сообщения связывают город с важными хозяйственными центрами — Москвой, Омском, Тюменью, Екатеринбургом, Нижневартовском, Новым Уренгоем.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генеральным подрядчиком и субподрядными организациями, участвующими в строительстве. На вспомогательные работы имеется возможность привлечения дополнительной рабочей силы из числа местных жителей.

Определение дорожно - строительной организации будет осуществляться на основании торгов, «условный подрядчик», с дислокацией в г. Сургут.

Доставка работающих на объект предусматривается с автовокзала г. Сургут вахтовыми автобусами. Метод ведения строительно-монтажных работ - вахта 15х15 дней. Дальность перевозки до объекта строительства - 40 км..

Проживание работающих предусмотрено в жилых вагончиках, расположенных на территории вагон-городка, в районе объекта строительства. На строительной площадке предусматриваются здания административного (вагон-прорабская), санитарно-бытового (вагон для обогрева и охлаждения, биотуалет) и складского назначения, которые размещаются с согласованием места расположения с Заказчиком и уточняется на стадии ППР.

Доставка материалов до приобъектного склада происходит автотранспортом. Из местных материалов используется грунт-песок. Вид покрытий сети автомобильных дорог до границ строительной площадки – асфальтобетон или железобетонные плиты.

Подготовительные работы

До начала строительно-монтажных работ необходимо обеспечить инженерную подготовку строительства, которая включает в себя организационные и подготовительные мероприятия. К организационным мероприятиям относится решение вопроса о максимальном использовании для нужд строительства существующих транспортных и инженерных коммуникаций, создания бытовых условий рабочих и ИТР. Для уменьшения времени выполнения всего комплекса строительных работ большое значение имеет своевременное и качественное выполнение подготовительных работ. В данном проекте заложены следующие виды работ:

- расчистка территории;

-  разбивка осей;

-  создание геодезической разбивочной основы;

-  заготовка железобетонных и металлических конструкций;

-  переустройство и защита коммуникаций;

-  устройство строительной базы.

Расчистка территории строительства производится бульдозерами Т-170.

В состав геодезических работ входит:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;

- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства;

- геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ, передать подрядчику техническую документацию на нее. Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных работ используются следующие проектные материалы: схема планировочной организации земельного участка, рабочие чертежи, проект вертикальной планировки строительной площадки, планы и профили подземных коммуникаций и линейных объектов, план геодезической разбивочной основы. Работы по построению геодезической разбивочной основы выполняются в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Работы производить при наличии проекта производства работ с соблюдением техники безопасности. Переустройство коммуникаций должно быть выполнено до начала отсыпки земляного полотна.

Во избежание повреждения действующего трубопровода ковшом экскаватора перед началом работ необходимо точно определить положение существующих коммуникаций трассоискателем или шурфованием вручную через каждые 25 м., а при неровностях рельефа – через каждые 10 м.. Установить знаки высотой не менее 2 м. с обозначением глубины заложения трубопровода.

2.3 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объекта

В административном отношении объект расположен на территории муниципального образования Нефтеюганский район в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, в границах Южно - Сургутского месторождения, владелец лицензии – ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Административным центром района является г. Нефтеюганск, расположенный в 20,0 км. на западе от района строительства. Ближайшими населенными пунктами являются п. Усть-Юган, расположенный в 13,0 км. на юге от района строительства объекта.

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Координаты |  | Номер | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 964923.77 | 3552939.60 | 50 | 965886.58 | 3552842.83 |
| 2 | 964925.12 | 3552941.21 | 51 | 965909.62 | 3552847.65 |
| 3 | 964926.98 | 3552945.47 | 52 | 965912.96 | 3552848.37 |
| 4 | 964931.48 | 3552952.26 | 53 | 965914.88 | 3552848.77 |
| 5 | 964935.29 | 3552964.24 | 54 | 965916.85 | 3552849.19 |
| 6 | 964937.65 | 3552966.73 | 55 | 965916.87 | 3552849.16 |
| 7 | 964940.74 | 3552967.16 | 56 | 965922.73 | 3552850.41 |
| 8 | 964958.40 | 3552961.17 | 57 | 965924.13 | 3552850.70 |
| 9 | 964964.80 | 3552960.35 | 58 | 965924.88 | 3552850.68 |
| 10 | 964967.00 | 3552958.41 | 59 | 965926.71 | 3552849.67 |
| 11 | 964984.07 | 3552952.72 | 60 | 965927.63 | 3552847.76 |
| 12 | 964989.51 | 3552969.31 | 61 | 965928.68 | 3552846.77 |
| 13 | 965000.48 | 3553002.60 | 62 | 965930.18 | 3552847.02 |
| 14 | 965002.80 | 3553009.29 | 63 | 965930.21 | 3552847.02 |
| 15 | 964987.07 | 3553014.16 | 64 | 965933.15 | 3552847.07 |
| 16 | 964961.23 | 3553022.67 | 65 | 965934.61 | 3552863.23 |
| 17 | 964959.05 | 3553023.60 | 66 | 965932.06 | 3552880.33 |
| 18 | 964958.29 | 3553024.20 | 67 | 965926.08 | 3552878.05 |
| 19 | 964957.28 | 3553025.59 | 68 | 965925.74 | 3552873.30 |
| 20 | 964956.77 | 3553026.98 | 69 | 965925.72 | 3552873.28 |
| 21 | 964956.65 | 3553028.45 | 70 | 965923.31 | 3552870.64 |
| 22 | 964957.81 | 3553032.54 | 71 | 965917.90 | 3552869.33 |
| 23 | 964959.46 | 3553036.65 | 72 | 965916.96 | 3552871.96 |
| 24 | 964962.13 | 3553042.28 | 73 | 965914.26 | 3552871.13 |
| 25 | 964962.13 | 3553042.31 | 74 | 965914.25 | 3552871.13 |
| 26 | 964966.14 | 3553049.22 | 75 | 965912.82 | 3552870.69 |
| 27 | 964970.20 | 3553055.08 | 76 | 965912.81 | 3552870.69 |
| 28 | 965036.13 | 3553126.95 | 77 | 965903.61 | 3552867.86 |
| 29 | 965030.48 | 3553132.22 | 78 | 965900.27 | 3552867.70 |
| 30 | 965034.00 | 3553136.02 | 79 | 965898.23 | 3552871.20 |
| 31 | 965031.23 | 3553141.50 | 80 | 965884.61 | 3552935.92 |
| 32 | 965026.07 | 3553136.29 | 81 | 965840.72 | 3552926.19 |
| 33 | 965020.58 | 3553141.29 | 82 | 965854.09 | 3552858.88 |
| 34 | 964961.16 | 3553076.88 | 83 | 965853.45 | 3552857.94 |
| 35 | 964951.93 | 3553065.90 | 84 | 965852.37 | 3552857.20 |
| 36 | 964943.99 | 3553052.90 | 85 | 965833.39 | 3552853.13 |
| 37 | 964937.37 | 3553037.80 | 86 | 965795.42 | 3552845.17 |
| 38 | 964911.31 | 3552958.66 | 87 | 965784.54 | 3552842.88 |
| 39 | 964910.23 | 3552944.33 | 88 | 965767.96 | 3552839.40 |
| 40 | 964911.74 | 3552943.34 | 89 | 965761.54 | 3552838.06 |
| 41 | 964913.18 | 3552942.87 | 90 | 965750.34 | 3552835.70 |
| 42 | 964913.19 | 3552942.87 | 91 | 965740.27 | 3552833.59 |
| 43 | 965748.02 | 3552813.76 | 92 | 965735.20 | 3552832.59 |
| 44 | 965861.63 | 3552837.67 | 93 | 965736.74 | 3552825.18 |
| 45 | 965863.80 | 3552838.06 | 94 | 965733.39 | 3552824.62 |
| 46 | 965864.60 | 3552838.23 | 95 | 965734.24 | 3552818.50 |
| 47 | 965870.51 | 3552839.61 | 96 | 965737.97 | 3552819.31 |
| 48 | 965883.33 | 3552842.16 | 97 | 965739.53 | 3552812.01 |
| 49 | 965883.37 | 3552842.16 | 98 | 965742.92 | 3552812.68 |

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения объектов.

2.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения составляет – 1,5246 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтены при разработке рабочего проекта.

Линейный  объект:  Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения находиться  на межселенной территории Нефтеюганского района, соответственно не расположен в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, Город Нефтеюганск и все населенные пункты Нефтеюганского района отсутствуют в списке исторических поселений России.

2.7 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Сохраняемые объекты капитального строительства, а также подлежащие сносу и (или) демонтажу линейные объекты на территории размещения объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения отсутствуют. Территорию размещения объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения пересекает не подлежащих переносу (переустройству) линейных объект. Подход (правый берег) к переправе примыкает к сущ. автодороге К-60 - К- 59 и пересекает водовод промысловый, владелец ООО "РН- Юганскнефтегаз», диаметр трубопровода – ст. 159 мм., глубина заложения 1,2 м.. С целью обеспечения сохранности существующего, не подлежащих переносу (переустройству) трубопровода, предусмотрено устройство защитного футляра из трубы стальной электросварной прямошовной d-426 мм., длинной 27 м., по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием типа «Поликен» и с герметизацией концов футляра манжетами ПМТД.

2.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения объекта: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов не предусмотрены.

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана земель от воздействия объекта

Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений ПДК;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания. Обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска ГСМ;

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей площадках и базах.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ с поверхностным стоком в водные объекты в период строительства рекомендуется строго выполнять следующие правила:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство;

- заправка строительной техники в специально отведенных местах, оборудованных поддонами для улавливания горюче-смазочных материалов;

- запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных площадок;

- не допущение разливов ГСМ;

- организованный сбор и своевременный вывоз строительных и бытовых отходов;

- своевременный вывоз промышленных отходов и строительного мусора с площадки производства работ;

- недопущение сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты.

Мероприятия, направленные на сохранение животного и растительного мира

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории, проектной документацией предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводы, минимизация расчищенных при строительстве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнение воздуха в процессе строительства и эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове позволит избежать нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта будет производиться только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;

- запрещается разведение костров и других работ с открытым огнем за пределами специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов согласно  СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специализированные предприятия, полигоны.

2.10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На проектируемом объекте не ведутся технологические процессы, не проектируется технологическое оборудование, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Согласно ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемая переправа не относится к ОПО.

Радиационно, химически, гидродинамически опасных объектов и взрывопожароопасных и транспортных коммуникаций сторонних предприятий, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, не имеется.

Согласно СП 14.13330.2011(актуализированная редакция СНиП II-7-81*), по карте ОСР-97-В – сейсмичность района проектирования - 5 баллов (карты А-10%,В-5%,С-1%) шкалы MSK-64. Таким образом, согласно приложения Б СНиП 22-01-95 данная территория относится по сейсмическим условиям, по подтоплению к умеренно-опасным территориям, по пучению - к опасным.

В данном проекте разработаны мероприятия по обеспечению безопасности и организации дорожного движения.

В основу обеспечения условий по безопасности и организации движения положены следующие основные нормативы: расчетная скорость – 40 км/час, нормативные продольные и поперечные уклоны, расстояние видимости для остановки автомобиля – не менее 55 м., расстояние видимости встречного автомобиля – не менее 110 м., нормативные радиусы кривых в плане и продольном профиле.

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков, установка ограждающих и направляющих устройств.

Схема расположения технических средств организации дорожного движения выполнена согласно ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Зрительная информация для водителей обеспечивается установкой дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 для II типоразмера, нанесением дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

Дорожные знаки устанавливаются справа по ходу движения на присыпных бермах у откосов земляного полотна. Конструкция опор дорожных знаков (металлические стойки СКМ) принята по типовому проекту 3.503.9-80 (вып.1) «Опоры для установки дорожных знаков».

На насыпи высотой свыше 3,0 м. с заложением откоса 1:1,75, предусмотрена установка металлического барьерного ограждения по типу 11ДО, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Сигнальные столбики должны быть выполнены по ГОСТ Р 50970-96 «Столбики сигнальные дорожные».

Согласно схеме расположения технических средств организации дорожного движения проектом предусмотрено:

- установка дорожных знаков;

- устройство дорожной разметки;

- установка удерживающего барьерного ограждения;

- установка направляющих устройств (сигнальные столбики).

Решения, принятые в данном проекте обеспечивают организованное, безопасное, удобное движение с расчетными скоростями, обеспечивающее минимальные выбросы загрязняющих веществ.

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и размыва, а также для обеспечения производства работ по сооружению земляного полотна проектом предусмотрено устройство системы поверхностного водоотвода.

Мероприятия по обеспечению поверхностного водоотвода назначены согласно уклона местности, геологического строения, инженерно-гидрологических  данных.

Для обеспечения поверхностного водоотвода и во избежание возможности подтопления конструктивных слоев дорожной одежды (на участках выемок и невысоких насыпей) проектом предусмотрено устройство продольных канав и кюветов. Ширина продольных кюветов на всем протяжении проектируемого участка принята 0,4 м.. Глубина кюветов назначена  исходя из условий исключения подтопления грунта рабочего слоя (на участках выемок в суглинистых грунтах). Минимальная глубина кюветов составляет 0,3 м..

Тип укрепления назначен исходя из продольных уклонов канав (кювета).  При продольных уклонах более 20 промилле укрепление щебеночно-песчаной смесью С-4. Укрепление предусмотрено по дну кювета, шириной 0,4 м., толщина укрепления 0,10 м..

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Система управления гражданской обороны – составная часть общегосударственной системы управления, предназначенная для решения задач гражданской обороны и представляющая совокупность взаимосвязанных между собой органов управления, пунктов управления и системы средств управления гражданской обороны, состоящих из системы связи, оповещения, автоматизированных информационно-управляющих и других специальных систем.

В случае возникновения аварийной чрезвычайной ситуации на объекте в первую очередь передается информация по радиоканалу обслуживающему персоналу, начальнику смены цеха, эксплуатирующего проектируемый объект.

Одновременно информируется администрация предприятия, а также органы пожнадзора, аварийно-спасательных служб (в зависимости от характера и объема аварии).

К системе оповещения подключаются радиостанции и телеканалы для передачи звуковых и речевых сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время при взаимодействии со штабами гражданской обороны.

Для оповещения руководящего состава, рабочих и служащих создана Схема организации управления и связи ГО ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Вопросы создания подразделений по гражданской обороне (ГО), ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера, а также создания систем оповещения ГО и ЧС, запаса материальных ресурсов, продовольствия и денежных средств, медицинское обеспечение решаются ООО «РН-Юганскнефтегаз» по согласованию с комитетом ГО и ЧС Нефтеюганского  района.

В случае угрозы радиоактивного заражения обслуживающий персонал снабжается средствами индивидуальной защиты и эвакуируется в ближайшие существующие ЗС г. Нефтеюганск.

Эвакуация и проезд транспортных средств и механизмов осуществляется по существующим дорогам.

В целях обеспечения мероприятий гражданской обороны в ООО «РН-Юганскнефтегаз» создаются запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Создаваемые запасы предназначены для первоочередного обеспечения работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований ООО «РН-Юганскнефтегаз» при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Пожарную безопасность необходимо обеспечивать, руководствуясь следующими документами: Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 181"Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", в рамках следующих групп мероприятий:

- техническое регулирование в области пожарной безопасности;

- обеспечение пожарной безопасности объектов защиты;

- обеспечение работы системы предотвращения пожаров;

- обеспечение работы системы противопожарной защиты: систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, коллективной защиты;

- обеспечение работы источников противопожарного водоснабжения;

- выполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, а также требований пожарной безопасности к пожарным депо;

- выполнение общих требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений требования пожарной безопасности к производственным объектам.

Паромная переправа сама по себе, в соответствии с действующими законодательными и нормативно-методическими документами, как линейное сооружение, не является пожароопасным объектом и не требует каких-либо специальных мероприятий по предупреждению воспламенения.  В соответствии с ныне действующими нормами пожарной безопасности НПБ 110-03 паромные переправы не входят в перечень объектов, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. В тоже время,  автомобильный транспорт и некоторые перевозимые ими грузы (горючие, химически активные вещества и т.п.) могут, при возникновении ДТП являться взрывопожарными источниками. Эксплуатация временных зданий, размещение которых предусмотрено на строительной площадке, также требуют организации системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Рассматриваемые участки значительно удалены от населённых пунктов. Каких-либо опасных объектов с высоким риском пожарной опасности рядом нет.

В процессе строительства необходимо обеспечивается:

-    охрана от пожара зданий и сооружений на строящемся объекте;

- пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ с соблюдением противопожарных правил в соответствии с ППБ 01-03;

-    наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты
материальных ценностей при пожаре на строящемся объекте и на строительной
площадке;

- наличие системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;

- наличие местных инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка, правил применения на территории объекта открытого огня и проезда транспорта.

Противопожарный режим на объекте устанавливается приказом, регламентирующим:

-порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий
по пожарно-техническому минимуму с назначением лиц ответственных за их  проведение;

-порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

-порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

-порядок проведения сварочных и других пожароопасных работ;

-порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

-порядок действий работников при обнаружении пожара.

Все работники на объекте допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы осуществляется дополнительное их обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем работ.

- Проект межевания территории

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ подготовка проекта межевания осуществлена применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектируемый объект: Переправа через протоку Юганская Обь в районе К - 60 Южно - Сургутского месторождения частично расположен в границах, ранее отведенных земельных участков, имеющие сведения в государственном кадастре недвижимости, также на территории, где требуется отвод вновь образуемых земельных участков. Земельные участки, которые будут отнесены к категориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, не образуются.

Таблица 1.1 - Площади вновь испрашиваемых земельных участков по проекту

| № земельного участка | Способ образования | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0000000:288:ЗУ1 | Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0000000:288 | 0,5138 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 86:08:0020801:ЗУ1 | Образование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 0,3468 | земли запаса |
| Итого |  | 0,8606 |  |

- ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории – «Недропользование» (п. 6.1. Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков").

- ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не установлены.

Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют и не образуются. Зоны действия публичных сервитутов отсутствуют.

Проект межевания территории для размещения объекта:

Переправа через протоку Юганская Обь в районе К-60

Южно - Сургутского месторождения.

Масштаб 1:2 000

Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Проект межевания территории для размещения объекта:

Переправа через протоку Юганская Обь в районе К-60

Южно - Сургутского месторождения.»

Масштаб 1:2 000

Землепользователь: ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Проект межевания территории для размещения объекта:

Переправа через протоку Юганская Обь в районе К-60

Южно - Сургутского месторождения.

Масштаб 1:2 000

Землепользователь:  ООО «РН-Юганскнефтегаз»

| Условный номер земельного участка 86:08:0000000:288:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 3468 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Координаты |  | Номер |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 965914.26 | 3552871.13 | 19 |  | 965912.61 | 3552865.69 |
| 2 | 965915.16 | 3552866.14 | 20 |  | 965913.58 | 3552866.48 |
| 3 | 965926.58 | 3552868.16 | 21 |  | 965912.81 | 3552870.69 |
| 4 | 965925.72 | 3552873.28 | 22 |  | 965903.61 | 3552867.86 |
| 5 | 965923.31 | 3552870.64 | 23 |  | 965900.27 | 3552867.70 |
| 6 | 965917.90 | 3552869.33 | 24 |  | 965898.23 | 3552871.20 |
| 7 | 965916.96 | 3552871.96 | 25 |  | 965884.61 | 3552935.92 |
| 8 | 965748.02 | 3552813.76 | 26 |  | 965840.72 | 3552926.19 |
| 9 | 965740.24 | 3552833.58 | 27 |  | 965854.09 | 3552858.88 |
| 10 | 965735.20 | 3552832.59 | 28 |  | 965929.18 | 3552852.93 |
| 11 | 965736.74 | 3552825.18 | 29 |  | 965928.94 | 3552854.30 |
| 12 | 965733.39 | 3552824.62 | 30 |  | 965908.97 | 3552850.76 |
| 13 | 965734.24 | 3552818.50 | 31 |  | 965909.62 | 3552847.65 |
| 14 | 965737.97 | 3552819.31 | 32 |  | 965912.96 | 3552848.37 |
| 15 | 965739.53 | 3552812.01 | 33 |  | 965914.88 | 3552848.77 |
| 16 | 965742.92 | 3552812.68 | 34 |  | 965916.85 | 3552849.19 |
| 17 | 965905.50 | 3552867.42 | 35 |  | 965923.60 | 3552851.60 |
| 18 | 965906.08 | 3552864.54 |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка 86:08:0020801:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 5138 |  |  |
| 36 | 964987.07 | 3553014.16 | 56 |  | 964936.19 | 3553009.87 |
| 37 | 965000.48 | 3553002.6 | 57 |  | 964946.79 | 3553028.35 |
| 38 | 965002.8 | 3553009.29 | 58 |  | 964953.18 | 3553034.9 |
| 39 | 964989.51 | 3552969.31 | 59 |  | 964958.36 | 3553040.14 |
| 40 | 964947.26 | 3553006.94 | 60 |  | 964962.13 | 3553042.31 |
| 41 | 964945.82 | 3553004.48 | 61 |  | 964966.14 | 3553049.22 |
| 42 | 964938.8 | 3552989.79 | 62 |  | 964970.2 | 3553055.08 |
| 43 | 964923.77 | 3552939.6 | 63 |  | 965036.13 | 3553126.95 |
| 44 | 964925.12 | 3552941.21 | 64 |  | 965030.48 | 3553132.22 |
| 45 | 964926.98 | 3552945.47 | 65 |  | 965034 | 3553136.02 |
| 46 | 964931.48 | 3552952.26 | 66 |  | 965031.23 | 3553141.5 |
| 47 | 964935.29 | 3552964.24 | 67 |  | 965026.07 | 3553136.29 |
| 48 | 964937.65 | 3552966.73 | 68 |  | 965020.58 | 3553141.29 |
| 49 | 964940.74 | 3552967.16 | 69 |  | 964961.16 | 3553076.88 |
| 50 | 964958.4 | 3552961.17 | 70 |  | 964951.93 | 3553065.9 |
| 51 | 964964.8 | 3552960.35 | 71 |  | 964943.99 | 3553052.9 |
| 52 | 964967 | 3552958.41 | 72 |  | 964937.37 | 3553037.8 |
| 53 | 964984.07 | 3552952.72 | 73 |  | 964911.31 | 3552958.66 |
| 54 | 964913.18 | 3552942.87 | 74 |  | 964910.23 | 3552944.33 |
| 55 | 964928.39 | 3552993.78 | 75 |  | 964911.74 | 3552943.34 |