|  | Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «НефтеСтрой Проект» |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 08.02.2019 № 17-пг

«Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения целевой программы строительства 2019г,

вторая очередь»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Ш.4773

1 ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

| Главный инженер А. Я.Клюев |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта Д.С.Красюк г.Самара 2018 |  |

«Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г,

вторая очередь»

Ш.4773

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

г.Самара 2018

Содержание:

1.	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5

2.	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	7

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.	7

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	8

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	9

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	10

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	10

2.6  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	11

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	11

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	11

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	12

3.	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	13

3.1 Перечень и сведения о площади  образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	13

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	14

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории              	14

3.4  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	14

3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	15

3.6  Чертеж межевания территории	15

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейных объектов и красных линий  по объекту

«Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь»

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

- ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь» разработан на основании:

- постановления Администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке территории на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Сингапай» от 04.10.2018 № 1661-па;

- задания на проектирование 2018 г.;

- материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта  - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

-    реализация проектных решений по расширению системы существующих объектов, проектированию новых объектов Компании ПАО «НК «Роснефть» на Усть-Балыкском месторождении;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории и территории муниципального образования сельского поселения Сингапай в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее - ХМАО – Югры).

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа.

## 2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории  (далее - проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

-  нефтегазосборный трубопровод к.730 – к.63:

- подъездные дороги к узлам запорной арматуры;

- узлы запорной арматуры.

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспорта скважинной продукции от существующей площадки куста скважин N730 до точки подключения к существующему кусту скважин N 63, с последующим транспортом на ЦППН-1.

Проектируемая трасса нефтегазосборного трубопровода к.730 – к.63, расположена в 3,56 км севернее г.Нефтеюганск, идет в северо-западном направлении до к.63. Трасса пересекает озеро (ПК0+16,3 – ПК0+72,4) и автомобильные дороги (ПК0+6,6 – ПК0+12,6; ПК1+26,3 – ПК1+31,2; ПК3+37,2 – ПК3+45,3). Возможный подъезд к проектируемой трассе с автодороги на к.730.

Пропускная  способность               - 1356,5 м3/сут
Протяженность трубопровода       - 603,7 м
Транспортируемая среда                 - нефть + попутный нефтяной газ + пластовая вода
Рабочее давление                             - 4 МПа
Проектная мощность                       - 876 м3/сут
Категория                                         - С

Класс                                                 - III

Узел №2.

По марке АД :

1.     Протяженность автодороги – 72,63 м.

2.     Категория IV-в.

3.     Интенсивность движения – незначительная (Максимальная интенсивность движения и грузооборот будут наблюдаться на начальной стадии эксплуатации дорог в связи со строительством и обустройством промышленных площадок).

4.     Расчетная скорость 30 км/час

По марке ГП:

1.     Протяженность автодороги – 27,75 м

2.     Категория IV-в.

Узел №1.

По марке ГП:

1.     Протяженность автодороги – 16 м

5.     Категория IV-в.

Район имеет удобную развитую транспортную систему, которую входят железнодорожное, водное и автомобильное сообщение. Автомобильное сообщение соединило район с областными и окружными центрами. Через Нефтеюганский район проходит федеральная P404 магистраль «Тюмень—Ханты-Мансийск».

## 2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен на территории муниципального образования сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района, в 3,56 км севернее г.Нефтеюганск, идет в северо-западном направлении до к.63.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта общей площадью 1,4447 га устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования сельского поселения Сингапай ХМАО-Югры, на землях запаса и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

## 2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Каталог координат поворотных точек зоны планируемого размещения объектов

| Точка | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 972064.77 | 3529802.24 |
| 2 | 972065.38 | 3529804.78 |
| 3 | 972057.49 | 3529833.20 |
| 4 | 972058.84 | 3529834.38 |
| 5 | 972061.93 | 3529844.10 |
| 6 | 972059.16 | 3529855.31 |
| 7 | 972053.20 | 3529861.64 |
| 8 | 972045.46 | 3529865.92 |
| 9 | 972033.78 | 3529867.14 |
| 10 | 972027.81 | 3529865.25 |
| 11 | 972024.42 | 3529862.48 |
| 12 | 971879.88 | 3529944.21 |
| 13 | 971863.30 | 3529939.61 |
| 14 | 971785.45 | 3529983.62 |
| 15 | 971709.86 | 3530018.05 |
| 16 | 971679.68 | 3530034.68 |
| 17 | 971661.56 | 3530064.68 |
| 18 | 971649.64 | 3530067.62 |
| 19 | 971649.83 | 3530073.01 |
| 20 | 971646.09 | 3530081.14 |
| 21 | 971643.42 | 3530078.74 |
| 22 | 971632.46 | 3530076.79 |
| 23 | 971587.03 | 3530119.49 |
| 24 | 971554.65 | 3530118.83 |
| 25 | 971560.76 | 3530114.66 |
| 26 | 971562.64 | 3530102.01 |
| 27 | 971580.33 | 3530102.35 |
| 28 | 971605.88 | 3530077.80 |
| 29 | 971604.70 | 3530076.71 |
| 30 | 971603.87 | 3530069.74 |
| 31 | 971605.10 | 3530068.53 |
| 32 | 971603.68 | 3530067.10 |
| 33 | 971631.70 | 3530040.36 |
| 34 | 971636.59 | 3530047.02 |
| 35 | 971639.37 | 3530047.64 |
| 36 | 971643.05 | 3530051.74 |
| 37 | 971650.65 | 3530049.87 |
| 38 | 971667.48 | 3530021.99 |
| 39 | 971702.22 | 3530002.84 |
| 40 | 971777.73 | 3529968.46 |
| 41 | 971861.06 | 3529921.34 |
| 42 | 971877.64 | 3529925.94 |
| 43 | 972008.21 | 3529852.12 |
| 44 | 971966.36 | 3529777.83 |
| 45 | 971951.02 | 3529771.77 |
| 46 | 971950.99 | 3529767.89 |
| 47 | 971952.99 | 3529766.60 |
| 48 | 971982.57 | 3529761.01 |
| 49 | 972005.06 | 3529751.17 |
| 50 | 972006.97 | 3529756.70 |
| 51 | 971998.15 | 3529764.81 |
| 52 | 971995.47 | 3529776.48 |
| 53 | 972020.35 | 3529819.70 |
| 54 | 972022.87 | 3529820.28 |
| 55 | 972036.32 | 3529812.68 |
| 56 | 972042.55 | 3529823.45 |
| 57 | 972047.68 | 3529805.03 |
| 58 | 972053.13 | 3529809.71 |
| 59 | 972053.13 | 3529809.71 |
| 60 | 972053.32 | 3529809.88 |
| 61 | 972055.44 | 3529809.80 |

## 2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

## 2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектируемая трасса нефтегазосборного трубопровода к.730 – к.63, расположена в 3,56 км севернее г.Нефтеюганск, идет в северо-западном направлении до к.63. Трасса пересекает озеро (ПК0+16,3 – ПК0+72,4) и автомобильные дороги (ПК0+6,6 – ПК0+12,6; ПК1+26,3 – ПК1+31,2; ПК3+37,2 – ПК3+45,3).

Трасса трубопровода «Нефтегазосборные сети. К.730 - к.63» проложена параллельно существующему коридору коммуникаций.

Расстояния  от оси  трубопроводов   до  населенных   пунктов,   инженерных   сооружений (мостов, дорог) приняты с учетом расстояний, приведенных в таблице 6 ГОСТ Р 55990-2014.

Трассы трубопроводов являются самокомпенсирующимися из-за наличия углов поворота в горизонтальной плоскости.

Для  обеспечения   нормальных   условий эксплуатации   и  исключения   возможности повреждения  трубопроводов  частично  или полностью  подготовленной  нефти  должны  быть установлены  охранные зоны по аналогии с магистральными трубопроводами в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» согласно постановлению Госгортехнадзора России от 24.04.1992 г. N 9: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| не устанавливается | не устанавливается | не устанавливаются | не устанавливаются |

## 2.6  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

## 2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют, заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.10.2016 г. № 5123.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

## 2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Согласно пункта 14 ст.48 и ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2014 г. №190-ФЗ разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, является создание обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта.

Проект межевания территории разработан для определения местоположения  границ образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь», расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования сельского поселения Сингапай  Ханты - Мансийского автономного округа Югры, в границах земель запаса и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

# 3.1 Перечень и сведения о площади  образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчёт ширины полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству и эксплуатации проектируемых объектов производится с учётом действующих норм отвода земель.

Ширина полосы отвода для размещения автомобильных дорог определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

При этом значение ширины полосы отвода на период эксплуатации складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дороги. В соответствии с табл. 2 СН 459-74 «Норм отвода земель нефтяных и газовых скважин» ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства для трубопроводов диаметром до 150 мм включительно, составляет 17 м. Ширина траншеи по трассе проектируемого трубопровода понизу принята не менее 1,2 м. Согласно выполненному расчёту на прочность и устойчивость нефтегазопровода глубина заложения принята не менее 0,8 м от поверхности земли до верхней образующей трубы.

Проектируемый трубопровод проложен под существующим, в защитном футляре, Ø325х10. Расстояние в свету между нижней образующей существующего трубопровода и верхней образующей защитного футляра не менее 0,35 м. Концы защитного футляра вывести на 5 м от крайней образующей существующего трубопровода в обе стороны.

Общая площадь отводимых земель, необходимых для строительства данного объекта составляет 13535 м2, в том числе отвод земли:

- в долгосрочную аренду – 6702 м2;

- в краткорочную аренду – 6833 м2.

Размеры земельных участков под объекты линейной части трубопроводов (подключения к существующим узлам) определены в соответствии  с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил», строительными нормами и правилами (далее – СНиП) II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» и с учетом требований пункта 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Формируемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь» образуются на землях запаса из земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.

Таблица 1.

Площади образуемых земельных участков

| Условный № земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид разрешённого использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020801:ЗУ1 | 0,6702 | Недропользование | Земли запаса |
| 86:08:0020801:ЗУ2 | 0,6833 | Недропользование | Земли запаса |

# 3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

# 3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

            Вид разрешенного использования на землях запаса - Недропользование.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

# 3.4  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Проектом межевании территории не предусматривается образование объекта на землях лесного фонда.

# 3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь» формируются на территории муниципального образования сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района, на землях запаса.

Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

# 3.6  Чертеж межевания территории

Чертеж, на котором отображены границы планируемых  элементов планировочной структуры, красные линии, утверждаемые проектом межевания территории, границы образуемых земельных участков приведен на листах 16-20.

Чертеж межевания  территории

по объекту  «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь»

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2000

Чертеж межевания  территории

по объекту  «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь»

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2000

Чертеж межевания  территории

по объекту  «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь»

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2000

Чертеж межевания  территории

по объекту  «Трубопроводы Усть-Балыкского месторождения, целевой программы строительства 2019г, вторая очередь»

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2000

Перечень координат  характерных точек образуемых

земельных участков

| 86:08:0020801:ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка | Х | У |
| н1 | 972006.24 | 3529754.83 |
| н2 | 971996.34 | 3529763.75 |
| н3 | 971993.34 | 3529776.79 |
| н4 | 972011.97 | 3529809.74 |
| н5 | 972002.78 | 3529812.98 |
| н6 | 971986.86 | 3529810.02 |
| н7 | 971967.76 | 3529776.23 |
| н8 | 971960.55 | 3529773.38 |
| н9 | 971954.32 | 3529770.94 |
| н10 | 971955.29 | 3529766.41 |
| н11 | 971959.74 | 3529765.85 |
| н12 | 971964.00 | 3529764.95 |
| н13 | 971982.57 | 3529761.01 |
| н14 | 972005.06 | 3529751.17 |
| н15 | 972060.88 | 3529848.33 |
| н16 | 972059.16 | 3529855.31 |
| н17 | 972053.20 | 3529861.64 |
| н18 | 972045.94 | 3529865.65 |
| н19 | 972057.79 | 3529807.90 |
| н20 | 972052.06 | 3529828.44 |
| н21 | 972057.49 | 3529833.20 |
| н22 | 972058.84 | 3529834.38 |
| н23 | 972061.93 | 3529844.10 |
| н24 | 972061.68 | 3529845.10 |
| н25 | 972043.56 | 3529866.12 |
| н26 | 972033.78 | 3529867.14 |
| н27 | 972027.81 | 3529865.25 |
| н28 | 972024.42 | 3529862.48 |
| н29 | 972016.44 | 3529867.00 |
| н30 | 972013.29 | 3529861.31 |
| н31 | 971974.95 | 3529882.99 |
| н32 | 971968.02 | 3529882.31 |
| н33 | 972011.35 | 3529857.81 |
| н34 | 971997.44 | 3529832.65 |
| н35 | 971997.88 | 3529832.40 |
| н36 | 972004.34 | 3529833.60 |
| н37 | 972040.94 | 3529820.84 |
| н38 | 972042.37 | 3529823.37 |
| н39 | 972048.55 | 3529826.14 |
| н40 | 972051.00 | 3529817.34 |
| н41 | 972052.72 | 3529816.74 |
| н42 | 972053.32 | 3529809.88 |
| н43 | 972055.44 | 3529809.80 |
| н44 | 971972.67 | 3529884.28 |
| н45 | 971950.95 | 3529896.56 |
| н46 | 971879.02 | 3529937.23 |
| н47 | 971862.44 | 3529932.62 |
| н48 | 971782.50 | 3529977.82 |
| н49 | 971706.94 | 3530012.23 |
| н50 | 971675.02 | 3530029.83 |
| н51 | 971657.39 | 3530059.02 |
| н52 | 971648.55 | 3530061.20 |
| н53 | 971649.50 | 3530063.50 |
| н54 | 971649.64 | 3530067.62 |
| н55 | 971649.83 | 3530073.01 |
| н56 | 971646.09 | 3530081.14 |
| н57 | 971643.42 | 3530078.74 |
| н58 | 971632.46 | 3530076.79 |
| н59 | 971626.50 | 3530082.53 |
| н60 | 971626.06 | 3530081.98 |
| н61 | 971621.99 | 3530076.88 |
| н62 | 971584.47 | 3530112.94 |
| н63 | 971561.09 | 3530112.48 |
| н64 | 971561.62 | 3530108.47 |
| н65 | 971582.89 | 3530108.91 |
| н66 | 971609.73 | 3530083.11 |
| н67 | 971605.88 | 3530077.80 |
| н68 | 971605.16 | 3530076.81 |
| н69 | 971603.87 | 3530069.74 |
| н70 | 971605.10 | 3530068.53 |
| н71 | 971603.68 | 3530067.10 |
| н72 | 971606.91 | 3530063.75 |
| н73 | 971616.55 | 3530054.57 |
| н74 | 971628.73 | 3530043.02 |
| н75 | 971631.70 | 3530040.36 |
| н76 | 971636.59 | 3530047.02 |
| н77 | 971639.37 | 3530047.64 |
| н78 | 971643.05 | 3530051.74 |
| н79 | 971646.01 | 3530055.03 |
| н80 | 971647.01 | 3530057.46 |
| н81 | 971654.82 | 3530055.53 |
| н82 | 971672.15 | 3530026.85 |
| н83 | 971705.14 | 3530008.66 |
| н84 | 971780.68 | 3529974.26 |
| н85 | 971861.92 | 3529928.33 |
| н86 | 971878.50 | 3529932.93 |
| н87 | 971948.88 | 3529893.14 |
| н88 | 971965.74 | 3529883.60 |
| 86:08:0020801:ЗУ2 |  |  |
| Точка | Х | У |
| н1 | 972006.97 | 3529756.70 |
| н2 | 971998.15 | 3529764.81 |
| н3 | 971995.47 | 3529776.48 |
| н4 | 972013.89 | 3529809.06 |
| н5 | 972011.97 | 3529809.74 |
| н6 | 971993.34 | 3529776.79 |
| н7 | 971996.34 | 3529763.75 |
| н8 | 972006.24 | 3529754.83 |
| н9 | 971967.76 | 3529776.23 |
| н10 | 971986.86 | 3529810.02 |
| н11 | 971984.29 | 3529809.54 |
| н12 | 971966.36 | 3529777.83 |
| н13 | 971959.79 | 3529775.23 |
| н14 | 971953.99 | 3529772.93 |
| н15 | 971954.32 | 3529770.94 |
| н16 | 971960.55 | 3529773.38 |
| н17 | 972051.00 | 3529817.34 |
| н18 | 972048.55 | 3529826.14 |
| н19 | 972042.55 | 3529823.45 |
| н20 | 972043.53 | 3529819.94 |
| н21 | 971997.88 | 3529832.40 |
| н22 | 971997.38 | 3529832.69 |
| н23 | 971997.14 | 3529832.26 |
| н24 | 972064.77 | 3529802.24 |
| н25 | 972065.38 | 3529804.78 |
| н26 | 972057.49 | 3529833.20 |
| н27 | 972052.06 | 3529828.44 |
| н28 | 972057.79 | 3529807.90 |
| н29 | 972008.21 | 3529852.12 |
| н30 | 972011.35 | 3529857.81 |
| н31 | 971968.02 | 3529882.31 |
| н32 | 971956.77 | 3529881.21 |
| н33 | 972013.29 | 3529861.31 |
| н34 | 972016.44 | 3529867.00 |
| н35 | 971986.30 | 3529884.04 |
| н36 | 971978.92 | 3529883.38 |
| н37 | 971974.95 | 3529882.99 |
| н38 | 971965.74 | 3529883.60 |
| н39 | 971948.88 | 3529893.14 |
| н40 | 971878.50 | 3529932.93 |
| н41 | 971861.92 | 3529928.33 |
| н42 | 971780.68 | 3529974.26 |
| н43 | 971705.14 | 3530008.66 |
| н44 | 971672.15 | 3530026.85 |
| н45 | 971654.82 | 3530055.53 |
| н46 | 971647.01 | 3530057.46 |
| н47 | 971646.01 | 3530055.03 |
| н48 | 971643.05 | 3530051.74 |
| н49 | 971650.65 | 3530049.87 |
| н50 | 971667.48 | 3530021.99 |
| н51 | 971702.22 | 3530002.84 |
| н52 | 971777.73 | 3529968.46 |
| н53 | 971861.06 | 3529921.34 |
| н54 | 971877.64 | 3529925.94 |
| н55 | 971946.25 | 3529887.15 |
| н56 | 971954.48 | 3529882.50 |
| н57 | 971983.99 | 3529885.34 |
| н58 | 971954.32 | 3529902.12 |
| н59 | 971879.88 | 3529944.21 |
| н60 | 971863.30 | 3529939.61 |
| н61 | 971785.45 | 3529983.62 |
| н62 | 971709.86 | 3530018.05 |
| н63 | 971679.68 | 3530034.68 |
| н64 | 971661.56 | 3530064.68 |
| н65 | 971649.64 | 3530067.62 |
| н66 | 971649.50 | 3530063.50 |
| н67 | 971648.55 | 3530061.20 |
| н68 | 971657.39 | 3530059.02 |
| н69 | 971675.02 | 3530029.83 |
| н70 | 971706.94 | 3530012.23 |
| н71 | 971782.50 | 3529977.82 |
| н72 | 971862.44 | 3529932.62 |
| н73 | 971879.02 | 3529937.23 |
| н74 | 971950.95 | 3529896.56 |
| н75 | 971972.67 | 3529884.28 |
| н76 | 971978.78 | 3529884.88 |
| н77 | 971605.88 | 3530077.80 |
| н78 | 971609.73 | 3530083.11 |
| н79 | 971582.89 | 3530108.91 |
| н80 | 971561.62 | 3530108.47 |
| н81 | 971562.13 | 3530105.05 |
| н82 | 971562.64 | 3530102.01 |
| н83 | 971580.33 | 3530102.35 |
| н84 | 971621.99 | 3530076.88 |
| н85 | 971626.06 | 3530081.98 |
| н86 | 971587.03 | 3530119.49 |
| н87 | 971554.65 | 3530118.83 |
| н88 | 971560.76 | 3530114.66 |
| н89 | 971561.09 | 3530112.48 |
| н90 | 971584.47 | 3530112.94 |