Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от __________ № ____________

«Подпорная насосная станция на КНС-17 Мамонтовского месторождения»

3864/154157

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

| Заместитель директора ДЗП по договорной части ООО «ЮганскНИПИ» | Л.Л. Фицалюк |
| --- | --- |
| Начальник ОЗ ДЗП ООО «ЮганскНИПИ» | С.В. Аминова |

«Подпорная насосная станция на КНС-17 Мамонтовского месторождения»

3864/154157

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Содержание:

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1	Проект планировки территории (графическая часть)	4

1.1.1	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов	4

1.1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов	6

1.2	Положение о размещении объектов капитального строительства. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства соответственно регионального или местного значения и их характеристики	6

1.2.1	Наименование, основные характеристики и назначение проектируемых для размещения объектов	6

1.2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов	8

1.2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов	8

1.2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов	11

1.2.5	Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории	11

1.2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов	13

1.2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов	14

1.2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15

1.2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	19

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Проект планировки территории (графическая часть)

## 1.1.1	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов

Масштаб 1:1000

## 1.1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объектов.

  - Положение о размещении объектов капитального строительства. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства соответственно регионального или местного значения и их характеристики

## 1.2.1	Наименование, основные характеристики и назначение проектируемых для размещения объектов

Проект планировки территории для объекта «Подпорная насосная станция на КНС-17 Мамонтовского месторождения» (далее – Проект) разработан на основании:

постановления администрации Нефтеюганского района № 2297-па от 11.12.2017 г. «О подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района»;

задания на проектирование;

материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий.

Функциональное назначение данного объекта - подпорная насосная станция (ПНС) предназначена для приема и перекачки воды, повышения давления в системе низконапорных водоводов, а так же с целью исключения утилизации подтоварной воды ДНС-17 КДФТ.

Для реализации технологического назначения объекта проектной документацией предусматривается строительство объекта.

На территории площадки будут размещены следующие сооружения:

ПНС

В зону основного технологического производства входят:

Подпорная насосная станция  (поз. 13 по ГП);

Емкость дренажная V=25м3 (поз.15 по ГП);

В зону электротехнического назначения входят:

2КТП-630- 6/0,4кВ с площадкой обслуживания (поз.14 по ГП);

прожекторная мачта ПМС -32,5  (поз.18 по ГП);

В зону вспомогательного назначения входят:

Существующее ограждение с воротами (поз. 4 по ГП).

За ограждением с внешней стороны устаивается минерализованная полоса шириной 1,40м.

Площадка операторной:

В зону основного технологического производства входят:

Операторная (поз.16 по ГП);

В зону вспомогательного назначения входят:

проектируемая емкость дренажная V=12,50 м3 (поз.17 по ГП);

существующее ограждение с воротами и калиткой (поз.12 по ГП).

Низконапорный водовод т. вр. ПТВО (ДНС-17) –Т. вр. ПНС-17 Мамонтовское месторождение

Низконапорный водовод т.вр. ПНС-17-т.вр. Узел №1 (т.21) Мамонтовского месторождения

Классификация по общероссийскому классификатору основных фондов представлена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 Классификация по ОКОФ

| Наименование здания/сооружения | Классификация по ОКОФ (ОК 013-94 «Общероссийский классификатор основных фондов») |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код | КЧ | Наименование |
| ПНС | 142944211 | 5 | Здания производственных насосных и компрессорных станций, трансформаторных подстанций |
| Дренажная емкость V 25м3 | 122812030 | 7 | Цистерны (баки), резервуары и другие емкости (кроме емкостей для сжатого или сжиженного газа) из черных металлов и алюминия |
| Дренажно-канализационная емкость V 12.5м3 (на территории КНС-17) | 122812030 | 7 | Цистерны (баки), резервуары и другие емкости (кроме емкостей для сжатого или сжиженного газа) из черных металлов и алюминия |
| Блок операторная (на территории КНС-17) | 11 0001120 | 0 | Здания производственные административные |
| 2КТПН-630-6/0,4кВ | 14 3115203 | 9 | Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) II габарита (мощностью от 100 до 1000 кВ•А включительно, напряжением до 35 кВ включительно) |
| Кабельная эстакада | 12 2811250 | 9 | Эстакады и галереи |
| Тепловые сети | 12 0001110 | 4 | Трубопроводы технологические |
| Трубопроводы (ВНД с КДФТ ДНС-17 на ПНС, от ПНС до т.21) | 12 0001110 | 4 | Трубопроводы |
| Ограждение | 12 3697050 | 0 | Ограды (заборы) металлические |

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения проектируемых объектов для обеспечения устойчивого развития территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по расширению системы существующих объектов, проектированию новых объектов Компании ПАО «НК«Роснефть» на Мамонтовском месторождении;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Нефтеюганского района.

Проект разработан с учетом схем территориального планирования Нефтеюганского района и автономного округа.

## 1.2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов

В административном отношении зона планируемого размещения объектов общей площадью 1,5413 га находится на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации, на Мамонтовском лицензионном участке.

Ближайшими населённым пунктом от проектируемого объекта является г. Пыть-Ях (6,2 км по прямой к северо-северо-востоку).

## 1.2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов

Координаты границ земельных участков, необходимых, для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Каталог координат зоны планируемого размещения объектов

| Точка | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 913207.53 | 3542487.77 |
| 2 | 913173.79 | 3542565.78 |
| 3 | 913187.55 | 3542571.74 |
| 4 | 913181.59 | 3542585.51 |
| 5 | 913167.83 | 3542579.55 |
| 6 | 913154.39 | 3542573.73 |
| 7 | 913133.34 | 3542623.28 |
| 8 | 913123.78 | 3542618.32 |
| 9 | 913145.21 | 3542569.78 |
| 10 | 913131.11 | 3542563.66 |
| 11 | 913170.83 | 3542471.89 |
| 12 | 913675.62 | 3544104.16 |
| 13 | 913676.07 | 3544116.44 |
| 14 | 913676.12 | 3544117.67 |
| 15 | 913675.35 | 3544117.68 |
| 16 | 913675.52 | 3544119.49 |
| 17 | 913676.12 | 3544126.21 |
| 18 | 913700.20 | 3544126.21 |
| 19 | 913700.09 | 3544153.23 |
| 20 | 913692.09 | 3544153.20 |
| 21 | 913690.09 | 3544153.19 |
| 22 | 913688.09 | 3544153.19 |
| 23 | 913680.08 | 3544153.15 |
| 24 | 913680.11 | 3544146.20 |
| 25 | 913677.50 | 3544146.20 |
| 26 | 913676.85 | 3544162.33 |
| 27 | 913675.89 | 3544180.63 |
| 28 | 913645.41 | 3544180.20 |
| 29 | 913636.64 | 3544185.45 |
| 30 | 913634.12 | 3544184.37 |
| 31 | 913635.37 | 3544153.14 |
| 32 | 913628.42 | 3544152.77 |
| 33 | 913628.45 | 3544149.52 |
| 34 | 913627.22 | 3544149.52 |
| 35 | 913621.44 | 3544149.50 |
| 36 | 913621.25 | 3544149.50 |
| 37 | 913621.07 | 3544149.50 |
| 38 | 913620.86 | 3544149.51 |
| 39 | 913620.68 | 3544149.53 |
| 40 | 913620.48 | 3544149.56 |
| 41 | 913620.29 | 3544149.59 |
| 42 | 913620.10 | 3544149.62 |
| 43 | 913619.92 | 3544149.66 |
| 44 | 913619.73 | 3544149.71 |
| 45 | 913619.54 | 3544149.77 |
| 46 | 913619.36 | 3544149.83 |
| 47 | 913619.18 | 3544149.90 |
| 48 | 913619.01 | 3544149.98 |
| 49 | 913618.83 | 3544150.07 |
| 50 | 913618.66 | 3544150.14 |
| 51 | 913618.49 | 3544150.23 |
| 52 | 913618.32 | 3544150.33 |
| 53 | 913618.27 | 3544150.36 |
| 54 | 913618.16 | 3544150.44 |
| 55 | 913618.00 | 3544150.55 |
| 56 | 913617.85 | 3544150.66 |
| 57 | 913617.70 | 3544150.79 |
| 58 | 913617.55 | 3544150.91 |
| 59 | 913617.41 | 3544151.03 |
| 60 | 913617.28 | 3544151.17 |
| 61 | 913617.14 | 3544151.31 |
| 62 | 913617.02 | 3544151.45 |
| 63 | 913616.89 | 3544151.60 |
| 64 | 913616.78 | 3544151.76 |
| 65 | 913616.67 | 3544151.91 |
| 66 | 913616.56 | 3544152.08 |
| 67 | 913616.46 | 3544152.24 |
| 68 | 913616.37 | 3544152.41 |
| 69 | 913616.28 | 3544152.57 |
| 70 | 913616.19 | 3544152.75 |
| 71 | 913616.12 | 3544152.93 |
| 72 | 913616.05 | 3544153.11 |
| 73 | 913615.98 | 3544153.29 |
| 74 | 913615.93 | 3544153.47 |
| 75 | 913615.87 | 3544153.65 |
| 76 | 913615.83 | 3544153.85 |
| 77 | 913615.79 | 3544154.03 |
| 78 | 913615.76 | 3544154.22 |
| 79 | 913615.73 | 3544154.42 |
| 80 | 913615.24 | 3544154.36 |
| 81 | 913616.94 | 3544136.52 |
| 82 | 913617.44 | 3544136.56 |
| 83 | 913617.43 | 3544136.76 |
| 84 | 913617.42 | 3544136.94 |
| 85 | 913617.42 | 3544137.14 |
| 86 | 913617.43 | 3544137.32 |
| 87 | 913617.44 | 3544137.52 |
| 88 | 913617.46 | 3544137.71 |
| 89 | 913617.49 | 3544137.89 |
| 90 | 913617.52 | 3544138.08 |
| 91 | 913617.56 | 3544138.27 |
| 92 | 913617.61 | 3544138.45 |
| 93 | 913617.66 | 3544138.63 |
| 94 | 913617.72 | 3544138.82 |
| 95 | 913617.79 | 3544139.00 |
| 96 | 913617.86 | 3544139.17 |
| 97 | 913617.93 | 3544139.34 |
| 98 | 913618.02 | 3544139.51 |
| 99 | 913618.11 | 3544139.68 |
| 100 | 913618.20 | 3544139.84 |
| 101 | 913618.30 | 3544140.01 |
| 102 | 913618.41 | 3544140.16 |
| 103 | 913618.52 | 3544140.32 |
| 104 | 913618.64 | 3544140.47 |
| 105 | 913618.76 | 3544140.62 |
| 106 | 913618.89 | 3544140.76 |
| 107 | 913618.99 | 3544140.86 |
| 108 | 913619.30 | 3544141.15 |
| 109 | 913620.23 | 3544141.81 |
| 110 | 913620.92 | 3544142.14 |
| 111 | 913621.64 | 3544142.36 |
| 112 | 913622.39 | 3544142.48 |
| 113 | 913627.28 | 3544142.51 |
| 114 | 913627.29 | 3544140.10 |
| 115 | 913629.68 | 3544119.20 |
| 116 | 913629.20 | 3544120.19 |
| 117 | 913627.08 | 3544123.49 |
| 118 | 913622.99 | 3544127.96 |
| 119 | 913619.83 | 3544130.07 |
| 120 | 913615.14 | 3544133.18 |
| 121 | 913615.19 | 3544123.88 |
| 122 | 913619.24 | 3544120.43 |
| 123 | 913620.68 | 3544118.55 |
| 124 | 913620.71 | 3544118.10 |
| 125 | 913612.51 | 3544118.07 |
| 126 | 913587.56 | 3544117.96 |
| 127 | 913587.53 | 3544117.96 |
| 128 | 913587.53 | 3544118.03 |
| 129 | 913586.95 | 3544131.42 |
| 130 | 913586.84 | 3544133.72 |
| 131 | 913586.11 | 3544150.81 |
| 132 | 913585.31 | 3544166.13 |
| 133 | 913584.80 | 3544176.32 |
| 134 | 913584.48 | 3544182.39 |
| 135 | 913583.03 | 3544182.43 |
| 136 | 913581.80 | 3544200.62 |
| 137 | 913543.99 | 3544195.71 |
| 138 | 913544.03 | 3544194.71 |
| 139 | 913518.93 | 3544191.43 |
| 140 | 913515.80 | 3544190.51 |
| 141 | 913516.60 | 3544189.48 |
| 142 | 913513.75 | 3544189.07 |
| 143 | 913513.94 | 3544187.78 |
| 144 | 913501.90 | 3544186.34 |
| 145 | 913502.21 | 3544183.40 |
| 146 | 913508.28 | 3544183.94 |
| 147 | 913508.54 | 3544181.57 |
| 148 | 913514.73 | 3544182.30 |
| 149 | 913514.03 | 3544187.14 |
| 150 | 913518.01 | 3544187.66 |
| 151 | 913519.08 | 3544186.29 |
| 152 | 913521.32 | 3544169.36 |
| 153 | 913522.31 | 3544169.49 |
| 154 | 913523.30 | 3544169.63 |
| 155 | 913521.00 | 3544187.10 |
| 156 | 913520.30 | 3544187.99 |
| 157 | 913544.21 | 3544191.38 |
| 158 | 913544.72 | 3544181.93 |
| 159 | 913565.09 | 3544183.04 |
| 160 | 913576.55 | 3544182.65 |
| 161 | 913577.60 | 3544156.86 |
| 162 | 913577.85 | 3544150.52 |
| 163 | 913577.88 | 3544149.91 |
| 164 | 913577.88 | 3544149.89 |
| 165 | 913578.92 | 3544129.75 |
| 166 | 913579.49 | 3544118.60 |
| 167 | 913579.52 | 3544117.92 |
| 168 | 913574.96 | 3544117.90 |
| 169 | 913573.91 | 3544117.89 |
| 170 | 913569.23 | 3544120.56 |
| 171 | 913568.48 | 3544121.00 |
| 172 | 913566.12 | 3544122.34 |
| 173 | 913561.36 | 3544125.06 |
| 174 | 913561.03 | 3544124.73 |
| 175 | 913559.99 | 3544125.71 |
| 176 | 913559.60 | 3544126.07 |
| 177 | 913557.41 | 3544127.32 |
| 178 | 913555.32 | 3544127.31 |
| 179 | 913554.90 | 3544129.58 |
| 180 | 913554.70 | 3544130.64 |
| 181 | 913552.82 | 3544140.63 |
| 182 | 913552.73 | 3544141.11 |
| 183 | 913551.62 | 3544147.02 |
| 184 | 913550.27 | 3544146.85 |
| 185 | 913543.67 | 3544145.99 |
| 186 | 913545.79 | 3544134.74 |
| 187 | 913545.98 | 3544133.72 |
| 188 | 913546.64 | 3544130.19 |
| 189 | 913546.64 | 3544130.18 |
| 190 | 913547.18 | 3544127.28 |
| 191 | 913546.01 | 3544127.28 |
| 192 | 913537.82 | 3544127.27 |
| 193 | 913537.67 | 3544127.27 |
| 194 | 913533.71 | 3544127.27 |
| 195 | 913531.07 | 3544127.27 |
| 196 | 913520.24 | 3544127.24 |
| 197 | 913511.90 | 3544127.23 |
| 198 | 913495.24 | 3544127.20 |
| 199 | 913495.22 | 3544134.79 |
| 200 | 913495.21 | 3544137.11 |
| 201 | 913495.19 | 3544139.81 |
| 202 | 913495.04 | 3544140.92 |
| 203 | 913494.95 | 3544141.67 |
| 204 | 913492.33 | 3544163.06 |
| 205 | 913480.40 | 3544161.45 |
| 206 | 913481.46 | 3544153.52 |
| 207 | 913481.73 | 3544151.54 |
| 208 | 913482.00 | 3544149.56 |
| 209 | 913481.90 | 3544149.53 |
| 210 | 913482.59 | 3544143.93 |
| 211 | 913482.87 | 3544141.61 |
| 212 | 913474.94 | 3544140.53 |
| 213 | 913475.20 | 3544138.37 |
| 214 | 913475.19 | 3544138.44 |
| 215 | 913475.20 | 3544136.51 |
| 216 | 913475.29 | 3544107.15 |
| 217 | 913515.89 | 3544107.23 |
| 218 | 913518.22 | 3544107.24 |
| 219 | 913519.75 | 3544107.24 |
| 220 | 913535.54 | 3544107.29 |
| 221 | 913546.63 | 3544107.30 |
| 222 | 913548.26 | 3544107.30 |
| 223 | 913552.11 | 3544107.31 |
| 224 | 913561.22 | 3544102.09 |
| 225 | 913565.71 | 3544099.53 |
| 226 | 913568.62 | 3544097.87 |
| 227 | 913580.39 | 3544097.91 |
| 228 | 913580.64 | 3544091.91 |
| 229 | 913573.82 | 3544089.50 |
| 230 | 913567.17 | 3544092.43 |
| 231 | 913551.69 | 3544099.24 |
| 232 | 913542.47 | 3544103.29 |
| 233 | 913541.81 | 3544103.58 |
| 234 | 913541.48 | 3544103.73 |
| 235 | 913536.24 | 3544099.72 |
| 236 | 913535.42 | 3544099.08 |
| 237 | 913534.08 | 3544098.07 |
| 238 | 913532.85 | 3544097.12 |
| 239 | 913528.10 | 3544093.48 |
| 240 | 913528.46 | 3544091.91 |
| 241 | 913530.38 | 3544083.66 |
| 242 | 913532.75 | 3544078.88 |
| 243 | 913534.07 | 3544077.54 |
| 244 | 913534.53 | 3544078.06 |
| 245 | 913535.39 | 3544079.01 |
| 246 | 913536.95 | 3544080.72 |
| 247 | 913538.09 | 3544081.98 |
| 248 | 913539.17 | 3544083.18 |
| 249 | 913539.44 | 3544083.49 |
| 250 | 913539.23 | 3544083.88 |
| 251 | 913537.95 | 3544086.38 |
| 252 | 913537.05 | 3544090.26 |
| 253 | 913539.98 | 3544092.50 |
| 254 | 913542.59 | 3544094.51 |
| 255 | 913544.45 | 3544093.70 |
| 256 | 913569.15 | 3544082.81 |
| 257 | 913573.49 | 3544080.92 |
| 258 | 913580.70 | 3544083.45 |
| 259 | 913582.79 | 3544084.19 |
| 260 | 913605.97 | 3544092.35 |
| 261 | 913606.22 | 3544092.42 |
| 262 | 913613.87 | 3544092.43 |
| 263 | 913613.88 | 3544092.43 |
| 264 | 913619.43 | 3544092.43 |
| 265 | 913616.96 | 3544089.98 |
| 266 | 913618.91 | 3544081.41 |
| 267 | 913622.36 | 3544084.25 |
| 268 | 913624.44 | 3544085.99 |
| 269 | 913626.14 | 3544087.95 |
| 270 | 913627.01 | 3544088.98 |
| 271 | 913629.53 | 3544093.08 |
| 272 | 913634.60 | 3544094.29 |
| 273 | 913643.51 | 3544096.44 |
| 274 | 913650.96 | 3544098.23 |
| 275 | 913657.61 | 3544098.26 |
| 276 | 913657.61 | 3544099.82 |
| 277 | 913667.36 | 3544102.17 |
| 278 | 913597.94 | 3544097.99 |
| 279 | 913588.40 | 3544097.96 |
| 280 | 913588.49 | 3544096.15 |
| 281 | 913588.55 | 3544094.69 |
| 282 | 913591.09 | 3544095.58 |
| 283 | 913667.82 | 3544110.51 |
| 284 | 913667.99 | 3544115.64 |
| 285 | 913668.05 | 3544117.70 |
| 286 | 913657.61 | 3544117.70 |
| 287 | 913657.61 | 3544114.64 |
| 288 | 913657.61 | 3544108.06 |

## 1.2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объектов.

## 1.2.5	Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории

Согласно заданию на проектирование, технического задания и технических условий на подключение проектируемых объектов в данном проекте предусматривается строительство объекта по этапам.

Таблица 1.2.2 Строительство объекта по этапам

| Название Этапа: | Название объекта | Технические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 этап строительства |  |  |
| ПНС Мамонтовского месторождения |  |  |
| Подпорная насосная станция на КНС-17 Мамонтовского месторождения | Подпорная насосная станция на КНС-17 Мамонтовского месторождения | Проектная мощность ПНС по жидкости -8160 м3/сут; Производительность на ПНС согласно концепции–5253 м3/сут; Давление в системе низконапорных водоводов- 1,6 МПа |
|  | в составе: |  |
|  | Дренажная емкость | Объем – 25 м3 |
|  | Блок операторной на территории КНС-17 | Габаритами 13800х7000х2850 мм |
|  | Дренажно-канализационная емкость с ограждением | Объем – 12,5 м3 |
|  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция | 2КТН-630-6/0,4кВ |
|  | Прожекторная мачта | ПМС-32,5 |
| 2 этап строительства |  |  |
| Низконапорный водовод т. вр. ПТВО (ДНС-17) –Т. вр. ПНС-17 Мамонтовского месторождения | Низконапорный водовод т. вр. ПТВО (ДНС-17) –Т. вр. ПНС-17 Мамонтовское месторождение | Транспортируемая среда – подтоварная вода Рабочее давление максимальное – не более 4,0 МПа Диаметр и протяженность трубопровода: Ø273х7 мм, 198,0 м |
| 3 этап строительства |  |  |
| Низконапорный водовод т.вр. ПНС-17-т.вр. Узел №1 (т.21) Мамонтовского месторождения | Низконапорный водовод т.вр. ПНС-17-т.вр. Узел №1 (т.21) Мамонтовского месторождения | Транспортируемая среда – подтоварная вода Рабочее давление максимальное – не более 4,0 МПа Диаметр и протяженность трубопровода: Ø273х7мм, 31,9км |

Производственная мощность проектируемого объекта установлена техническим заданием ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Основные показатели по производственной мощности по проектируемым площадкам приведены

Таблица 1.2.3 Проектная мощность ПНС Мамонтовского месторождения

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная мощность ПНС по жидкости | м3/сут | 8160,0 |

Таблица 1.2.4 Проектные мощности трубопроводов

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Низконапорный водовод т. вр. ПТВО (ДНС-17) –Т. вр. ПНС-17 Мамонтовское месторождение |  |  |
| Общая протяженность трубопровода | м | 198,0 |
| Диаметр трубопровода и толщина стенки | мм | 273х7 |
| Объем транспортируемой жидкости | м3/сут | 5253,0 |
| Рабочее давление | МПа | 0,179 (max 2,5) |
| Транспортируемая жидкость | - | Подтоварная вода |
| Низконапорный водовод т.вр. ПНС-17-т.вр. узел №1 (т.21) Мамонтовское месторождение |  |  |
| Общая протяженность трубопровода | м | 31,9 |
| Диаметр трубопровода и толщина стенки | мм | 273х7 |
| Объем транспортируемой жидкости | м3/сут | 5253,0 |
| Рабочее давление | МПа | 1,474(max 2,5) |
| Транспортируемая жидкость | - | Подтоварная вода |

## 1.2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов

В инфраструктуру объектов, согласно решениям, принятым в проектной документации, входят сооружения, которые обеспечивают их безопасное функционирование. К таким сооружениям относятся:

узлы запорной арматуры трубопроводов с площадками обслуживания и подъездами;

переезды из ж/б плит через проектируемые трубопроводы;

защитные футляры на проектируемых трубопроводах при пересечении автодорог;

Район работ расположен на территории действующего Мамонтовского нефтяного месторождения. Соответственно, имеются дороги федерального, муниципального и ведомственного значения и внутрипромысловые дороги. Доставка необходимых грузов возможна по существующим автодорогам, строительство дополнительных подъездных путей не требуется. При строительстве объектов устраиваются временные вдольтрассовые проезды, которые прокладываются вдоль оси проектируемого объекта, в полосе краткосрочного отвода.

Доставка стройматериалов и оборудования от заводов-поставщиков производится:

по железной дороге до станции Островная (трубы, блочное оборудование) или станции Пыть-Ях (остальные МТР), где имеются базы материально-технического обеспечения (ООО «РН-Сервис-Склад») для приёма и хранения поступающих грузов;

с железнодорожных станций и баз материально-технического обеспечения до объекта строительства доставка грузов производится автотранспортом по автодорогам с твёрдым покрытием:

со ст. Островная на расстояние 102 км;

со ст. Пыть - Ях на расстояние 15 км.

Песок используется из карьера в районе куста № 512 Мамонтовского месторождения на расстоянии ~ 23 км.

Щебень для строительства доставляется с ближайшего штабеля, расположенного в районе железнодорожного тупика станции Пыть-Ях.

Перебазировка строительной техники производится из транспортных организаций г. Сургута на расстояние 125 км.

Строительный мусор вывозится на полигон твёрдых и бытовых отходов г. Нефтеюганска, г. Пыть-Ях, расположенного на 722-723 км Федеральной Трассы автодороги г. Тюмень - г. Ханты-Мансийск на расстояние 40 км.

Вывоз металлолома и отходов металла производится на специализированную площадку хранения для Мамонтовского региона, расположенную в г. Пыть-Ях на бывшей базе ЦТОиРТ-1 (бывшая база ЦМТОиКО) на расстоянии 13 км.

При размещении объектов, основными компонентами природной среды, для которых выполняется оценка воздействия, являются атмосферный воздух, почвы, растительный и животный мир, поверхностные и подземные воды.

Проектируемые объекты являются источником воздействия на окружающую среду в период строительства (механическое воздействие) и в период эксплуатации (химическое загрязнение – в результате возможных аварийных ситуаций при отказах технологического оборудования (локальные утечки через фланцевые соединения, сварные швы, запорную арматуру, повреждения стенок трубопроводов)).

Проектные решения по строительству и эксплуатации объектов должны быть направлены на снижение вероятности загрязнения окружающей среды и сведение риска возникновения аварийных ситуаций к минимуму.

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 1.2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов

Особо охраняемые природные территории в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального Закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады) на исследуемой территории отсутствуют, что подтверждается справкой Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО - Югры от 24.08.2016 № 14-Исх.ЭКО-3227, справкой Минприроды России от 30.06.2015 № 12-47/15177 и справкой Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района от 15.08.2016 № 28-исх-642.

Ближайшими особо охраняемыми природными территориями от района проведения работ являются памятник природы регионального значения «Чеускинский бор», памятник природы местного значения «Лесоболотная зона «Большое Каюково» и государственный природный заповедник «Юганский».

Памятник природы регионального значения «Чеускинский бор» расположен на расстоянии 58,3 км к северо-западу по прямой от участка изысканий.

Памятник природы регионального значения «Чеускинский бор» создан в целях сохранения уникального кедрового массива и поддержания естественного состояния лесной среды, изучения уникального природного комплекса в природоохранном, научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении, а также для поддержания общего экологического баланса.

Памятник природы местного значения «Лесоболотная зона «Большое Каюково» расположен на расстоянии 51,2 км к юго-востоку по прямой от участка изысканий.

Памятник природы местного значения «Лесоболотная зона «Большое Каюково»  организован с целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов. Лесоболотная зона «Большое Каюково» также является местообитанием охраняемых видов флоры, фауны, и местом гнездования водоплавающих птиц.

Государственный природный заповедник «Юганский» расположен на расстоянии 68,2 км к юго-востоку по прямой от  участка изысканий.

Государственный природный заповедник «Юганский» создан с целью  сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем (беломошники) ХМАО - Югры.

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 17-2733/1 от 15 сентября 2017 года, на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

Проект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, что подтверждается Справкой Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры от 15.09.2017 № 12-исх-14443.

Согласно Справке Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района от 15.08.2016 № 28-исх-642, в Нефтеюганском районе по объекту территории традиционного природопользования местного значения отсутствуют.

## 1.2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Выбросы вредных веществ в атмосферу в период строительства являются кратковременными и непостоянными.

В период строительства достижение концентрации уровня 0,05 ПДК ожидается на расстоянии 5300 м от площадки строительства по веществам группы суммации 6204 (азот диоксид, серы диоксид) при условии одновременной работы всей строительно-дорожной техники.

Ближайшим населенным пунктом от района работ является город Пыть-Ях (6,2 км по прямой к северо-северо-востоку).

В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами не происходит.

Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

своевременный контроль технического состояния применяемого при строительных работах передвижного автотранспорта;

регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углеводорода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;

в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;

определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;

движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;

повышение качества используемого топлива;

использование сажевых фильтров и присадок.

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия:

усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

запретить работу оборудования на форсированном режиме;

рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения;

ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ.

К основным мероприятиям по защите окружающей среды в процессе обустройства месторождения относятся технологические решения, принятые в целях повышения уровня безопасности и надежности производства:

герметизированная система сбора и транспорта нефти;

запорная и регулирующая арматура отечественных заводов исполнения ХЛ с классом герметичности для запорной арматуры –А по ГОСТ Р 54808-2011;

использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства, с увеличенной по сравнению с расчетной толщиной стенки;

антикоррозионная защита трубопроводов и оборудования, обеспечение контроля за коррозионным состоянием;

максимальная автоматизация объектов;

послемонтажное испытание трубопроводов;

контроль сварных стыков соединений трубопроводов;

соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и ревизий.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в первую очередь должны обеспечивать предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные горизонты.

Не допускается (п.3.7 СП 2.1.5.1059-01):

захоронение отходов, размещение свалок и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых и хозяйственно-бытовых целях;

отвод без очистки ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении.

Производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на качество подземных вод предусматривается при:

эксплуатации подземных вод в качестве источников водоснабжения;

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

эксплуатация объектов складирования твердых бытовых отходов, промотходов, ядохимикатов и других отходов.

При выполнении производственного контроля следует ориентироваться на показатели, критериями для выбора которых служат данные о характере хозяйственной деятельности, геохимических особенностях территории, прогнозируемом качестве подземных вод.

С целью оперативного реагирования на опасность появления загрязнения в подземных водах в программу производственного контроля в обязательном порядке включаются: перманганатная окисляемость, азот аммония, запах, мутность, санитарно-показательные микроорганизмы. Периодичность производственного контроля должна обеспечивать достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность загрязнения, но не реже 1 раза в месяц. При анализе результатов производственного контроля учитывается динамика уровней контролируемых показателей относительно фоновых величин.

Для предупреждения, локализации и ликвидации ЧС, происшествий и аварий привлекаются АСФ Общества, созданные на базе УЭТ и ПАСФ ООО «РН-Сервис-Экология» по договору от 01.01.2014 года №746-14(7-1/14). Все подразделения обеспечены силами и средствами в соответствии с требованиями нормативных документов. Привлечение формирований к ликвидации ЧС, происшествий и аварий осуществляется в соответствии с планами ликвидации аварий на объектах и планом действий по предупреждению и  ликвидации ЧС Общества.

Промышленные объекты в процессе строительства, а затем и эксплуатации потребляют определенное количество воды, а также сбрасывает очищенные, условно чистые или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что приводит к загрязнению гидрографической сети и территории района его размещения.

Для охраны и рационального использования водных ресурсов, а также предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод района размещения проектируемого объекта определяется режим водопотребления и водоотведения.

При строительстве объектов промышленных предприятий объем водопотребления определяют в соответствии с нормами водопотребления и водоотведения, действующими в соответствующей отрасли промышленности.

Пригодность воды для промышленных нужд оценивается по химическим и биохимическим показателям, привязанным к конкретной технологии проектируемых производств.

Для уменьшения экологического воздействия на водоёмы предусмотрены следующие технологические мероприятия и технические решения:

выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом;

календарное планирование строительных работ;

запрещение движения строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;

запрещение в водоохранной зоне стоянки, ремонта, мойки, заправки транспорта;

слив отходов ГСМ в специальные емкости;

оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов;

своевременный сбор и вывоз строительного мусора и отходов на полигон отходов;

содержание в чистоте подъездных дорог, проездов, разворотных площадок;

защита оборудования от коррозии;

запрещение сброса сточных вод в поверхностные водоёмы;

недопущение засыпки рек, проток, ручьев и естественных водотоков;

проведение технической и биологической рекультивации;

для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрены устройство водопропускных труб, планировка строительной полосы после окончания работ.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Под мониторингом понимается экологический контроль над состоянием окружающей среды, промысловыми системами и предупреждение создающихся критических ситуаций, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов.

Службе экологического мониторинга (ЭМ), созданной на предприятии, целесообразно организовать контроль по следующим направлениям:

за соблюдением конструктивных, технологических и организационных решений на всех стадиях обустройства и эксплуатации месторождений;

планов и мероприятий по охране природы и, при необходимости, оздоровлению окружающей природной среды, экологическому обучению персонала;

за рациональным использованием и воспроизведением природных ресурсов;

за соблюдением предприятием нормативов качества окружающей природной среды, выполнением требований природоохранительного законодательства.

Служба ЭМ должна обеспечить слежение, оценку, прогноз и анализ происходящих изменений в окружающей природе и выявление их негативных последствий для устойчивости и долговечности объектов, а также инженерное и технологическое обоснование принимаемых и реализуемых превентивных мероприятий и ремонтно-восстановительных работ.

Цель ЭМ – обеспечение проектной надежности объектов, сохранности окружающей их природы, условий безопасности жизнедеятельности работающего на них персонала.

Служба ЭМ при работе должна руководствоваться нормативно-методическими документами и законодательными актами.

При организации экологического мониторинга необходимо организовать контроль по следующим направлениям:

атмосфера;

воды (поверхностные, грунтовые);

почвы;

донные отложения;

источники техногенного воздействия.

## 1.2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Пожарная безопасность при строительстве объекта должна быть обеспечена в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» – №123-Федеральный закон РФ, стандарта ООО «РН-Юганскнефтегаз» № П2-05.01 С-0043 ЮЛ-099 версия 2.00, а также согласно требованиям ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» по профилактике пожаров при эксплуатации мобильных зданий (вагон-домов) №ЭЛ-763 от 04.02.2015г.

До начала производства работ необходимо организовать обучение работающих правилам пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ, пользованию переносными огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения. Должны быть разработаны мероприятия на случай возникновения пожара.

В подрядной организации распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим, в том числе:

определено лицо (ИТР), ответственное за противопожарное состояние;

определены и оборудованы места для курения;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;

регламентированы действия работников при обнаружении пожара.

Согласно ст.60 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»- федеральный закон РФ, рабочие места, опасные во взрыво или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

Места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5,0 м.

Расстояние от места проведения огневых работ до горючих веществ необходимо определять в зависимости от высоты огневых работ.

Исполнители огневых работ обязаны иметь при себе квалификационное удостоверение и специальный талон о прохождении знаний требований пожарной безопасности.

Согласно стандарту ООО «РН-Юганскнефтегаз» № П2-05.01 С-0043 ЮЛ-099 версия 2.00 при размещении временного вахтового городка в лесных районах между ним и лесным массивом следует устраивать противопожарную зону вырубки шириной, не менее предусмотренной ст. 69 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и п. 6.1.6 СП 4.13130.2009. По границе вырубки необходимо проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии.

Территории временного вахтового городка должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Руководитель подрядной организации организовывает ознакомление работников (под подпись), пребывающих в общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, с правилами противопожарного режима установленного во временном вахтовом городке, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», и номерами телефонов аварийных и спасательных служб.

Временная стоянка транспорта в полевых условиях устраивается на площадке, очищенной от стерни, сухой травы, валежника; отстоящей от строений, лесонасаждений на расстояние не менее 10 м. Площадка должна быть опахана по периметру полосой в 1м. На площадке для временной стоянки должно размещаться не более 10 транспортных средств с обеспечением расстояния между ними не менее 1 м. Между площадками для временной стоянки транспортных средств устраиваются разрывы не менее 10 м. На временных стоянках транспорта и площадках для хранения топлива и смазочных материалов должны быть установлены щиты, укомплектованные противопожарным оборудованием и инвентарем.

На площадке временных зданий и сооружений предусматривается установка противопожарного щита типа ЩП-А с необходимым комплектом средств первичного пожаротушения пожара класса А:

огнетушитель порошковый вместимостью10л;

ведро - 2шт;

лом пожарный ЛПМ;

багор;

лопата совковая;

лопата штыковая;

емкость для хранения воды V= 0,2м3.

Каждое временное мобильное здание должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей и располагаться на видных и легкодоступных местах. Мобильные здания должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. Установка, наладка и испытание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре должны осуществляться с наличием акта приемки в предоставляемой на мобильное здание (вагон-дом) документации. Мобильные здания 2 категории (за исключением саун и столовых) должны быть оборудованы автономными установками пожаротушения.

К площадке временных зданий и сооружений необходимо устроить подъезд с разворотной площадкой 15х15м для подъезда пожарной техники во время тушения возможных пожаров в период строительства.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.

В случае возникновения пожара или опасной ситуации вследствие аварии и других причин немедленно сообщить в территориальное подразделение Государственной противопожарной службы (ГПС) по телефону «01», поставить в известность руководителя объекта и принять все меры по ликвидации пожара.

Все подразделения пожарной охраны обеспечены комплектом пожарной и вспомогательной техники.

Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. Для действия огнетушителя в холодное время применяют порошковые или углекислотные огнетушители. Проверку заряда огнетушителей необходимо проводить на специальных станциях по зарядке огнетушителей.

На объекте должен быть выделен приказом работник, на которого возлагается ответственность за пожарную безопасность.

Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим.

Курить можно только в отведенных для этого местах, оборудованных урнами для окурков, спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком.

В соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 19.9.1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», отнесению к категориям по гражданской обороне подлежат важнейшие действующие, реконструируемые, технически перевооружаемые, строящиеся и проектируемые организации, имеющие мобилизационное задание (заказ) и (или) представляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время и (или) являющиеся уникальными культурными ценностями.

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне производится в зависимости от показателей, определяющих их роль в экономике государства, а также особых условий, характеризующих:

степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

месторасположение организации;

значимость организации как объекта культуры.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, является создание обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения;

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.

Объектов производственного назначения, транспортных коммуникациях и объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах нет.

Зона возможных разрушений – селитебная и производственная территория городских поселений (городов), отнесенных к группам по ГО, в пределах которых, в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить разрушения.

Согласно приложению А к СП 165.1325800.2014 для объектов, не отнесенных к категориям по ГО, но являющихся взрывоопасными, границы зон возможной опасности определяются как границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Объект строительства находится, согласно зонированию по СП 165.1325800.2014, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемые объекты расположены на территории, не подлежащей световой маскировке.

Зона возможного катастрофического затопления – территория, которая в результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений или в результате стихийного бедствия может быть покрыта водой с глубиной затопления более 1,5 м, и в пределах которой возможны гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или разрушение зданий (сооружений), других материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде.

Проектируемые объекты распложены вне зон возможного катастрофического затопления.

Согласно перечню исходных данных для разработки раздела проекта ИТМ ГОиЧС, объект строительства находится вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения.

Проектируемый объект выполнен с соблюдением действующих норм и правил и соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию при выполнении мероприятий, предусмотренных в данном проекте.

Основные показатели и характеристики технологического процесса приняты согласно Технического Задания и требованиям по эксплуатации данного объекта по пожароопасности, рабочим параметрам и свойствам транспортируемой среды, свойствам материалов и изделий, а также климатических условий района эксплуатации.

Технологические трубопроводы

Прокладка трубопроводов принята, в основном, надземная на опорах при ширине группы труб не менее 1,5м - 0,35 м до нижней образующей трубопровода (теплоизоляцией) до поверхности земли согласно п.6.24 СП 18.13330.2011. Надземные участки трубопроводов теплоизолируются с электрообогревом саморегулирующей греющей лентой сертификат соответствия по взрывозащите 2ExellТ Т6 Х № РОСС RU.ГБ05.В03691.

Частично трубопроводы проложены подземно (Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» п.115) при подключении к подземным дренажным емкостями и при выходе с технологической площадки. Надземная прокладка обеспечивает хорошие условия для наблюдения за трубопроводами и своевременного обнаружения аварий и их устранения.

При переходе от надземной прокладки к подземной предусматривается перекрытие защитных покрытий внахлест на участке длиной не менее 0,5 м.

Глубина заложения труб подземной прокладки до верхней образующей трубы составляет не менее – 1,2 м.

Для строительства технологических трубопроводов в проекте приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали 09Г2С с классом прочности не ниже К-52.

В качестве альтернативы возможно применение труб стальных из стали 09ГСФ.

Внутриплощадочные надземные участки трубопроводов выполнены с внутренним заводским антикоррозионным покрытием (ВП), без покрытия; подземные трубопроводы с внутренним и наружным заводским антикоррозионным покрытием (ВНП), без покрытия.

Защитная наружная заводская изоляция представляет собой двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа, что соответствует конструкции таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98.

Для наружной изоляции сварных стыков труб с заводским покрытием предусмотрено применение защитных термоусаживающимих полимерных манжет типа «ТИАЛ-М» в комплекте с замковой пластиной, включающими:

двухкомпонентный эпоксидный праймер;

термоусаживающуюся полимерную ленту;

ленту-замок «ТИАЛ-ЗП»;

аппликатор «ТИАЛ-З».

Защиту внутренних сварных стыков выполнить втулками.

Фасонные детали трубопроводов, выполнены из тех же сталей что и трубопроводы, т.е. механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного металла труб. Антикоррозионная изоляция поверхности монтируемых фасонных деталей принята аналогично трубам.

Согласно Положению Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ»»(№ П1-01.05 Р-0107) требования по ударной вязкости для принятых к строительству труб и деталей приведены в таблице 4.3.2.

Надземные трубопроводы запроектированы с уклонами, обеспечивающими их опорожнение при остановке.

Согласно Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» п.114 все внутриплощадочные трубопроводы  прокладываются с уклоном 0,003 в теплоизоляции с электрообогревом.

Для предупреждения и уменьшения теплопотерь, во избежание замерзания водоводов, дренажных трубопроводов во время остановок в период отрицательных температур предусматривается их электрообогрев (температура н е менее +5С) с последующей теплоизоляцией негорючего типа.  Конструкция для тепловой изоляции выполнена по СНиП 41-03-2003 по типу серии 7.906.9-2.

Конструкцию тепловой изоляции надземных трубопроводов и покровного слоя приведена в Таблица 5.3.1.

Арматуру, фланцевые соединения, детали трубопроводов теплоизолируются съемными теплоизоляционными конструкциями.

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5м ниже поверхности земли с гидроизоляцией защитной пленкой «Полилен–ОБ» ТУ2245-004-1297859-99.

Трубопроводы

Глубина заложения низконапорного водовода, транспортирующего подтоварную (пластовую) воду, принята согласно п.3.85 ВНТП 3-85. Согласно п.3.1.21 РД 39-132-94 и отчету инженерно-геологических изысканий, глубина промерзания суглинков 2,2м, песчаников-2,7м, с учетом расстояния 0,5 м от глубины промерзания, глубина прокладки трубопровода составляет не менее 2,7м до верха тубы в суглинках и 3,2м - в песчаниках.

Исключения составляют переходы через реки, пересечения с подземными инженерными коммуникациями, автомобильными дорогами, где глубина заложения трубопровода принимается в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий перехода и технических условий эксплуатирующей организации.

При прокладке подземного трубопровода в пучинистых грунтах для уменьшения напряжения в трубопроводе при его осадке предусмотрены следующие мероприятия (п.6.30 СП 34-116-97):

устройство теплоизоляции надземных участков трубопроводов (узлы задвижек);

устройство на дне траншеи утрамбованной песчаной или гравийной подсыпки  размельченным грунтом толщиной 0,2…0,3 м из отвала, после чего засыпку выполнить  с устройством валика с учетом последующей осадки при оттаивании.

При пересечении участков пучинистых грунтов расчет «холодных» трубопроводов производится путем определения размеров зоны промерзания вокруг трубопровода, параметров пучения в зависимости от положения фронта промерзания и оценки прочности и устойчивости трубопровода вследствие его взаимодействия с грунтом. (п.п.6.31 и 6.32 СП 34-116-97). С учетом того, что транспортируется продукт с положительной температурой всегда будет слой незамерзшего грунта вокруг трубопровода, который будет препятствовать действию сил морозного пучения непосредственно на трубопровод.

Для уменьшения воздействия морозного пучения на трубопроводы предусматривается устройство компенсационных участков, техническая мелиорация грунтов, прокладка трубопроводов с учетом ожидаемых деформаций.