Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 15.02.2019 № 24-пг

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Раздел 3 | Текстовая часть проекта межевания территории |  |
| Раздел 4 | Чертежи межевания территории |  |
| II | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Раздел 1 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. |  |

Содержание основной части проекта планировки и межевания территории

1.	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5

1.1	Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	5

1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрйоству) из зон планируемого размещения линейных объектов	6

2.	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	6

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения объектов	6

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	7

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	7

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон  планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта	8

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в граница зон его планируемого размещения	8

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	9

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	9

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды		9

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	10

3.	ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

3.1	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	12

3.2	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	12

3.3	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	12

3.4	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	13

3.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости	13

4.	ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ	14

Приложение А	15

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Экспликация объектов, зданий и сооружений, расположенных на участке |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Трубопровод технологический (Трубопровод откачки ВНЭ) |
| 2 | ВЛ 0,6 кВ |

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2 000

Таблица 1 - Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий и границы зоны планируемого размещения линейных объектов

| №№ точек | Х | У | №№ точек | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 970804.27 | 3543910.40 | 14 | 970799.54 | 3544020.18 |
| 2 | 970832.33 | 3543947.67 | 15 | 970809.09 | 3544009.63 |
| 3 | 970842.57 | 3544014.32 | 16 | 970820.84 | 3544008.75 |
| 4 | 970841.46 | 3544021.46 | 17 | 970793.66 | 3543932.73 |
| 5 | 970834.88 | 3544026.27 | 18 | 970794.60 | 3543979.79 |
| 6 | 970819.98 | 3544029.21 | 19 | 970777.20 | 3543991.97 |
| 7 | 970816.43 | 3544064.26 | 20 | 970736.20 | 3544001.88 |
| 8 | 970820.70 | 3544065.62 | 21 | 970692.81 | 3544001.88 |
| 9 | 970827.25 | 3544078.15 | 22 | 970693.66 | 3543937.43 |
| 10 | 970820.07 | 3544098.60 | 23 | 970737.40 | 3543932.64 |
| 11 | 970803.24 | 3544096.83 | 24 | 970782.26 | 3543900.15 |
| 12 | 970805.16 | 3544081.75 | 25 | 970788.14 | 3543898.23 |
| 13 | 970795.38 | 3544075.89 | 26 | 970796.22 | 3543902.33 |

  - Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) из зон планируемого размещения объекта.

- ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Документация по планировке территории – проект планировки и межевания территории под строительство объекта «КУПНШ на Полигоне по сбору нефтепромышленных отходов Южно-Сургутского месторождения» разработана АО Фирма «Фрикон» с целью обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом правил землепользования и застройки территорий.

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения объектов

Техническая характеристика объектов, строительство которых предусмотрено документацией по планировке территории «КУПНШ на Полигоне по сбору нефтепромышленных отходов Южно-Сургутского месторождения» представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Техническая характеристика проектируемых объектов

| Техническая характеристика | Единица изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Трубопровод технологический (Трубопровод откачки ВНЭ) | м | 303,9 |
| ВЛ 0,6 кВ | м | 60 |

Функциональным назначением объекта является обращение (сбор, обработка, обезвреживание) с жидкими и твердыми нефтесодержащими отходами и веществами. На проектируемом полигоне не предусматривается захоронение токсичных промышленных отходов.  На полигоне существуют 3 карты (амбары), предназначенные для сбора и накопления нефтесожержащих отходов  (жидких/твердых) и нефтезагрязненных грунтов, образующихся при производственных процессах и аварийных ситуациях

Для накопления отходов эмульсий и смесей нефтепродуктов, нефтезагрязненного снега предусмотрены 2 амбара объемом 1600 м3 каждый (существующие).

Таблица 3 – Основные данные по проектируемому трубопроводу откачки ВНЭ

| Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Категория трубопровода | Объем перекачки, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод откачки ВНЭ | 89х7 | 321,5 | III | 300 |

Таблица 4 – Виды отходов и продуктов

| Наименование отходов | Ориентировочный объем поступления, т/год | Код отхода | Решения по обращению с отходами |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 4 000 | 9 11 200 02 39 3 | сбор, накопление, утилизация |
| Нефтезагрязненный грунт | 5 060 | Не отход | сбор, накопление, утилизация |
| Нефтесодержащая жидкость, водонефтяная эмульсия, нефтезагрязненный снег | 42 240 | Не отход | Сбор, накопление, утилизация в трубопровод существующий нефтегазосборный. |

Электроснабжение полигона осуществляется от КТП-6/0,4 кВ запитанной  по проектируемой одноцепной  ВЛ-6кВ подключенной отпайкой от существующей ВЛ-6 кВ фидер «125-16».

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Район работ находится в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, Южно-Сургутское месторождение и располагается на землях Территориального Управления – Нефтеюганского лесничество, Нефтеюганского участкового лесничества, Лемпинского урочища.

Ближайший населенный пункт – г. Нефтеюганск расположен в 5,7 км от района работ до границы населенного пункта.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов совпадает с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта:

Таблица 5 - Каталог координат поворотных точек зоны планируемого размещения линейных объектов

| №№ точек | Х | У | №№ точек | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 970804.27 | 3543910.40 | 14 | 970799.54 | 3544020.18 |
| 2 | 970832.33 | 3543947.67 | 15 | 970809.09 | 3544009.63 |
| 3 | 970842.57 | 3544014.32 | 16 | 970820.84 | 3544008.75 |
| 4 | 970841.46 | 3544021.46 | 17 | 970793.66 | 3543932.73 |
| 5 | 970834.88 | 3544026.27 | 18 | 970794.60 | 3543979.79 |
| 6 | 970819.98 | 3544029.21 | 19 | 970777.20 | 3543991.97 |
| 7 | 970816.43 | 3544064.26 | 20 | 970736.20 | 3544001.88 |
| 8 | 970820.70 | 3544065.62 | 21 | 970692.81 | 3544001.88 |
| 9 | 970827.25 | 3544078.15 | 22 | 970693.66 | 3543937.43 |
| 10 | 970820.07 | 3544098.60 | 23 | 970737.40 | 3543932.64 |
| 11 | 970803.24 | 3544096.83 | 24 | 970782.26 | 3543900.15 |
| 12 | 970805.16 | 3544081.75 | 25 | 970788.14 | 3543898.23 |
| 13 | 970795.38 | 3544075.89 | 26 | 970796.22 | 3543902.33 |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

  - Перечень координат характерных точек границ зон  планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границы зон его планируемого размещения

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом планировки территории определены границы зон его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 1,2348 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не предусматривается.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в департамент культуры автономного округа письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории проектируемого объекта, согласно заключению службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского округа – Югры объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ. Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех технических средств гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их до минимума.

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а также собак;

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибели животных;

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в другие пригодные местообитания;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода до минимума;

- максимальное снижение шумовой нагрузки;

- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;

- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;

- по завершению работ проведение уборки строительного мусора.

Закон Российской Федерации «О недрах» содержит правовые и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Воздействие на недра при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов заключается в добычных работах.

При проведении работ соблюдаются условия действия Лицензии на недра.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования будут проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений поверхностных и подземных вод.

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации проектируемых сооружений.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий организаций по ГО. Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне. Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями ГО не установлены.

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектируемый объект располагается вне зон опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014. Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется.

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается в качестве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в военное время, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим район размещения проектируемого объекта не относится к загородной зоне.

Проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, предусмотренных ФЗ № 123, ВНТП 3-85, ППР в РФ №390.

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Испрашиваемые земельные участки расположены в границах Нефтеюганского района ХМАО – Югры, на территории Южно-Сургутского нефтяного месторождения.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

- установление, изменение, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территорий общего пользования.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 86:08:020801. Категория земель – земли лесного фонда, земли промышленности.

Площадь территории межевания составляет 0,1531 га.

Сведения об образованных земельных участках отражены на чертеже «Проект межевания территории» на основании кадастрового плана территории на кадастровый квартал 86:08:020801.

Способы образования земельных участков:

Земельные участки ЗУ1, ЗУ2 образованы из земель государственной и муниципальной собственности.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории объекта «КУПНШ на Полигоне по сбору нефтепромышленных отходов Южно-Сургутского месторождения»

Проектом межевания определяются площадь и границы земельных участков под строительство объекта «КУПНШ на Полигоне по сбору нефтепромышленных отходов Южно-Сургутского месторождения».

Таблица 6 - Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

| № земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 0,1348 | земли лесного фонда |
| :ЗУ2 | 0,0183 | земли лесного фонда |

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид использования земельного участка определен в соответствии с Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. От 01.07.2017).

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков представлен 
в таблице 6.

Таблица 7 – Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Наименование объекта | № земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «КУПНШ на Полигоне по сбору нефтепромышленных отходов Южно-Сургутского месторождения» | :ЗУ1 | 0,1348 | земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины |
|  | :ЗУ2 | 0,0183 | земли лесного фонда |  |

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости.

Проектом межевания определены границы охранной зоны технологического трубопровода и ВЛ-6 кВ.

Общая площадь охранной зоны площадки складирования и ВЛ-6 кВ составляет 1,8077 га.

  - Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, представлены в томе 2 приложении А.

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты характерных точек границ формируемых земельных участков, устанавливаемых при проведении кадастровых работ, определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86 зона 3.

Таблиц 8 - Каталог координат границ испрашиваемых земельных участков

| №№ точек | Х | У | №№ точек | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |  |  | 21 | 970773.18 | 3543921.92 |
| 1 | 970793.32 | 3543909.43 | 22 | 970768.28 | 3543914.46 |
| 2 | 970803.78 | 3543923.68 | 23 | 970766.40 | 3543911.64 |
| 3 | 970792.35 | 3543922.05 | 24 | 970780.55 | 3543901.39 |
| 4 | 970793.39 | 3543932.37 | 25 | 970783.98 | 3543902.69 |
| 5 | 970780.02 | 3543932.28 | :ЗУ2 |  |  |
| 6 | 970774.20 | 3543923.47 | 26 | 970805.10 | 3543923.87 |
| 7 | 970807.83 | 3543929.21 | 2 | 970803.78 | 3543923.68 |
| 8 | 970820.87 | 3543947.01 | 1 | 970793.32 | 3543909.43 |
| 9 | 970822.70 | 3543962.43 | 6 | 970774.20 | 3543923.47 |
| 10 | 970819.58 | 3543952.21 | 21 | 970773.18 | 3543921.92 |
| 11 | 970804.27 | 3543910.40 | 20 | 970792.96 | 3543907.23 |
| 12 | 970832.33 | 3543947.67 | 19 | 970793.51 | 3543907.07 |
| 13 | 970837.53 | 3543990.29 | 18 | 970794.41 | 3543907.43 |
| 14 | 970829.54 | 3543986.79 | 17 | 970822.76 | 3543946.24 |
| 15 | 970829.59 | 3543985.04 | 16 | 970826.01 | 3543973.29 |
| 16 | 970826.01 | 3543973.29 | 9 | 970822.70 | 3543962.43 |
| 17 | 970822.76 | 3543946.24 | 8 | 970820.87 | 3543947.01 |
| 18 | 970794.41 | 3543907.43 | 7 | 970807.83 | 3543929.21 |
| 19 | 970793.51 | 3543907.07 |  |  |  |
| 20 | 970792.96 | 3543907.23 |  |  |  |

- ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Масштаб 1:2 000

# Приложение А

Проектная документация лесного участка