Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 08.04.2019 № 48-пг

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

5475

Главный инженер проектов                                                                Ишимов А. А.

Томск, 2019

Содержание

1.	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий	3

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	16

2.	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	17

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	17

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	19

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	19

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	22

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	22

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	22

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	23

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	23

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	27

3.	Проект межевания территории. основная часть	32

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	32

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	34

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	34

3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.	34

3.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.	34

3.6	Чертеж межевания территории	38

Приложение 1	51

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Перечень характерных точек красных линий

| № | X | Y | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 902810,62 | 3528762,88 | 47 | 902360,85 | 3527819,36 |
| 2 | 902693,5 | 3528735,97 | 48 | 902406,33 | 3527815,71 |
| 3 | 902695,98 | 3528725,16 | 49 | 902403,91 | 3527783,54 |
| 4 | 902696,66 | 3528722,2 | 50 | 902494,72 | 3527777,67 |
| 5 | 902698,11 | 3528715,9 | 51 | 902537,76 | 3527790,81 |
| 6 | 902698,51 | 3528714,16 | 52 | 902533,07 | 3527728,95 |
| 7 | 902700,3 | 3528706,34 | 53 | 902566,83 | 3527726,39 |
| 8 | 902701,2 | 3528702,43 | 54 | 902551,48 | 3527622,77 |
| 9 | 902702,99 | 3528694,62 | 55 | 902553,95 | 3527622,4 |
| 10 | 902703,18 | 3528693,81 | 56 | 902549 | 3527588,96 |
| 11 | 902705,42 | 3528684,07 | 57 | 902520,41 | 3527512,16 |
| 12 | 902717,9 | 3528629,73 | 58 | 902534,47 | 3527506,93 |
| 13 | 902712,68 | 3528607,2 | 59 | 902563,54 | 3527496,12 |
| 14 | 902751,22 | 3528582,17 | 60 | 902455,19 | 3527205,97 |
| 15 | 902765,4 | 3528515,46 | 61 | 902483,27 | 3527158,66 |
| 16 | 902756,31 | 3528341,83 | 62 | 902484,16 | 3527158,57 |
| 17 | 902786,45 | 3528322,26 | 63 | 902495,74 | 3527157,42 |
| 18 | 902783,72 | 3528269,83 | 64 | 902501,72 | 3527156,83 |
| 19 | 902783,19 | 3528259,71 | 65 | 902586,78 | 3527148,4 |
| 20 | 902781,78 | 3528233,07 | 66 | 902547,21 | 3527195,95 |
| 21 | 902781,7 | 3528231,56 | 67 | 902542,02 | 3527202,19 |
| 22 | 902780,03 | 3528199,7 | 68 | 902527,42 | 3527219,73 |
| 23 | 902772,62 | 3528057,98 | 69 | 902550,64 | 3527282,13 |
| 24 | 902770,42 | 3528016 | 70 | 902558,48 | 3527303,22 |
| 25 | 902769,75 | 3528000,58 | 71 | 902556,14 | 3527304,09 |
| 26 | 902767,18 | 3527940,14 | 72 | 902577,97 | 3527362,81 |
| 27 | 902762,6 | 3527938,68 | 73 | 902580,31 | 3527361,94 |
| 28 | 902758,51 | 3527937,37 | 74 | 902618,51 | 3527464,67 |
| 29 | 902752,38 | 3527935,42 | 75 | 902616,18 | 3527465,54 |
| 30 | 902722,99 | 3527935,5 | 76 | 902629,42 | 3527501,16 |
| 31 | 902721,71 | 3527905,78 | 77 | 902634,01 | 3527513,51 |
| 32 | 902709,81 | 3527906,3 | 78 | 902616,37 | 3527563,58 |
| 33 | 902708,31 | 3527906,36 | 79 | 902609 | 3527584,5 |
| 34 | 902703,64 | 3527906,57 | 80 | 902619,27 | 3527653,84 |
| 35 | 902703,25 | 3527906,59 | 81 | 902621,74 | 3527653,47 |
| 36 | 902706,61 | 3527945,74 | 82 | 902631,8 | 3527721,46 |
| 37 | 902716,32 | 3528073,54 | 83 | 902666,69 | 3527718,82 |
| 38 | 902714,66 | 3528096,81 | 84 | 902673,43 | 3527807,86 |
| 39 | 902716,68 | 3528128,68 | 85 | 902686,81 | 3527806,74 |
| 40 | 902706,71 | 3528129,51 | 86 | 902694,86 | 3527806,06 |
| 41 | 902547,11 | 3528144,07 | 87 | 902697,23 | 3527829,05 |
| 42 | 902227,57 | 3528169,84 | 88 | 902698,22 | 3527829 |
| 43 | 902208,61 | 3527977,68 | 89 | 902702,39 | 3527828,81 |
| 44 | 902164,72 | 3527981,36 | 90 | 902703,89 | 3527828,73 |
| 45 | 902150,14 | 3527807,98 | 91 | 902718,35 | 3527828,05 |
| 46 | 902358,41 | 3527790,45 | 92 | 902745,29 | 3527818,42 |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Перечень характерных точек красных линий

| № | X | Y | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 902750,85 | 3527818,18 | 139 | 902946,46 | 3526745,38 |
| 94 | 902749,54 | 3527787,75 | 140 | 902870,73 | 3526745,53 |
| 95 | 902739,16 | 3527548,23 | 141 | 902787,64 | 3526745,69 |
| 96 | 902735,96 | 3527474,07 | 142 | 902787,73 | 3526782,05 |
| 97 | 902730,55 | 3527349,3 | 143 | 902787,98 | 3526883,7 |
| 98 | 902730,44 | 3527310,33 | 144 | 902787,98 | 3526885,83 |
| 99 | 902713,84 | 3527281,71 | 145 | 902788,03 | 3526904,71 |
| 100 | 902709,87 | 3527152,62 | 146 | 902788,04 | 3526909,6 |
| 101 | 902707,17 | 3527064,57 | 147 | 902788,06 | 3526918,26 |
| 102 | 902706,8 | 3527052,54 | 148 | 902788,06 | 3526919,42 |
| 103 | 902706,49 | 3527042,52 | 149 | 902788,07 | 3526923,43 |
| 104 | 902706,44 | 3527041,02 | 150 | 902788,09 | 3526931,74 |
| 105 | 902706,26 | 3527035,25 | 151 | 902788,11 | 3526938,44 |
| 106 | 902706,22 | 3527033,74 | 152 | 902788,11 | 3526940,4 |
| 107 | 902703,48 | 3526944,57 | 153 | 902788,15 | 3526956,76 |
| 108 | 902703,21 | 3526935,9 | 154 | 902788,21 | 3526981,8 |
| 109 | 902702,96 | 3526927,62 | 155 | 902788,22 | 3526984,36 |
| 110 | 902702,83 | 3526923,62 | 156 | 902788,23 | 3526987,36 |
| 111 | 902702,81 | 3526922,82 | 157 | 902788,28 | 3527009,17 |
| 112 | 902702,54 | 3526913,93 | 158 | 902788,33 | 3527028,34 |
| 113 | 902702,06 | 3526898,59 | 159 | 902788,33 | 3527029,85 |
| 114 | 902701,52 | 3526880,79 | 160 | 902788,37 | 3527044,62 |
| 115 | 902701,47 | 3526879,26 | 161 | 902788,37 | 3527046,12 |
| 116 | 902701,46 | 3526878,84 | 162 | 902788,39 | 3527053,08 |
| 117 | 902700,7 | 3526854,26 | 163 | 902788,42 | 3527065,09 |
| 118 | 902698,28 | 3526775,57 | 164 | 902788,44 | 3527073,47 |
| 119 | 902696,57 | 3526719,91 | 165 | 902788,44 | 3527074,99 |
| 120 | 902696,2 | 3526707,81 | 166 | 902788,54 | 3527114,76 |
| 121 | 902772,12 | 3526704,73 | 167 | 902788,55 | 3527118,14 |
| 122 | 902928,31 | 3526704,32 | 168 | 902788,56 | 3527124,02 |
| 123 | 902934,26 | 3526704,31 | 169 | 902771 | 3527124,07 |
| 124 | 902945,79 | 3526704,28 | 170 | 902771,07 | 3527151,93 |
| 125 | 902945,88 | 3526709,29 | 171 | 902771,29 | 3527244,19 |
| 126 | 902955,88 | 3526709,27 | 172 | 902771,54 | 3527346,67 |
| 127 | 902955,8 | 3526704,25 | 173 | 902771,54 | 3527346,68 |
| 128 | 902960,61 | 3526704,24 | 174 | 902771,92 | 3527357,21 |
| 129 | 902960,66 | 3526709,26 | 175 | 902786,35 | 3527387,45 |
| 130 | 902967,8 | 3526709,24 | 176 | 902790,69 | 3527387,26 |
| 131 | 902967,8 | 3526710,52 | 177 | 902819,21 | 3527386,03 |
| 132 | 902968,18 | 3526722,25 | 178 | 902822,14 | 3527453,9 |
| 133 | 902968,18 | 3526742,27 | 179 | 902822,54 | 3527463,3 |
| 134 | 902964,1 | 3526742,28 | 180 | 902827,33 | 3527473,33 |
| 135 | 902964,15 | 3526745,35 | 181 | 902823 | 3527473,94 |
| 136 | 902956,47 | 3526745,36 | 182 | 902824,17 | 3527500,93 |
| 137 | 902956,42 | 3526742,3 | 183 | 902789,91 | 3527502,4 |
| 138 | 902946,42 | 3526742,32 | 184 | 902791,49 | 3527538,96 |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий по проекту: «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь  ПАО «НК «Роснефть»

Перечень характерных точек красных линий

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 185 | 902791,82 | 3527546,48 |
| 186 | 902780,65 | 3527558,66 |
| 187 | 902791,81 | 3527816,41 |
| 188 | 902830,89 | 3527814,72 |
| 189 | 902835,81 | 3527931,81 |
| 190 | 902805,3 | 3527936,36 |
| 191 | 902797,02 | 3527936,71 |
| 192 | 902800,39 | 3528014,57 |
| 193 | 902808,63 | 3528172,07 |
| 194 | 902809,42 | 3528187,05 |
| 195 | 902809,63 | 3528191,05 |
| 196 | 902809,95 | 3528197,14 |
| 197 | 902811,73 | 3528231,25 |
| 198 | 902811,81 | 3528232,76 |
| 199 | 902812,66 | 3528249,05 |
| 200 | 902813,22 | 3528259,73 |
| 201 | 902817,32 | 3528337,98 |
| 202 | 902787,19 | 3528357,56 |
| 203 | 902791,47 | 3528439,31 |
| 204 | 902792,27 | 3528454,57 |
| 205 | 902793,28 | 3528454,49 |
| 206 | 902797,12 | 3528489,32 |
| 207 | 902799 | 3528506,33 |
| 208 | 902791,89 | 3528540 |
| 209 | 902790,91 | 3528539,77 |
| 210 | 902777,98 | 3528600,57 |
| 211 | 902772,49 | 3528615,95 |
| 212 | 902749,29 | 3528622,78 |
| 213 | 902754,26 | 3528638,09 |
| 214 | 902828,84 | 3528652,76 |
| 215 | 902818,83 | 3528713,15 |
| 216 | 902817,21 | 3528722,96 |
| 217 | 902816,32 | 3528728,34 |
| 218 | 902815,02 | 3528736,23 |
| 219 | 902814,36 | 3528740,19 |
| 220 | 902813,06 | 3528748,09 |

## Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

по проекту:  «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

- ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее – Проект) для линейного объекта «КНС-3 Среднебалыкского месторождения» разработан на основании:

- постановления Администрации Нефтеюганского района от 13 февраля 2019г. № 296-па о подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) под объект «КНС-3 Среднебалыкского месторождения»;

- задания на проектирование от 31.10.2017 года;

- материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству КНС-3 Среднебалыкского месторождения на Среднебалыкском лицензионном участке Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть») с учетом схемы территориального планирования Нефтеюганского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - ХМАО – Югры).

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Для обеспечения транспортной связи куста водозаборных скважин (далее – КВС), кустовой насосной станции (далее – КНС), подстанции 35/6 кВ (далее – ПС 35/6 кВ) и узла запорной арматуры с объектами обустройства Среднебалыкского месторождения предусмотрено размещение подъездов. Основные характеристики планируемых подъездов приведены  в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Основные характеристики планируемых подъездов

| Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Протяженность дороги, м | Длина, м | Количество углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъезд №1 к КВС | IV-в | 6,5 | 4,5 | 394,67 | 3 |
| Подъезд № 2 к КВС | IV-в | 6,5 | 4,5 | 48,36 | - |
| Подъезд № 1 к КНС | IV-в | 6,5 | 4,5 | 53,74 | - |
| Подъезд № 2 к КНС | IV-в | 6,5 | 4,5 | 58,85 | - |
| Подъезд к ПС 35/6 кВ | IV-в | 6,5 | 4,5 | 34,20 | - |
| Подъезд к узлу № 1 | IV-в | 6,5 | 4,5 | 78,90 | - |

Для электроснабжения планируемой ПС 35/6 кВ и КНС-3 предусмотрено размещение воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ) 35 кВ в габаритах 110 кВ. Для электроснабжения КВС предусмотрено размещение ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ. Основные характеристики планируемых ВЛ приведены  в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Основные характеристики планируемых ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоля-ции | Протя-жен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ на ПС КНС-3 | 35 | АС 120/19 | Унифицирован-ные стальные нормальные | Стеклянная | 774 |
| ВЛ 6 кВ на куст водозаборных скважин | 6 | АС 120/19 | Из труб | Стеклянная | 558 |

Низконапорные водоводы предназначены для транспорта подтоварной воды с площадок центрального пункта подготовки нефти № 3 (далее - ЦППН-3) и дожимной насосной станции № 2 (далее - ДНС-2) на проектируемую площадку КНС-3 Среднебалыкского месторождения. Параметры планируемых трубопроводов и условия транспортирования воды приведены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 - Основные характеристики планируемых трубопроводов

| Наименование трубопровода | Диаметр трубо-провода, толщина стенки, мм | Давление (избыточ-ное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости м³/сут | Протя-женность трубо-провода, м | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низконапорный водовод. Узел 23 – т. вр. КНС-3 | 426х8 | 0,31/ 0,21 | 25751,7 | 848 | Стальные электросварные прямошовные; сталь 09Г2С с заводским внутренним покрытием и внешним покрытием усиленного типа |
| Низконапорный водовод. Т. вр. КНС-3 – КНС-3 | 325х8 | 0,21/ 0,20 | 8761,6 | 247 |  |
| Низконапорный водовод. Т. вр. КНС-3 – КНС-2 | 426х8 | 0,20/ 0,14 | 17670,9 | 1380 |  |
| Низконапорный водовод. КНС-2 – т. вр. КНС-3 | 159х6 | 0,26/ 0,21 | 1090,2 | 1415 |  |
| Низконапорный водовод. Т. вр. КНС-3 – КНС-3. Вторая нитка | 159х6 | 0,21/ 0,20 | 1090,2 | 259 |  |

Для организации основного канала передачи данных предусматривается размещение волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС) на участках: ВОЛС по ВЛ 35 кВ "Муфта отпайка КНС-3 - ПС 35/6 кВ в районе КНС-3", ВОЛС по ВЛ 6 кВ "ПС 35/6 кВ в районе КНС-3 - КНС-3".

Прокладка волоконно-оптического кабеля (далее – ВОК) осуществляется по опорам планируемых ВЛ 6 кВ и ВЛ 35 кВ. Основные характеристики планируемых ВОЛС приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4 - Основные характеристики планируемых ВОЛС

| Наименование ВОЛС | Количество волокон, шт | Скорость передачи данных, Гбит/с | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОЛС по ВЛ 35 кВ "Муфта отпайка КНС-3 - ПС 35/6 кВ в районе КНС-3" | 16 | До 1 | 607 |
| ВОЛС по ВЛ 6 кВ "ПС 35/6 кВ в районе КНС-3 - КНС-3" | 16 | До 1 | 263 |

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 36,5919 га устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района ХМАО - Югры (из них на землях лесного фонда – 35,8535  га, в том числе вновь образуемых 28,6772 га, и   на землях промышленности – 0,7384 га, в том числе на праве ограниченного пользования (сервитут) – 0,0330 га).

Ближайшим населенным пунктом является г. Пыть-Ях, в 30 км на северо-восток.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Х | У |  | Номер | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 902810.62 | 3528762.88 |  | 23 | 902772.62 | 3528057.98 |
| 2 | 902693.5 | 3528735.97 |  | 24 | 902770.42 | 3528016 |
| 3 | 902695.98 | 3528725.16 |  | 25 | 902769.75 | 3528000.58 |
| 4 | 902696.66 | 3528722.2 |  | 26 | 902767.18 | 3527940.14 |
| 5 | 902698.11 | 3528715.9 |  | 27 | 902762.6 | 3527938.68 |
| 6 | 902698.51 | 3528714.16 |  | 28 | 902758.51 | 3527937.37 |
| 7 | 902700.3 | 3528706.34 |  | 29 | 902752.38 | 3527935.42 |
| 8 | 902701.2 | 3528702.43 |  | 30 | 902722.99 | 3527935.5 |
| 9 | 902702.99 | 3528694.62 |  | 31 | 902721.71 | 3527905.78 |
| 10 | 902703.18 | 3528693.81 |  | 32 | 902709.81 | 3527906.3 |
| 11 | 902705.42 | 3528684.07 |  | 33 | 902708.31 | 3527906.36 |
| 12 | 902717.9 | 3528629.73 |  | 34 | 902703.64 | 3527906.57 |
| 13 | 902712.68 | 3528607.2 |  | 35 | 902703.25 | 3527906.59 |
| 14 | 902751.22 | 3528582.17 |  | 36 | 902706.61 | 3527945.74 |
| 15 | 902765.4 | 3528515.46 |  | 37 | 902716.32 | 3528073.54 |
| 16 | 902756.31 | 3528341.83 |  | 38 | 902714.66 | 3528096.81 |
| 17 | 902786.45 | 3528322.26 |  | 39 | 902716.68 | 3528128.68 |
| 18 | 902783.72 | 3528269.83 |  | 40 | 902706.71 | 3528129.51 |
| 19 | 902783.19 | 3528259.71 |  | 41 | 902547.11 | 3528144.07 |
| 20 | 902781.78 | 3528233.07 |  | 42 | 902227.57 | 3528169.84 |
| 21 | 902781.7 | 3528231.56 |  | 43 | 902208.61 | 3527977.68 |
| 22 | 902780.03 | 3528199.7 |  | 44 | 902164.72 | 3527981.36 |
| 45 | 902150.14 | 3527807.98 |  | 92 | 902745.29 | 3527818.42 |
| 46 | 902358.41 | 3527790.45 |  | 93 | 902750.85 | 3527818.18 |
| 47 | 902360.85 | 3527819.36 |  | 94 | 902749.54 | 3527787.75 |
| 48 | 902406.33 | 3527815.71 |  | 95 | 902739.16 | 3527548.23 |
| 49 | 902403.91 | 3527783.54 |  | 96 | 902735.96 | 3527474.07 |
| 50 | 902494.72 | 3527777.67 |  | 97 | 902730.55 | 3527349.3 |
| 51 | 902537.76 | 3527790.81 |  | 98 | 902730.44 | 3527310.33 |
| 52 | 902533.07 | 3527728.95 |  | 99 | 902713.84 | 3527281.71 |
| 53 | 902566.83 | 3527726.39 |  | 100 | 902709.87 | 3527152.62 |
| 54 | 902551.48 | 3527622.77 |  | 101 | 902707.17 | 3527064.57 |
| 55 | 902553.95 | 3527622.4 |  | 102 | 902706.8 | 3527052.54 |
| 56 | 902549 | 3527588.96 |  | 103 | 902706.49 | 3527042.52 |
| 57 | 902520.41 | 3527512.16 |  | 104 | 902706.44 | 3527041.02 |
| 58 | 902534.47 | 3527506.93 |  | 105 | 902706.26 | 3527035.25 |
| 59 | 902563.54 | 3527496.12 |  | 106 | 902706.22 | 3527033.74 |
| 60 | 902455.19 | 3527205.97 |  | 107 | 902703.48 | 3526944.57 |
| 61 | 902483.27 | 3527158.66 |  | 108 | 902703.21 | 3526935.9 |
| 62 | 902484.16 | 3527158.57 |  | 109 | 902702.96 | 3526927.62 |
| 63 | 902495.74 | 3527157.42 |  | 110 | 902702.83 | 3526923.62 |
| 64 | 902501.72 | 3527156.83 |  | 111 | 902702.81 | 3526922.82 |
| 65 | 902586.78 | 3527148.4 |  | 112 | 902702.54 | 3526913.93 |
| 66 | 902547.21 | 3527195.95 |  | 113 | 902702.06 | 3526898.59 |
| 67 | 902542.02 | 3527202.19 |  | 114 | 902701.52 | 3526880.79 |
| 68 | 902527.42 | 3527219.73 |  | 115 | 902701.47 | 3526879.26 |
| 69 | 902550.64 | 3527282.13 |  | 116 | 902701.46 | 3526878.84 |
| 70 | 902558.48 | 3527303.22 |  | 117 | 902700.7 | 3526854.26 |
| 71 | 902556.14 | 3527304.09 |  | 118 | 902698.28 | 3526775.57 |
| 72 | 902577.97 | 3527362.81 |  | 119 | 902696.57 | 3526719.91 |
| 73 | 902580.31 | 3527361.94 |  | 120 | 902696.2 | 3526707.81 |
| 74 | 902618.51 | 3527464.67 |  | 121 | 902772.12 | 3526704.73 |
| 75 | 902616.18 | 3527465.54 |  | 122 | 902928.31 | 3526704.32 |
| 76 | 902629.42 | 3527501.16 |  | 123 | 902934.26 | 3526704.31 |
| 77 | 902634.01 | 3527513.51 |  | 124 | 902945.79 | 3526704.28 |
| 78 | 902616.37 | 3527563.58 |  | 125 | 902945.88 | 3526709.29 |
| 79 | 902609 | 3527584.5 |  | 126 | 902955.88 | 3526709.27 |
| 80 | 902619.27 | 3527653.84 |  | 127 | 902955.8 | 3526704.25 |
| 81 | 902621.74 | 3527653.47 |  | 128 | 902960.61 | 3526704.24 |
| 82 | 902631.8 | 3527721.46 |  | 129 | 902960.66 | 3526709.26 |
| 83 | 902666.69 | 3527718.82 |  | 130 | 902967.8 | 3526709.24 |
| 84 | 902673.43 | 3527807.86 |  | 131 | 902967.8 | 3526710.52 |
| 85 | 902686.81 | 3527806.74 |  | 132 | 902968.18 | 3526722.25 |
| 86 | 902694.86 | 3527806.06 |  | 133 | 902968.18 | 3526742.27 |
| 87 | 902697.23 | 3527829.05 |  | 134 | 902964.1 | 3526742.28 |
| 88 | 902698.22 | 3527829 |  | 135 | 902964.15 | 3526745.35 |
| 89 | 902702.39 | 3527828.81 |  | 136 | 902956.47 | 3526745.36 |
| 90 | 902703.89 | 3527828.73 |  | 137 | 902956.42 | 3526742.3 |
| 91 | 902718.35 | 3527828.05 |  | 138 | 902946.42 | 3526742.32 |
| 139 | 902946.46 | 3526745.38 |  | 180 | 902827.33 | 3527473.33 |
| 140 | 902870.73 | 3526745.53 |  | 181 | 902823 | 3527473.94 |
| 141 | 902787.64 | 3526745.69 |  | 182 | 902824.17 | 3527500.93 |
| 142 | 902787.73 | 3526782.05 |  | 183 | 902789.91 | 3527502.4 |
| 143 | 902787.98 | 3526883.7 |  | 184 | 902791.49 | 3527538.96 |
| 144 | 902787.98 | 3526885.83 |  | 185 | 902791.82 | 3527546.48 |
| 145 | 902788.03 | 3526904.71 |  | 186 | 902780.65 | 3527558.66 |
| 146 | 902788.04 | 3526909.6 |  | 187 | 902791.81 | 3527816.41 |
| 147 | 902788.06 | 3526918.26 |  | 188 | 902830.89 | 3527814.72 |
| 148 | 902788.06 | 3526919.42 |  | 189 | 902835.81 | 3527931.81 |
| 149 | 902788.07 | 3526923.43 |  | 190 | 902805.3 | 3527936.36 |
| 150 | 902788.09 | 3526931.74 |  | 191 | 902797.02 | 3527936.71 |
| 151 | 902788.11 | 3526938.44 |  | 192 | 902800.39 | 3528014.57 |
| 152 | 902788.11 | 3526940.4 |  | 193 | 902808.63 | 3528172.07 |
| 153 | 902788.15 | 3526956.76 |  | 194 | 902809.42 | 3528187.05 |
| 154 | 902788.21 | 3526981.8 |  | 195 | 902809.63 | 3528191.05 |
| 155 | 902788.22 | 3526984.36 |  | 196 | 902809.95 | 3528197.14 |
| 156 | 902788.23 | 3526987.36 |  | 197 | 902811.73 | 3528231.25 |
| 157 | 902788.28 | 3527009.17 |  | 198 | 902811.81 | 3528232.76 |
| 158 | 902788.33 | 3527028.34 |  | 199 | 902812.66 | 3528249.05 |
| 159 | 902788.33 | 3527029.85 |  | 200 | 902813.22 | 3528259.73 |
| 160 | 902788.37 | 3527044.62 |  | 201 | 902817.32 | 3528337.98 |
| 161 | 902788.37 | 3527046.12 |  | 202 | 902787.19 | 3528357.56 |
| 162 | 902788.39 | 3527053.08 |  | 203 | 902791.47 | 3528439.31 |
| 163 | 902788.42 | 3527065.09 |  | 204 | 902792.27 | 3528454.57 |
| 164 | 902788.44 | 3527073.47 |  | 205 | 902793.28 | 3528454.49 |
| 165 | 902788.44 | 3527074.99 |  | 206 | 902797.12 | 3528489.32 |
| 166 | 902788.54 | 3527114.76 |  | 207 | 902799 | 3528506.33 |
| 167 | 902788.55 | 3527118.14 |  | 208 | 902791.89 | 3528540 |
| 168 | 902788.56 | 3527124.02 |  | 209 | 902790.91 | 3528539.77 |
| 169 | 902771 | 3527124.07 |  | 210 | 902777.98 | 3528600.57 |
| 170 | 902771.07 | 3527151.93 |  | 211 | 902772.49 | 3528615.95 |
| 171 | 902771.29 | 3527244.19 |  | 212 | 902749.29 | 3528622.78 |
| 172 | 902771.54 | 3527346.67 |  | 213 | 902754.26 | 3528638.09 |
| 173 | 902771.54 | 3527346.68 |  | 214 | 902828.84 | 3528652.76 |
| 174 | 902771.92 | 3527357.21 |  | 215 | 902818.83 | 3528713.15 |
| 175 | 902786.35 | 3527387.45 |  | 216 | 902817.21 | 3528722.96 |
| 176 | 902790.69 | 3527387.26 |  | 217 | 902816.32 | 3528728.34 |
| 177 | 902819.21 | 3527386.03 |  | 218 | 902815.02 | 3528736.23 |
| 178 | 902822.14 | 3527453.9 |  | 219 | 902814.36 | 3528740.19 |
| 179 | 902822.54 | 3527463.3 |  | 220 | 902813.06 | 3528748.09 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

На трассе высоконапорного водовода предусмотрено размещение узла запорной арматуры.

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| не устанавливаются |  |  |  |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В местах пересечения планируемых трубопроводов с существующими автомобильными дорогами, трубопроводами, ВЛ, строящейся ВЛ, а также ВЛ и ВОЛС, планируемых к строительству в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации Нефтеюганского района от 01.02.2019г. №211-па, участки планируемых трубопроводов прокладываются в защитных футлярах из стальных труб, диаметры которых не менее чем на 200 мм больше по отношению к исходным трубам, согласно требованиям свода правил (далее – СП) 284.1325800.2016 и техническим условиям ООО «РН «Юганскнефтегаз» на проектирование.

В местах пересечения планируемого подъезда с существующей ВЛ 6 кВ расстояние от поверхности покрытия до нижнего провода соответствует требованиям СП 34.13330.2012 и ПУЭ.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с  заключением Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - Югры № 19-71 от 10.01.2019г. на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

Необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов нет.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке планируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных встречены не были.

Однако в случае обнаружения гнёзд обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны птиц, занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август, включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесённых в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются.

Предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение планируемых объектов повлечёт за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства планируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке площадки.

Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие инженерных сооружений на рельеф может быть выражено в возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и других источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются дренажные ёмкости, фланцевые соединения трубопроводов и оборудования, установки дозирования реагента и ингибитора, свеча рассеивания.

В ориентировочный список загрязняющих веществ, входят углеводороды, метанол, масло минеральное.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха, рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований строительных нормам и правил (далее – СНиП) III-42-80* «Магистральные трубопроводы» раздела 3, п.3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объёмом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена государственным стандартом (далее – ГОСТ) 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны;

- агротехнический и лесоводственный уход за культурами.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат участки на минеральных грунтах после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведённых площадках. Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия планируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы, грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль, за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязнённых земель естественным путём или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль, за состоянием почв и растительности на проектируемой площадке.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния планируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку воздействия строительства объекта  на  состояние  животного мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ООО «РН-Юганскнефтегаз» за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации планируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоемов.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) масла, газа, сеноманской воды вследствие разгерметизации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

- температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

- целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы сеноманской водой, реагентом, маслом;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров реагента, газа сеноманской воды с воздухом.

- горение разлитого масла.

Меры, предусмотренные проектными решениями, направлены на предупреждение разгерметизации оборудования и трубопроводов и заключаются в следующем:

- ведение технологического процесса осуществляется в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- предусмотрена предаварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы;

- объем автоматизации позволяет держать под контролем технологический процесс;

- сооружения размещены с соблюдением противопожарных расстояний между ними;

- толщины стенок трубопроводов приняты с учетом прибавки на компенсацию коррозии;

- арматура, трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных соединений, а также после установки и окончательного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность;

- стальная арматура, используемая на объекте, является стойкой к коррозионному воздействию рабочей среды, высоконадежной и безопасной при правильной эксплуатации;

- используемое электрооборудование, устройства освещения, сигнализации и связи, средства контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее –КИПиА) приняты во взрывозащищенном исполнении, установлены с учетом классов зон взрывоопасности по ПУЭ, вид взрывозащиты соответствует категории и группе взрывоопасных смесей;

- оборудование, арматура, фланцевые соединения, прокладочные материалы, крепежные изделия выбраны с учетом максимально возможного давления в системе;

- искусственное освещение территории, сооружений, дорог и проездов принято в соответствии с разрядом;

- заземление электрооборудования обеспечивает безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок;

- выполнена молниезащита и защита от статического электричества;

- для защиты от накопления и проявления зарядов статического электричества скорость движения продукта по трубопроводам обеспечивается в пределах, не превышающих рекомендуемых правилами безопасности значений;

- передвижная техника, находящиеся на площадке, в течение всего времени заполнения (откачка из емкостей подземных) присоединяются к заземлителю;

- выхлопные трубы передвижной техники оборудованы искрогасителями;

- для своевременного обнаружения и ликвидации утечек осуществляется контроль состояния сварных швов, фланцевых соединений;

- применяемые трубы, арматура, оборудование соответствуют климатическим условиям района строительства;

- предусмотрена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности емкостного оборудования;

- оборудование, в блочно-комплектном исполнении, испытано на предприятии-изготовителе, соответствует по уровню безопасности и надежности мировым стандартам.

- материальное исполнение оборудования, трубопроводов, арматуры соответствует климатическим условиям эксплуатации;

- для своевременного обнаружения и ликвидации утечек осуществляется контроль состояния сварных швов, фланцевых соединений;

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитым маслом.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».

ООО "РН-Юганскнефтегаз" продолжает работу в военное время и отнесено к категории по гражданской обороне (далее – ГО).

Согласно исходным данным Департамента гражданской защиты населения  ХМАО-Югры близлежащий город, отнесенный к категории по ГО – г. Сургут, 85 км.

Объекты особой важности по гражданской обороне рядом с проектируемыми объектами не расположены.

Сооружения проектируемых объектов являются стационарными. Характер производства не предполагает возможность перемещения объектов в другое место. Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Системы оповещения ГО являются составной частью системы управления ГО и представляют собой организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи.

Система оповещения ГО обеспечивает:

- прием сообщений из системы оповещения;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до персонала объекта.

Оповещение персонала объектов об угрозе радиоактивного, химического, бактериологического заражения, угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных аварий или катастроф, а также опасностях военного или террористического характера, осуществляется путем подачи сигналов и передачи речевой информации по всем каналам системы оповещения (сирены, радиотрансляция, эфирное радио, телевидение, телефон и другие).

Планируемые объекты находятся вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения). Введение режима радиационной защиты не требуется.

Принятые технические решения позволяют обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении соответствующих сигналов ГО.

Безаварийная остановка производственных процессов на объекте по сигналам гражданской обороны предусматривает остановку в кратчайшие сроки работающего технологического оборудования, агрегатов энергетических систем, обеспечивающих технологический процесс. Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления.

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с территории КНС-3 осуществляется автомобильным транспортом по внутрипромысловой дороге на территорию административно-бытового поселка Среднебалыкского месторождения  (расстояние от объекта 4,5 км). При необходимости дальнейшая эвакуация возможна в пос. Угут.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Тушение возможных пожаров и загораний на ПС 35/6 кВ, на площадке КНС-3 Среднебалыкского месторождения и куста водозаборных скважин, будет осуществляться первичными средствами пожаротушения и мобильными средствами пожаротушения.

Хранение противопожарного запаса воды для пожаротушения площадки КНС-3 предусмотрено в надземных противопожарных резервуарах.

Для осуществления противопожарной безопасности площадки КВС, КНС-3 предусмотрены следующие мероприятия:

Куст водозаборных скважин

Для осуществления противопожарной безопасности площадки куста скважин предусмотрены следующие мероприятия:

- на дыхательной линии емкости ЕП предусмотрен предохранитель огневой;

- установка дозирования ингибитора химреагентов укомплектована сигнализатором довзрывоопасных концентраций с сигнализацией аварийной концентрации горючих газов 20 % от НКПР с отключением технологических электропотребителей. При концентрации горючих газов 10 % от НКПР предусмотрено включение предупредительной сигнализации, а так же включение вентиляции;

- дополнительно контроль загазованности наружных площадок предусматривается периодически переносными газоанализаторами, которыми обеспечен производственный персонал, предназначенными для контроля многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке. Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

- полы в помещении установки дозирования ингибитора химреагентов (БДР) предусмотрены негорючими, герметичными с электрорассеивающим покрытием из материалов, не образующих искр при ударных воздействиях;

- наличие контроля уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- объем КИПиА позволяет полностью держать под контролем технологический процесс работы водозаборных скважин;

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в операторную;

- для блочного оборудования (БДР) предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе;

- согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на территории узлов обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Площадка КНС-3

Для осуществления противопожарной безопасности площадки КНС-3 предусмотрены следующие мероприятия:

- для защиты оборудования от превышения давления установлен предохранительный пружинный клапан с переключающим устройством. Сброс сеноманской воды от предохранительного клапана каждого из аппаратов С-1 – С-3 осуществляется в амбар;

- дренаж от технологического оборудования выполнен в ёмкости подземные 
Е-1 – Е-3, в амбар;

- площадка для автоцистерн выполнена с водонепроницаемым покрытием, бортиками высотой не менее 0,25 м и пандусом;

- резервуар для хранения масла расположен на бетонной площадке с бортиком для исключения проливов масла;

- для предотвращения попадания масла из блока БКНС, воды из блока БРВ на наружную территорию КНС-3, в дверном проёме каждого блока предусмотрены пороги высотой не менее 0,15 м с пандусами, выполнен дренаж с пола в дренажную ёмкость Е-1;

- полы в блоке БКНС, БРВ выполнены герметичными и искробезопасными;

- на линиях нагнетания подпорных насосных агрегатов БКНС, а также на линиях входа и нагнетания основных насосных агрегатов БКНС установлена арматура с дистанционным управлением, на нагнетательных линиях установлены обратные клапаны;

- на нагнетательных линиях полупогружных насосных агрегатов емкостей Е-1, Е-3 подземных установлены обратные клапана и электроприводная запорная арматура;

- управление запорной арматурой с электроприводом предусмотрено по месту и дистанционно со щита операторной;

- на площадке подготовки сеноманской воды, и в зоне В-1г (в радиусе 3 м) от полупогружного насосного агрегата ёмкости подземной Е-3 предусмотрена установка стационарных газоанализаторов с предупредительной и аварийной сигнализацией загазованности в операторную при 20 % и 50 % от НКПР;

- дополнительно предусматривается периодический контроль загазованности наружных площадок, вдоль эстакады переносными газоанализаторами;

- выполнена защита РГС от замерзания применением электрообогрева и теплоизоляции;

- выполнена защита трубопроводов от замерзания применением электрообогрева и теплоизоляции;

- предусматриваемое оборудование имеет разрешительную документацию в соответствии с требованиями Технических регламентов, действующих на территории РФ.

- Проект межевания территории. основная часть

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта.

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта «КНС-3 Среднебалыкского месторождения», расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

## 3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчёт размеров земельных участков для размещения планируемых объектов (трубопроводы, подъезды, ВЛ, ВОЛС, куст водозаборных скважин, ПС, КНС и узел запорной арматуры) производится с учётом действующих норм отвода земель.

Размеры земельных участков для ВЛ определены в соответствии с ПУЭ и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1».

Размеры земельного участка для размещения подъездов определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом ширина земельного участка складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения подземных трубопроводов определены в соответствии СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размеры земельных участков под КВС, ПС, КНС и узел запорной арматуры определены в соответствии с СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Размеры земельных участков под ВОЛС определены в соответствии с Нормами отвода земель для линий связи СН 461-74.

Образуемые земельные участки состоят из трех земельных участков, образуемых из земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности и четырех земельных участков, образуемых путём раздела с сохранением исходного земельного участка в изменённых границах.

Таблица 3.1.1

Сведения об образуемых земельных участках

| Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0030702:ЗУ1 | 28, 2659 | Земли лесного фонда | Недропользование |
| 86:08:0030702:ЗУ2 | 0,1239 | Земли лесного фонда | Недропользование |
| 86:08:0030702:ЗУ3 | 0,0022 | Земли лесного фонда | Недропользование |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 86:08:0000000:446 | 17,6912 | Земли лесного фонда | Земли запаса (неиспользуемые) |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 86:08:0000000:446:ЗУ1 | 0,0933 | Земли лесного фонда | Недропользование |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 86:08:0030702:1375 | 13, 7215 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 86:08:0030702:1375:ЗУ1 | 0, 0969 | Земли лесного фонда | Недропользование |
| Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в изменённых границах |  |  |  |
| 86:08:0030702:8938 | 0, 2499 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 86:08:0030702:8938:ЗУ1 | 0,0880 | Земли лесного фонда | Недропользование |
| 86:08:0030702:8938:ЗУ2 | 0,0070 |  |  |

## 3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

## 3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Образуемые земельные участки имеют вид разрешенного использования - недропользование.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

## 3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесных участков 86:08:0030702:ЗУ1, 86:08:0030702:ЗУ2, 86:08:0030702:ЗУ3,   86:08:0000000:446:ЗУ1, 86:08:0030702:1375:ЗУ1, 86:08:0030702:8938:ЗУ1, 86:08:0030702:8938:ЗУ2, количественные и качественные характеристики представлены в Приложении 1 к проекту межевания территории.

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:ЗУ1

| Номер | Х | У |  | Номер | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 902876.98 | 3526732.64 |  | н13 | 902698.28 | 3526775.57 |
| 2 | 902863.67 | 3526731.8 |  | 6 | 902708.14 | 3526775.95 |
| 3 | 902783.15 | 3526727.42 |  | н14 | 902728.63 | 3526777.6 |
| 4 | 902705.5 | 3526720.64 |  | 7 | 902781.35 | 3526781.86 |
| н1 | 902696.57 | 3526719.91 |  | н15 | 902787.73 | 3526782.05 |
| н2 | 902696.2 | 3526707.81 |  | н16 | 902784.98 | 3526956.94 |
| н3 | 902772.12 | 3526704.73 |  | н17 | 902783.25 | 3526940.64 |
| н4 | 902928.31 | 3526704.32 |  | н18 | 902788.11 | 3526940.4 |
| н5 | 902928.85 | 3526715.96 |  | н19 | 902788.15 | 3526956.76 |
| 5 | 902885.89 | 3526716.66 |  | н20 | 902788.23 | 3526987.36 |
| н6 | 902787.98 | 3526883.7 |  | 8 | 902787.91 | 3526984.34 |
| н7 | 902769.6 | 3526880.53 |  | н21 | 902788.22 | 3526984.36 |
| н8 | 902770.42 | 3526866.77 |  | 9 | 902735.36 | 3527035.09 |
| н9 | 902762.69 | 3526866.31 |  | н22 | 902726.47 | 3527034.68 |
| н10 | 902761.78 | 3526850.7 |  | н23 | 902721.63 | 3526957.86 |
| н11 | 902730.92 | 3526852.49 |  | н24 | 902734.13 | 3526957.32 |
| н12 | 902700.7 | 3526854.26 |  | н25 | 902742.93 | 3526956.95 |
| н26 | 902744.52 | 3526984.34 |  | н67 | 902748.82 | 3527308.8 |
| н27 | 902765.49 | 3526983.12 |  | н68 | 902754.17 | 3527320.02 |
| 10 | 902767.57 | 3526983.23 |  | н69 | 902771.92 | 3527357.21 |
| н28 | 902770.5 | 3527009.8 |  | н70 | 902786.35 | 3527387.45 |
| н29 | 902788.28 | 3527009.17 |  | н71 | 902822.54 | 3527463.3 |
| н30 | 902788.33 | 3527028.34 |  | н72 | 902827.33 | 3527473.33 |
| н31 | 902736.51 | 3527034.94 |  | н73 | 902823 | 3527473.94 |
| н32 | 902788.37 | 3527044.62 |  | н74 | 902788.89 | 3527478.74 |
| н33 | 902736.74 | 3527042.29 |  | н75 | 902766.32 | 3527481.91 |
| н34 | 902726.93 | 3527041.85 |  | 14 | 902597.98 | 3527505.58 |
| н35 | 902726.57 | 3527036.19 |  | н76 | 902515.47 | 3527283.7 |
| 11 | 902735.42 | 3527036.59 |  | 15 | 902494.23 | 3527226.57 |
| н36 | 902736.56 | 3527036.44 |  | н77 | 902484.16 | 3527158.57 |
| н37 | 902788.33 | 3527029.85 |  | н78 | 902495.74 | 3527157.42 |
| н38 | 902788.39 | 3527053.08 |  | н79 | 902500.28 | 3527204.04 |
| н39 | 902737.06 | 3527052.74 |  | н80 | 902542.02 | 3527202.19 |
| н40 | 902727.61 | 3527052.64 |  | н81 | 902525.58 | 3527221.94 |
| н41 | 902727.02 | 3527043.35 |  | н82 | 902548.02 | 3527282.24 |
| н42 | 902736.79 | 3527043.79 |  | н83 | 902629.42 | 3527501.16 |
| н43 | 902788.37 | 3527046.12 |  | н84 | 902703.64 | 3527906.57 |
| н44 | 902762.53 | 3527069.08 |  | н85 | 902702.3 | 3527888.89 |
| н45 | 902737.43 | 3527064.84 |  | 16 | 902700.29 | 3527862.45 |
| 12 | 902736.92 | 3527064.75 |  | н86 | 902698.22 | 3527829 |
| н46 | 902737.43 | 3527064.75 |  | н87 | 902702.39 | 3527828.81 |
| н47 | 902763.77 | 3527064.93 |  | 17 | 902703.54 | 3527850.78 |
| н48 | 902733.94 | 3527152.9 |  | н88 | 902706.79 | 3527888.67 |
| н49 | 902729.37 | 3527080.47 |  | н89 | 902708.31 | 3527906.36 |
| н50 | 902728.38 | 3527064.84 |  | н90 | 902722.99 | 3527935.5 |
| н51 | 902737.48 | 3527066.38 |  | н91 | 902721.71 | 3527905.78 |
| н52 | 902762.09 | 3527070.54 |  | н92 | 902709.81 | 3527906.3 |
| н53 | 902758.43 | 3527082.79 |  | н93 | 902708.29 | 3527888.6 |
| н54 | 902775.77 | 3527082.3 |  | 18 | 902705.04 | 3527850.68 |
| н55 | 902776.65 | 3527107.48 |  | н94 | 902703.89 | 3527828.73 |
| н56 | 902788.55 | 3527118.14 |  | н95 | 902718.35 | 3527828.05 |
| н57 | 902788.56 | 3527124.02 |  | н96 | 902745.29 | 3527818.42 |
| н58 | 902771 | 3527124.07 |  | н97 | 902752.38 | 3527935.42 |
| н59 | 902771.07 | 3527151.93 |  | н98 | 902227.57 | 3528169.84 |
| н60 | 902740.11 | 3527152.74 |  | н99 | 902208.61 | 3527977.68 |
| н61 | 902505.7 | 3527197.79 |  | н100 | 902164.72 | 3527981.36 |
| н62 | 902501.72 | 3527156.83 |  | н101 | 902150.14 | 3527807.98 |
| н63 | 902586.78 | 3527148.4 |  | н102 | 902358.41 | 3527790.45 |
| н64 | 902547.21 | 3527195.95 |  | н103 | 902360.85 | 3527819.36 |
| 13 | 902760.28 | 3527482.76 |  | н104 | 902406.33 | 3527815.71 |
| н65 | 902759.95 | 3527474.25 |  | н105 | 902403.91 | 3527783.54 |
| н66 | 902750.89 | 3527468.97 |  | н106 | 902494.72 | 3527777.67 |
| н107 | 902537.76 | 3527790.81 |  | н145 | 902812.66 | 3528249.05 |
| н108 | 902533.07 | 3527728.95 |  | 26 | 902792.43 | 3528257.77 |
| н109 | 902569.34 | 3527726.2 |  | н146 | 902818.83 | 3528713.15 |
| н110 | 902549 | 3527588.96 |  | н147 | 902791.28 | 3528706.09 |
| н111 | 902520.41 | 3527512.16 |  | 27 | 902801.36 | 3528664.87 |
| н112 | 902534.47 | 3527506.93 |  | 28 | 902778.02 | 3528659.29 |
| 19 | 902558.56 | 3527571.72 |  | 29 | 902777.56 | 3528661.22 |
| н113 | 902616.37 | 3527563.58 |  | 30 | 902770.11 | 3528659.6 |
| н114 | 902609 | 3527584.5 |  | 31 | 902766.91 | 3528674.26 |
| н115 | 902629.31 | 3527721.65 |  | 32 | 902774.07 | 3528675.82 |
| н116 | 902666.69 | 3527718.82 |  | 33 | 902773.37 | 3528678.74 |
| н117 | 902673.43 | 3527807.86 |  | 34 | 902777.16 | 3528679.65 |
| н118 | 902686.81 | 3527806.74 |  | н148 | 902771.89 | 3528701.12 |
| 20 | 902690.31 | 3527863.18 |  | н149 | 902705.42 | 3528684.07 |
| 21 | 902706.29 | 3528073.68 |  | н150 | 902717.9 | 3528629.73 |
| 22 | 902704.63 | 3528096.65 |  | н151 | 902712.68 | 3528607.2 |
| н119 | 902706.71 | 3528129.51 |  | н152 | 902751.22 | 3528582.17 |
| н120 | 902547.11 | 3528144.07 |  | н153 | 902765.4 | 3528515.46 |
| н121 | 902802.26 | 3528172.6 |  | н154 | 902756.31 | 3528341.83 |
| н122 | 902793.5 | 3528072.55 |  | н155 | 902786.45 | 3528322.26 |
| н123 | 902779.61 | 3527956.87 |  | н156 | 902783.72 | 3528269.83 |
| н124 | 902778.08 | 3527933.12 |  | 35 | 902795.63 | 3528267.3 |
| н125 | 902770.61 | 3527817.32 |  | н157 | 902813.22 | 3528259.73 |
| н126 | 902765.16 | 3527732.91 |  | н158 | 902817.32 | 3528337.98 |
| 23 | 902753.84 | 3527544.25 |  | н159 | 902787.19 | 3528357.56 |
| н127 | 902768.93 | 3527542.13 |  | н160 | 902791.47 | 3528439.31 |
| н128 | 902791.49 | 3527538.96 |  | 36 | 902775.18 | 3528439.31 |
| н129 | 902791.82 | 3527546.48 |  | 37 | 902775.18 | 3528489.32 |
| н130 | 902780.65 | 3527558.66 |  | н161 | 902794.09 | 3528489.32 |
| н131 | 902791.81 | 3527816.41 |  | н162 | 902795.58 | 3528517.83 |
| н132 | 902830.89 | 3527814.72 |  | н163 | 902777.98 | 3528600.57 |
| н133 | 902835.81 | 3527931.81 |  | н164 | 902748.33 | 3528619.82 |
| н134 | 902805.3 | 3527936.36 |  | н165 | 902754.26 | 3528638.09 |
| н135 | 902797.02 | 3527936.71 |  | н166 | 902828.84 | 3528652.76 |
| н136 | 902800.39 | 3528014.57 |  | 38 | 902768.65 | 3528714.33 |
| н137 | 902808.63 | 3528172.07 |  | н167 | 902702.99 | 3528694.62 |
| н138 | 902781.7 | 3528231.56 |  | н168 | 902703.18 | 3528693.81 |
| н139 | 902780.03 | 3528199.7 |  | н169 | 902769.52 | 3528710.77 |
| н140 | 902809.95 | 3528197.14 |  | н170 | 902816.32 | 3528728.34 |
| н141 | 902811.73 | 3528231.25 |  | 39 | 902812.37 | 3528727.45 |
| 24 | 902785.54 | 3528231.52 |  | 40 | 902787.85 | 3528720.09 |
| н142 | 902783.19 | 3528259.71 |  | н171 | 902788.92 | 3528715.73 |
| н143 | 902781.78 | 3528233.07 |  | н172 | 902817.21 | 3528722.96 |
| 25 | 902785.56 | 3528233.03 |  | н173 | 902810.62 | 3528762.88 |
| н144 | 902811.81 | 3528232.76 |  | н174 | 902693.5 | 3528735.97 |
| н175 | 902695.98 | 3528725.16 |  | н180 | 902773.48 | 3528740.82 |
| н176 | 902761.01 | 3528744.62 |  | н181 | 902775.77 | 3528737.87 |
| н177 | 902765.21 | 3528744.7 |  | н182 | 902775.99 | 3528737.4 |
| н178 | 902768.06 | 3528744.12 |  | 41 | 902807.31 | 3528746.8 |
| н179 | 902770.6 | 3528742.81 |  | н183 | 902813.06 | 3528748.09 |

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:ЗУ2

| Номер | Х | У |  | Номер | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 902960.68 | 3526710.56 |  | н18 | 902566.83 | 3527726.39 |
| н1 | 902960.66 | 3526709.26 |  | н19 | 902551.48 | 3527622.77 |
| н2 | 902967.8 | 3526709.24 |  | н20 | 902553.95 | 3527622.4 |
| н3 | 902967.8 | 3526710.52 |  | н21 | 902569.34 | 3527726.2 |
| н4 | 902556.14 | 3527304.09 |  | н22 | 902791.89 | 3528540 |
| н5 | 902548.02 | 3527282.24 |  | н23 | 902790.91 | 3528539.77 |
| н6 | 902525.58 | 3527221.94 |  | н24 | 902795.58 | 3528517.83 |
| н7 | 902527.42 | 3527219.73 |  | н25 | 902794.09 | 3528489.32 |
| н8 | 902550.64 | 3527282.13 |  | н26 | 902797.12 | 3528489.32 |
| н9 | 902558.48 | 3527303.22 |  | н27 | 902799 | 3528506.33 |
| н10 | 902616.17 | 3527465.54 |  | н28 | 902749.29 | 3528622.78 |
| н11 | 902577.97 | 3527362.81 |  | н29 | 902748.33 | 3528619.82 |
| н12 | 902580.31 | 3527361.94 |  | н30 | 902756.82 | 3528614.31 |
| н13 | 902618.51 | 3527464.67 |  | н31 | 902767.48 | 3528611.17 |
| н14 | 902629.31 | 3527721.65 |  | н32 | 902768.56 | 3528606.68 |
| н15 | 902619.27 | 3527653.84 |  | н33 | 902768.57 | 3528606.68 |
| н16 | 902621.74 | 3527653.47 |  | н34 | 902777.98 | 3528600.57 |
| н17 | 902631.8 | 3527721.46 |  | н35 | 902772.49 | 3528615.95 |

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:ЗУ3

| Номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| н1 | 902756.82 | 3528614.31 |
| н2 | 902768.56 | 3528606.68 |
| н3 | 902767.48 | 3528611.17 |

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:466:ЗУ1

| Номер | Х | У |  | Номер | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 | 902721.63 | 3526957.86 |  | н11 | 902768.02 | 3526957.93 |
| н2 | 902720.74 | 3526943.72 |  | н12 | 902767.06 | 3526941.43 |
| н3 | 902722.07 | 3526943.65 |  | н13 | 902783.25 | 3526940.64 |
| н4 | 902728.56 | 3526952.05 |  | н14 | 902784.98 | 3526956.94 |
| н5 | 902733.97 | 3526952.05 |  | 1 | 902770.5 | 3527009.8 |
| н6 | 902740.57 | 3526952.05 |  | 2 | 902767.57 | 3526983.23 |
| н7 | 902740.65 | 3526942.74 |  | 3 | 902787.91 | 3526984.34 |
| н8 | 902742.1 | 3526942.67 |  | н15 | 902788.23 | 3526987.36 |
| н9 | 902742.93 | 3526956.95 |  | н16 | 902788.28 | 3527009.17 |
| н10 | 902734.13 | 3526957.32 |  |  |  |  |

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:1375:ЗУ1

| Номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| н1 | 902705.42 | 3528684.07 |
| н2 | 902771.89 | 3528701.12 |
| н3 | 902769.52 | 3528710.77 |
| н4 | 902703.18 | 3528693.81 |
| н5 | 902791.28 | 3528706.09 |
| н6 | 902818.83 | 3528713.15 |
| н7 | 902817.21 | 3528722.96 |
| н8 | 902788.92 | 3528715.73 |

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:8938:ЗУ1

| Номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| н1 | 902791.47 | 3528439.31 |
| н2 | 902794.09 | 3528489.32 |
| 1 | 902775.18 | 3528489.32 |
| 2 | 902775.18 | 3528439.31 |

Перечень координат характерных точек 86:08:0030702:8938:ЗУ2

| Номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| н1 | 902797.12 | 3528489.32 |
| н2 | 902794.09 | 3528489.32 |
| н3 | 902792.27 | 3528454.57 |
| н4 | 902793.28 | 3528454.49 |

  - Чертеж межевания территории

Чертеж, на котором отображены границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории, границы публичных сервитутов, границы образуемых земельных участков приведен на листах 39-50.

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Чертеж межевания территории

«КНС-3 Среднебалыкского месторождения»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Нефтеюганское лесничество  Юнг-Яхское участковое лесничество

- Приложение 1