Приложение

к постановлению Главы 
Нефтеюганского района

от 25.12.2017 № 60-пг

Напорный трубопровод перекачки очищенных стоков с КОС ПИМ в систему нефтесборных трубопроводов Солкинского месторождения

Проект планировки и

проект межевания в его составе

Часть 1 Основная часть

Генеральный директор		 В.В. Аверьянов

Главный инженер проекта		 Н.В. Иномистова

Тюмень

2017 г.

4

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Часть 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| II | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть проекта межевания |  |
| Раздел 2 | Чертежи межевания территории |  |
| Часть 2 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

5

Содержание основной части

1	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

1.1	Чертежи красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1000	4

1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	11

2	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	12

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	12

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	15

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	16

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта	17

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения	17

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных	17

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	18

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	18

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	20

2.9.1	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21

2.9.2	Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	21

2.9.3	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	22

6

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертежи красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1000

Схема расположения листов

Схема расположения листов

Лист 1

| Условные обозначения представлены на листе 2 Условные обозначения представлены на листе 2 Условные обозначения: Условные обозначения: |  |
| --- | --- |
| Номер | Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов Наименование |
| 1 | Напорный трубопровод перекачки очищенных стоков с КОС ПИМ в систему нефтесборных трубопроводов Солкинского месторождения |
| Экспликация проектируемых линейных объектов |  |
| Номер | Наименование |
| 1 | Трубопровод очищенных стоков "КНС-т.53" |
| 2 | Кабельная эстакада на КНС |
| 3 | Трубопровод очищенных стоков от КОС |
| 4 | Кабельная эстакада на УЗА-53 |
| 5 | Переустройство опоры ВЛ |

7

Лист 2

Лист 2

Условные обозначения:

Условные обозначения:

|  | Номера и характерные точки красных линий и зоны планируемого размещения линейного объекта |
| --- | --- |
| н1 н1 | Устанавливаемые красные линии и граница зоны планируемого размещения линейных объектов |
|  | Зона планируемого размещения линейных объектов |
|  | Границы зон с особыми условиями использования |
|  | Охранная зона трубопровода очищенных стоков "КНС-т.53" |
|  | Охранная зона трубопровод очищенных стоков от КОС |
|  | Охранная зона кабельная эстакада |
|  | Ось кабельной эстакады |
|  | Ось трубопровода очищенных стоков от КОС |
|  | Ось трубопровода очищенных стоков "КНС-т.53" |

8

Лист 3

Лист 3

Условные обозначения представлены на листе 2

Условные обозначения представлены на листе 2

Условные обозначения:

Условные обозначения:

9

Лист 4

Лист 4

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 2

Условные обозначения представлены на листе 2

10

Лист 5

Лист 5

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 2

Условные обозначения представлены на листе 2

11

Лист 6

Лист 6

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 2

Условные обозначения представлены на листе 2

12

| н47 | 976458.70 | 3524184.04 |
| --- | --- | --- |
| н48 | 976444.00 | 3524128.39 |
| н49 | 976437.58 | 3524049.90 |
| н50 | 976435.48 | 3524010.72 |
| н51 | 976433.17 | 3523992.92 |
| н52 | 976410.85 | 3523960.61 |
| н53 | 976339.60 | 3523915.96 |
| н54 | 976311.32 | 3523905.41 |
| н55 | 976299.92 | 3523901.00 |
| н56 | 976294.17 | 3523875.04 |
| 1 | 976297.77 | 3523871.29 |
| н57 | 976303.11 | 3523865.71 |
| 2 | 976318.93 | 3523861.67 |
| 3 | 976320.64 | 3523866.13 |
| н58 | 976339.21 | 3523863.19 |
| н59 | 976347.08 | 3523861.59 |
| н60 | 976344.79 | 3523839.33 |
| н61 | 976348.95 | 3523838.19 |
| н62 | 976405.41 | 3523830.35 |
| н63 | 976408.57 | 3523861.00 |
| 4 | 976393.04 | 3523862.20 |
| н64 | 976391.46 | 3523862.15 |
| 5 | 976388.66 | 3523862.35 |
| н65 | 976387.16 | 3523862.48 |
| н66 | 976387.51 | 3523864.75 |
| н67 | 976393.80 | 3523869.22 |
| н68 | 976398.06 | 3523908.63 |
| н69 | 976402.61 | 3523913.50 |
| н70 | 976453.93 | 3523987.38 |
| 6 | 976457.28 | 3524008.18 |
| н71 | 976467.50 | 3524041.11 |
| 7 | 976461.70 | 3524043.76 |
| 8 | 976460.86 | 3524057.28 |
| н72 | 976461.68 | 3524066.05 |
| н73 | 976459.80 | 3524074.01 |
| н74 | 976472.31 | 3524123.40 |
| 9 | 976465.72 | 3524129.48 |
| н75 | 976473.19 | 3524161.28 |
| н76 | 976484.05 | 3524168.31 |
| н77 | 976483.90 | 3524169.95 |
| н78 | 976552.14 | 3524187.63 |
| 10 | 976551.48 | 3524189.93 |
| 11 | 976580.31 | 3524198.19 |
| 12 | 976580.69 | 3524196.86 |
| н79 | 976589.83 | 3524199.64 |
| н80 | 976606.89 | 3524225.13 |
| н81 | 976607.89 | 3524226.63 |
| н82 | 976627.44 | 3524255.81 |
| н83 | 976612.41 | 3524299.34 |

Перечень координат характерных точек красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| н1 | 976756.48 | 3524622.61 |
| н2 | 976740.88 | 3524620.64 |
| н3 | 976728.75 | 3524615.46 |
| н4 | 976721.69 | 3524613.19 |
| н5 | 976720.05 | 3524612.67 |
| н6 | 976710.93 | 3524609.75 |
| н7 | 976699.87 | 3524606.19 |
| н8 | 976692.74 | 3524574.50 |
| н9 | 976700.71 | 3524566.15 |
| н10 | 976704.31 | 3524562.38 |
| н11 | 976704.80 | 3524561.88 |
| н12 | 976705.17 | 3524559.92 |
| н13 | 976705.39 | 3524558.79 |
| н14 | 976706.17 | 3524555.75 |
| н15 | 976706.92 | 3524553.44 |
| н16 | 976707.14 | 3524552.75 |
| н17 | 976708.29 | 3524549.84 |
| н18 | 976709.57 | 3524547.11 |
| н19 | 976703.98 | 3524517.89 |
| н20 | 976706.06 | 3524459.39 |
| н21 | 976706.79 | 3524438.83 |
| н22 | 976704.41 | 3524434.28 |
| н23 | 976704.42 | 3524398.71 |
| н24 | 976704.42 | 3524375.33 |
| н25 | 976704.42 | 3524358.13 |
| н26 | 976644.96 | 3524359.15 |
| н27 | 976642.14 | 3524349.04 |
| н28 | 976640.69 | 3524349.02 |
| н29 | 976640.40 | 3524349.02 |
| н30 | 976632.97 | 3524348.98 |
| н31 | 976622.64 | 3524348.94 |
| н32 | 976623.81 | 3524353.43 |
| н33 | 976615.97 | 3524349.05 |
| н34 | 976604.44 | 3524342.60 |
| н35 | 976601.62 | 3524341.00 |
| н36 | 976599.64 | 3524339.88 |
| н37 | 976591.51 | 3524335.29 |
| н38 | 976591.62 | 3524324.50 |
| н39 | 976591.44 | 3524320.16 |
| н40 | 976591.62 | 3524296.40 |
| н41 | 976605.31 | 3524265.90 |
| н42 | 976609.38 | 3524255.73 |
| н43 | 976596.44 | 3524232.54 |
| н44 | 976594.84 | 3524232.54 |
| н45 | 976585.59 | 3524232.54 |
| н46 | 976575.63 | 3524215.25 |

| н84 | 976610.37 | 3524305.04 |
| --- | --- | --- |
| н85 | 976614.63 | 3524318.17 |
| н86 | 976615.58 | 3524321.87 |
| н87 | 976619.69 | 3524329.01 |
| н88 | 976627.79 | 3524329.02 |
| н89 | 976633.91 | 3524329.02 |
| н90 | 976635.15 | 3524329.02 |
| н91 | 976636.57 | 3524329.03 |
| н92 | 976722.56 | 3524329.21 |
| н93 | 976724.50 | 3524329.21 |
| н94 | 976726.00 | 3524400.75 |
| н95 | 976726.07 | 3524404.74 |
| н96 | 976726.20 | 3524410.95 |
| н97 | 976726.59 | 3524426.63 |
| н98 | 976726.81 | 3524435.29 |
| н99 | 976726.16 | 3524458.06 |
| н100 | 976725.04 | 3524497.54 |
| н101 | 976739.29 | 3524497.76 |
| 13 | 976739.96 | 3524478.68 |
| н102 | 976751.28 | 3524481.69 |
| н103 | 976766.40 | 3524465.52 |
| н104 | 976785.89 | 3524444.40 |
| н105 | 976816.09 | 3524411.86 |
| н106 | 976819.43 | 3524409.22 |
| н107 | 976820.83 | 3524406.15 |
| н108 | 976827.14 | 3524398.51 |
| н109 | 976839.80 | 3524403.38 |
| 14 | 976843.50 | 3524404.54 |
| н110 | 976858.65 | 3524410.69 |
| н111 | 976863.47 | 3524427.25 |
| н112 | 976850.38 | 3524439.21 |
| н113 | 976832.95 | 3524422.13 |
| н114 | 976831.63 | 3524423.88 |
| н115 | 976803.59 | 3524454.35 |
| н116 | 976768.81 | 3524492.17 |
| н117 | 976766.91 | 3524494.23 |
| н118 | 976754.71 | 3524517.56 |
| н119 | 976756.55 | 3524519.06 |
| н120 | 976774.04 | 3524522.00 |
| н121 | 976792.46 | 3524533.69 |
| н122 | 976802.18 | 3524547.44 |
| н123 | 976807.15 | 3524564.15 |
| н124 | 976807.34 | 3524578.23 |
| н125 | 976799.11 | 3524600.09 |
| н126 | 976783.21 | 3524615.00 |
| н127 | 976762.66 | 3524622.01 |
| н1 | 976756.48 | 3524622.61 |

- 13

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство)проектируемых объектов из зон планируемого размещения Объекта.

- 14

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта: «Напорный трубопровод перекачки очищенных стоков с КОС ПИМ в систему нефтесборных трубопроводов Солкинского месторождения».

Проектируемый объект предназначен для перекачки очищенных стоков с КОС ПИМ в систему нефтегазосборных трубопроводов.

Проектной документацией предусматривается строительство следующих объектов:

- Трубопровод очищенных стоков «КНС – т.вр.53»;

- КНС очищенных бытовых стоков;

- Площадка УЗА-53;

- Трубопровод очищенных стоков от КОС;

- Кабельная эстакада на КНС;

- Кабельная эстакада на УЗА-53;

- Переустройство ВЛ 6кВ ф.153-18.

Трубопровод очищенных стоков «КНС – т.вр.53»

Трубопровод предназначен для перекачки очищенных стоков от проектируемой КНС в систему промысловых нефтесборных трубопроводов Солкинского месторождения. Граница проектирования - точка подключения к нефтесборному трубопроводу существующего узла задвижек т.вр. 53 задвижка №734 Ду150. Протяженность составила – 1111 м.

Согласно п.7.1.3 ГОСТ Р 55990-2014 трубопровод очищенных стоков в зависимости от диаметра относится к III классу (менее 300 мм).

В соответствии с таблицей 3 ГОСТ Р 55990-2014 в зависимости от назначения проектируемый трубопровод относится к категории Н. Категория транспортируемого продукта - 9, согласно п.6.2 таблица 1 ГОСТ Р 55990-2014.

В результате гидравлического расчета приняты следующие диаметры напорного трубопровода перекачки очищенных стоков с КОС ПИМ в систему нефтесборных трубопроводов Солкинского месторождения – DN 80.

Подключение к нефтесборным трубопроводам Солкинского месторождения предусмотрено к перспективной задвижке ранее запроектированного узла запорной арматуры в т.53. В точке подключения предусмотрено применение обратного клапана (для исключения перетока нефтегазоводяной жидкости в проектируемый трубопровод очищенных стоков).

15

Для обустройства площадки узла предусмотрены следующие здания и сооружения: кабельная эстакада, блок управления обогревом, КТПН-6/0,4 кВ Куст 65Б (существующая), узел запорной арматуры (существующий), стойка для антенны.

Для обустройства площадки КНС предусмотрены следующие здания и сооружения:

КНС очищенных бытовых стоков, ёмкость очищенных стоков, V=100м3, кабельная эстакада, пожарный щит (тип ЩП-А), канализационные очистные сооружения (существующие), КТПН-6/0,4 кВ Котельной ПИМ №1, 2 (существующая), стойка для антенны.

На проектируемом объекте отсутствуют тяжелые газы, так как плотность газа при t=20 С, P=0,1013Мпа составляет 0,693 кг/м3. Исходя из этого условия расстояния от сооружений электроснабжения до сооружений кустовой площадки приняты с учетом отсутствия тяжелых газов, согласно таб. 7.3.13 ПУЭ.

Трубопровод очищенных стоков от КОС

Трубопровод предназначен для слива стоков от контактного резервуара в ёмкость. Протяженность его составляет – 73 м, пропускная способность – 3,47 л/с.

Прокладка наружных сетей канализации от существующего контактного резервуара в проектируемую емкость очищенных стоков V=100 м3 предусматривается подземная, наружные сети от емкости очищенных стоков V=100 м3 до КНС запроектированы надземно.

Сети канализации выполнены из напорных стальных труб по ТУ 14-3-1128-2000 выполненные из хладостойкой стали 09Г2С по ГОСТ 19281.

Сети канализации уложены на песчаное утрамбованное основание толщиной 100мм, выполненное в соответствии с серией 3.008.9-6/86.

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 напорные трубопроводы прокладывают по СП 31.13330.2012 с уклоном 0,001 в сторону емкости очищенных стоков V=100 м3.

Глубина прокладки канализации системы К1 от поверхности земли до низа трубы составляет от 1,7-3,0 м и находится в зоне промерзания грунта, в соответствии с этим трубопроводы предусмотрены в теплоизоляции.

Подземные трубопроводы сети К1 покрываются антикоррозийным составом весьма усиленного типа. Тепловая изоляция подземных участков предусмотрена сегментами теплоизоляционными из экструзионного пенополистирола. Покровный слой для подземных труб выполнен из наружной обертки в один слой.

Кабельная эстакада на КНС; Кабельная эстакада на УЗА-53

Основными потребителями электрической энергии на напряжение 0,4 кВ являются электроприводы насосных агрегатов, электроприводы технологического оборудования,

16

электроприводы вентиляторов, электроосвещение, электроотопление, система электрического обогрева надземных трубопроводов.

Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные аппараты и аппараты управления) выбрано с учетом среды, в которой оно эксплуатируется.

Установленная мощность проектируемых электроприемников на площадке КНС составляет 58,8 кВт, расчетная мощность – 50,26 кВт, годовой расход электроэнергии – 353,19 тыс.кВт·час.

Установленная мощность проектируемых электроприемников на площадке УЗА-53 составляет 4,59 кВт, расчетная мощность – 4,17 кВт, годовой расход электроэнергии – 20,54 тыс.кВт·час.

Питание потребителей электрической энергии осуществляется кабельными линиями 0,4 кВ, проложенными по кабельным эстакадам и кабельным лоткам с крышками.

Кабельные сети просчитаны на длительно допустимый ток нагрузки, потери напряжения и отключающую способность пускозащитных аппаратов при однофазных коротких замыканиях.

В помещениях кабели проложены в кабельных каналах на расстоянии друг от друга равном наружному диаметру кабеля. Ввод кабелей в сооружения предусмотрен через герметичный кабельный ввод (модульная проходка), предел огнестойкости которого не ниже предела огнестойкости блока. Предусмотрены меры для защиты кабелей от механических повреждений.

Электрические сети защищены от сверхтоков в соответствии с требованиями ПУЭ

и ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Защита электрических сетей от сверхтоков выполнена

автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями, устройствами

защитного отключения (УЗО) и тепловыми реле магнитных пускателей.

Опорные конструкции кабельной эстакады, горизонтальные направляющие для крепления кабельных стоек к строительным конструкциям кабельной эстакады и закрепление опор под кабельную эстакаду выполнены в строительной части проектной документации.

Для обеспечения защиты от солнечной радиации и атмосферных осадков на проектируемых площадках кабели проложены по кабельной эстакаде в закрытых лотках, защищены глухими крышками.

При прокладке кабелей по эстакаде в кабельных лотках с крышками, лотки крепятся к опорным конструкциям. Между собой лотки соединяются при помощи соединителей, обеспечивая непрерывную металлическую связь лотков и конструкций. Для крепления кабельных стоек к строительным конструкциям кабельных эстакад в строительной части

17

проектной документации выполнены горизонтальные направляющие. Кабельные стойки крепятся к направляющим конструкциям сваркой с шагом 2 м.

Взаимно резервирующие кабельные линии расположены на эстакадах по обе стороны кабельного короба на расстоянии не менее 600 мм.

Переустройство ВЛ 6кВ ф.153-18

Переустраиваемая воздушная линия (ВЛ) 6 кВ выполняется одноцепной с подвеской проводов марки А-95 на стальных опорах по типовому проекту арх. № 4.0639. Закрепление опор в грунте осуществляется с помощью свай из стальных труб.

Сечение провода выбрано в соответствии с п. 1.3.25 ПУЭ (по экономической плотности тока).

Допустимое напряжение в проводе принято равным 5,4 кгс/мм2 для А-95, в соответствии с прочностью опор анкерного типа и прочностью закрепления опор в грунте.

Изоляция на линиях выполняется подвесными стеклянными изоляторами и штыревыми стеклянными изоляторами.

Длина переустраиваемой ВЛ-6кВ - 0,034км;

Опора ВЛ 6 кВ заземляется.

Для заземления опоры на металлических сваях необходимо металлическую конструкцию опоры приварить к металлу свай, что обеспечит необходимое нормированное сопротивление заземления.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях запаса, которые до начала строительства будут переведены в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и землях лесного фонда(межселенная территория), находящаяся в ведении территориального отдела Нефтеюганское лесничество в границах Солкинского месторождения, в Нефтеюганском районе, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Российской Федерации.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 14 км на северо-запад от г. Нефтеюганск.

- 18

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта и представлены так же в графической части.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86.

- 19

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет -3,8518 га, максимальный процент застройки объектов капитального строительства – 0,2%.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных

20

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных не предусматривается.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов: притоки Коим.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

- все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

- после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

21

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а так же проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки территории предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

22

- обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов(далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищенных при строительстве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющем избежать нарушение травяно-кустарничково покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным и грунтовым покрытием;

-  запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

- 23

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории проектируемого объекта отсутствуют технологические процессы, в которых обращаются опасные вещества. Основным веществом, обращающимся в технологическом процессе являются очищенные стоки после существующих КОС.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с выходом взрывопожароопасных веществ возможны только в точке врезки проектируемого трубопровода очищенных стоков в существующий нефтегазосборный трубопровод.

На территории проектируемой площадки размещения КНС возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера (к опасным факторам относятся – низкие температуры, ветра, осадки, грозы).

К мероприятиям, направленным на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций:

- заземление металлических нетоковедущих частей электрооборудования, кабельных конструкций, металлических элементов;

- молниезащита сооружений;

- наличие на территории объекта первичных средств пожаротушения (пожарные щиты типа ЩП-А и ЩП-Е, ящики с песком);

- наличие в ООО «РН-Юганскнефтегаз» резервов материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС;

- наличие дорог и разворотных площадок для автомобильного транспорта, в том числе пожарных машин.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с исходными данными, выданными Департаментом гражданской защиты населения ХМАО-Югры, объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Ближайшим городом, отнесенным к категории по ГО является г. Сургут (32 км).

В соответствии с исходными данными, выданными Департаментом гражданской защиты населения ХМАО-Югры, проектируемый объект располагается, согласно зонированию по СП 165.1325800.2014, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического загрязнения, вне зон возможного химического заражения, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Сооружения проектируемого объекта являются стационарными.

24

Назначение объекта не предполагает возможности переноса его в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

На территории существующей площадки КОС ПИМ в здании КОС имеются существующие сети связи, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

Обеспечение получения сигналов в области Гражданской обороны и защиты производственных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возложены на Центральную инженерно-технологическую службу (ЦИТС) ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Для подачи сигнала используются все имеющиеся технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для осуществления противопожарной безопасности проектируемого объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- на объекте не предусматривается хранение взрывопожароопасных веществ и материалов;

- сооружения размещены с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена молниезащита;

- контроль загазованности предусматривается, по необходимости, переносными газоанализаторами (в точке врезки проектируемого трубопровода очищенных стоков в

25

проектируемый нефтегазосборный трубопровод);

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт оператора о несанкционированном доступе;

- для блока управления обогревом предусмотрена передача сигнала о пожаре на пульт оператора;

- существующие дороги и проектируемые подъезды обеспечивают подъезд пожарных автомобилей ко всем технологическим сооружениям;

- предусмотрено наличие разворотных площадок для пожарных автомобилей.

Противопожарная безопасность сооружений достигается применением конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости и обеспечивающих их безопасную эксплуатацию согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае пожара объект обслуживают силы и средства - Пожарная часть № 2 ООО «РН-Пожарная Безопасность» (по договору). Расположена в 3-х км от территории ЦППН-1,Усть-Балыкское м/р.

К организационно-техническим мероприятиям относятся следующие решения:

- эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения производственного и складского назначения;

- территорию проектируемой площадки, а так же помещения в зданиях необходимо оборудовать знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемого объекта, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Применение автоматических установок пожаротушения и систем противодымной защиты не предусматривается.

Согласно Правилам противопожарного режима, в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, а также территории объекта, обеспечены первичными средствами пожаротушения.