Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 09.08.2018 № 68-пг

Список исполнителей ООО «Томскнефтепроект»

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер 1 категории | Е.А. Косынкина | 31.01.2018 |  |
| И.о начальника отдела | Е.П.Агузанова | 31.01.2018 |  |

Содержание

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	2

1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства	2

1.2.1.	Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения и их характеристики (функциональное назначение, состав, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь застройки)	2

1.2.2.	Положение об очередности планируемого развития территории	2

1.2.3. Характеристики планируемого развития территории	2

1.2.4. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	2

1.3.	 Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования	2

2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

2.1.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	2

2.2.	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	2

2.3. Чертежи межевания территории	2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Чертежи планировки территории

Экспликация проектируемых объектов

| № | Наименование объекта | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд №1 к кусту скважин №90 | Автомобильная дорога |
| 2 | Подъезд №2 к кусту скважин №90 | Автомобильная дорога |
| 3 | ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 90 | Линия электропередач |
| 4 | ВОЛС на куст № 90 | Линия связи |
| 5 | ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 3 на куст 90 | Линия электропередач |
| 6 | ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 4 на куст 90 | Линия электропередач |
| 7 | Высоконапорный водовод т.вр. куст № 90 - куст № 90 | Трубопровод |
| 8 | Нефтегазосборные сети куст № 90 - т.вр. куст № 90 | Трубопровод |
| 9 | ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 1 на куст 90 | Линия электропередач |
| 10 | ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 2 на куст 90 | Линия электропередач |
| 11 | Подъезд к временному городку строителей | Автомобильная дорога |

Экспликация зон планируемого размещения объекта

| № | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Обустройство куста скважин № 90 Омбинского месторождения |

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Каталог координат границы зоны планируемого размещения объектов

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 955443,69 | 3543479,83 | 161 | 955177,94 | 3544047,62 |
| 2 | 955592,08 | 3543859,95 | 162 | 955193,51 | 3544049,43 |
| 3 | 955781,06 | 3545022,25 | 163 | 955215,48 | 3544037,42 |
| 4 | 956265,36 | 3545571,72 | 164 | 955227,98 | 3544050,76 |
| 5 | 956250,52 | 3545800,57 | 165 | 955227,99 | 3544050,87 |
| 6 | 956296,59 | 3545804,62 | 166 | 955229,36 | 3544070,59 |
| 7 | 956299,90 | 3545759,44 | 167 | 955316,35 | 3544137,35 |
| 8 | 956548,70 | 3545779,35 | 168 | 955473,03 | 3544257,58 |
| 9 | 956586,87 | 3545781,80 | 169 | 955488,37 | 3544265,47 |
| 10 | 956602,01 | 3545765,93 | 170 | 955511,34 | 3544283,26 |
| 11 | 956635,64 | 3545768,77 | 171 | 955523,57 | 3544295,48 |
| 12 | 956670,31 | 3545771,82 | 172 | 955553,17 | 3544319,32 |
| 13 | 956655,49 | 3545963,52 | 173 | 955570,71 | 3544334,63 |
| 14 | 956620,50 | 3545960,39 | 174 | 955585,41 | 3544351,55 |
| 15 | 956586,84 | 3545957,25 | 175 | 955597,35 | 3544370,16 |
| 16 | 956585,40 | 3545975,70 | 176 | 955606,58 | 3544390,17 |
| 17 | 956567,77 | 3545974,33 | 177 | 955613,10 | 3544411,08 |
| 18 | 956567,04 | 3545982,78 | 178 | 955617,12 | 3544431,79 |
| 19 | 956563,09 | 3546000,96 | 179 | 955625,10 | 3544478,66 |
| 20 | 956557,15 | 3546013,92 | 180 | 955665,92 | 3544729,84 |
| 21 | 956544,65 | 3546025,80 | 181 | 955671,81 | 3544747,15 |
| 22 | 956532,25 | 3546030,17 | 182 | 955676,03 | 3544774,86 |
| 23 | 956530,48 | 3546030,43 | 183 | 955675,54 | 3544792,11 |
| 24 | 956519,51 | 3546032,57 | 184 | 955691,07 | 3544885,79 |
| 25 | 956507,56 | 3546032,84 | 185 | 955712,96 | 3545028,25 |
| 26 | 956496,91 | 3546032,05 | 186 | 955725,98 | 3545080,67 |
| 27 | 956488,60 | 3546031,35 | 187 | 955785,54 | 3545238,87 |
| 28 | 956472,67 | 3546030,12 | 188 | 955794,50 | 3545254,23 |
| 29 | 956448,39 | 3546028,28 | 189 | 955804,11 | 3545280,57 |
| 30 | 956333,00 | 3546019,55 | 190 | 955807,14 | 3545298,10 |
| 31 | 956300,98 | 3546017,12 | 191 | 955837,01 | 3545379,76 |
| 32 | 956298,53 | 3546016,94 | 192 | 955897,34 | 3545545,03 |
| 33 | 956298,17 | 3546021,49 | 193 | 955904,52 | 3545570,97 |
| 34 | 956295,97 | 3546049,73 | 194 | 955907,13 | 3545593,02 |
| 35 | 956284,01 | 3546048,80 | 195 | 955906,98 | 3545601,45 |
| 36 | 956283,70 | 3546052,79 | 196 | 955906,73 | 3545615,19 |
| 37 | 956271,25 | 3546051,82 | 197 | 955905,58 | 3545622,81 |
| 38 | 956231,14 | 3546070,98 | 198 | 955903,41 | 3545637,13 |
| 39 | 956046,26 | 3546179,97 | 199 | 955897,10 | 3545658,35 |
| 40 | 955978,25 | 3546180,59 | 200 | 955888,09 | 3545678,54 |
| 41 | 955848,78 | 3546053,45 | 201 | 955876,58 | 3545697,41 |
| 42 | 955786,83 | 3545992,61 | 202 | 955860,36 | 3545717,02 |
| 43 | 955733,89 | 3545940,62 | 203 | 955836,55 | 3545741,71 |
| 44 | 955682,64 | 3545890,29 | 204 | 955826,96 | 3545756,03 |
| 45 | 955682,52 | 3545876,79 | 205 | 955807,43 | 3545776,52 |
| 46 | 955682,48 | 3545872,73 | 206 | 955794,08 | 3545787,97 |
| 47 | 955681,86 | 3545803,41 | 207 | 955755,52 | 3545831,19 |
| 48 | 955748,54 | 3545735,50 | 208 | 955755,27 | 3545832,03 |
| 49 | 955816,68 | 3545654,97 | 209 | 955750,86 | 3545847,02 |
| 50 | 955826,90 | 3545638,10 | 210 | 955755,94 | 3545864,10 |
| 51 | 955834,70 | 3545594,89 | 211 | 955768,33 | 3545880,11 |
| 52 | 955832,69 | 3545570,69 | 212 | 955806,64 | 3545917,78 |
| 53 | 955653,68 | 3545072,57 | 213 | 955827,33 | 3545938,14 |
| 54 | 955550,78 | 3544474,76 | 214 | 955864,15 | 3545974,35 |
| 55 | 955514,52 | 3544383,93 | 215 | 955878,42 | 3545984,06 |
| 56 | 955508,62 | 3544369,16 | 216 | 955885,71 | 3545991,21 |
| 57 | 955481,05 | 3544347,43 | 217 | 955898,81 | 3546004,06 |
| 58 | 955343,45 | 3544242,16 | 218 | 955907,30 | 3546016,01 |
| 59 | 954969,20 | 3543955,85 | 219 | 955909,10 | 3546018,55 |
| 60 | 954989,13 | 3543929,79 | 220 | 955980,82 | 3546091,10 |
| 61 | 955011,14 | 3543901,03 | 221 | 956001,23 | 3546108,01 |
| 62 | 955022,16 | 3543886,62 | 222 | 956030,42 | 3546110,11 |
| 63 | 955045,67 | 3543855,89 | 223 | 956037,92 | 3546105,85 |
| 64 | 955069,18 | 3543873,87 | 224 | 956048,45 | 3546099,87 |
| 65 | 955057,03 | 3543889,75 | 225 | 956078,64 | 3546079,74 |
| 66 | 955049,40 | 3543883,93 | 226 | 956092,02 | 3546068,78 |
| 67 | 955038,04 | 3543898,77 | 227 | 956115,59 | 3546053,06 |
| 68 | 955028,46 | 3543911,30 | 228 | 956131,93 | 3546046,00 |
| 69 | 955005,01 | 3543941,97 | 229 | 956179,39 | 3546014,41 |
| 70 | 954997,23 | 3543952,12 | 230 | 956203,22 | 3546001,52 |
| 71 | 955032,84 | 3543979,36 | 231 | 956223,75 | 3545994,02 |
| 72 | 955040,58 | 3543969,25 | 232 | 956245,44 | 3545989,07 |
| 73 | 955070,78 | 3543929,78 | 233 | 956268,76 | 3545987,16 |
| 74 | 955073,65 | 3543926,02 | 234 | 956270,54 | 3545964,35 |
| 75 | 955083,86 | 3543912,67 | 235 | 956253,89 | 3545963,04 |
| 76 | 955056,67 | 3543891,87 | 236 | 956256,73 | 3545929,58 |
| 77 | 955062,75 | 3543883,93 | 237 | 956216,60 | 3545926,07 |
| 78 | 955065,17 | 3543880,75 | 238 | 956217,60 | 3545912,90 |
| 79 | 955068,78 | 3543876,03 | 239 | 956214,44 | 3545914,30 |
| 80 | 955111,82 | 3543908,95 | 240 | 956196,91 | 3545902,16 |
| 81 | 955109,86 | 3543911,52 | 241 | 956187,70 | 3545885,84 |
| 82 | 955078,63 | 3543952,33 | 242 | 956183,43 | 3545876,37 |
| 83 | 955056,41 | 3543981,38 | 243 | 956189,83 | 3545871,14 |
| 84 | 955051,08 | 3543988,35 | 244 | 956194,34 | 3545801,63 |
| 85 | 955053,56 | 3543990,25 | 245 | 956194,51 | 3545799,02 |
| 86 | 955093,26 | 3544020,62 | 246 | 956207,97 | 3545591,30 |
| 87 | 955325,38 | 3544198,20 | 247 | 955995,66 | 3545350,29 |
| 88 | 955481,81 | 3544317,87 | 248 | 955962,53 | 3545312,83 |
| 89 | 955495,73 | 3544328,52 | 249 | 955832,98 | 3545165,77 |
| 90 | 955521,24 | 3544348,62 | 250 | 955828,14 | 3545160,36 |
| 91 | 955528,48 | 3544354,32 | 251 | 955799,88 | 3545128,30 |
| 92 | 955560,17 | 3544433,71 | 252 | 955728,38 | 3545047,17 |
| 93 | 955573,96 | 3544468,21 | 253 | 955635,94 | 3544478,67 |
| 94 | 955676,93 | 3545066,44 | 254 | 955596,65 | 3544236,99 |
| 95 | 955706,42 | 3545148,50 | 255 | 955537,76 | 3543874,79 |
| 96 | 955723,32 | 3545195,55 | 256 | 955395,00 | 3543509,10 |
| 97 | 955723,33 | 3545195,55 | 257 | 955361,19 | 3543469,78 |
| 98 | 955856,29 | 3545565,56 | 258 | 955327,63 | 3543430,74 |
| 99 | 955858,83 | 3545596,04 | 259 | 955139,08 | 3543211,42 |
| 100 | 955849,68 | 3545646,72 | 260 | 955130,56 | 3543201,50 |
| 101 | 955836,17 | 3545669,00 | 261 | 954684,14 | 3542682,21 |
| 102 | 955766,25 | 3545751,65 | 262 | 954673,73 | 3542669,55 |
| 103 | 955705,89 | 3545813,11 | 263 | 954671,20 | 3542666,47 |
| 104 | 955706,24 | 3545851,48 | 264 | 954671,49 | 3542665,15 |
| 105 | 955706,50 | 3545880,16 | 265 | 954672,70 | 3542659,58 |
| 106 | 955718,57 | 3545892,02 | 266 | 954674,35 | 3542651,95 |
| 107 | 955762,58 | 3545935,23 | 267 | 954688,37 | 3542641,33 |
| 108 | 955809,16 | 3545980,98 | 268 | 954687,18 | 3542639,22 |
| 109 | 955829,60 | 3546001,05 | 269 | 954700,97 | 3542631,77 |
| 110 | 955865,27 | 3546036,09 | 270 | 954685,21 | 3542601,51 |
| 111 | 955881,40 | 3546051,93 | 271 | 954679,49 | 3542604,49 |
| 112 | 955987,96 | 3546156,56 | 272 | 954683,37 | 3542611,94 |
| 113 | 956039,63 | 3546156,09 | 273 | 954667,62 | 3542620,14 |
| 114 | 956131,22 | 3546102,10 | 274 | 954657,13 | 3542600,00 |
| 115 | 956219,87 | 3546049,83 | 275 | 954672,86 | 3542591,79 |
| 116 | 956265,57 | 3546028,00 | 276 | 954673,93 | 3542593,85 |
| 117 | 956266,49 | 3546016,24 | 277 | 954690,31 | 3542585,29 |
| 118 | 956232,32 | 3546021,60 | 278 | 954699,46 | 3542602,85 |
| 119 | 956199,25 | 3546036,56 | 279 | 954715,04 | 3542632,77 |
| 120 | 956081,67 | 3546113,32 | 280 | 954719,98 | 3542634,09 |
| 121 | 956047,68 | 3546135,50 | 281 | 954720,46 | 3542635,31 |
| 122 | 956039,63 | 3546138,83 | 282 | 954722,80 | 3542641,29 |
| 123 | 956022,71 | 3546142,22 | 283 | 954808,89 | 3542741,43 |
| 124 | 956012,56 | 3546141,98 | 284 | 954841,49 | 3542779,35 |
| 125 | 955997,34 | 3546138,73 | 285 | 955203,78 | 3543200,77 |
| 126 | 955982,36 | 3546131,31 | 286 | 955212,30 | 3543210,69 |
| 127 | 955960,30 | 3546111,97 | 287 | 955355,95 | 3543377,78 |
| 128 | 955891,34 | 3546046,21 | 288 | 955389,52 | 3543416,82 |
| 129 | 955814,99 | 3545971,27 | 289 | 956503,83 | 3545949,25 |
| 130 | 955773,48 | 3545930,20 | 290 | 956502,39 | 3545966,91 |
| 131 | 955751,60 | 3545908,92 | 291 | 956501,69 | 3545975,51 |
| 132 | 955745,68 | 3545903,16 | 292 | 956501,52 | 3545977,44 |
| 133 | 955730,07 | 3545885,83 | 293 | 956517,32 | 3545978,53 |
| 134 | 955726,73 | 3545880,68 | 294 | 956532,19 | 3545979,52 |
| 135 | 955719,11 | 3545861,77 | 295 | 956536,30 | 3545979,84 |
| 136 | 955717,39 | 3545847,52 | 296 | 956534,55 | 3545990,12 |
| 137 | 955717,42 | 3545847,40 | 297 | 956528,84 | 3545995,24 |
| 138 | 955718,25 | 3545835,31 | 298 | 956519,99 | 3546003,17 |
| 139 | 955727,90 | 3545811,00 | 299 | 956499,06 | 3546004,56 |
| 140 | 955742,26 | 3545793,57 | 300 | 956464,17 | 3546001,84 |
| 141 | 955849,79 | 3545678,65 | 301 | 956335,76 | 3545992,07 |
| 142 | 955865,98 | 3545647,18 | 302 | 956337,64 | 3545969,60 |
| 143 | 955873,26 | 3545612,18 | 303 | 956352,62 | 3545970,77 |
| 144 | 955871,22 | 3545577,31 | 304 | 956355,61 | 3545937,04 |
| 145 | 955861,19 | 3545542,06 | 305 | 956468,57 | 3545946,89 |
| 146 | 955744,94 | 3545221,73 | 306 | 956494,70 | 3545948,64 |
| 147 | 955699,13 | 3545090,42 | 310 | 956310,80 | 3545967,50 |
| 148 | 955689,98 | 3545062,09 | 311 | 956309,27 | 3545990,03 |
| 149 | 955682,63 | 3545029,07 | 312 | 956300,69 | 3545989,27 |
| 150 | 955662,22 | 3544910,71 | 313 | 956302,44 | 3545966,85 |
| 151 | 955590,92 | 3544463,24 | 314 | 951832,81 | 3550775,89 |
| 152 | 955587,84 | 3544443,93 | 315 | 951848,70 | 3550854,30 |
| 153 | 955577,24 | 3544401,71 | 316 | 951731,10 | 3550878,14 |
| 154 | 955559,70 | 3544370,39 | 317 | 951716,01 | 3550881,16 |
| 155 | 955534,75 | 3544345,02 | 318 | 951711,48 | 3550882,08 |
| 156 | 955307,44 | 3544171,12 | 319 | 951705,57 | 3550852,67 |
| 157 | 955163,33 | 3544060,86 | 320 | 951710,58 | 3550851,66 |
| 158 | 955163,13 | 3544060,72 | 321 | 951725,13 | 3550848,74 |
| 159 | 955151,76 | 3544036,65 | 322 | 951715,19 | 3550799,74 |
| 160 | 955154,34 | 3544033,28 |  |  |  |

- 1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства

Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта «Обустройство куста скважин № 90 Омбинского месторождения» разработан на основании:

- постановления Администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке межселенской территории Нефтеюганского района» от 25 декабря 2017г. №2432-па;

- задания на проектирование от 19 декабря 2014г.;

- материалов инженерных изысканий.

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов в целях обеспечения устойчивого развития территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Омбинского месторождения общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (далее - ООО «РН-Юганскнефтегаз») в границах Омбинского лицензионных участков ООО «РН-Юганскнефтегаз» в соответствии со схемой территориального планирования района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Нефтеюганского района.

Зона планируемого размещения объектов общей площадью – 47,7562 га устанавливается на межселенной территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Нефтеюганском районе в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земель лесного фонда Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового лесничества, урочища Пойменное.

Ближайшими населенными пунктами для проектируемых объектов являются г. Пыть-Ях в 20 км на юг, г. Нефтеюганск в 25 км на северо-запад, п. Юганская Объ (база полевой экспедиции) в 15 км на север.

- 1.2.1.	Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения и их характеристики (функциональное назначение, состав, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь застройки)

Проектной документацией предусмотрено строительство промысловых трубопроводов:

- Высоконапорный водовод т.вр. куст № 90 - куст № 90;

- Нефтегазосборные сети куст № 90 - т.вр. куст № 90.

Основные характеристики проектируемых промысловых трубопроводов приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1

Характеристики проектируемых трубопроводов

| Трубопроводы | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтегазосборные сети куст № 90 – т.вр. куст № 90 | 159х12 | 3304 |
| Высоконапорный водовод т.вр. куст № 90 – куст № 90 | 168х16 | 3240 |

Сведения о производительности проектируемых нефтегазосборных сетей в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1. 2.1.2

Производительность проектируемых нефтегазосборных сетей

| Наименование трубопровода | Производительность, м3/сут (жидкость) |
| --- | --- |
| Нефтегазосборные сети куст № 90 - т.вр. куст № 90 | 1773,60 |

Основные технические решения

Нефтегазосборные сети куст № 90 – т.вр. куст № 90 предназначены для транспортировки скважиной продукции с кустовой площадки № 90 до узла запорной арматуры, расположенном на ранее проектируемой кустовой площадке № 43.

Высоконапорный водовод т.вр. куст № 90 - куст № 90 предназначен для подачи рабочего агента в систему ППД в нагнетательные скважины кустовой площадки № 90.

Способ прокладки проектируемых трубопроводов подземный, за исключение надземных участков узлов запорной арматуры.

Для строительства нефтегазосборных сетей приняты трубы из стали 09Г2С бесшовные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости согласно техническим условиям.

Для строительства высоконапорного водовода приняты трубы стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА.

Фасонные детали трубопроводов, выполнены из тех же сталей, что и трубопроводы, т.е. механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного металла труб.

Переходы проектируемых промысловых трубопроводов через существующие коммуникации и автодороги прокладываются в защитном футляре из трубы, диаметром не менее чем на 200 мм больше по отношению к диаметру исходной трубы.

Для подземной прокладки нефтегазосборных трубопроводов трубная продукция поставляется с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием.

Для подземной прокладки высоконапорного водовода трубная продукция поставляется с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием.

Для наружной защиты зоны сварных швов соединений подземно монтируемых труб применены термоусаживающиеся манжеты в комплекте с замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером.

Для внутренней защиты сварных швов нефтегазосборных трубопроводов предусмотрены втулки внутренней защиты зоны сварных швов, поставляемые в комплекте с герметизирующим материалом.

Надземные участки трубопроводов необходимо покрыть эмалью БТ 177 в два слоя по грунтовке ГФ – 021. Теплоизоляция надземных участков - маты прошивные M-25 8000.600.80 толщиной в конструкции 60 мм, покрывной слой поверх изоляции – стальной лист толщиной 0,5 мм. Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба. Короба состоят из оболочки (оцинкованная сталь) и теплоизоляционного слоя. При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. Трубы и соединения трубопроводов для надземных участков приняты такие же с заводской изоляцией, задвижки поставляются с внешним лакокрасочным покрытием, поэтому предварительная обработка труб и арматуры перед нанесением теплоизоляции не требуется.

Для защиты от почвенной коррозии кожухов предусмотрена изоляция усиленного типа внешней поверхности футляра. Наружное покрытие кожуха соответствует конструкции покрытия усиленного типа:

­	грунтовка клеевая;

­	полимерная лента в один слой;

­	обертка липкая полимерная в один слой.

По трассе проектируемых нефтегазосборных сетей предусмотрен следующий узел запорной арматуры:

­	ПК 0+03,32. Узел запорной арматуры. Куст № 90.

По трассе проектируемого высоконапорного водовода предусмотрены следующие узлы запорной арматуры:

­	ПК 32+33,87. Узел запорной арматуры. Куст № 90.

Рабочее (нормативное) давление в высоконапорных водоводах - 25 МПа.

Трассы проектируемых трубопроводов проложены в одном коридоре с существующими автодорогами, ВЛ и трубопроводами с учетом минимальных расстояний между осями трубопроводов, приведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014.

Минимальное расстояние между параллельно проложенными в одном коридоре трубопроводами принято:

1)	при диаметре трубопроводов до 150 мм включительно - не менее 5 м (согласно таблице 7 ГОСТ Р 55990-2014 );

2)	при диаметре трубопроводов свыше 150 мм до 300 мм включительно - не менее 8 м (согласно таблице 7 ГОСТ Р 55990-2014);

3)	при диаметре трубопроводов свыше 300 мм до 600 мм включительно - не менее 11 м (согласно таблице 7 ГОСТ Р 55990-2014).

Воздушные линии электропередачи

ВЛ 6 кВ на куст 90

Электроснабжение куста 90 на напряжение 6 кВ выполнено по двухцепной воздушной линии электропередачи в габаритах 110 кВ. Каждая цепь ВЛ 6 кВ подключена к разным секциям РУ-6 кВ проектируемой ПС-35/6 кВ в районе куста 75 (разрабатывается по проекту 3325).

Общая протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 90 составляет 3,707 км. ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ на куст 90 состоит из участков №1, № 2, № 3, № 4. Общая протяженность ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ составляет 0,080 км.

При пересечении существующей ВЛ 6 кВ для уменьшения потерь нефтедобычи при строительстве вновь проектируемой ВЛ предусмотрен монтаж временной кабельной эстакады в пролете пересекаемой ВЛ 6 кВ, общей протяженностью 64,8 м.

Проектируемая воздушная линия в габаритах 110 кВ выполнена на опорах по типовому проекту 3078тм «Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ». Опоры воздушных линий электропередачи 6 кВ в габаритах 6 кВ выполнены из отработанных бурильных труб и отбракованных обсадных труб.

Опоры ВЛ 6 кВ изготавливаются металлические из труб 146х7,7 мм.

В качестве траверс используются трубы того же диаметра, что и для стоек опор. Приварка траверс к стойке осуществляется по всему контуру примыкания.

В качестве фундаментов под опоры ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ приняты железобетонные и металлические сваи с металлическими ростверками из балок.

Железобетонные сваи приняты квадратного сечения 35х35 см длиной 10,0 и 12,0 м.

Закрепление опор ВЛ 6 кВ в слабых грунтах приняты на сваях из металлических труб 325х8 мм.

Сваи опор ВЛ 6 кВ погружаются в грунт способом забивки. Концы свай из труб завариваются в форме конуса.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС)

Проектируемая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) местного значения предназначена для передачи данных с телемеханики куста скважин № 90. ВОЛС с диэлектрическим одномодовым самонесущим волоконно-оптическим кабелем (ВОК) связи, прокладывается по:

-	проектируемой эстакаде;

-	проектируемым опорам ВЛ-6 кВ в габаритах ВЛ-110 кВ;

-	проектируемым опорам ВЛ-6 кВ.

Начало трассы проектируемой ВОЛС на куст скважин № 90 расположено на ПС-35/6 кВ в районе куста скважин № 75, конец трассы - на проектируемой площадке куст скважин № 90. Протяженность проектируемой трассы составляет 3828 м.

Проектируемая ВОЛС выполнена оптическим кабелем самонесущим с внешней оболочкой из полиэтилена, с арамидными нитями, восьми оптических модулей, наружный диаметр модулей 2,8, центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка, 24 одномодовых волокна, соответствующих рекомендации ITU-TG.652(c.D), величина допустимого растягивающего усилия 25 кН.

Автомобильные дороги

Проектом предусмотрено строительство подъездной автомобильной дороги к кусту скважин №90 состоящей из:

-	«Подъезд №1 к кусту скважин № 90»;

-	«Подъезд №2 к кусту скважин № 90».

По назначению, проектируемые подъезды относятся к внутренним, межплощадочным, соединяющими между собой обособленные территории промышленных предприятий (месторождений).

Протяженность подъезда №1 к кусту скважин № 90 составляет 3,062 км. Направление трассы северо-восточное. Начало проектируемого подъезда №1 к кусту скважин № 90 ПК0+00,00 соответствует ПК 16+87,10 ранее проектируемого подъезда №1 к кусту скважин №43. Конец трассы подъезда ПК 30+61,70 расположен на кусте скважин №90.

Протяженность подъезда №2 к кусту скважин № 90 составляет 0,056 км. Направление трассы западное. Начало проектируемого подъезда №2 к кусту скважин № 90 ПК 0+00,00, соответствует ПК 28+14,16 проектируемой подъездной автомобильной дороге №1 к кусту скважин № 90. Конец трассы подъезда ПК 0+55,91 расположен на кусте скважин №90.

Проектируемые дороги относится к IV-в категории, предусмотрен 1 тип конструкции поперечного профиля земляного полотна. Ширина земляного полотна принята 8,5 м. Поперечные профили конструкций земляного полотна приняты с учетом условий прохождения трассы, высоты насыпи и имеет следующие характеристики:

-	поперечный уклон проезжей части 50‰;

-	поперечный уклон обочин 50‰;

-	заложение откосов 1:2.

На проектируемом подъезде к кусту скважин №90 предусмотрено два типа конструкции дорожной одежды.

Конструкция дорожной одежды (Тип А) переходного типа, принята серповидного поперечного профиля, из щебня устроенного методом заклинки и представляет собой:

-	геосетка с ячейкой 50 мм и разрывной нагрузкой 50 кН;

-	основание из щебня методом заклинки фракцией 40-70 h=0,15 м по ГОСТ 8267-93* (марка 800; марка по истираемости ИIII; марка по морозостойкости F50);

-	покрытие из щебня методом заклинки фракцией 40-70 h=0,15 м  по ГОСТ 8267-93* (марка 800; марка по истираемости ИIII; марка по морозостойкости F50).

Конструкция дорожной одежды (Тип Б) капитального типа принята с двускатным поперечным профилем из железобетонных плит принята в местах пересечения с трубопроводами.

Данная конструкция дорожной одежды представляет собой:

-	основание из щебня методом заклинки фракцией 40-70 h=0,20 м по ГОСТ 8267-93* (марка 800; марка по истираемости ИIII; марка по морозостойкости F50);

-	монтажный слой из песка-цемента h=0,05  ГОСТ 30515-2013

-	покрытие из железобетонных плит ПАГ-14, В27,5, F=300 (2,00х6,00х0,14)

- 1.2.2.	Положение об очередности планируемого развития территории

Разделение на этапы строительства выполнено в соответствии с требованиями задания на проектирование, в объеме, необходимом для осуществления отдельного этапа строительства, для обеспечения возможности ввода в эксплуатацию и автономной эксплуатации объекта проектирования.

| №№ п.п. | Наименование этапов строительства |  | Технические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство куста скважин № 90 Омбинского месторождения 1 этап строительства |  |  |  |
| 1 | Подъезд к кусту скважин № 90 |  | Категория IV-в Общая протяженность подъезда к кусту скважин №90 – 3,118 км , в т.ч.: Подъезд №1 к кусту скважин № 90 – 3,062 км, Подъезд №2 к кусту скважин № 90 – 0,056 км |
| 2 этап строительства |  |  |  |
| 22 | ВЛ 6 кВ на куст 90 |  | Общая длина ВЛ – 3,787 км |
| 3 этап строительства |  |  |  |
| 3 | Нефтегазосборные сети куст № 90 – т.вр.куст № 90 | Диаметр трубопровода – 159х12 мм; Протяженность трубопровода – 3,304 км |  |
| 44 | Высоконапорный водовод т.вр.куст № 90 – куст № 90 | Диаметр трубопровода – 168х16 мм; Протяженность трубопровода – 3,240 км |  |
| 5 |  |  | Максимальный среднесуточный дебит |
| 55 |  |  | куста скважин: |
|  | Куст скважин №90 |  | по нефти, т/сут 337,52 |
|  |  |  | по жидкости, м3/сут 1773,60 |
|  |  |  | по газу, м3/сут 20251,2 |
|  |  |  | Площадь застройки- м2 4219,0 |
| 4 этап строительства |  |  |  |
| 6 | ВОЛС на куст 90 |  | Протяженность ВОЛС – 3,828 км. |

- 1.2.3. Характеристики планируемого развития территории

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определены в соответствии с СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Расчет предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения представлен в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов | не устанавливается |
| Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 1,2% |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | не устанавливаются |
| Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения | не устанавливаются |

- 1.2.4. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производиться с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1.1.4.1

Площадь земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта (кадастровый номер) | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га. | Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство куста скважин № 90 Омбинского месторождения | 45,5092 | 2,2270 | 47,7562 |

Таблица 1.1.4.2

Площадь испрашиваемых земельных участков под линейный объект регионального значения

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га. | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020903:ЗУ1 | 12,3216 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ2 | 25,9916 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ3 | 0,2178 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ4 | 0,1714 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ5 | 4,3931 | земли лесного фонда | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ6 | 1,9037 | земли лесного фонда | Недропользование |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат ХМАО–Югры МСК-86, зона 3.

- 1.3.	 Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Особо охраняемые природные территории

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письмам:

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 01 марта 2013г. №12-47/3668;

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 19 октября 2016г. №12-47/27702;

- Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры от 28 декабря 2015г. №14-Исх.ЭКО-4664

в границах Омбинского месторождения ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) от 16 ноября 2017г. №12-Исх-19299 проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемого объекта Омбинского лицензионного участка относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Трассы нефтегазосборных сетей куст № 90 – т. вр.куст № 90 и высоконапорного водовода т.вр.куст № 90 – куст № 90 водотоки не пересекают, проходят полностью по затапливаемой пойме.

Трасса нефтегазосборных сетей куст № 90 – т. вр. куст № 90 водотоки не пересекает, частично проходит по водоохранной зоне временного водотока 1. Общая длина водотока 6,1 км.

Трасса высоконапорного водовода т.вр.куст № 90 – куст № 90 пересекает водоохранную зону этого же водотока.

Трасса ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст № 90 проходит по затапливаемой пойме Оби и пересекает временный водоток, ручей и 3 озера.

Все проектируемые трассы водотоки не пересекают, не препятствуют прохождению поверхностного стока. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос приведены в таблице 2.8.1.

Таблица 1.3.1

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| Водный объект | Описание водотока | Ширина ВОЗ и ПЗП водотока, м |  | Длина коммуникаций в пределах, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВОЗ | ПЗП | ВОЗ | ПЗП |
| Трасса нефтегазосборных сетей Куст № 90 – т. вр. куст № 90 |  |  |  |  |  |
| Временный водоток | Общая длина водотока 6,1 км | 50 | 50 | 129 | 129 |
| Трасса высоконапорного водовода т.вр. куст № 90 – Куст № 90 |  |  |  |  |  |
| Временный водоток | Общая длина водотока 6,1 км | 50 | 50 | 44 | 44 |
| Трасса ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст № 90 |  |  |  |  |  |
| Временный водоток | Общая длина водотока 1,48 км | 50 | 50 | 117 | 117 |
| Ручей | Общая длина ручья 2,0 км | 50 | 50 | 258 | 258 |

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения линейных объектов.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, предоставляемых в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» под объект «Обустройство куста скважин № 90 Омбинского месторождения», расположенный на межселенной территории Нефтеюганского района в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земель лесного фонда Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового лесничества, урочища Пойменное.

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых: трубопроводов производится с учетом действующих норм отвода земель.

Ширина земельных участков для размещения подъездов определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом значение ширины складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Ширина земельных участков, необходимых для размещения подземных трубопроводов определена в соответствии с строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размеры земельных участков под объекты линейной части трубопроводов (подключения к существующим узлам) определены в соответствии  с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил», строительными нормами и правилами (далее – СНиП) II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» и с учетом требований пункта 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Проект планировки подготовлен в отношении земельного участка общей площадью земельного участка – 47,7562 га.

Таблица 2.1.1

Площадь земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта (кадастровый номер) | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га. | Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство куста скважин № 90 Омбинского месторождения | 45,5092 | 2,2270 | 47,7562 |

Таблица 2.2.2

Площадь испрашиваемых земельных участков под линейный объект регионального значения

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га. | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020903:ЗУ1 | 12,3216 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ2 | 25,9916 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ3 | 0,2178 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ4 | 0,1714 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ5 | 4,3931 | земли лесного фонда | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ6 | 1,9037 | земли лесного фонда | Недропользование |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат ХМАО–Югры МСК-86, зона 3.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования - недропользование.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

  - Чертежи межевания территории

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Каталог координат земельного участка (:ЗУ1)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 | 954704,58 | 3542659,21 | н154 | 955697,05 | 3545151,87 |
| н2 | 955170,44 | 3543201,11 | н155 | 955667,28 | 3545068,99 |
| н3 | 955163,90 | 3543201,17 | н156 | 955564,33 | 3544470,94 |
| н4 | 954703,47 | 3542665,59 | н157 | 955540,32 | 3544410,81 |
| н5 | 954704,60 | 3542664,62 | н158 | 955548,52 | 3544420,54 |
| н6 | 954689,18 | 3542651,00 | н159 | 955560,46 | 3544472,03 |
| н7 | 954691,08 | 3542650,01 | н160 | 955663,40 | 3545070,02 |
| н8 | 954702,93 | 3542660,47 | н161 | 955693,29 | 3545153,22 |
| н9 | 954697,52 | 3542646,65 | н162 | 955710,21 | 3545200,26 |
| н10 | 954699,30 | 3542645,72 | н163 | 955842,54 | 3545568,54 |
| н11 | 955178,96 | 3543211,02 | н164 | 955844,78 | 3545595,37 |
| н12 | 955343,06 | 3543401,90 | н165 | 955836,41 | 3545641,71 |
| н13 | 955340,53 | 3543406,63 | н166 | 955824,82 | 3545660,84 |
| н14 | 955172,42 | 3543211,09 | н167 | 955755,94 | 3545742,24 |
| н15 | 955030,09 | 3543892,69 | н168 | 955691,89 | 3545807,46 |
| н16 | 955019,07 | 3543907,11 | н169 | 955692,37 | 3545860,76 |
| н17 | 955015,90 | 3543904,68 | н170 | 955688,42 | 3545865,54 |
| н18 | 955026,92 | 3543890,27 | н171 | 955687,88 | 3545805,84 |
| н19 | 955103,49 | 3543910,06 | н172 | 955752,99 | 3545739,54 |
| н20 | 955073,89 | 3543948,75 | н173 | 955821,56 | 3545658,49 |
| н21 | 955071,13 | 3543945,78 | н174 | 955832,61 | 3545640,26 |
| н22 | 955097,88 | 3543910,81 | н175 | 955840,75 | 3545595,18 |
| н23 | 955097,02 | 3543910,16 | н176 | 955838,60 | 3545569,40 |
| н24 | 955099,46 | 3543906,97 | н177 | 955706,44 | 3545201,62 |
| н25 | 955316,35 | 3544137,35 | н178 | 955689,52 | 3545154,57 |
| н26 | 955311,31 | 3544139,59 | н179 | 955659,51 | 3545071,04 |
| н27 | 955304,83 | 3544148,42 | н180 | 955556,59 | 3544473,12 |
| н28 | 955307,44 | 3544171,12 | н181 | 955525,29 | 3544394,71 |
| н29 | 955163,33 | 3544060,86 | н182 | 955532,47 | 3544401,91 |
| 1 | 955179,61 | 3544068,78 | н183 | 955827,33 | 3545938,14 |
| 2 | 955201,63 | 3544066,37 | н184 | 955824,53 | 3545948,54 |
| 3 | 955212,04 | 3544061,65 | н185 | 955824,00 | 3545949,81 |
| 4 | 955223,75 | 3544056,34 | н186 | 955815,55 | 3545970,34 |
| н34 | 955227,99 | 3544050,87 | н187 | 955814,99 | 3545971,27 |
| н35 | 955229,36 | 3544070,59 | н188 | 955773,48 | 3545930,20 |
| н36 | 955332,14 | 3544210,84 | н189 | 955787,97 | 3545923,50 |
| н37 | 955334,65 | 3544217,81 | н190 | 955806,64 | 3545917,78 |
| н38 | 955087,22 | 3544028,52 | н191 | 955806,01 | 3545986,21 |
| н39 | 955047,51 | 3543998,15 | н192 | 955805,63 | 3545986,85 |
| н40 | 955037,14 | 3543990,21 | н193 | 955802,07 | 3545987,94 |
| н41 | 955048,51 | 3543975,34 | н194 | 955751,84 | 3545938,62 |
| н42 | 955051,69 | 3543977,77 | н195 | 955755,96 | 3545938,29 |
| н43 | 955042,74 | 3543989,46 | н196 | 955756,81 | 3545937,90 |
| н44 | 955049,94 | 3543994,97 | н197 | 955797,71 | 3545989,27 |
| н45 | 955089,65 | 3544025,34 | н198 | 955793,36 | 3545990,61 |
| н46 | 955084,79 | 3544031,70 | н199 | 955741,27 | 3545939,46 |
| н47 | 955337,17 | 3544224,78 | н200 | 955746,55 | 3545939,04 |
| н48 | 955339,68 | 3544231,72 | н201 | 956581,60 | 3545845,20 |
| н49 | 955082,36 | 3544034,87 | н202 | 956575,06 | 3545928,96 |
| н50 | 955042,65 | 3544004,50 | н203 | 956577,55 | 3545945,26 |
| н51 | 955024,34 | 3543990,48 | н204 | 956576,65 | 3545956,29 |
| н52 | 954977,61 | 3543954,74 | н205 | 956561,53 | 3545954,88 |
| н53 | 954993,89 | 3543933,45 | н206 | 956551,50 | 3545953,94 |
| н54 | 954997,06 | 3543935,88 | н207 | 956550,62 | 3545962,92 |
| н55 | 954983,21 | 3543953,99 | н208 | 956549,52 | 3545974,03 |
| н56 | 955026,76 | 3543987,31 | н209 | 956541,18 | 3545973,11 |
| н57 | 955045,08 | 3544001,32 | н210 | 956537,40 | 3545973,35 |
| н58 | 955421,51 | 3543493,17 | н211 | 956537,96 | 3545970,08 |
| н59 | 955567,35 | 3543866,71 | н212 | 956519,03 | 3545968,49 |
| н60 | 955654,84 | 3544404,83 | н213 | 956512,27 | 3545967,93 |
| н61 | 955652,97 | 3544399,32 | н214 | 956514,43 | 3545940,04 |
| н62 | 955643,75 | 3544365,58 | н215 | 956495,48 | 3545938,57 |
| н63 | 955643,27 | 3544364,83 | н216 | 956378,19 | 3545928,53 |
| н64 | 955562,49 | 3543868,03 | н217 | 956347,34 | 3545926,36 |
| н65 | 955417,16 | 3543495,77 | н218 | 956347,32 | 3545926,41 |
| н66 | 955374,08 | 3543445,67 | н219 | 956346,44 | 3545929,62 |
| н67 | 955376,61 | 3543440,94 | н220 | 956343,87 | 3545960,01 |
| н68 | 955625,10 | 3544478,66 | н221 | 956343,61 | 3545959,99 |
| н69 | 955665,92 | 3544729,84 | н222 | 956338,48 | 3545959,64 |
| н70 | 955671,81 | 3544747,15 | н223 | 956337,64 | 3545969,60 |
| н71 | 955676,03 | 3544774,86 | н224 | 956335,76 | 3545992,07 |
| н72 | 955675,54 | 3544792,11 | н225 | 956464,17 | 3546001,84 |
| н73 | 955691,07 | 3544885,79 | н226 | 956499,06 | 3546004,56 |
| н74 | 955712,96 | 3545028,25 | н227 | 956519,99 | 3546003,17 |
| н75 | 955725,98 | 3545080,67 | н228 | 956528,84 | 3545995,24 |
| н76 | 955785,54 | 3545238,87 | н229 | 956528,19 | 3545998,24 |
| н77 | 955794,50 | 3545254,23 | н230 | 956522,25 | 3546011,20 |
| н78 | 955804,11 | 3545280,57 | н231 | 956515,98 | 3546017,17 |
| н79 | 955807,14 | 3545298,10 | н232 | 956511,50 | 3546013,08 |
| н80 | 955837,01 | 3545379,76 | н233 | 956482,78 | 3546016,01 |
| н81 | 955897,34 | 3545545,03 | н234 | 956448,39 | 3546028,28 |
| н82 | 955904,52 | 3545570,97 | н235 | 956333,00 | 3546019,55 |
| н83 | 955907,13 | 3545593,02 | н236 | 956300,98 | 3546017,12 |
| н84 | 955906,98 | 3545601,45 | н237 | 956314,91 | 3545995,47 |
| н85 | 955898,77 | 3545581,67 | н238 | 956322,71 | 3545961,70 |
| н86 | 955713,06 | 3545071,08 | н239 | 956322,64 | 3545958,41 |
| н87 | 955705,88 | 3545043,58 | н240 | 956322,00 | 3545930,40 |
| н88 | 955697,79 | 3544995,59 | н241 | 956321,42 | 3545902,26 |
| н89 | 955613,95 | 3544475,76 | н242 | 956300,73 | 3545889,84 |
| н90 | 955664,29 | 3544462,93 | н243 | 956285,01 | 3545879,88 |
| н91 | 955757,08 | 3545033,60 | н244 | 956272,65 | 3545872,43 |
| н92 | 956239,23 | 3545580,64 | н245 | 956260,49 | 3545856,93 |
| н93 | 956225,12 | 3545798,35 | н246 | 956245,31 | 3545844,95 |
| н94 | 956224,00 | 3545815,68 | н247 | 956240,16 | 3545834,51 |
| н95 | 956219,15 | 3545813,03 | н248 | 956247,23 | 3545828,44 |
| н96 | 956234,11 | 3545582,39 | н249 | 956234,19 | 3545821,28 |
| н97 | 955752,37 | 3545035,82 | н250 | 956234,43 | 3545817,19 |
| н98 | 955659,99 | 3544467,63 | н251 | 956234,88 | 3545809,54 |
| н99 | 955603,20 | 3544472,64 | н252 | 956234,98 | 3545809,55 |
| н100 | 955694,91 | 3545041,72 | н253 | 956305,69 | 3545815,62 |
| н101 | 955704,46 | 3545077,78 | н254 | 956313,23 | 3545824,20 |
| н102 | 955748,92 | 3545200,93 | н255 | 956081,67 | 3546113,32 |
| н103 | 955860,50 | 3545506,11 | н256 | 956047,68 | 3546135,50 |
| н104 | 955891,48 | 3545590,97 | н257 | 956039,63 | 3546138,83 |
| н105 | 955903,32 | 3545618,72 | н258 | 956022,71 | 3546142,22 |
| н106 | 955905,58 | 3545622,81 | н259 | 956012,56 | 3546141,98 |
| н107 | 955903,41 | 3545637,13 | н260 | 955997,34 | 3546138,73 |
| н108 | 955897,10 | 3545658,35 | н261 | 955982,36 | 3546131,31 |
| н109 | 955888,09 | 3545678,54 | н262 | 955960,30 | 3546111,97 |
| н110 | 955876,58 | 3545697,41 | н263 | 955891,34 | 3546046,21 |
| н111 | 955860,36 | 3545717,02 | н264 | 955905,14 | 3546031,16 |
| н112 | 955836,55 | 3545741,71 | н265 | 955907,30 | 3546016,01 |
| н113 | 955826,96 | 3545756,03 | н266 | 955909,10 | 3546018,55 |
| н114 | 955807,43 | 3545776,52 | н267 | 955980,82 | 3546091,10 |
| н115 | 955794,08 | 3545787,97 | н268 | 956001,23 | 3546108,01 |
| н116 | 955755,52 | 3545831,19 | н269 | 956030,42 | 3546110,11 |
| н117 | 955755,27 | 3545832,03 | н270 | 956037,92 | 3546105,85 |
| н118 | 955743,40 | 3545837,93 | н271 | 956038,07 | 3546106,74 |
| н119 | 955717,42 | 3545847,40 | н272 | 956055,09 | 3546113,34 |
| н120 | 955718,25 | 3545835,31 | н273 | 956081,19 | 3546113,43 |
| н121 | 955727,90 | 3545811,00 | н274 | 956168,06 | 3546091,91 |
| н122 | 955742,26 | 3545793,57 | н275 | 956042,38 | 3546166,01 |
| н123 | 955849,79 | 3545678,65 | н276 | 955983,92 | 3546166,53 |
| н124 | 955865,98 | 3545647,18 | н277 | 955871,56 | 3546056,19 |
| н125 | 955873,26 | 3545612,18 | н278 | 955875,52 | 3546054,48 |
| н126 | 955871,22 | 3545577,31 | н279 | 955985,54 | 3546162,52 |
| н127 | 955861,19 | 3545542,06 | н280 | 956041,27 | 3546162,01 |
| н128 | 955744,94 | 3545221,73 | н281 | 956150,44 | 3546097,66 |
| н129 | 955699,13 | 3545090,42 | н282 | 956287,51 | 3546029,61 |
| н130 | 955689,98 | 3545062,09 | н283 | 956286,78 | 3546038,99 |
| н131 | 955682,63 | 3545029,07 | н284 | 956278,81 | 3546038,37 |
| н132 | 955662,22 | 3544910,71 | н285 | 956278,19 | 3546046,34 |
| н133 | 955590,92 | 3544463,24 | н286 | 956270,12 | 3546045,72 |
| н134 | 955568,21 | 3544469,84 | н287 | 956228,31 | 3546065,69 |
| н135 | 955671,16 | 3545067,96 | н288 | 956044,60 | 3546173,98 |
| н136 | 955700,82 | 3545150,51 | н289 | 955980,68 | 3546174,56 |
| н137 | 955717,73 | 3545197,56 | н290 | 955858,95 | 3546055,01 |
| н138 | 955850,43 | 3545566,83 | н291 | 955865,71 | 3546056,05 |
| н139 | 955852,85 | 3545595,76 | н292 | 955982,30 | 3546170,55 |
| н140 | 955844,02 | 3545644,59 | н293 | 956043,49 | 3546170,00 |
| н141 | 955831,33 | 3545665,52 | н294 | 956186,19 | 3546085,87 |
| н142 | 955761,86 | 3545747,64 | н295 | 956207,76 | 3546077,73 |
| н143 | 955699,92 | 3545810,70 | н296 | 956229,32 | 3546060,77 |
| н144 | 955700,31 | 3545853,64 | н297 | 956243,97 | 3546053,77 |
| н145 | 955697,37 | 3545854,71 | н298 | 956267,09 | 3546045,06 |
| н146 | 955696,33 | 3545855,97 | н299 | 956271,39 | 3546041,80 |
| н147 | 955695,91 | 3545809,08 | н300 | 956274,51 | 3546042,05 |
| н148 | 955758,90 | 3545744,94 | н301 | 956274,72 | 3546039,28 |
| н149 | 955828,07 | 3545663,18 | н302 | 956276,20 | 3546038,16 |
| н150 | 955840,22 | 3545643,14 | н303 | 956281,01 | 3546034,53 |
| н151 | 955848,82 | 3545595,56 | н304 | 956283,11 | 3546034,69 |
| н152 | 955846,49 | 3545567,69 | н305 | 956283,26 | 3546032,83 |
| н153 | 955713,96 | 3545198,91 |  |  |  |

Каталог координат земельного участка (:ЗУ2)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н9 | 954697,52 | 3542646,65 | н164 | 955844,78 | 3545595,37 |
| н8 | 954702,93 | 3542660,47 | н163 | 955842,54 | 3545568,54 |
| н7 | 954691,08 | 3542650,01 | н162 | 955710,21 | 3545200,26 |
| н306 | 954841,49 | 3542779,35 | н161 | 955693,29 | 3545153,22 |
| н307 | 955203,78 | 3543200,77 | н160 | 955663,40 | 3545070,02 |
| н2 | 955170,44 | 3543201,11 | н159 | 955560,46 | 3544472,03 |
| н1 | 954704,58 | 3542659,21 | н182 | 955532,47 | 3544401,91 |
| н10 | 954699,30 | 3542645,72 | н391 | 955534,80 | 3544404,24 |
| н308 | 954716,49 | 3542636,76 | н157 | 955540,32 | 3544410,81 |
| н309 | 954714,31 | 3542632,58 | н180 | 955556,59 | 3544473,12 |
| н310 | 954715,04 | 3542632,77 | н179 | 955659,51 | 3545071,04 |
| н311 | 954714,32 | 3542632,58 | н178 | 955689,52 | 3545154,57 |
| 5 | 954698,99 | 3542603,18 | н177 | 955706,44 | 3545201,62 |
| н313 | 954699,46 | 3542602,85 | н176 | 955838,60 | 3545569,40 |
| н314 | 954715,04 | 3542632,77 | н175 | 955840,75 | 3545595,18 |
| н315 | 954719,98 | 3542634,09 | н174 | 955832,61 | 3545640,26 |
| н316 | 954720,46 | 3542635,31 | н173 | 955821,56 | 3545658,49 |
| н317 | 954722,80 | 3542641,29 | н172 | 955752,99 | 3545739,54 |
| н318 | 954808,89 | 3542741,43 | н171 | 955687,88 | 3545805,84 |
| н5 | 954704,60 | 3542664,62 | н170 | 955688,42 | 3545865,54 |
| н4 | 954703,47 | 3542665,59 | н392 | 955686,44 | 3545867,94 |
| н3 | 955163,90 | 3543201,17 | н393 | 955682,48 | 3545872,73 |
| н319 | 955130,56 | 3543201,50 | н394 | 955681,86 | 3545803,41 |
| н320 | 954684,14 | 3542682,21 | н395 | 955748,54 | 3545735,50 |
| н321 | 954673,73 | 3542669,55 | н396 | 955816,68 | 3545654,97 |
| н322 | 954671,49 | 3542665,15 | н397 | 955826,90 | 3545638,10 |
| н323 | 954672,70 | 3542659,58 | н398 | 955834,70 | 3545594,89 |
| н6 | 954689,18 | 3542651,00 | н399 | 955832,69 | 3545570,69 |
| н324 | 955212,30 | 3543210,69 | н400 | 955653,68 | 3545072,57 |
| н325 | 955355,95 | 3543377,78 | н401 | 955550,78 | 3544474,76 |
| н12 | 955343,06 | 3543401,90 | н402 | 955514,52 | 3544383,93 |
| н11 | 955178,96 | 3543211,02 | н403 | 955521,70 | 3544391,11 |
| н14 | 955172,42 | 3543211,09 | н181 | 955525,29 | 3544394,71 |
| н13 | 955340,53 | 3543406,63 | н404 | 955592,08 | 3543859,95 |
| н326 | 955327,63 | 3543430,74 | н405 | 955781,06 | 3545022,25 |
| н327 | 955139,08 | 3543211,42 | н406 | 956265,36 | 3545571,72 |
| н18 | 955026,92 | 3543890,27 | н407 | 956250,52 | 3545800,57 |
| н17 | 955015,90 | 3543904,68 | н408 | 956296,59 | 3545804,62 |
| 6 | 955011,14 | 3543901,03 | н409 | 956299,90 | 3545759,44 |
| н329 | 955022,16 | 3543886,62 | н410 | 956548,70 | 3545779,35 |
| н330 | 955038,04 | 3543898,77 | н411 | 956586,87 | 3545781,80 |
| н331 | 955028,46 | 3543911,30 | н412 | 956602,01 | 3545765,93 |
| 7 | 955023,85 | 3543910,76 | н413 | 956635,64 | 3545768,77 |
| н16 | 955019,07 | 3543907,11 | н414 | 956620,50 | 3545960,39 |
| н15 | 955030,09 | 3543892,69 | н415 | 956586,84 | 3545957,25 |
| н22 | 955097,88 | 3543910,81 | н204 | 956576,65 | 3545956,29 |
| н21 | 955071,13 | 3543945,78 | н203 | 956577,55 | 3545945,26 |
| 8 | 955067,90 | 3543942,26 | н202 | 956575,06 | 3545928,96 |
| 9 | 955067,22 | 3543936,26 | н201 | 956581,60 | 3545845,20 |
| н335 | 955070,78 | 3543929,78 | н254 | 956313,23 | 3545824,20 |
| н336 | 955073,65 | 3543926,02 | н253 | 956305,69 | 3545815,62 |
| 10 | 955080,74 | 3543931,44 | н252 | 956234,98 | 3545809,55 |
| н23 | 955097,02 | 3543910,16 | н251 | 956234,88 | 3545809,54 |
| н338 | 955109,86 | 3543911,52 | н250 | 956234,43 | 3545817,19 |
| н339 | 955078,63 | 3543952,33 | н249 | 956234,19 | 3545821,28 |
| н20 | 955073,89 | 3543948,75 | н416 | 956234,14 | 3545821,25 |
| н19 | 955103,49 | 3543910,06 | н94 | 956224,00 | 3545815,68 |
| н24 | 955099,46 | 3543906,97 | н93 | 956225,12 | 3545798,35 |
| 11 | 955101,11 | 3543904,82 | н92 | 956239,23 | 3545580,64 |
| н341 | 955325,38 | 3544198,20 | н91 | 955757,08 | 3545033,60 |
| н342 | 955330,18 | 3544205,45 | н90 | 955664,29 | 3544462,93 |
| н36 | 955332,14 | 3544210,84 | н417 | 955666,78 | 3544460,21 |
| н45 | 955089,65 | 3544025,34 | н418 | 955670,03 | 3544442,56 |
| н44 | 955049,94 | 3543994,97 | н419 | 955660,05 | 3544420,20 |
| н43 | 955042,74 | 3543989,46 | н60 | 955654,84 | 3544404,83 |
| н42 | 955051,69 | 3543977,77 | н59 | 955567,35 | 3543866,71 |
| н343 | 955056,41 | 3543981,38 | н58 | 955421,51 | 3543493,17 |
| н344 | 955051,08 | 3543988,35 | н67 | 955376,61 | 3543440,94 |
| н345 | 955053,56 | 3543990,25 | н420 | 955389,52 | 3543416,82 |
| н346 | 955093,26 | 3544020,62 | н421 | 955443,69 | 3543479,83 |
| н38 | 955087,22 | 3544028,52 | н214 | 956514,43 | 3545940,04 |
| н37 | 955334,65 | 3544217,81 | н213 | 956512,27 | 3545967,93 |
| н47 | 955337,17 | 3544224,78 | н212 | 956519,03 | 3545968,49 |
| н46 | 955084,79 | 3544031,70 | н211 | 956537,96 | 3545970,08 |
| н57 | 955045,08 | 3544001,32 | н210 | 956537,40 | 3545973,35 |
| н56 | 955026,76 | 3543987,31 | н422 | 956532,70 | 3545973,63 |
| н55 | 954983,21 | 3543953,99 | н423 | 956532,19 | 3545979,52 |
| н54 | 954997,06 | 3543935,88 | н424 | 956517,32 | 3545978,53 |
| н347 | 955005,01 | 3543941,97 | н425 | 956501,52 | 3545977,44 |
| н348 | 954997,23 | 3543952,12 | н426 | 956501,69 | 3545975,51 |
| н349 | 955032,84 | 3543979,36 | н427 | 956502,39 | 3545966,91 |
| н350 | 955040,58 | 3543969,25 | н428 | 956503,83 | 3545949,25 |
| н41 | 955048,51 | 3543975,34 | н429 | 956494,70 | 3545948,64 |
| н40 | 955037,14 | 3543990,21 | н430 | 956468,57 | 3545946,89 |
| н39 | 955047,51 | 3543998,15 | н431 | 956355,61 | 3545937,04 |
| н49 | 955082,36 | 3544034,87 | н432 | 956352,62 | 3545970,77 |
| н48 | 955339,68 | 3544231,72 | н223 | 956337,64 | 3545969,60 |
| н351 | 955340,94 | 3544235,21 | н222 | 956338,48 | 3545959,64 |
| н352 | 955343,45 | 3544242,16 | н221 | 956343,61 | 3545959,99 |
| н353 | 954969,20 | 3543955,85 | н220 | 956343,87 | 3545960,01 |
| н354 | 954989,13 | 3543929,79 | н219 | 956346,44 | 3545929,62 |
| н53 | 954993,89 | 3543933,45 | н218 | 956347,32 | 3545926,41 |
| н52 | 954977,61 | 3543954,74 | н217 | 956347,34 | 3545926,36 |
| н51 | 955024,34 | 3543990,48 | н216 | 956378,19 | 3545928,53 |
| н50 | 955042,65 | 3544004,50 | н215 | 956495,48 | 3545938,57 |
| н65 | 955417,16 | 3543495,77 | н433 | 955809,16 | 3545980,98 |
| н64 | 955562,49 | 3543868,03 | н191 | 955806,01 | 3545986,21 |
| н63 | 955643,27 | 3544364,83 | н196 | 955756,81 | 3545937,90 |
| н355 | 955625,77 | 3544337,98 | н434 | 955762,58 | 3545935,23 |
| н356 | 955618,73 | 3544307,27 | н193 | 955802,07 | 3545987,94 |
| н357 | 955610,15 | 3544280,43 | н197 | 955797,71 | 3545989,27 |
| н358 | 955610,26 | 3544263,73 | н200 | 955746,55 | 3545939,04 |
| н359 | 955604,63 | 3544247,74 | н194 | 955751,84 | 3545938,62 |
| н360 | 955599,23 | 3544237,80 | н198 | 955793,36 | 3545990,61 |
| н361 | 955596,65 | 3544236,99 | н435 | 955791,18 | 3545991,28 |
| н362 | 955537,76 | 3543874,79 | н436 | 955786,83 | 3545992,61 |
| н363 | 955395,00 | 3543509,10 | н437 | 955733,89 | 3545940,62 |
| н364 | 955361,19 | 3543469,78 | н438 | 955736,02 | 3545939,87 |
| н66 | 955374,08 | 3543445,67 | н439 | 955738,62 | 3545939,66 |
| н98 | 955659,99 | 3544467,63 | н199 | 955741,27 | 3545939,46 |
| н97 | 955752,37 | 3545035,82 | н305 | 956283,26 | 3546032,83 |
| н96 | 956234,11 | 3545582,39 | н304 | 956283,11 | 3546034,69 |
| н95 | 956219,15 | 3545813,03 | н303 | 956281,01 | 3546034,53 |
| н365 | 956218,50 | 3545812,67 | н301 | 956274,72 | 3546039,28 |
| н366 | 956199,62 | 3545804,04 | н300 | 956274,51 | 3546042,05 |
| н367 | 956194,51 | 3545799,02 | н299 | 956271,39 | 3546041,80 |
| н368 | 956207,97 | 3545591,30 | н297 | 956243,97 | 3546053,77 |
| н369 | 955995,66 | 3545350,29 | н296 | 956229,32 | 3546060,77 |
| н370 | 955962,53 | 3545312,83 | н440 | 956232,92 | 3546057,93 |
| н371 | 955832,98 | 3545165,77 | н281 | 956150,44 | 3546097,66 |
| н372 | 955828,14 | 3545160,36 | н280 | 956041,27 | 3546162,01 |
| н373 | 955799,88 | 3545128,30 | н279 | 955985,54 | 3546162,52 |
| н374 | 955728,38 | 3545047,17 | н278 | 955875,52 | 3546054,48 |
| н375 | 955635,94 | 3544478,67 | н441 | 955881,40 | 3546051,93 |
| н376 | 955652,38 | 3544475,92 | н442 | 955987,96 | 3546156,56 |
| н377 | 955573,96 | 3544468,21 | н443 | 956039,63 | 3546156,09 |
| н378 | 955676,93 | 3545066,44 | н444 | 956131,22 | 3546102,10 |
| н379 | 955706,42 | 3545148,50 | н445 | 956147,97 | 3546098,46 |
| н380 | 955723,32 | 3545195,55 | н294 | 956186,19 | 3546085,87 |
| н381 | 955723,33 | 3545195,55 | н293 | 956043,49 | 3546170,00 |
| н382 | 955856,29 | 3545565,56 | н292 | 955982,30 | 3546170,55 |
| н383 | 955858,83 | 3545596,04 | н291 | 955865,71 | 3546056,05 |
| н384 | 955849,68 | 3545646,72 | н446 | 955870,26 | 3546056,75 |
| н385 | 955836,17 | 3545669,00 | н277 | 955871,56 | 3546056,19 |
| н386 | 955766,25 | 3545751,65 | н276 | 955983,92 | 3546166,53 |
| н387 | 955705,89 | 3545813,11 | н275 | 956042,38 | 3546166,01 |
| н388 | 955706,24 | 3545851,48 | н274 | 956168,06 | 3546091,91 |
| н144 | 955700,31 | 3545853,64 | н447 | 956183,47 | 3546086,90 |
| н143 | 955699,92 | 3545810,70 | н448 | 956298,17 | 3546021,49 |
| н142 | 955761,86 | 3545747,64 | н449 | 956295,97 | 3546049,73 |
| н141 | 955831,33 | 3545665,52 | н450 | 956284,01 | 3546048,80 |
| н140 | 955844,02 | 3545644,59 | н451 | 956283,70 | 3546052,79 |
| н139 | 955852,85 | 3545595,76 | н452 | 956271,25 | 3546051,82 |
| н138 | 955850,43 | 3545566,83 | н453 | 956231,14 | 3546070,98 |
| н137 | 955717,73 | 3545197,56 | н454 | 956046,26 | 3546179,97 |
| н136 | 955700,82 | 3545150,51 | н455 | 955978,25 | 3546180,59 |
| н135 | 955671,16 | 3545067,96 | н456 | 955848,78 | 3546053,45 |
| н134 | 955568,21 | 3544469,84 | н457 | 955855,55 | 3546054,48 |
| н158 | 955548,52 | 3544420,54 | н290 | 955858,95 | 3546055,01 |
| н389 | 955555,93 | 3544429,35 | н289 | 955980,68 | 3546174,56 |
| н390 | 955560,17 | 3544433,71 | н288 | 956044,60 | 3546173,98 |
| н156 | 955564,33 | 3544470,94 | н287 | 956228,31 | 3546065,69 |
| н155 | 955667,28 | 3545068,99 | н286 | 956270,12 | 3546045,72 |
| н154 | 955697,05 | 3545151,87 | н285 | 956278,19 | 3546046,34 |
| н153 | 955713,96 | 3545198,91 | н284 | 956278,81 | 3546038,37 |
| н152 | 955846,49 | 3545567,69 | н283 | 956286,78 | 3546038,99 |
| н151 | 955848,82 | 3545595,56 | н282 | 956287,51 | 3546029,61 |
| н150 | 955840,22 | 3545643,14 | н458 | 956291,90 | 3546026,29 |
| н149 | 955828,07 | 3545663,18 | н459 | 956298,10 | 3546021,60 |
| н148 | 955758,90 | 3545744,94 | н460 | 951832,81 | 3550775,89 |
| н147 | 955695,91 | 3545809,08 | н461 | 951848,70 | 3550854,30 |
| н146 | 955696,33 | 3545855,97 | н462 | 951731,10 | 3550878,14 |
| н169 | 955692,37 | 3545860,76 | н463 | 951716,01 | 3550881,16 |
| н168 | 955691,89 | 3545807,46 | н464 | 951710,58 | 3550851,66 |
| н167 | 955755,94 | 3545742,24 | н465 | 951725,13 | 3550848,74 |
| н166 | 955824,82 | 3545660,84 | н466 | 951715,19 | 3550799,74 |
| н165 | 955836,41 | 3545641,71 |  |  |  |

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н204 | 956576,65 | 3545956,29 | н230 | 956522,25 | 3546011,20 |
| н467 | 956575,94 | 3545964,91 | н229 | 956528,19 | 3545998,24 |
| н468 | 956568,64 | 3545964,32 | н228 | 956528,84 | 3545995,24 |
| н469 | 956567,77 | 3545974,33 | н477 | 956534,55 | 3545990,12 |
| н470 | 956567,04 | 3545982,78 | н478 | 956536,30 | 3545979,84 |
| н471 | 956563,09 | 3546000,96 | н210 | 956537,40 | 3545973,35 |
| н472 | 956557,15 | 3546013,92 | н209 | 956541,18 | 3545973,11 |
| н473 | 956544,65 | 3546025,80 | н208 | 956549,52 | 3545974,03 |
| н474 | 956532,25 | 3546030,17 | н207 | 956550,62 | 3545962,92 |
| н475 | 956530,48 | 3546030,43 | н206 | 956551,50 | 3545953,94 |
| н476 | 956524,33 | 3546024,81 | н205 | 956561,53 | 3545954,88 |
| н231 | 956515,98 | 3546017,17 |  |  |  |

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н479 | 956670,31 | 3545771,82 | н468 | 956568,64 | 3545964,32 |
| н480 | 956655,49 | 3545963,52 | н467 | 956575,94 | 3545964,91 |
| н414 | 956620,50 | 3545960,39 | н204 | 956576,65 | 3545956,29 |
| н413 | 956635,64 | 3545768,77 | н210 | 956537,40 | 3545973,35 |
| н415 | 956586,84 | 3545957,24 | н478 | 956536,30 | 3545979,84 |
| н481 | 956585,40 | 3545975,70 | н423 | 956532,19 | 3545979,52 |
| н469 | 956567,77 | 3545974,33 | н422 | 956532,70 | 3545973,63 |

Каталог координат земельного участка (:ЗУ5)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н482 | 955473,18 | 3544328,83 | н265 | 955907,30 | 3546016,01 |
| н483 | 955487,18 | 3544339,53 | н264 | 955905,14 | 3546031,16 |
| н484 | 955512,61 | 3544359,56 | н263 | 955891,34 | 3546046,21 |
| н485 | 955516,91 | 3544362,95 | н187 | 955814,99 | 3545971,27 |
| н182 | 955532,47 | 3544401,91 | н186 | 955815,55 | 3545970,34 |
| н181 | 955525,29 | 3544394,71 | н551 | 955823,99 | 3545949,83 |
| н486 | 955513,59 | 3544365,44 | н185 | 955824,00 | 3545949,81 |
| н487 | 955510,13 | 3544362,71 | н184 | 955824,53 | 3545948,54 |
| н488 | 955484,73 | 3544342,69 | н183 | 955827,33 | 3545938,14 |
| н489 | 955470,70 | 3544331,96 | н552 | 955864,15 | 3545974,35 |
| н48 | 955339,68 | 3544231,72 | н299 | 956271,39 | 3546041,80 |
| н47 | 955337,17 | 3544224,78 | н298 | 956267,09 | 3546045,06 |
| н490 | 955478,14 | 3544322,54 | н297 | 956243,97 | 3546053,77 |
| н491 | 955492,09 | 3544333,21 | н553 | 956269,36 | 3546041,64 |
| н492 | 955517,55 | 3544353,29 | н554 | 955819,83 | 3546010,99 |
| н493 | 955523,55 | 3544358,00 | н555 | 955855,51 | 3546046,03 |
| н158 | 955548,52 | 3544420,54 | н291 | 955865,71 | 3546056,05 |
| н157 | 955540,32 | 3544410,81 | н290 | 955858,95 | 3546055,01 |
| н494 | 955520,23 | 3544360,48 | н556 | 955852,71 | 3546048,88 |
| н495 | 955515,08 | 3544356,43 | н557 | 955817,03 | 3546013,85 |
| н496 | 955489,63 | 3544336,37 | н198 | 955793,36 | 3545990,61 |
| н497 | 955475,66 | 3544325,68 | н197 | 955797,71 | 3545989,27 |
| н37 | 955334,65 | 3544217,81 | н558 | 955825,43 | 3546005,29 |
| н36 | 955332,14 | 3544210,84 | н559 | 955861,11 | 3546040,32 |
| н62 | 955643,75 | 3544365,58 | н278 | 955875,52 | 3546054,48 |
| н61 | 955652,97 | 3544399,32 | н277 | 955871,56 | 3546056,19 |
| н60 | 955654,84 | 3544404,83 | н560 | 955858,31 | 3546043,18 |
| н90 | 955664,29 | 3544462,93 | н561 | 955822,63 | 3546008,14 |
| н98 | 955659,99 | 3544467,63 | н193 | 955802,07 | 3545987,94 |
| н63 | 955643,27 | 3544364,83 | н192 | 955805,63 | 3545986,85 |
| н498 | 955511,34 | 3544283,26 | н191 | 955806,01 | 3545986,21 |
| н499 | 955523,57 | 3544295,48 | н296 | 956229,32 | 3546060,77 |
| н500 | 955553,17 | 3544319,32 | н295 | 956207,76 | 3546077,73 |
| н501 | 955570,71 | 3544334,63 | н294 | 956186,19 | 3546085,87 |
| н502 | 955585,41 | 3544351,55 | н562 | 956226,43 | 3546062,15 |
| н503 | 955597,35 | 3544370,16 | н243 | 956285,01 | 3545879,88 |
| н504 | 955606,58 | 3544390,17 | н242 | 956300,73 | 3545889,84 |
| н505 | 955613,10 | 3544411,08 | н241 | 956321,42 | 3545902,26 |
| н506 | 955617,12 | 3544431,79 | н240 | 956322,00 | 3545930,40 |
| н68 | 955625,10 | 3544478,66 | н239 | 956322,64 | 3545958,41 |
| н89 | 955613,95 | 3544475,76 | н238 | 956322,71 | 3545961,70 |
| н507 | 955603,86 | 3544473,15 | н237 | 956314,91 | 3545995,47 |
| н99 | 955603,20 | 3544472,64 | н236 | 956300,98 | 3546017,12 |
| н133 | 955590,92 | 3544463,24 | н563 | 956298,53 | 3546016,94 |
| н508 | 955587,84 | 3544443,93 | н564 | 956293,78 | 3546016,58 |
| н509 | 955577,24 | 3544401,71 | н565 | 956290,74 | 3546017,03 |
| н510 | 955559,70 | 3544370,39 | н566 | 956288,50 | 3546016,93 |
| н511 | 955534,75 | 3544345,02 | н282 | 956287,51 | 3546029,61 |
| н28 | 955307,44 | 3544171,12 | н305 | 956283,26 | 3546032,83 |
| н27 | 955304,83 | 3544148,42 | н567 | 956284,51 | 3546016,83 |
| н26 | 955311,31 | 3544139,59 | н568 | 956280,51 | 3546016,69 |
| н255 | 955316,35 | 3544137,35 | н569 | 956279,12 | 3546034,38 |
| н512 | 955473,03 | 3544257,58 | н303 | 956281,01 | 3546034,53 |
| н513 | 955488,37 | 3544265,47 | н302 | 956276,20 | 3546038,16 |
| н94 | 956224,00 | 3545815,68 | н301 | 956274,72 | 3546039,28 |
| н514 | 956219,45 | 3545885,64 | н570 | 956274,82 | 3546038,05 |
| н515 | 956221,85 | 3545896,82 | н571 | 956268,60 | 3546037,57 |
| н516 | 956219,89 | 3545897,24 | н572 | 956224,55 | 3546058,62 |
| н517 | 956219,08 | 3545893,44 | н274 | 956168,06 | 3546091,91 |
| н518 | 956216,93 | 3545883,45 | н281 | 956150,44 | 3546097,66 |
| н519 | 956210,81 | 3545896,61 | н573 | 956222,67 | 3546055,08 |
| н520 | 956208,99 | 3545895,76 | н574 | 956267,85 | 3546033,50 |
| н521 | 956214,53 | 3545883,87 | н575 | 956275,13 | 3546034,07 |
| н522 | 956199,57 | 3545896,12 | н576 | 956276,51 | 3546016,44 |
| н523 | 956198,30 | 3545894,57 | н577 | 956267,58 | 3546016,07 |
| н524 | 956214,73 | 3545881,13 | н578 | 956266,49 | 3546016,24 |
| н95 | 956219,15 | 3545813,03 | н579 | 956232,32 | 3546021,60 |
| н117 | 955755,27 | 3545832,03 | н580 | 956199,25 | 3546036,56 |
| н525 | 955750,86 | 3545847,02 | н255 | 956081,67 | 3546113,32 |
| н526 | 955755,94 | 3545864,10 | н273 | 956081,19 | 3546113,43 |
| н527 | 955768,33 | 3545880,11 | н272 | 956055,09 | 3546113,34 |
| н190 | 955806,64 | 3545917,78 | н271 | 956038,07 | 3546106,74 |
| н189 | 955787,97 | 3545923,50 | н270 | 956037,92 | 3546105,85 |
| н528 | 955783,84 | 3545925,42 | н581 | 956048,45 | 3546099,87 |
| н188 | 955773,48 | 3545930,20 | н582 | 956078,64 | 3546079,74 |
| н529 | 955751,60 | 3545908,92 | н583 | 956092,02 | 3546068,78 |
| н530 | 955745,68 | 3545903,16 | н584 | 956115,59 | 3546053,06 |
| н531 | 955730,07 | 3545885,83 | н585 | 956131,93 | 3546046,00 |
| н532 | 955726,73 | 3545880,68 | н586 | 956179,39 | 3546014,41 |
| н533 | 955719,11 | 3545861,77 | н587 | 956203,22 | 3546001,52 |
| н534 | 955717,39 | 3545847,52 | н588 | 956223,75 | 3545994,02 |
| н119 | 955717,42 | 3545847,40 | н589 | 956245,44 | 3545989,07 |
| н118 | 955743,40 | 3545837,93 | н590 | 956268,76 | 3545987,16 |
| н144 | 955700,31 | 3545853,64 | н591 | 956272,38 | 3545987,17 |
| н535 | 955700,57 | 3545882,68 | н592 | 956275,77 | 3545986,59 |
| н536 | 955703,32 | 3545885,37 | н593 | 956278,82 | 3545986,82 |
| н196 | 955756,81 | 3545937,90 | н594 | 956280,51 | 3545965,13 |
| н195 | 955755,96 | 3545938,29 | н595 | 956283,78 | 3545961,82 |
| н194 | 955751,84 | 3545938,62 | н596 | 956284,29 | 3545955,31 |
| н537 | 955696,59 | 3545884,37 | н597 | 956265,22 | 3545953,60 |
| н538 | 955696,57 | 3545882,59 | н598 | 956267,34 | 3545920,41 |
| н146 | 955696,33 | 3545855,97 | н599 | 956227,23 | 3545917,11 |
| н145 | 955697,37 | 3545854,71 | н249 | 956234,19 | 3545821,28 |
| н169 | 955692,37 | 3545860,76 | н248 | 956247,23 | 3545828,44 |
| н539 | 955692,55 | 3545880,93 | н247 | 956240,16 | 3545834,51 |
| н540 | 955692,60 | 3545886,06 | н246 | 956245,31 | 3545844,95 |
| н200 | 955746,55 | 3545939,04 | н245 | 956260,49 | 3545856,93 |
| н199 | 955741,27 | 3545939,46 | н244 | 956272,65 | 3545872,43 |
| н541 | 955688,62 | 3545887,75 | н600 | 956289,27 | 3545955,76 |
| н542 | 955688,54 | 3545879,27 | н601 | 956288,49 | 3545965,75 |
| н170 | 955688,42 | 3545865,54 | н602 | 956286,80 | 3545987,40 |
| н476 | 956524,33 | 3546024,81 | н603 | 956282,81 | 3545987,10 |
| н475 | 956530,48 | 3546030,43 | н604 | 956284,41 | 3545966,55 |
| н543 | 956519,51 | 3546032,57 | н605 | 956285,60 | 3545965,53 |
| н544 | 956507,56 | 3546032,84 | н606 | 956287,64 | 3545963,78 |
| н545 | 956496,91 | 3546032,05 | н607 | 956288,27 | 3545955,67 |
| н546 | 956488,60 | 3546031,35 | н608 | 956311,48 | 3545957,53 |
| н547 | 956472,67 | 3546030,12 | н609 | 956310,80 | 3545967,50 |
| н234 | 956448,39 | 3546028,28 | н610 | 956309,27 | 3545990,03 |
| н233 | 956482,78 | 3546016,01 | н611 | 956300,69 | 3545989,27 |
| н232 | 956511,50 | 3546013,08 | н612 | 956295,94 | 3545988,86 |
| н231 | 956515,98 | 3546017,17 | н613 | 956292,36 | 3545987,81 |
| н548 | 955878,42 | 3545984,06 | н614 | 956290,79 | 3545987,69 |
| н549 | 955885,71 | 3545991,21 | н615 | 956292,47 | 3545966,07 |
| н550 | 955898,81 | 3546004,06 | н616 | 956293,25 | 3545956,11 |

Каталог координат земельного участка (:ЗУ6)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н489 | 955470,70 | 3544331,96 | н633 | 956196,91 | 3545902,16 |
| н488 | 955484,73 | 3544342,69 | н634 | 956187,70 | 3545885,84 |
| н487 | 955510,13 | 3544362,71 | н635 | 956183,43 | 3545876,37 |
| н486 | 955513,59 | 3544365,44 | н636 | 956189,83 | 3545871,14 |
| н181 | 955525,29 | 3544394,71 | н637 | 956194,34 | 3545801,63 |
| н403 | 955521,70 | 3544391,11 | н366 | 956199,62 | 3545804,04 |
| н402 | 955514,52 | 3544383,93 | н365 | 956218,50 | 3545812,67 |
| н617 | 955508,62 | 3544369,16 | н95 | 956219,15 | 3545813,03 |
| н618 | 955481,05 | 3544347,43 | н524 | 956214,73 | 3545881,13 |
| н352 | 955343,45 | 3544242,16 | н523 | 956198,30 | 3545894,57 |
| н351 | 955340,94 | 3544235,21 | н522 | 956199,57 | 3545896,12 |
| н48 | 955339,68 | 3544231,72 | н521 | 956214,53 | 3545883,87 |
| н497 | 955475,66 | 3544325,68 | н520 | 956208,99 | 3545895,76 |
| н496 | 955489,63 | 3544336,37 | н519 | 956210,81 | 3545896,61 |
| н495 | 955515,08 | 3544356,43 | н518 | 956216,93 | 3545883,45 |
| н494 | 955520,23 | 3544360,48 | н517 | 956219,08 | 3545893,44 |
| н157 | 955540,32 | 3544410,81 | н516 | 956219,89 | 3545897,24 |
| н391 | 955534,80 | 3544404,24 | н515 | 956221,85 | 3545896,82 |
| н182 | 955532,47 | 3544401,91 | н514 | 956219,45 | 3545885,64 |
| н485 | 955516,91 | 3544362,95 | н94 | 956224,00 | 3545815,68 |
| н484 | 955512,61 | 3544359,56 | н600 | 956289,27 | 3545955,76 |
| н483 | 955487,18 | 3544339,53 | н601 | 956288,49 | 3545965,75 |
| н482 | 955473,18 | 3544328,83 | н602 | 956286,80 | 3545987,40 |
| н47 | 955337,17 | 3544224,78 | н603 | 956282,81 | 3545987,10 |
| н37 | 955334,65 | 3544217,81 | н604 | 956284,41 | 3545966,55 |
| н619 | 955481,81 | 3544317,87 | н605 | 956285,60 | 3545965,53 |
| н620 | 955495,73 | 3544328,52 | н606 | 956287,64 | 3545963,78 |
| н621 | 955521,24 | 3544348,62 | н607 | 956288,27 | 3545955,67 |
| н622 | 955528,48 | 3544354,32 | н608 | 956311,48 | 3545957,53 |
| н390 | 955560,17 | 3544433,71 | н609 | 956310,80 | 3545967,50 |
| н389 | 955555,93 | 3544429,35 | н638 | 956302,44 | 3545966,85 |
| н158 | 955548,52 | 3544420,54 | н611 | 956300,69 | 3545989,27 |
| н493 | 955523,55 | 3544358,00 | н612 | 956295,94 | 3545988,86 |
| н492 | 955517,55 | 3544353,29 | н613 | 956292,36 | 3545987,81 |
| н491 | 955492,09 | 3544333,21 | н614 | 956290,79 | 3545987,69 |
| н490 | 955478,14 | 3544322,54 | н615 | 956292,47 | 3545966,07 |
| н36 | 955332,14 | 3544210,84 | н616 | 956293,25 | 3545956,11 |
| н342 | 955330,18 | 3544205,45 | н563 | 956298,53 | 3546016,94 |
| н341 | 955325,38 | 3544198,20 | н448 | 956298,17 | 3546021,49 |
| н60 | 955654,84 | 3544404,83 | н459 | 956298,10 | 3546021,60 |
| н419 | 955660,05 | 3544420,20 | н458 | 956291,90 | 3546026,29 |
| н418 | 955670,03 | 3544442,56 | н282 | 956287,51 | 3546029,61 |
| н417 | 955666,78 | 3544460,21 | н566 | 956288,50 | 3546016,93 |
| н90 | 955664,29 | 3544462,93 | н565 | 956290,74 | 3546017,03 |
| н359 | 955604,63 | 3544247,74 | н564 | 956293,78 | 3546016,58 |
| н358 | 955610,26 | 3544263,73 | н567 | 956284,51 | 3546016,83 |
| н357 | 955610,15 | 3544280,43 | н305 | 956283,26 | 3546032,83 |
| н356 | 955618,73 | 3544307,27 | н303 | 956281,01 | 3546034,53 |
| н355 | 955625,77 | 3544337,98 | н569 | 956279,12 | 3546034,38 |
| н63 | 955643,27 | 3544364,83 | н568 | 956280,51 | 3546016,69 |
| н98 | 955659,99 | 3544467,63 | н639 | 955829,60 | 3546001,05 |
| н376 | 955652,38 | 3544475,92 | н640 | 955865,27 | 3546036,09 |
| н375 | 955635,94 | 3544478,67 | н441 | 955881,40 | 3546051,93 |
| н361 | 955596,65 | 3544236,99 | н278 | 955875,52 | 3546054,48 |
| н360 | 955599,23 | 3544237,80 | н559 | 955861,11 | 3546040,32 |
| н388 | 955706,24 | 3545851,48 | н558 | 955825,43 | 3546005,29 |
| н623 | 955706,50 | 3545880,16 | н191 | 955806,01 | 3545986,21 |
| н624 | 955718,57 | 3545892,02 | н433 | 955809,16 | 3545980,98 |
| н434 | 955762,58 | 3545935,23 | н557 | 955817,03 | 3546013,85 |
| н196 | 955756,81 | 3545937,90 | н556 | 955852,71 | 3546048,88 |
| н536 | 955703,32 | 3545885,37 | н290 | 955858,95 | 3546055,01 |
| н535 | 955700,57 | 3545882,68 | н457 | 955855,55 | 3546054,48 |
| н144 | 955700,31 | 3545853,64 | н456 | 955848,78 | 3546053,45 |
| н146 | 955696,33 | 3545855,97 | н436 | 955786,83 | 3545992,61 |
| н538 | 955696,57 | 3545882,59 | н435 | 955791,18 | 3545991,28 |
| н537 | 955696,59 | 3545884,37 | н198 | 955793,36 | 3545990,61 |
| н194 | 955751,84 | 3545938,62 | н561 | 955822,63 | 3546008,14 |
| н200 | 955746,55 | 3545939,04 | н560 | 955858,31 | 3546043,18 |
| н540 | 955692,60 | 3545886,06 | н277 | 955871,56 | 3546056,19 |
| н539 | 955692,55 | 3545880,93 | н446 | 955870,26 | 3546056,75 |
| н169 | 955692,37 | 3545860,76 | н291 | 955865,71 | 3546056,05 |
| н170 | 955688,42 | 3545865,54 | н555 | 955855,51 | 3546046,03 |
| н542 | 955688,54 | 3545879,27 | н554 | 955819,83 | 3546010,99 |
| н541 | 955688,62 | 3545887,75 | н197 | 955797,71 | 3545989,27 |
| н199 | 955741,27 | 3545939,46 | н193 | 955802,07 | 3545987,94 |
| н439 | 955738,62 | 3545939,66 | н570 | 956274,82 | 3546038,05 |
| н438 | 955736,02 | 3545939,87 | н301 | 956274,72 | 3546039,28 |
| н437 | 955733,89 | 3545940,62 | н299 | 956271,39 | 3546041,80 |
| н625 | 955682,64 | 3545890,29 | н553 | 956269,36 | 3546041,64 |
| н626 | 955682,52 | 3545876,79 | н297 | 956243,97 | 3546053,77 |
| н393 | 955682,48 | 3545872,73 | н440 | 956232,92 | 3546057,93 |
| н392 | 955686,44 | 3545867,94 | н296 | 956229,32 | 3546060,77 |
| н249 | 956234,19 | 3545821,28 | н562 | 956226,43 | 3546062,15 |
| н599 | 956227,23 | 3545917,11 | н294 | 956186,19 | 3546085,87 |
| н598 | 956267,34 | 3545920,41 | н447 | 956183,47 | 3546086,90 |
| н597 | 956265,22 | 3545953,60 | н274 | 956168,06 | 3546091,91 |
| н596 | 956284,29 | 3545955,31 | н572 | 956224,55 | 3546058,62 |
| н595 | 956283,78 | 3545961,82 | н571 | 956268,60 | 3546037,57 |
| н594 | 956280,51 | 3545965,13 | н576 | 956276,51 | 3546016,44 |
| н593 | 956278,82 | 3545986,82 | н575 | 956275,13 | 3546034,07 |
| н592 | 956275,77 | 3545986,59 | н574 | 956267,85 | 3546033,50 |
| н591 | 956272,38 | 3545987,17 | н573 | 956222,67 | 3546055,08 |
| н590 | 956268,76 | 3545987,16 | н281 | 956150,44 | 3546097,66 |
| н627 | 956270,54 | 3545964,35 | н445 | 956147,97 | 3546098,46 |
| н628 | 956253,89 | 3545963,04 | н444 | 956131,22 | 3546102,10 |
| н629 | 956256,73 | 3545929,58 | н641 | 956219,87 | 3546049,83 |
| н630 | 956216,60 | 3545926,07 | н642 | 956265,57 | 3546028,00 |
| н631 | 956217,60 | 3545912,90 | н578 | 956266,49 | 3546016,24 |
| н632 | 956214,44 | 3545914,30 | н577 | 956267,58 | 3546016,07 |