Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 12.09.2018 № 77-пг

«ОБУСТРОЙСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН №№3106Р,

3119Р СРЕДНЕБАЛЫКСКОГО (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ)

МЕСТОРОЖДЕНИЯ, МАЙСКОГО РЕГИОНА»

Проект планировки и

проект межевания в его составе

Часть 1 Основная часть

Генеральный директор		 В.В. Аверьянов

Главный инженер проекта		Д.В. Скорлупкин

Тюмень

2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Часть 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| II | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 1 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Текстовая часть проекта межевания |  |
| Раздел 2 | Чертежи межевания территории |  |
| Часть 2 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

Содержание основной части

1	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

1.1	Чертежи красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:2000	4

1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	10

2	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	11

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	11

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	11

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта	12

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения	12

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	12

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	13

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	15

2.9.1	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

2.9.2	Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	16

2.9.3	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	18

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертежи красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1500

Лист 1

Лист 2

Условные обозначения представлены на листе 1

Схема расположения листов на листе 2

Лист 3

Условные обозначения представлены на листе 1

Схема расположения листов на листе 2

Лист 4

Условные обозначения представлены на листе 1

Схема расположения листов на листе 2

Лист 5

Условные обозначения представлены на листе 1

Схема расположения листов на листе 2

Перечень координат характерных точек красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 3528322.89 | 886325.25 |
| н2 | 3528222.82 | 886560.61 |
| н3 | 3528125.67 | 886519.3 |
| н4 | 3527765.11 | 887367.25 |
| н5 | 3527716.29 | 887386.92 |
| н6 | 3527674.17 | 887369.12 |
| н7 | 3527652.9 | 887360.14 |
| н8 | 3527660.76 | 887341.6 |
| н9 | 3527669.73 | 887345.37 |
| н10 | 3527706.51 | 887361.01 |
| н11 | 3527716.56 | 887365.28 |
| н12 | 3527749.88 | 887351.85 |
| н13 | 3528107.2 | 886511.45 |
| н14 | 3528010.75 | 886470.44 |
| н15 | 3528060.48 | 886353.47 |
| н16 | 3527991.32 | 886324.79 |
| н17 | 3527910.5 | 886301.54 |
| н18 | 3527827.41 | 886288.31 |
| н19 | 3527743.32 | 886285.28 |
| н20 | 3527659.49 | 886292.51 |
| н21 | 3527591.07 | 886306.95 |
| н22 | 3527530.73 | 886326.92 |
| н23 | 3527409.67 | 886366.98 |
| н24 | 3526948.94 | 886523.99 |
| н25 | 3526900.58 | 886540.47 |
| н26 | 3526881.82 | 886546.87 |
| н27 | 3526878.04 | 886548.15 |
| н28 | 3526873.05 | 886558.63 |
| н29 | 3526871.89 | 886571.79 |
| н30 | 3526868.82 | 886572.87 |
| н31 | 3526859.28 | 886575.73 |
| н32 | 3526844.66 | 886580.08 |
| н33 | 3526801.08 | 886575.29 |
| н34 | 3526799.02 | 886538.36 |
| н35 | 3526814.67 | 886497.01 |
| н36 | 3526822.45 | 886476.47 |
| н37 | 3526857.14 | 886464.49 |
| н38 | 3526876 | 886457.98 |
| н39 | 3526912.78 | 886475.87 |
| н40 | 3527368.14 | 886319.83 |
| н41 | 3527550.03 | 886257.5 |
| н42 | 3527787.68 | 886176.07 |
| н43 | 3528019.14 | 886274.6 |
| н44 | 3528047.52 | 886208.42 |
| н45 | 3528110.81 | 886235.07 |
| н46 | 3527770.04 | 894062.27 |
| н47 | 3527767.93 | 894126.93 |
| н48 | 3527731.55 | 894212.49 |
| н49 | 3527660.23 | 894182.17 |
| н50 | 3527664.4 | 894172.37 |
| н51 | 3527604.5 | 894160.88 |
| н52 | 3527603.65 | 894160.22 |
| н53 | 3527601.62 | 894158.65 |
| н54 | 3527600.62 | 894157.88 |
| н55 | 3527592.92 | 894151.93 |
| н56 | 3527589.93 | 894110.71 |
| н57 | 3527586.99 | 894071.97 |
| н58 | 3527568.09 | 894066.14 |
| н59 | 3527564.09 | 894065.83 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н60 | 3527562.02 | 894066.87 |
| н61 | 3527553.23 | 894074.68 |
| н62 | 3527551.89 | 894077.46 |
| н63 | 3527547.33 | 894086.96 |
| н64 | 3527544.6 | 894086.66 |
| н65 | 3527532.75 | 894085.6 |
| н66 | 3527535.12 | 894057.75 |
| н67 | 3527536.9 | 894021.02 |
| н68 | 3527548.74 | 894024.18 |
| н69 | 3527552.23 | 894024.52 |
| н70 | 3527554.25 | 894034.54 |
| н71 | 3527559.6 | 894041.77 |
| н72 | 3527563.01 | 894043.7 |
| н73 | 3527567.14 | 894044.99 |
| н74 | 3527585.41 | 894050.69 |
| н75 | 3527582.32 | 894009.46 |
| н76 | 3527571.05 | 893938.77 |
| н77 | 3527590.75 | 893935.08 |
| н78 | 3527592.35 | 893945.05 |
| н79 | 3527602.3 | 894007.5 |
| н80 | 3527605.2 | 894045.29 |
| н81 | 3527606.15 | 894057.73 |
| н82 | 3527619.07 | 894063.03 |
| н83 | 3527622.39 | 894051.4 |
| н84 | 3527631.55 | 894054.66 |
| н85 | 3527642.06 | 894058.39 |
| н86 | 3527642.86 | 894058.77 |
| н87 | 3527639.18 | 894071.58 |
| н88 | 3527657.14 | 894079.22 |
| н89 | 3527680.52 | 894024.2 |
| н90 | 3527672.83 | 894152.54 |
| н91 | 3527622.7 | 894143.83 |
| н92 | 3527614.79 | 894142.29 |
| н93 | 3527612.25 | 894141.79 |
| н94 | 3527611.52 | 894131.71 |
| н95 | 3527607.81 | 894080.04 |
| н96 | 3527613.53 | 894082.47 |
| н97 | 3527617.23 | 894084.04 |
| н98 | 3527620.72 | 894085.53 |
| н99 | 3527621.18 | 894090.76 |
| н100 | 3527622.15 | 894101.88 |
| н101 | 3527629.75 | 894104.64 |
| н102 | 3527643.94 | 894110.25 |
| н103 | 3527633.2 | 894135.52 |
| н1 | 3528322.89 | 886325.25 |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство)проектируемых объектов из зон планируемого размещения Объекта.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Таблица 1 - Характеристики планируемых для размещения линейных объектов

| №п/п | Наименование этапов строительства | Технические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к разведочной скважине №3106Р | Категория IV-в Протяженность подъезда – 125,45 м |
| 2 | ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ на РС №3106Р | Общая длина –121 м |
| 3 | Нефтегазосборный трубопровод «скв.3106Р-т.вр.скв.3106Р» | Диаметр трубопровода – 89х6 мм Протяженность трубопровода – 270 м Категория - III |
| 5 | Подъезд к разведочной скважине №3119Р | Категория IV-в Протяженность подъезда – 1324,38 м |
| 6 | ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ на РС №3119Р | Общая длина – 1 547 м |
| 7 | Нефтегазосборный трубопровод скв.3119Р-т.вр.скв.3119Р | Диаметр трубопровода – 89х6 мм Протяженность трубопровода – 1257 м Категория - III |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Нефтеюганском районе, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, на землях Нефтеюганского территориального управления Юнг - Яхского участкового лесничества Российской Федерации.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта и представлены в графической части.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет -19,9544 га, максимальный процент застройки объектов капитального строительства – 0,2%.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных не предусматривается.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При реализации решений проекта планировки территории необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна рассматриваемой территории обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера:

- исключение применение веществ и строительных материалов, не имеющих сертификаты качества России в процессе строительства объектов;

- исключение использования при строительстве материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.п.;

- контроль за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, почвы.

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

На период строительства объекта с целью снижения негативного воздействия на

окружающую природную среду предлагаются следующие организационные мероприятия:

- соблюдение правил выполнения строительно-монтажных и эксплуатационных работ;

- запрет проезда строительной техники вне полосы временного пользования;

- запрет использования неисправной техники;

- рекультивация нарушенных земель после завершения земляных работ;

- запрет осуществления заправки топливом, мойки и ремонта строительной техники на территории стройплощадки;

- исключение попадания масел и бензина в подземные и поверхностные воды в результате утечек;

- производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ;

- плодородный (растительный) слой почвы до начала основных земляных работ должен быть снят и уложен для восстановления (рекультивации) земель;

- снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта должны выполняться методами, исключающими ухудшение его качественных показателей, а также его потерь при перемещениях;

- использование плодородного грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается;

- транспортирование, укладка, хранение и разгрузка строительных материалов, изделий и готовых конструкций должны производиться в условиях, предохраняющих их от механических повреждений и от атмосферных воздействий;

- при производстве работ не допускать повреждения существующей древесной растительности.

В период выполнения строительных работ для сбора бытового мусора и строительных отходов рекомендуется установить контейнеры и бункеры-накопители с регулярным вывозом на санкционированную территорию для переработки. Места временного хранения отходов должны быть организованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных материалов". Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой почв, поверхностных и подземных вод от загрязнения, возлагается на руководителя строительства.

До начала производства строительно-монтажных работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасными веществами, обращающимися в технологическом процессе и представляющими опасность, являются нефть, нефтяной газ, химреагенты (ингибиторы солеотложений, парафиноотложений, коррозии).

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий при возникновении аварийных ситуаций (разгерметизации оборудования) на объекте:

- загрязнение поверхности площадок (территории вдоль линейной части объекта) нефтью, реагентами;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров топлива с воздухом;

- горение разлитого топлива.

К мероприятиям, направленным на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте относятся:

- приняты герметичные системы добычи, сбора и измерения расхода продукции разведочных скважин, дозированной подачи реагентов;

- площадки разведочных скважин имеют обвалование для исключения пролива при аварии за пределы отведенной территории;

- для постоянного контроля над концентрацией паров взрывоопасных веществ в помещениях установлены автоматические газоанализаторы, сблокированные с аварийной вентиляцией;

- предусмотрена предупредительная и аварийная сигнализация на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора при отклонении технологических параметров от нормы;

- объем средств измерения позволяет полностью держать под контролем технологический процесс;

- предусмотрена предаварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы;

- применяемые трубы и детали соответствуют предъявляемым требованиям по ударной вязкости при минус 60 °С;

- искусственное освещение территории площадок, сооружений, дорог и проездов выполнено в соответствии с разрядом и подразрядом зрительных работ;

- предусматриваемое оборудование имеет сертификат соответствия на применение в нефтяной и газовой промышленности;

- конструкции и материалы эксплуатируемого оборудования и трубопроводов рассчитаны на обеспечение их прочности и износостойкости в рабочем диапазоне давлений и температур, вызываемых местными условиями, а также на обеспечение их коррозионной стойкости к рабочей среде;

- соединения трубопроводов выполнены сварными, за исключением мест установки арматуры и подсоединения трубопроводов к насосным агрегатам;

- применяются ингибиторы коррозии;

- для оборудования предусмотрена возможность опорожнения в емкость дренажную ЕД;

- скорости движения среды в трубопроводах не превышают максимальных значений;

- предусмотрена молниезащита и заземление трубопроводов;

- на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016г. №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» объект является некатегорированным, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Ближайшим городом, отнесенным к категории по ГО, является г. Сургут.

Сооружения проектируемого объекта являются стационарными.

Согласно исходным данным Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объект располагается (согласно зонированию по СП 165.1325800.2014) вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Назначение объекта не предполагает возможности переноса его в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

В соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 и п. 10.2 СП 165.1325800.2014 реконструируемый объект не попадает в зону светомаскировки.

Технологические процессы на площадках разведочных скважин протекают без постоянного присутствия персонала.

Бригады по обслуживанию проектируемых объектов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача сигналов оповещения.

Обеспечение получения сигналов в области Гражданской обороны и защиты производственных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возложены на начальника смены ЦИТУ ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Сигнал оповещения передается от оперативного дежурного Комитета по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района путем передачи речевого телефонного сообщения (стационарная проводная телефонная связь, сотовая телефонная связь).

Дежурный диспетчер Комитета по делам ГО и ЧС Нефтеюганского района передает сигнал оповещения начальнику смены ЦИТУ ООО «РН-Юганскнефтегаз» по средствам телефонной связи, и далее начальник смены ЦИТУ ООО «РН-Юганскнефтегаз» штаб ГО, начальников смен РИТУ, руководство ООО «РН-Юганскнефтегаз», оповещает работников месторождения.

Технические решения по добыче и сбору нефтегазожидкостной смеси, подаче реагентов, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО по команде ЦИТУ с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение погружных насосов разведочной скважины и дозировочных насосов в установке ввода реагентов.

Выездная бригада по обслуживанию сооружений площадки разведочной скважины закрывает задвижки на устье скважины, вентили на линиях на приеме и нагнетании дозировочного насоса в установке ввода реагентов, отключает электроприемники.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Проектом предусматриваются меры пожарной безопасности, осуществляемые на объекте, направленные в первую очередь на защиту жизни и здоровья людей и предупреждение воздействия на них опасных факторов аварий.

Безопасное тушение возможных пожаров и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны в зданиях и сооружениях, обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, принятыми настоящим проектом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СНиП 21-01-97*; СНиП II-89-80*, ГОСТ 12.4.026-2015, Правила противопожарного режима в РФ.

К этим мероприятиям относятся:

- проезд пожарных машин к зданиям и сооружениям по территории площадок предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия (так же предусматривается строительство внутрипромысловых дорог к площадкам);

- принятие проектом необходимых противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

-  предусмотрены площадки для размещения пожарной техники размером 20×20м возле въезда на каждую площадку разведочной скважины №3106р и №3119р;

- обеспечены требования по нормам степеней огнестойкости зданий и сооружений, классов конструктивной опасности, а также их допустимых площадей и этажности;

- предусмотрено искусственное освещение территории, дорог и проездов проектируемых площадок;

- при пожаре предусмотрено автоматическое отключение вентиляционных систем;

- хранения взрывопожароопасных веществ и материалов на территории площадок осуществляется в строгом соответствии с их физико-химическими свойствами и однородностью огнетушащих веществ;

- для всех производственных помещений определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее ПУЭ);

- размещены предупредительные знаки пожарной безопасности, знаки безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, в местах возможной повышенной опасности;

- при вводе в эксплуатацию проводится обучение сотрудников ООО «РН-Юганскнефтегаз» алгоритму действий при пожаре, направленных, на исчерпывающее информирование пожарных подразделений об особенностях технологических процессов, размешенных производствах, количестве взрывопожароопасных веществ и материалов и местах их размещения, а также помощь пожарным подразделениям при тушении пожара, в том числе по обесточиванию технологического оборудования, остановке технологических процессов;

- при необходимости, должны проводиться практические тренировки пожарных подразделений по тушению возможных пожаров.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.