Приложение к постановлению Главы Нефтеюганского района от 16.07.2019 № 92-пг

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГАЗИФИКАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЛПДС «ЮЖНЫЙ БАЛЫК». НЕФТЕЮГАНСКОЕ УМН»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТИТУЛ ОБЪЕКТА: «Газификация котельной ЛПДС «Южный Балык». Нефтеюганское УМН»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.1

Том 1

Зам. генерального директора; К.К. Овчинников. Главный инженер проекта; А.А. Бондарев.

Тюмень

2019

Состав документации по планировке территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.1 | Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта |  |
| 2 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.2 | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 3 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| 4 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 5 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.5 | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 6 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.6 | Основная часть проекта межевания территории. Чертежи межевания территории |  |
| 7 | ТСИБ-01-330-18-2505-ППТ.7 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

Содержание

1 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИРИИ	7

1.1 Наименование, назначение и основные характеристики (класс, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов 	7

1.2 Сведения об основных положениях документов территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов) 	3

1.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 	8

1.4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта 	8

1.5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее – ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта  	9

1.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:  	9

1.6.1 Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; 	9

1.6.2 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;   	9

1.6.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;   	10

1.7 Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: - требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; - требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; - требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;   	10

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; 	10

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов  	11

1.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды  	11

1.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 	12

1.12 Характеристика планируемого развития территории   	12

1.12.1 Сведения о территориях общего пользования, в случае их образования  	12

1.12.2 Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов)  	12

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ

Наименование, назначение и основные характеристики (класс, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов

Основанием для разработки данного проекта является задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта регионального значения «Газификация котельной ЛПДС «Южный Балык». Нефтеюганского УМН».

Основное назначение планируемого объекта – транспортировка продукта на участке проведения работ по трубопроводу УБКУА основная нитка Ø1220 мм.

Участок работ

Участок работ

Рис.1 Обзорная схема района проводимых работ

Строительство новое на вновь отводимом земельном участке.

Проектом предусматривается газоснабжение котельной на ЛПДС «Южный Балык» от межпромыслового газопровода попутного нефтяного газа ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Отвод ЗУ под временные здания и сооружения не предусматривается, под данные нужды предполагается использование существующих площадок Нефтеюганского УМН АО «Транснефть-Сибирь».

Строительство временных проездов не предусматривается.

Сведения об основных положениях документов территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов)

При строительстве нового газопровода котельная на ЛПДС "Южный Балык" будет обеспечиваться экологически чистым видом топлива (попутный нефтяной газ), при сгорании которого в окружающую среду выбрасывается гораздо меньшее количество вредных веществ, чем при сгорании нефти (нефть - топливо для котельной в настоящее время). Кроме того, данное строительство позволит утилизировать часть попутного нефтяного газа во исполнение Постановление Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 7 "О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках", оптимизировать затраты на топливо для котельной, т.к. использование газа в качестве топлива имеет более низкую себестоимость в сравнение с нефтью.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области на межселенной территории (земли лесного фонда) и в границах сельского поселения Сентябрьский.

Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта.

Размещение объекта предполагается в границах кадастровых кварталов с номерами: 86:08:0020401 и 86:08:0020904. В случае образования земельного участка в границах более одного квартала, согласно правилам присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости (п. 3. Раздела 2 приказа №877от 24.11.2015), таким участкам присваиваются кадастровые номера вида 86:08:0000000:ХХ условных кварталов.

Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее – ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта

Начало трассы: точка врезки в газопровод Ду 500 на участке «Узел ДНС-1 МБ-ГКС-2 СБ» ООО «РН-Юганскнефтегаз». В точке врезки предусматривается устройство надземного кранового узла в ограждении.

Конец трассы: ограждение ЛПДС «Южный Балык» (согласно данным инженерных изысканий).

Материал газопровода и размеры: сталь 09Г2С, диаметр 110х6 в заводской изоляции.

Характеристики газопровода: рабочее давление 0,08...0,7 МПа, производительность 1 084 м3/ч.

Способ прокладки: подземный укладкой в траншею с обратной засыпкой.

Конечная граница проектирования (строительства): входной патрубок существующей котельной на ЛПДС «Южный Балык».

Технологическое оборудование, размещаемое в непосредственной близи к точке врезки (площадка установки подготовки и замера газа - УПЗГ): сепаратор газовый типа ГС1-1,6-600; блок коммерческого учета газа 8х3 м (блок-бокс), подземная дренажная емкость типа ЕПП объемом 10 м3. Обвязка технологического оборудования на площадке УПЗГ надземная стальными трубами Ду 100 из стали 09Г2С в тепловой изоляции по эстакадам. Надземное технологическое оборудование монтируется на металлических ростверках по свайным фундаментам на уровне +1,0 м над уровнем земли. Проезды по площадке устраиваются из плит дорожных. Площадка ограждается сетчатыми панелями с устройством видеонаблюдения и периметральной охранной сигнализации. На площадке предусматривается установка опоры антенной для установки оборудования телеметрии и связи, прожектора наружного освещения, молниеприемника.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

Размещение объекта планируется на землях населённых пунктов и землях лесного фонда, основная часть объекта (газопровода) является подземным сооружением. На земельные участки, предназначенные для размещения линейного объекта не распространяются действия градостроительного регламента (п.4 и 6 Ст.36 ГК РФ). Соответственно, настоящей документацией предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов не регламентируется.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

Настоящей документацией максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны не регламентируется.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

Настоящей документацией Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не регламентируются.

Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: - требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; - требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; - требований к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;

Требования к: цветовому решению внешнего облика, строительным материалам, определяющим внешний облик и объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не определены на основании того что ОКС, входящие в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположены вне границ территорий исторических поселений федерального или регионального значения.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемый линейный объект пересекает существующие ОКС: трубопроводы, кабель ЭХЗ, техпроезды, ВЛ-6кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ. Сохранность перечисленных ОКС пр и надлежащих АО «Транснефть-Сибирь» за исключением ВЛ-110кВ регламентируется внутренними регламентами и учитывается при разработке проектной документации. Для защиты и предотвращения возможного негативного воздействия на существующую ВЛ-110кВ от владельца коммуникации получены технические условия №ТУ 13-16/496 от 03.10.2018. (Том 3, Приложение Ж) Планируемый к размещению ОКС (кабель ВОЛС), принадлежит дочерней компании АО «Связьтранснефть» и имеет пересечения с существующим трубопроводом, соответственно технические условия будут запрошены АО «Связьтранснефть» у АО «Транснефть-Сибирь».

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия, в связи с размещением линейных объектов не определены по причине отсутствия на планируемой территории объектов культурного наследия.

1.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Территория проектирования подвергалась длительной антропогенной нагрузке. Воздействие на окружающую среду в период реконструкции будет носить кратковременный характер.

Для сохранения плодородных свойств почв, следует, перед началом земляных работ снять плодородный слой почвы и хранить его во временном отвале, расположенном вдоль строительной полосы в пределах, предусмотренных нормативами отвода, и использовать для рекультивации или землевания после окончания строительных или планировочных работ.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных и демонтажных работ предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение работ строго в границах отведённой территории (полосе отвода), не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей;

- во избежание замачивания почвогр.

+унтов заправка строительной техники осуществляется автозаправщиком на специальных поддонах;

- проведение земляных работ в местах подключения к существующим трубопроводам вручную;

- оснащение участка работ инвентарными контейнерами с крышками для твердых коммунальных и строительных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- все работы по очистке территории выполняются сразу после прохождения строительного потока, с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова;

- проведение технической и биологической рекультивации нарушенных земель.

Для исключения загрязнения земельных ресурсов в процессе эксплуатации проектируемого трубопровода проектной документацией предусмотрено:

- подземный вид прокладки трубопровода;

- сварной тип соединения труб с деталями и запорной арматурой, что обеспечивает герметичность и высокую надёжность трубопроводов;

- изоляционное покрытие труб не предусматривается, т.к. материал труб не подвержен коррозии;

- запорная арматура местного управления.

Для выполнения подготовительных работ при устройстве временных переездов через коммуникации, а также при выполнении основных работ по подсыпке и засыпке мягкого грунта под трубу, проектными решениями предусмотрено использование инертных строительных материалов. Пересечения через существующие коммуникации (межпромысловые нефтепроводы, водоводы, дороги, ВЛ, кабели связи) выполняются в соответствие с ТУ владельцев коммуникаций. Прохождение трассы проектируемого газопровода через земли муниципального образования с.п. Сентябрьский согласовано (письмо № 46-исх-1046 от 20.09.18 г.).

Доставка инертных строительных материалов (песка, грунта) предусматривается автотранспортом с лицензированного существующего карьера по договору Подрядчика.

При перевозке пылящих грузов предусматривается укрытие кузова машин тентами.

1.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

По данным отчёта инженерных изысканий, среди инженерно-геологических процессов и явлений, которые могут быть развиты и негативно влиять на строительство и эксплуатацию по трассе проектируемого трубопровода, выявлены: морозного пучения грунтов, заболачивание,

1.12 Характеристика планируемого развития территории

Территория размещения объекта планируется на землях населённых пунктов и землях лесного фонда в границах существующего коридора трубопроводов, ООПТ либо иных территорий для которых разработана документация территориального планирования. Настоящей документацией не определены характеристики планируемого развития территории.

1.12.1 Сведения о территориях общего пользования, в случае их образования

Настоящей документацией по планировке территории не предусмотрено образований территорий общего пользования

1.12.2 Сведения об устанавливаемом виде разрешённого использования территории земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов)

Образуемым земельным участкам, предназначенным для размещения проектируемого объекта, согласно классификатору, ВРИ ЗУ 2017 присваивается вид разрешённого использования «трубопроводный транспорт» (код вида разрешённого использования земельного участка: 7.5) либо «Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов» в зависимости от категории земель. В случае формирования части земельного участка вид разрешённого использования участка сохраняется в исходном виде, а характеристике части присваивается значение, позволяющее определить её назначение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

(обязательное)

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице А.

Таблица А Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

| 1 | 895516,56 | 3510850 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 895552,75 | 3510850 |
| 3 | 895551,5 | 3510561,61 |
| 4 | 895551,42 | 3510541,63 |
| 5 | 895551,4 | 3510537,88 |
| 6 | 895551,31 | 3510517,89 |
| 7 | 895551,23 | 3510498,6 |
| 8 | 895551,16 | 3510476,59 |
| 9 | 895575,13 | 3510462,66 |
| 10 | 895576,63 | 3510460,07 |
| 11 | 895574,83 | 3510418,63 |
| 12 | 895572,99 | 3510376,33 |
| 13 | 895578,82 | 3510375,93 |
| 14 | 895580,62 | 3510375,8 |
| 15 | 895587,39 | 3510375,35 |
| 16 | 895613,63 | 3510373,57 |
| 17 | 895616,41 | 3510370,95 |
| 18 | 895632,96 | 3510238,38 |
| 19 | 895646,3 | 3510131,36 |
| 20 | 895648,18 | 3510104,48 |
| 21 | 895649,57 | 3510084,54 |
| 22 | 895649,66 | 3510083,35 |
| 23 | 895652,1 | 3510048,33 |
| 24 | 895697,1 | 3510051,54 |
| 25 | 895747,39 | 3510055 |
| 26 | 895812,28 | 3510061,59 |
| 27 | 895892,9 | 3510073,14 |
| 28 | 895953,28 | 3510081,79 |
| 29 | 896037,85 | 3510093,91 |
| 30 | 896419,14 | 3510127,15 |
| 31 | 896422,34 | 3510113,95 |
| 32 | 896424,15 | 3510106,93 |
| 33 | 896442,19 | 3510038,2 |
| 34 | 896450,81 | 3510005,63 |
| 35 | 896456,91 | 3509982,56 |
| 36 | 896486,36 | 3509991,95 |
| 37 | 896500,31 | 3509996,42 |
| 38 | 896526,62 | 3510004,68 |
| 39 | 896530,02 | 3509992,35 |
| 40 | 896532,55 | 3509983,13 |
| 41 | 896534,45 | 3509976,13 |
| 42 | 896539,72 | 3509956,64 |
| 43 | 896545,05 | 3509936,96 |
| 44 | 896550,94 | 3509915,21 |
| 45 | 896551,46 | 3509913,29 |
| 46 | 896557,98 | 3509889,22 |
| 47 | 896559,55 | 3509888,03 |
| 48 | 896791,84 | 3509711,02 |
| 49 | 896861,08 | 3509666,05 |
| 50 | 896870,31 | 3509660,06 |
| 51 | 896871,87 | 3509659,04 |
| 52 | 896873,15 | 3509658,22 |
| 53 | 896939,65 | 3509614,53 |
| 54 | 896953,45 | 3509567,09 |
| 55 | 897021,41 | 3509522,96 |
| 56 | 897153,44 | 3509489,17 |
| 57 | 897384,2 | 3509507,93 |
| 58 | 897402,89 | 3509509,44 |
| 59 | 897461,78 | 3509514,23 |
| 60 | 897495,04 | 3509513,59 |
| 61 | 897497,3 | 3509512,49 |
| 62 | 897529,14 | 3509473,59 |
| 63 | 897638,87 | 3509514,89 |
| 64 | 897750,8 | 3509568,35 |
| 65 | 897869,21 | 3509484,96 |
| 66 | 898111,94 | 3509233,21 |
| 67 | 898127,91 | 3509224,04 |
| 68 | 898137,03 | 3509218,8 |
| 69 | 898147,3 | 3509212,92 |
| 70 | 898308,73 | 3509161,16 |
| 71 | 898358,96 | 3509066,4 |
| 72 | 898416,95 | 3508923,53 |
| 73 | 898434,63 | 3508879,99 |
| 74 | 898459,33 | 3508819,65 |
| 75 | 898442,9 | 3508809,51 |
| 76 | 898449,41 | 3508793,12 |
| 77 | 898450,6 | 3508782,21 |
| 78 | 898452,1 | 3508768,38 |
| 79 | 898455,78 | 3508759,02 |
| 80 | 898458,59 | 3508751,89 |
| 81 | 898459,69 | 3508748,53 |
| 82 | 898454,93 | 3508739,28 |
| 83 | 898449,59 | 3508729,79 |
| 84 | 898464,84 | 3508714,55 |
| 85 | 898473,51 | 3508700,62 |
| 86 | 898505,39 | 3508648,84 |
| 87 | 898556,79 | 3508565,38 |
| 88 | 898549,57 | 3508561,17 |
| 89 | 898544,38 | 3508558,16 |
| 90 | 898533,34 | 3508551,76 |
| 91 | 898519,7 | 3508543,93 |
| 92 | 898547,83 | 3508498,27 |
| 93 | 898548,64 | 3508495,93 |
| 94 | 898546,78 | 3508494,1 |
| 95 | 898531,59 | 3508485,08 |
| 96 | 898528,5 | 3508490,37 |
| 97 | 898541,11 | 3508497,74 |
| 98 | 898511,55 | 3508546,08 |
| 99 | 898530,28 | 3508556,92 |
| 100 | 898541,17 | 3508563,23 |
| 101 | 898546,36 | 3508566,24 |
| 102 | 898548,47 | 3508567,46 |
| 103 | 898500,05 | 3508646,09 |
| 104 | 898459,65 | 3508711,25 |
| 105 | 898442,07 | 3508728,86 |
| 106 | 898450,26 | 3508742,4 |
| 107 | 898453,38 | 3508748,76 |
| 108 | 898446,37 | 3508766,55 |
| 109 | 898445,84 | 3508771,22 |
| 110 | 898445,33 | 3508775,73 |
| 111 | 898443,52 | 3508791,78 |
| 112 | 898433,76 | 3508807,28 |
| 113 | 898433,39 | 3508811,05 |
| 114 | 898436,46 | 3508812,52 |
| 115 | 898451,66 | 3508822,05 |
| 116 | 898417,11 | 3508907,2 |
| 117 | 898415,22 | 3508911,86 |
| 118 | 898353,59 | 3509063,72 |
| 119 | 898304,71 | 3509156,13 |
| 120 | 898145,16 | 3509207,3 |
| 121 | 898134,14 | 3509213,64 |
| 122 | 898125,03 | 3509218,89 |
| 123 | 898107,92 | 3509228,74 |
| 124 | 897865,51 | 3509480,22 |
| 125 | 897750,29 | 3509561,55 |
| 126 | 897641,34 | 3509509,42 |
| 127 | 897527,24 | 3509466,39 |
| 128 | 897493,54 | 3509507,62 |
| 129 | 897462,11 | 3509508,24 |
| 130 | 897153,42 | 3509483,15 |
| 131 | 897019,45 | 3509517,27 |
| 132 | 896948,4 | 3509563,19 |
| 133 | 896934,45 | 3509611,26 |
| 134 | 896870,02 | 3509653,09 |
| 135 | 896868,75 | 3509653,93 |
| 136 | 896866,94 | 3509655,1 |
| 137 | 896857,72 | 3509661,1 |
| 138 | 896788,3 | 3509706,17 |
| 139 | 896553,39 | 3509885,28 |
| 140 | 896552,45 | 3509886,67 |
| 141 | 896545,9 | 3509910,88 |
| 142 | 896545,4 | 3509912,71 |
| 143 | 896539,51 | 3509934,49 |
| 144 | 896534,15 | 3509954,28 |
| 145 | 896528,87 | 3509973,76 |
| 146 | 896527,02 | 3509980,58 |
| 147 | 896524,53 | 3509989,82 |
| 148 | 896522,52 | 3509997,2 |
| 149 | 896499,6 | 3509989,88 |
| 150 | 896485,89 | 3509985,5 |
| 151 | 896455,73 | 3509975,89 |
| 152 | 896451,92 | 3509977,98 |
| 153 | 896445,14 | 3510003,75 |
| 154 | 896436,55 | 3510036,45 |
| 155 | 896419,43 | 3510101,58 |
| 156 | 896417,59 | 3510108,56 |
| 157 | 896414,38 | 3510120,73 |
| 158 | 896038,62 | 3510087,96 |
| 159 | 895954,05 | 3510075,84 |
| 160 | 895893,66 | 3510067,18 |
| 161 | 895813,07 | 3510055,63 |
| 162 | 895747,95 | 3510049,03 |
| 163 | 895647,29 | 3510042,2 |
| 164 | 895646,5 | 3510045,93 |
| 165 | 895643,71 | 3510082,31 |
| 166 | 895643,61 | 3510083,82 |
| 167 | 895642,22 | 3510103,76 |
| 168 | 895640,32 | 3510130,87 |
| 169 | 895626,91 | 3510238,37 |
| 170 | 895610,76 | 3510367,75 |
| 171 | 895586,72 | 3510369,39 |
| 172 | 895580,36 | 3510369,82 |
| 173 | 895578,58 | 3510369,93 |
| 174 | 895566,74 | 3510370,7 |
| 175 | 895568,84 | 3510419,08 |
| 176 | 895570,54 | 3510458,39 |
| 177 | 895546,65 | 3510472,27 |
| 178 | 895545,16 | 3510474,87 |
| 179 | 895545,23 | 3510499,05 |
| 180 | 895545,29 | 3510518,08 |
| 181 | 895545,34 | 3510538,08 |
| 182 | 895545,36 | 3510541,66 |
| 183 | 895545,41 | 3510561,65 |
| 184 | 895519,49 | 3510561,79 |
| 185 | 895519,72 | 3510748,38 |
| 186 | 895513,65 | 3510748,38 |
| 187 | 895515,16 | 3510798,52 |
| 188 | 895495,09 | 3510798,52 |
| 189 | 895468,08 | 3510798,52 |
| 190 | 895448,07 | 3510798,52 |
| 191 | 895440,74 | 3510798,52 |
| 192 | 895436,7 | 3510798,57 |
| 193 | 895436,7 | 3510804,5 |
| 194 | 895440,75 | 3510804,52 |
| 195 | 895447,98 | 3510804,52 |
| 196 | 895467,99 | 3510804,52 |
| 197 | 895495,26 | 3510804,52 |
| 198 | 895515,16 | 3510804,52 |

Приложение Б

(обязательное)

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не определён в связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| В тексте документа использованы следующие сокращения: АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| КБУ | Кольцевое балластирующее устройство |
| КТ | Контейнер текстильный |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛПДС | Линейно-производственная диспетчерская станция |
| МН | Магистральный н/провод |
| МО | Муниципальное образование |
| МПСА | Микропроцессорная система автоматизации |
| НФГО | Нештатное формирование по выполнению мероприятий гражданской обороны |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ОКС | Объект капитального строительства |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ООПТ | Особо охраняемая природная территория |
| ПКБУ | Полимерконтейнерное балластирующее устройство |
| ППТ | Проект планировки территории |
| РФ | Российская Федерация |
| САРД | Система автоматического регулирования давления |
| СДПТ | Состав документации по планировке территории |
| СОД | Система очистки и диагностики |
| СОУиКА | Система обнаружения утечек и контроля активности |
| ССВД | Система сглаживания волн давления |
| СТП | Схема территориального планирования |
| ТУ | Технические условия |
| УБОм | Утяжелитель бетонный обхватывающего типа модернизированный |
| УЧК | Утяжелитель чугунный кольцевой |
| УЗА | Узел запорной арматуры |
| УКВ | Ультра короткие волны |
| УМН | Управление магистральных н/проводов |
| УРД | Узел регулирования давления |
| УТК | Утяжелитель бетонный сборный кольцевой |
| ШСУ | Шкаф силового управления |
| ЭХЗ | Электрохимзащита |