1.1. Проект планировки территории. Графическая часть	5

1.1.1. Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения	5

линейных объектов	5

1.1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	9

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	10

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	12

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	13

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	13

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	13

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	14

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	22

2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	22

2.9.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	22

2.9.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	23

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	26

3. Проект межевания территории	26

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков	26

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	31

3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории	32

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков)	33

3.5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.	36

3.6. Чертеж межевания территории	41

## 1.1. Проект планировки территории. Графическая часть

## 1.1.1. Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения

## линейных объектов (Лист 1)

«Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения»

# Землепользователь – Публичная компания с ограниченной ответственностью

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», действующая через Нефтеюганский филиал

Масштаб 1:50 000

Условные обозначения

зона планируемого размещения линейных объектов/границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница зоны планируемого размещения линейных объектов (устанавливаемые красные линии)

номер зоны планируемого размещения линейных объектов

точка поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов (характерные точки красных линий и их номера)

лесные участки, предоставленные в аренду

земельные участки, согласно сведениям ЕГРН

кадастровый номер земельного участка

граница кадастрового квартала

охранная зона проектируемых ВЛ 35 кВ (20 м. по обеим сторонам ВЛ 35 кВ)

ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев»

ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116»

| Номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения |

*Охранная зона проектируемых ВЛ 35 кВ составляет 20 м по обеим сторонам ВЛ 35 кВ

## Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого

## размещения линейных объектов (Лист 2)

## «Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

## Верхнесалымского месторождения»

Масштаб 1:5 000

Условные обозначения указаны на листе №1

## Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого

## размещения линейных объектов (Лист 3)

## «Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

## Верхнесалымского месторождения»

Масштаб 1:5 000

Условные обозначения указаны на листе №1

Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 4)

## «Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

## Верхнесалымского месторождения»

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840668.57 | 3454907.40 | 29 | 840796.78 | 3455949.62 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 30 | 840799.60 | 3455975.20 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 31 | 840814.24 | 3455962.21 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 32 | 840877.21 | 3455977.54 |
| 5 | 840645.53 | 3455021.52 | 33 | 840885.79 | 3456020.42 |
| 6 | 840547.69 | 3455065.91 | 34 | 840851.03 | 3456045.96 |
| 7 | 840459.94 | 3455130.37 | 35 | 840908.67 | 3456567.30 |
| 8 | 840542.28 | 3455249.53 | 36 | 840888.79 | 3456569.49 |
| 9 | 840542.19 | 3455250.23 | 37 | 840831.16 | 3456048.18 |
| 10 | 840532.74 | 3455320.84 | 38 | 840724.16 | 3456060.00 |
| 11 | 840521.94 | 3455401.64 | 39 | 840672.17 | 3456065.76 |
| 12 | 840526.35 | 3455549.81 | 40 | 840670.28 | 3456059.90 |
| 13 | 840536.74 | 3455648.97 | 41 | 840664.40 | 3456041.63 |
| 14 | 840546.45 | 3455737.95 | 42 | 840486.80 | 3456061.32 |
| 15 | 840533.12 | 3455739.44 | 43 | 840430.78 | 3455555.20 |
| 16 | 840560.06 | 3455982.78 | 44 | 840469.33 | 3455267.07 |
| 17 | 840592.54 | 3455979.18 | 45 | 840408.75 | 3455179.41 |
| 18 | 840594.64 | 3455935.90 | 46 | 840383.08 | 3455186.81 |
| 19 | 840588.67 | 3455882.03 | 47 | 840234.17 | 3455295.97 |
| 20 | 840629.43 | 3455877.51 | 48 | 839972.88 | 3455487.48 |
| 21 | 840627.22 | 3455857.56 | 49 | 839937.42 | 3455439.10 |
| 22 | 840714.78 | 3455847.87 | 50 | 840198.69 | 3455247.59 |
| 23 | 840717.70 | 3455874.30 | 51 | 840309.71 | 3455166.19 |
| 24 | 840694.73 | 3455876.84 | 52 | 840330.43 | 3455083.18 |
| 25 | 840699.90 | 3455923.50 | 53 | 840350.41 | 3455088.17 |
| 26 | 840721.28 | 3455989.90 | 54 | 840356.95 | 3455093.73 |
| 27 | 840757.18 | 3455985.94 | 55 | 840501.74 | 3454987.54 |
| 28 | 840770.42 | 3455953.13 | 56 | 840607.18 | 3454939.49 |

## 1.1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

## Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция в связи с изменением их местоположения.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории для линейного объекта «Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения» разработан на основании:

Постановления Администрации Нефтеюганского района от 21.12.2020 №1966-па «Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения»;

Задания на разработку документации по планировке территории «Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения»;

Материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

реализация проектных решений для строительства объектов, связанных с добычей и транспортировкой нефти Публичной компании с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», действующей через Нефтеюганский филиал (далее по тексту также - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.») на Верхнесалымском месторождении в соответствии со схемой территориального планирования Нефтеюганского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проект разработан с учетом схем территориального планирования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

## 2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом предусматриваются следующие объекты строительства:

- ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев»;

- ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116».

Реконструкция в связи с изменением местоположения линейных объектов не предусмотрена.

ВЛ 35 кВ предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения электропотребителей кустовой площадки.

Проектируемая ВЛ состоит из 2 объектов.

- ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев»:

Начало трассы ВЛ 35 кВ соответствует ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения. Конец трассы соответствует точке врезки в существую ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев».

- ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116»:

Начало трассы ВЛ 35 кВ соответствует ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения. Конец трассы соответствует точке врезки в существую ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116».

Основные технические характеристики планируемых воздушный линий электропередачи (ВЛ)

| Наименование | Напряжение | Марка провода | Тип опор | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев» | 35 кВ | АС 120/19 по ГОСТ 839-80 | Стальные опоры по типовой серии № 3.407-2-170 | 1195 |
| ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116» | 35 кВ | АС 120/19 по ГОСТ 839-80 | Стальные опоры по типовой серии № 3.407-2-170 | 271 |

# 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 19,6902 га. устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района ХМАО - Югры на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Нефтеюганское лесничество, Пывъ-Яхское участковое лесничество, кварталах №525 и №526.

Проектируемые объекты расположены в границах Верхнесалымского месторождения компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» в 148 км на юго-запад от районного центра г. Нефтеюганск и в 15.7 км на юго-запад от поселка Салым и железнодорожной станции Салым.

## 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы и координаты земельных участков, необходимых под строительство объектов нефтедобычи Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», определены в местной системе координат автономного округа МСК-86 (3 зона).

Таблица 2.3.1

Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840668.57 | 3454907.40 | 29 | 840796.78 | 3455949.62 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 30 | 840799.60 | 3455975.20 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 31 | 840814.24 | 3455962.21 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 32 | 840877.21 | 3455977.54 |
| 5 | 840645.53 | 3455021.52 | 33 | 840885.79 | 3456020.42 |
| 6 | 840547.69 | 3455065.91 | 34 | 840851.03 | 3456045.96 |
| 7 | 840459.94 | 3455130.37 | 35 | 840908.67 | 3456567.30 |
| 8 | 840542.28 | 3455249.53 | 36 | 840888.79 | 3456569.49 |
| 9 | 840542.19 | 3455250.23 | 37 | 840831.16 | 3456048.18 |
| 10 | 840532.74 | 3455320.84 | 38 | 840724.16 | 3456060.00 |
| 11 | 840521.94 | 3455401.64 | 39 | 840672.17 | 3456065.76 |
| 12 | 840526.35 | 3455549.81 | 40 | 840670.28 | 3456059.90 |
| 13 | 840536.74 | 3455648.97 | 41 | 840664.40 | 3456041.63 |
| 14 | 840546.45 | 3455737.95 | 42 | 840486.80 | 3456061.32 |
| 15 | 840533.12 | 3455739.44 | 43 | 840430.78 | 3455555.20 |
| 16 | 840560.06 | 3455982.78 | 44 | 840469.33 | 3455267.07 |
| 17 | 840592.54 | 3455979.18 | 45 | 840408.75 | 3455179.41 |
| 18 | 840594.64 | 3455935.90 | 46 | 840383.08 | 3455186.81 |
| 19 | 840588.67 | 3455882.03 | 47 | 840234.17 | 3455295.97 |
| 20 | 840629.43 | 3455877.51 | 48 | 839972.88 | 3455487.48 |
| 21 | 840627.22 | 3455857.56 | 49 | 839937.42 | 3455439.10 |
| 22 | 840714.78 | 3455847.87 | 50 | 840198.69 | 3455247.59 |
| 23 | 840717.70 | 3455874.30 | 51 | 840309.71 | 3455166.19 |
| 24 | 840694.73 | 3455876.84 | 52 | 840330.43 | 3455083.18 |
| 25 | 840699.90 | 3455923.50 | 53 | 840350.41 | 3455088.17 |
| 26 | 840721.28 | 3455989.90 | 54 | 840356.95 | 3455093.73 |
| 27 | 840757.18 | 3455985.94 | 55 | 840501.74 | 3454987.54 |
| 28 | 840770.42 | 3455953.13 | 56 | 840607.18 | 3454939.49 |

## 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

## Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция в связи с изменением их местоположения.

## 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 19,6902 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлены в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтены при разработке рабочего проекта.

## Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

## 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Пересечения ВЛ 35 кВ с проектируемыми и существующими инженерными коммуникациями, естественными преградами выполнены в соответствии с ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Эксплуатация ВЛ должна осуществляться в соответствии с ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей), местными инструкциями, подготовленным и допущенным к обслуживанию ВЛ персоналом.

Для обеспечения длительного срока службы ВЛ, эксплуатирующей организации необходимо проводить текущие и капитальные ремонты в соответствии с требованиями ПТЭЭП п. 2.3.8 и 2.3.9.

## 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют, заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.11.2020 № 20-5531.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

- 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

## Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух

Реализация намечаемой деятельности приведет к возникновению определенного негативного воздействия на состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории, проявляющегося как на стадии проведения строительных работ, так и на стадии эксплуатации.

В целом территория характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферы. Данные представленные Ханты-Мансийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» свидетельствуют о соответствии качества атмосферного воздуха установленным санитарно-гигиеническим критериям качества для населенных мест.

Атмосферный воздух на территории изысканий характеризуется низкой степенью загрязнения и оценивается как чистый.

Стадия строительства.

Для проведения работ по строительству задействован определенный парк транспортной и строительно-монтажной техники. Источниками загрязнения являются работающие двигатели и пыль, образующаяся в результате погрузочно-разгрузочных работ. Основными загрязняющими веществами являются: оксид углерода, оксиды азота, сажа, серы диоксид, углеводороды (бензин, керосин), взвешенные вещества.

В процессе строительства производятся сварочные работы. Сварка производится на открытом воздухе. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу: компоненты сварочного аэрозоля (железа оксид, марганец и его соединения и т.д.), азота оксиды, углерода оксид и др.

При строительстве производятся покрасочные работы с использованием грунтовок, эмалей и лаков. Основными загрязняющими атмосферу веществами являются летучие компоненты грунтовок и красок.

Энергоснабжение строительных работ будет осуществляться при помощи передвижных электростанций, при эксплуатации которых в атмосферу будут поступать диоксиды азота и серы, оксиды углерода и азота, углерод черный, углеводороды (по керосину), формальдегид и бенз(а)пирен.

При заправке топливных баков автомобильной и дорожно-строительной техники дизтопливом в атмосферу поступают сероводород и углеводороды предельного ряда (С12-С19).

Таким образом, строительство данных объектов ведет к загрязнению атмосферного воздуха большим количеством загрязняющих веществ, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду в целом.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах и продолжительность работ определена на основании физических объемов работ, эксплуатационной производительности машин и механизмов, и принятых темпов проведения работ.

Стадия эксплуатации.

Согласно проектным данным в период эксплуатации проектируемых объектов выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ВЛ 35 кВ отсутствуют.

## Оценка воздействия объектов строительства на земельные ресурсы

Выполнение работ приведет к нарушению почвенного покрова и образованию техногенного нарушения рельефа. Для устранения негативных последствий строительства необходимо проведение рекультивационных мероприятий. В зависимости от степени нарушения естественных условий, а также от вида экосистем, темпы восстановления нарушенного покрова варьируют.

Вырубка деревьев рассчитана в соответствии с Приложением 1.8 «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР.01 Земляные работы» Территориальных сметных нормативов.

Негативное воздействие на почвенный слой оказывается в основном при производстве строительно-монтажных работ.

В процессе строительства водовода почвы могут быть загрязнены:

- ГСМ при разливах;

- химическими реагентами и материалами, используемыми для обработки труб;

- твердыми бытовыми отходами.

## Оценка воздействия объектов строительства на поверхностные и подземные воды

Район производства работ расположен в южной части подзоны средней тайги Западно-Сибирской низменности. На данной территории отмечаются замшелые смешанные леса, произрастающие на возвышенных участках и заболоченные смешанные леса, приуроченные к пониженным участкам рельефа.

Речная сеть района производства работ принадлежит к бассейну р. Обь (левобережье, среднее течение).

Густота речной сети исследуемого района составляет 0,30 – 0,35 км/км2.

Характерной особенностью территории является большое распространение болот, которые, как правило, расположены в верхней части водосборов.

Для водотоков района производства работ характерно наличие нешироких, хорошо врезанных долин, двусторонних пойм и извилистых русел.

Проектируемый объект не пересекает водные объекты и не попадает в водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.

## Оценка воздействия объектов строительства на растительный и животный мир и среды их обитания

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможно возникновение двух основных видов негативного воздействия на растительный покров района строительства проектируемой площадки — механическое (прямое), заключающееся в полном или частичном уничтожении растительных сообществ, и химическое (косвенное), заключающееся в воздействии на растительность вредных выбросов во время функционирования проектируемого объекта.

Основное прогнозируемое воздействие объекта проектирования на растительность района строительства проектируемой площадки будет происходить на стадии подготовительных и строительно-монтажных работ. Это воздействие будет носить преимущественно механический характер, и выражаться в уничтожении растительных сообществ в зоне проведения строительных работ.

Строительные работы повлекут за собой определенное воздействие на животный мир, основными из которых являются факторы беспокойства, уничтожение биоценозов, электромагнитное излучение.

Прямое непосредственное воздействие строительных работ на состояние животного мира района строительства проектируемых объектов не выходит за пределы отведенной стройплощадки.

Учитывая, что объекты строительства запланированы к размещению в интенсивно обустроенном районе с развитой	промышленной инфраструктурой, видимого воздействия на фоновое состояние животного мира не будет оказано.

При регламентном режиме эксплуатации объекта воздействие на животный мир данного района сведено к минимуму.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха района расположения объекта от загрязнения

Значительную часть загрязняющих воздух веществ при проведении рекультивационных работ составляют отработавшие газы машин и механизмов, дизельных электрогенераторов. Поэтому основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении технологических процессов, в первую очередь, должны быть направлены на уменьшение токсичности отработанных газов:

- необходимо применять тестированные сорта горючего;

- применять технику с оптимальной системой смесеобразования,

- обеспечивающей полное сгорание топлива;

- обеспечивать качественное техническое обслуживание и контроль транспортных и строительных машин;

- кроме того, полностью исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, что снижает количество выбросов на 30-40% по сравнению со среднестатистическими данными.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения.

Таким образом, основными мероприятиями в период рекультивации по охране атмосферного воздуха являются:

- контроль токсичности и дымности отработанных газов автомашин и спецтехники;

- предотвращение утечек ГСМ.

При эксплуатации источники загрязнения атмосферы отсутствуют.

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, засорения и истощения

Мероприятия по охране водных ресурсов при строительстве проектируемого объекта:

- строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техники в пределах границы полосы отвода;

- опережающее устройство внутриплощадочных проездов, временных переездов для использования их в процессе строительства. Передвижение и проезд строительной техники должен осуществляться по существующим и проектируемым проездам;

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов;

- с целью повышения качества строительства и обеспечения надежности на всех этапах предусмотрен входной, операционный и приемочный контроль;

- все производственные и бытовые сточные воды после очистки утилизируются;

- в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив ГСМ. Все строительные и дорожные машины снабжены поддонами для улавливания ГСМ в период их заправки;

- своевременный и правильный сбор и накопление производственных и бытовых отходов;

- санкционированный вывоз отходов в специальные места размещения и утилизации;

- запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей местах;

- исключить хранение топлива на строительной площадке;

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.

- после завершения строительства предусмотрена рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий воздействие на водную среду будет минимальным. Воздействие характеризуется краткосрочным периодом проведения работ, что снизит степень воздействия на водную среду рассматриваемой территории.

### Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенный покров.

Проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не допускать использования земель за их пределами.

Планировочная организация земельного участка разработана с учетом:

- рациональных производственных, транспортных и инженерных связей между объектами строительства с максимально возможной блокировкой зданий и сооружений;

- соблюдения нормативных взрывобезопасных и противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями;

- с учетом экономного использования территории.

Для снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрены следующие мероприятия:

- отвод поверхностных вод открытым способом по спланированной территории площадки - со сбросом стоков на рельеф;

- рекультивация нарушенных земель;

- использование существующих сетей автомобильных дорог для передвижения строительного транспорта и строительной техники, для доставки строительных материалов;

- стоянка и заправка строительных механизмов ГСМ производятся на специальной площадке для стоянки и заправки с устройством непроницаемого твердого покрытия, не допуская их пролив и попадание на грунт, применение для заправки ведер и другой открытой посуды, а также не допускается хранение ГСМ в открытых емкостях;

- слив отработанных ГСМ производить только в местах базирования строительной техники и только в предназначенные для этого емкости;

- устройство площадки для временного накопления строительных отходов;

- временное накапливание отходов на существующих на территории предприятия специальных площадках, для исключения образования неорганизованных свалок;

- выполнение комплекса работ в зимнее время, после установления снежного покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на почвенно-растительный покров;

- осуществление работ по строительству при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове;

- сбор и утилизация на полигон отходов всех образующихся в период строительства и эксплуатации отходов потребления и производства.

К мероприятиям направленные на охрану почв и сохранение гидрологического режима (поверхностного стока) территории при сооружении подъездных дорог относятся:

- все подготовительные работы на территории промысловых объектов выполняются в зимнее время года после установления снежного покрова и промерзания слоя сезонного протаивания на глубину, исключающую разрушение мохово-растительного покрова строительной техникой;

- для восстановления существовавшей до начала строительства системы местного стока расчищаются ложбины временного стока от грунта, попадающего в них во время земляных работ.

Необходимо также проведение комплекса следующих мероприятий:

полностью исключается движение транспорта вне постоянной дорожной сети, установить жесткий контроль для водителей автотранспорта;

- производство монтажа оборудования только в пределах отсыпанных площадок;

- организовать мониторинг влияния объектов строительства объектов на почвенно-растительный покров.

### Восстановление (рекультивация) земельного участка, нарушенного при строительстве, использовании плодородного слоя почвы

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа:

- технический этап;

- биологический этап.

Технический этап рекультивации

На залесенной площади, испрашиваемой под строительство объектов, предварительно осуществляется комплекс подготовительных работ по сводке древесно-кустарниковой растительности. Работы по сводке лесной растительности будут выполняться в зимнее время года.

В состав комплекса включены следующие виды работ:

- валка, разделка, трелевка деревьев;

- расчистка площадей от подлеска с перемещением в траншеи для укладки;

- планировка площадок для размещения временных зданий и сооружений, для временного складирования разделанной древесины засыпка подкоренных ям.

Выкорчеванные пни, подлесок, порубочные остатки укладываются в траншеи для целей расчистки просеки и создания благоприятных условий для последующего естественного лесовосстановления. Траншеи располагаются в полосе краткосрочной аренды земель за пределами границ водоохранных зон поверхностных водных объектов.

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств и сооружений;

- засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ; оформление откосов насыпей и выемок засыпка или выравнивание рытвин и ям;

Нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, ликвидируются при планировке полосы отвода после окончания работ. В результате этого рельеф участка строительства будет приведен в естественное состояние.

Биологический этап рекультивации

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

Мероприятия по биологической рекультивации разработаны в соответствии с природными особенностями осваиваемой территории.

Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе травосмесей, посеве и уходе за посевами.

Естественное восстановление растительного покрова зависит прежде всего, во-первых, от степени нарушения почвенно-растительного слоя, во-вторых, от водного режима нарушенной поверхности.

Приемы биологической рекультивации на участках с механическими нарушениями осуществляется в сроки, обеспечивающие хорошую приживаемость и всхожесть семян, т.е. ранней осенью или ранним летом.

Проектом предусмотрено:

- после планировки нарушенных земель на участках проводятся, по мере необходимости, боронование, дискование, культивация и прикатывание.

- вспашка дискование в два следа, культивация с одновременным боронованием в 2 следа (до и после посева) трактором на гусеничном ходу;

- прикатывание восстановленного плодородного слоя почвы трактором на гусеничном ходу;

- перед предпосевной обработкой необходимо внести удобрения. На основании норм внесения удобрений в почвы с существующими агрохимическими показателями, в проекте приняты следующие дозы внесения удобрений:

- органические удобрения, т/га - 30;

- минеральные удобрения (N, P, K), кг/га – 60.

Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесением в почву измельчить и просеять через сито. Минеральные удобрения вносить автомобильным разбрасывателем КСА-3.

- перед посевом также проводится обработка почвы, а именно - вызывание массового прорастания сорняков для уничтожения их при последующих обработках.

- посев трав на пастбищных, сенокосных и лесных участках площади отвода земель и выполняется после окончания строительных работ в весенне-летний или осенний периоды.

Для посева использовать семена трав местного происхождения, как наиболее приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям. Для рекультивации нарушенного земельного участка используется одна из рекомендуемых травосмесей: тимофеевка луговая, клевер красный; костер безостый, клевер красный; клевер красный,

люцерна, тимофеевка. Способ посева - посев зернотравяными сеялками рядовым способом. Посев трав предусматривается на всей площади краткосрочной аренды.

Уход за рекультивируемой площадью состоит в ежегодной подкормке трав азотными удобрениями. Удобрения вносить весной или осенью. При необходимости следует провести выборочный посев трав на размытых участках. Уход за посевом следует осуществлять в течение 3 - 5 лет до полного задернения поверхности.

Приёмка земель, временно использованных при строительстве объектов, землевладельцем производится комиссионно.

В состав комиссии включаются представители землеустроительных, природоохранных, лесохозяйственных органов. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются представители муниципального образования и управления Федерального кадастра объектов недвижимости.

На момент проведения восстановительных работ, направление рекультивации может быть изменено в соответствии с действующим законодательством.

## Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение границ землеотвода;

- использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;

- сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

- соблюдение правил пожаробезопасности;

- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства.

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

- запрет несанкционированной охоты.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

− до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом Краснокнижных видов животных и растений;

− в случае обнаружения Краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану либо перенос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

− в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

− не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «краснокнижных» видов в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам животного мира.

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое внедрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию всех орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом оптимальной формой контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным моментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники.

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории производственного объекта необходимо:

- обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;

- в случае гибели животного необходимо направить информацию в адрес Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

- 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

## 2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно постановлению № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами":

"Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе:                                     б_1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ИТМ ГОЧС) для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.

Согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности ОПО» от 20.06.1997 г.:

Опасные производственные объекты -объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному законуколичествах опасные вещества следующих видов: а) воспламеняющиеся вещества б) окисляющие вещества в) горючие вещества г) взрывчатые вещества д) токсичные вещества е) высокотоксичные вещества ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);б) воды при температуре нагрева более 115 °С; и тд.

Таким образом, разработка мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для данных объектов не требуется.

## 2.9.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно постановлению № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами":

"Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе:                                     б_1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ИТМ ГОЧС) для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.

Согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности ОПО» от 20.06.1997 г.:

Опасные производственные объекты -объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному законуколичествах опасные вещества следующих видов: а) воспламеняющиеся вещества б) окисляющие вещества в) горючие вещества г) взрывчатые вещества д) токсичные вещества е) высокотоксичные вещества ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);б) воды при температуре нагрева более 115 °С; и тд.

Таким образом, разработка мероприятия по обеспечению гражданской обороны для данных объектов не требуется.

- 2.9.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов лежат требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а также ФНП от 12.03.2013 №101.

В процессе строительства обеспечивается:

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390;

- применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.2-2002, ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.19-2002 и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах предусмотрено:

- лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (п.3, 4 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п.43 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- запрещается курение на территории, на указанных территориях размещают знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено" (п.14 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров (п.27 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- размещение технологического оборудования и запорной арматуры на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ (п. 6.3.16 
СП 231.1311500.2015);

- категории наружных установок по пожарной опасности должны указываться в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции, а обозначение категорий должно быть указано на установке (ст. 24 п. 3 №123-ФЗ);

- теплоизоляцию трубопроводов следует выполнять из негорючих материалов (п. 6.3.13 СП 231.1311500.2015);

- при выборе технологического оборудования необходимо учитывать климатические и сейсмические условия района размещения объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений (п. 6.3.16 СП 231.1311500.2015);

- размещение технологического оборудования и запорной арматуры на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ (п. 6.3.1 СП 231.1311500.2015)

Все опоры подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ.

Заземляющие устройства опор ВЛ приняты в соответствии с типовыми решениями №3602-тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ».

Для заземления опор ВЛ используются искусственные вертикальные заземлители. В качестве заземлителей принята круглая сталь диаметром 18 мм.

Разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов:

- применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;

- блокировка оборудования и сигнализация при нарушениях рабочего режима;

- дистанционный контроль и управление технологическими параметрами оборудования;

- применение электрооборудования и осветительной аппаратуры на взрывопожароопасных объектах во взрывозащищенном исполнении;

- защита подстанции от прямых ударов молний;

- применение заземляющих устройств для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током;

- защитное зануление открытых проводящих частей с помощью специальных проводников;

- оснащение набором первичных средств пожаротушения: порошковыми и углекислотными огнетушителями, ящиком с песком;

- для предотвращения попадания на подстанцию посторонних лиц территория подстанции ограждается забором.

Во всех местах проектируемых объектов, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, предусмотрены предупредительные знаки и надписи.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться в соответствии с СанПин 2.2.4.3359-16:

- по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (наряд-допуск, наряд);

- по распоряжению;

- на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Во время проведения осмотров запрещается производить переключения, снимать плакаты и ограждения, выполнять какую-либо работу или уборку.

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и автоматике.

Запрещается применять пенные огнетушители для тушения электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена хороший проводник электрического тока.

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах проведения огневых работ.

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работников. При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение - переносные светильники.

Организация работ на открытой территории в холодный период года и в условиях нагревающего микроклимата проводится в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03.

Наружное пожаротушение предусмотрено передвижными средствами.

Охранная зона ВЛ 35 кВ составляет 15 м по обе стороны от крайних проводов ВЛ.

К объектам должен быть обеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое расстояние, но не далее чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Для проезда вдоль трассы ВЛ и для подъезда к ним должна быть расчищена от насаждений, пней, камней и т.п. полоса земли шириной не менее 2,5 м.

Ближайшим населенным пунктом, в котором расположены пожарные части ГУ МЧС России по ХМАО является г. Нефтеюганск (142 км от района строительства).

Пожарно-спасательное формирование ООО «Промгазсервис» по охране объектов «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», действующая через Нефтеюганский филиал дислоцируется на УПН Западно-Салымского месторождения. Опорная база промысла на Западно-Салымском месторождении.

- II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 3. Проект межевания территории

- 3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Состав земель межселенных территорий Верхнесалымского месторождения представлен землями следующих категорий:

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения;

земли лесного фонда.

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Нефтеюганского территориального отдела - лесничества (Пывъ-Яхское участковое лесничество).

Проектом не требуется установления красных линий и зон селитебной застройки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Градостроительного Кодекса РФ проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, предоставленных в аренду Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»  под объекты нефтедобычи, расположенные на межселенной территории в границах Верхнесалымского месторождения.

Площадь аренды земель для объектов определена в соответствии с генеральными планами, границами зон противопожарной защиты объектов, в увязке с трассами внешних коммуникаций и границами ранее отведенных земель.

Вариантность выбора места размещения объектов не предусматривается, так как проектируемые объекты технологически и технически привязаны к существующим объектам и проходят вдоль ранее запроектированных коридоров коммуникации.

Для земельных участков, испрашиваемых в долгосрочную аренду и расположенных на землях лесного фонда, потребуется проведение мероприятий по изменению категорий земли. Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому назначению дальнейшего использования земельного участка.

Все площади отвода под проектируемые объекты определены в увязке с границами ранее отведенных земель.

Общая площадь образуемых/образованных земельных участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 19 6902 кв.м.

Проектируемый объект пересекает земельные участки, арендованные Компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» под существующие объекты: 86:08:0010301:11875; 86:08:0010301:12310; 86:08:0010301:12826; 86:08:0010301:12951; 86:08:0010301:13313; 86:08:0010301:13681; 86:08:0010301:13561; 86:08:0010301:13568; 86:08:0000000:32763:

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта общей площадью 11 8363 кв.м. образуются путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 86:08:0010301:11875; 86:08:0010301:12310; 86:08:0010301:12826; 86:08:0010301:12951; 86:08:0010301:13313; 86:08:0010301:13561; 86:08:0010301:13568; 86:08:0000000:32763.

Образованный земельный участок под строительство и эксплуатацию объекта общей площадью 7 8539 кв.м. с кадастровым номером: 86:08:0010301:13681.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

- Таблица 3.1.1

- Площади земельных участков, необходимых для

- строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| № п/п | Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых (межуемых) земельных участков, га | Площадь по отведенным земельным участкам, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения | 11,8363 | 7,8539 | 19,6902 |
|  | Всего | 11,8363 | 7,8539 | 19,6902 |

- Таблица 3.1.2

- Площади испрашиваемых земельных участков

- под проектируемый объект

| Наименование объекта | № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения: - ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев»; - ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116» | 86:08:0010301:11875:ЗУ1 | 1,4678 | Земли лесного фонда |
|  | 86:08:0010301:12310:ЗУ1 | 0,0054 |  |
|  | 86:08:0010301:12826:ЗУ1 | 0,2866 |  |
|  | 86:08:0010301:12951:ЗУ1 | 0,0043 |  |
|  | 86:08:0010301:13313:ЗУ1 | 0,2924 |  |
|  | 86:08:0010301:13561:ЗУ1 | 2,1859 |  |
|  | 86:08:0010301:13568:ЗУ1 | 0,0604 |  |
|  | 86:08:0000000:32763:ЗУ1 | 7,5335 |  |
|  | 86:08:0010301:13681 | 7,8539 |  |
| Итого: |  | 19,6902 |  |

- Таблица 3.1.3

- Перечень образуемых земельных участков под проектируемый объект

| Условные номера образуемых земельных участков | Номера характерных точек образуемых земельных участков | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки | Площадь образуемых земельных участков | Способы образования земельных участков | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Целевое назначение лесов | Вид (виды) разрешенного использования лесного участка | Количественные и качественные характеристики лесного участка | Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости) | Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости) | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0010301:11875:ЗУ1 | 1-17 | 86:08:0010301:11875 | 1,4678 | Путем раздела земельных участков | Не относятся | Эксплуатационные | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Согласно таблиц №№ 3.4.1.; 3.4.2.; 3.4.3.; 3.4.4.; 3.4.5.; 3.4.6.; 3.4.7 | Не находятся в границах особо защитных участков лесов | Резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков не предусмотрено | Размещение линейных объектов на условиях сервитута, публичного сервитута не предусмотрено | Земли лесного фонда (перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую не требуется) |
| 86:08:0010301:12310:ЗУ1 | 1-3 | 86:08:0010301:12310 | 0,0054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0010301:12826:ЗУ1 | 1-11 | 86:08:0010301:12826 | 0,2866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0010301:12951:ЗУ1 | 1-4 | 86:08:0010301:12951 | 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0010301:13313:ЗУ1 | 1-5 | 86:08:0010301:13313 | 0,2924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0010301:13561:ЗУ1 | 1-14 | 86:08:0010301:13561 | 2,1859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0010301:13568:ЗУ1 | 1-5 | 86:08:0010301:13568 | 0,0604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0000000:32763:ЗУ1 | 1-20 | 86:08:0000000:32763 | 7,5335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 11,8363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

|  |  |  |  | - Таблица 3.1.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13561:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 21 859 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840684.97 | 3454912.22 | 8 |  | 840851.03 | 3456045.96 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 9 |  | 840908.67 | 3456567.30 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 10 |  | 840888.79 | 3456569.49 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 11 |  | 840831.16 | 3456048.18 |
| 5 | 840694.02 | 3455010.17 | 12 |  | 840807.95 | 3456050.75 |
| 6 | 840877.21 | 3455977.54 | 13 |  | 840799.60 | 3455975.19 |
| 7 | 840885.79 | 3456020.42 | 14 |  | 840814.24 | 3455962.21 |
| Условный номер земельного участка 86:08:0000000:32763:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 75 335 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840677.73 | 3454910.09 | 11 |  | 840469.33 | 3455267.07 |
| 2 | 840684.98 | 3454912.22 | 12 |  | 840408.75 | 3455179.41 |
| 3 | 840694.02 | 3455010.17 | 13 |  | 840383.08 | 3455186.81 |
| 4 | 840645.53 | 3455021.52 | 14 |  | 840234.17 | 3455295.97 |
| 5 | 840547.69 | 3455065.91 | 15 |  | 839972.88 | 3455487.48 |
| 6 | 840459.94 | 3455130.37 | 16 |  | 839937.42 | 3455439.10 |
| 7 | 840542.28 | 3455249.53 | 17 |  | 840198.69 | 3455247.59 |
| 8 | 840542.19 | 3455250.22 | 18 |  | 840309.71 | 3455166.19 |
| 9 | 840536.11 | 3455253.87 | 19 |  | 840317.45 | 3455135.18 |
| 10 | 840461.08 | 3455328.76 | 20 |  | 840509.94 | 3454990.40 |

| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12826:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 2 866 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840320.75 | 3455121.97 | 7 |  | 840501.74 | 3454987.54 |
| 2 | 840330.43 | 3455083.18 | 8 |  | 840502.09 | 3454987.38 |
| 3 | 840350.33 | 3455088.15 | 9 |  | 840609.05 | 3454942.96 |
| 4 | 840356.91 | 3455093.75 | 10 |  | 840509.94 | 3454990.40 |
| 5 | 840356.94 | 3455093.72 | 11 |  | 840327.44 | 3455127.67 |
| 6 | 840356.95 | 3455093.73 | - |  | - | - |

| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12310:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 54 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840317.45 | 3455135.18 | 3 |  | 840327.44 | 3455127.67 |
| 2 | 840320.75 | 3455121.97 | - |  | - | - |

| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13568:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840677.73 | 3454910.09 | 4 |  | 840607.18 | 3454939.49 |
| 2 | 840609.05 | 3454942.96 | 5 |  | 840668.57 | 3454907.40 |
| 3 | 840502.09 | 3454987.38 | - |  | - | - |

| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:11875:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 14 678 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840712.64 | 3455848.11 | 10 |  | 840661.79 | 3455976.12 |
| 2 | 840715.41 | 3455869.79 | 11 |  | 840560.56 | 3455987.32 |
| 3 | 840717.18 | 3455869.62 | 12 |  | 840560.06 | 3455982.78 |
| 4 | 840717.70 | 3455874.30 | 13 |  | 840592.54 | 3455979.18 |
| 5 | 840694.73 | 3455876.84 | 14 |  | 840594.64 | 3455935.90 |
| 6 | 840699.90 | 3455923.50 | 15 |  | 840588.67 | 3455882.03 |
| 7 | 840721.28 | 3455989.90 | 16 |  | 840629.43 | 3455877.51 |
| 8 | 840757.18 | 3455985.94 | 17 |  | 840627.22 | 3455857.56 |
| 9 | 840746.63 | 3456012.06 | - |  | - | - |

| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12951:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840717.18 | 3455869.62 | 3 |  | 840712.64 | 3455848.11 |
| 2 | 840715.41 | 3455869.79 | 4 |  | 840714.78 | 3455847.87 |

| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13313:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 2924 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840527.79 | 3455357.84 | 4 |  | 840461.07 | 3455328.77 |
| 2 | 840521.93 | 3455401.61 | 5 |  | 840476.07 | 3455313.81 |
| 3 | 840458.57 | 3455347.53 | - |  | - | - |

- Границы и координаты земельных участков, необходимых под строительство объектов Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», в том числе в графических материалах проекта определены в местной системе координат автономного округа МСК-86 (3 зона).

- 3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

- Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

- 3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

- Вид разрешённого использования образуемых земельных  и существующих участков в соответствии с проектом планировки территории устанавливается согласно классификатору ВРИ ЗУ.

- Таблица 3.3.1

- Испрашиваемые образуемые земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующие земельные участки, занятые линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

| Наименование объекта | Назначение | № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка/части земельного участка, га | Категория земель | Вид разрешенного использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения | - ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст 16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев»; - - ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения - т.вр. ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №116» | 86:08:0010301:11875:ЗУ1 | 1,4678 | Земли лесного фонда | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |
|  |  | 86:08:0010301:12310:ЗУ1 | 0,0054 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0010301:12826:ЗУ1 | 0,2866 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0010301:12951:ЗУ1 | 0,0043 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0010301:13313:ЗУ1 | 0,2924 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0010301:13561:ЗУ1 | 2,1859 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0010301:13568:ЗУ1 | 0,0604 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0000000:32763:ЗУ1 | 7,5335 |  |  |  |
|  |  | 86:08:0010301:13681 | 7,8539 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 19,6902 |  |  |  |

- 3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Виды разрешенного использования лесов согласно лесохозяйственного регламента Нефтеюганского лесничества: заготовка древесины; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемы.

- Таблица 3.4.1

- Распределение земель

| Общая площадь - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесные земли |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |
|  | Покрытые лесной растительностью, всего | в том числе покрытые лесными культурами | лесные питомники и плантации | не покрытые лесной растительностью | Итого | дороги | просеки | болота | другие | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 19,6902 | 6,9707 | -- | -- | -- | 6,9707 | -- | 0,0060 | 1,4904 | 11,2231 | 12,7195 |

- Таблица 3.4.2

- Характеристика насаждений лесного участка

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Номер квартала | Номер выдела | Преобладающая порода | Площадь(га)/ запас древесины (куб.м) |  |  | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молодняки | Средне- возрастные | Приспевающие |  | Спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 86:08:0010301:13561:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ-Яхское | 525 | 56 | С | 0,0783 | / | 6 |  |  |  |  | 0,0783/6 |
| Защитные |  | 525 | 58 |  | 1,3658 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 59 |  | 0,1604 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 71 |  | 0,5814 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 2,1859 | / | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0783/6 |  |
| 86:08:0000000:32763:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ-Яхское | 525 | 56 | С | 0,2716 | / | 22 |  |  |  |  | 0,2716/22 |
| Защитные |  | 525 | 58 |  | 1,8943 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 60 |  | 0,5454 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 61 |  | 1,4837 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 62 |  | 1,1344 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 86 |  | 0,9182 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 95 |  | 0,072 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 526 | 63 |  | 0,21 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 526 | 64 |  | 0,7346 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 526 | 66 |  | 0,2561 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 526 | 123 |  | 0,006 | / | -- | Квартальная просека |  |  |  |  |
| Защитные |  | 526 | 129 |  | 0,0072 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 7,5335 | / | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,2716/22 |  |
| 86:08:0010301:12826:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ-Яхское | 525 | 56 | С | 0,0969 | / | 8 |  |  |  |  | 0,0969/8 |
| Защитные |  | 525 | 61 |  | 0,0785 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 62 |  | 0,1058 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 95 |  | 0,0054 | / | -- | Профиль |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,2866 | / | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0969/8 |  |
| 86:08:0010301:12310:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ - Яхское | 525 | 61 |  | 0,0054 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0054 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86:08:0010301:13568:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ-Яхское | 525 | 56 | С | 0,0416 | / | 3 |  |  |  |  | 0,0416/3 |
| Защитные |  | 525 | 62 |  | 0,0078 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 95 |  | 0,011 | / | -- | Профиль |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0604 | / | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0416/3 |  |
| 86:08:0010301:11875:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ - Яхское | 525 | 58 |  | 1,4496 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 88 |  | 0,0182 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 1,4678 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86:08:0010301:12951:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ - Яхское | 525 | 58 |  | 0,0043 | / | -- | Прочие земли |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0043 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86:08:0010301:13313:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ-Яхское | 525 | 58 | К | 0,1345 | / | 34 |  |  | 0,1345/34 |  |  |
| Защитные |  | 525 | 60 |  | 0,1567 | / | -- | Болото |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 95 |  | 0,0012 | / | -- | Профиль |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,2924 | / | 34 |  |  | 0,1345/34 |  |  |
| 86:08:0010301:13681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Пывъ – Яхское | 525 | 58 | К | 3,7517 | / | 938 |  |  | 3,7517/938 |  |  |
| Защитные |  | 525 | 60 |  | 1,3337 | / | -- | Болото |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 88 | К | 2,5961 | / | 701 |  |  | 2,5961/701 |  |  |
| Защитные |  | 525 | 95 |  | 0,076 | / | -- | Профиль |  |  |  |  |
| Защитные |  | 525 | 96 |  | 0,0964 | / | -- | Профиль |  |  |  |  |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 7,8539 | / | 1639 | 0 | 0 | 6,3478/1639 | 0 |  |
| Всего по отводу: |  |  |  |  | 19,6902 | / | 1712 | 0 | 0 | 6,4823/1673 | 0,4884/39 |  |

- Таблица 3.4.3

- Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

| Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молодняки | Средне- возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 525 | 56 | Защитные | С | 8С2КБЕ | 150 | 5А | 0.5 |  |  |  | 80 |
| 525 | 58 | Защитные | К | 4К1С2Е1П2БКЕП | 210 | 4 | 0.6 |  |  | 250 |  |
| 525 | 88 | Защитные | К | 4К2К2Е1П1БЕП | 230 | 4 | 0.6 |  |  | 270 |  |

- Таблица 3.4.4

- Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), зонах с особыми использования территорий на проектируемом лесном участке

| Наименование участкового лесничества | Наименование урочища (при наличии) | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Перечень лесных кварталов или их частей | Перечень лесных выделов или их частей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.4.5

Объекты лесной инфраструктуры

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нефтеюганское | Пывъ-Яхское | 526 | 123 | Квартальная просека | -- | -- |

Таблица 3.4.6

Объекты лесного семеноводства

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта лесного семеноводства | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 3.4.7

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта лесного семеноводства | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

- 3.5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Состав земель межселенных территорий Верхнесалымского месторождения представлен землями следующих категорий:

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения;

земли лесного фонда.

Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Нефтеюганского территориального отдела - лесничества (Пывъ-Яхское участковое лесничество).

Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 3.5.1

МСК-86 (3 зона)

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840668.57 | 3454907.40 | 29 | 840796.78 | 3455949.62 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 30 | 840799.60 | 3455975.20 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 31 | 840814.24 | 3455962.21 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 32 | 840877.21 | 3455977.54 |
| 5 | 840645.53 | 3455021.52 | 33 | 840885.79 | 3456020.42 |
| 6 | 840547.69 | 3455065.91 | 34 | 840851.03 | 3456045.96 |
| 7 | 840459.94 | 3455130.37 | 35 | 840908.67 | 3456567.30 |
| 8 | 840542.28 | 3455249.53 | 36 | 840888.79 | 3456569.49 |
| 9 | 840542.19 | 3455250.23 | 37 | 840831.16 | 3456048.18 |
| 10 | 840532.74 | 3455320.84 | 38 | 840724.16 | 3456060.00 |
| 11 | 840521.94 | 3455401.64 | 39 | 840672.17 | 3456065.76 |
| 12 | 840526.35 | 3455549.81 | 40 | 840670.28 | 3456059.90 |
| 13 | 840536.74 | 3455648.97 | 41 | 840664.40 | 3456041.63 |
| 14 | 840546.45 | 3455737.95 | 42 | 840486.80 | 3456061.32 |
| 15 | 840533.12 | 3455739.44 | 43 | 840430.78 | 3455555.20 |
| 16 | 840560.06 | 3455982.78 | 44 | 840469.33 | 3455267.07 |
| 17 | 840592.54 | 3455979.18 | 45 | 840408.75 | 3455179.41 |
| 18 | 840594.64 | 3455935.90 | 46 | 840383.08 | 3455186.81 |
| 19 | 840588.67 | 3455882.03 | 47 | 840234.17 | 3455295.97 |
| 20 | 840629.43 | 3455877.51 | 48 | 839972.88 | 3455487.48 |
| 21 | 840627.22 | 3455857.56 | 49 | 839937.42 | 3455439.10 |
| 22 | 840714.78 | 3455847.87 | 50 | 840198.69 | 3455247.59 |
| 23 | 840717.70 | 3455874.30 | 51 | 840309.71 | 3455166.19 |
| 24 | 840694.73 | 3455876.84 | 52 | 840330.43 | 3455083.18 |
| 25 | 840699.90 | 3455923.50 | 53 | 840350.41 | 3455088.17 |
| 26 | 840721.28 | 3455989.90 | 54 | 840356.95 | 3455093.73 |
| 27 | 840757.18 | 3455985.94 | 55 | 840501.74 | 3454987.54 |
| 28 | 840770.42 | 3455953.13 | 56 | 840607.18 | 3454939.49 |

Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон

Таблица 3.5.2

Ведомость координат характерных точек земельных участков

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13561:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 21 859 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840684.97 | 3454912.22 | 8 |  | 840851.03 | 3456045.96 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 9 |  | 840908.67 | 3456567.30 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 10 |  | 840888.79 | 3456569.49 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 11 |  | 840831.16 | 3456048.18 |
| 5 | 840694.02 | 3455010.17 | 12 |  | 840807.95 | 3456050.75 |
| 6 | 840877.21 | 3455977.54 | 13 |  | 840799.60 | 3455975.19 |
| 7 | 840885.79 | 3456020.42 | 14 |  | 840814.24 | 3455962.21 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0000000:32763:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 75 335 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840677.73 | 3454910.09 | 11 |  | 840469.33 | 3455267.07 |
| 2 | 840684.98 | 3454912.22 | 12 |  | 840408.75 | 3455179.41 |
| 3 | 840694.02 | 3455010.17 | 13 |  | 840383.08 | 3455186.81 |
| 4 | 840645.53 | 3455021.52 | 14 |  | 840234.17 | 3455295.97 |
| 5 | 840547.69 | 3455065.91 | 15 |  | 839972.88 | 3455487.48 |
| 6 | 840459.94 | 3455130.37 | 16 |  | 839937.42 | 3455439.10 |
| 7 | 840542.28 | 3455249.53 | 17 |  | 840198.69 | 3455247.59 |
| 8 | 840542.19 | 3455250.22 | 18 |  | 840309.71 | 3455166.19 |
| 9 | 840536.11 | 3455253.87 | 19 |  | 840317.45 | 3455135.18 |
| 10 | 840461.08 | 3455328.76 | 20 |  | 840509.94 | 3454990.40 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12826:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 2 866 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840320.75 | 3455121.97 | 7 |  | 840501.74 | 3454987.54 |
| 2 | 840330.43 | 3455083.18 | 8 |  | 840502.09 | 3454987.38 |
| 3 | 840350.33 | 3455088.15 | 9 |  | 840609.05 | 3454942.96 |
| 4 | 840356.91 | 3455093.75 | 10 |  | 840509.94 | 3454990.40 |
| 5 | 840356.94 | 3455093.72 | 11 |  | 840327.44 | 3455127.67 |
| 6 | 840356.95 | 3455093.73 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12310:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 54 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840317.45 | 3455135.18 | 3 |  | 840327.44 | 3455127.67 |
| 2 | 840320.75 | 3455121.97 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13568:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 604 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840677.73 | 3454910.09 | 4 |  | 840607.18 | 3454939.49 |
| 2 | 840609.05 | 3454942.96 | 5 |  | 840668.57 | 3454907.40 |
| 3 | 840502.09 | 3454987.38 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:11875:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 14 678 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840712.64 | 3455848.11 | 10 |  | 840661.79 | 3455976.12 |
| 2 | 840715.41 | 3455869.79 | 11 |  | 840560.56 | 3455987.32 |
| 3 | 840717.18 | 3455869.62 | 12 |  | 840560.06 | 3455982.78 |
| 4 | 840717.70 | 3455874.30 | 13 |  | 840592.54 | 3455979.18 |
| 5 | 840694.73 | 3455876.84 | 14 |  | 840594.64 | 3455935.90 |
| 6 | 840699.90 | 3455923.50 | 15 |  | 840588.67 | 3455882.03 |
| 7 | 840721.28 | 3455989.90 | 16 |  | 840629.43 | 3455877.51 |
| 8 | 840757.18 | 3455985.94 | 17 |  | 840627.22 | 3455857.56 |
| 9 | 840746.63 | 3456012.06 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12951:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 43 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840717.18 | 3455869.62 | 3 |  | 840712.64 | 3455848.11 |
| 2 | 840715.41 | 3455869.79 | 4 |  | 840714.78 | 3455847.87 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13313:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 2924 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840527.79 | 3455357.84 | 4 |  | 840461.07 | 3455328.77 |
| 2 | 840521.93 | 3455401.61 | 5 |  | 840476.07 | 3455313.81 |
| 3 | 840458.57 | 3455347.53 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер земельного участка 86:08:0010301:13681 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 78 539 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 86:08:0010301:13681(1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 840526.35 | 3455549.81 | 9 |  | 840796.78 | 3455949.62 |
| 2 | 840536.74 | 3455648.97 | 10 |  | 840807.94 | 3456050.73 |
| 3 | 840546.45 | 3455737.95 | 11 |  | 840672.17 | 3456065.76 |
| 4 | 840533.12 | 3455739.44 | 12 |  | 840664.41 | 3456041.63 |
| 5 | 840560.56 | 3455987.32 | 13 |  | 840486.80 | 3456061.32 |
| 6 | 840661.79 | 3455976.12 | 14 |  | 840430.78 | 3455555.20 |
| 7 | 840746.63 | 3456012.06 | 15 |  | 840458.57 | 3455347.54 |
| 8 | 840770.42 | 3455953.13 | 16 |  | 840521.94 | 3455401.64 |
| 86:08:0010301:13681(2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 840542.19 | 3455250.23 | 3 |  | 840476.07 | 3455313.81 |
| 2 | 840527.79 | 3455357.83 | 4 |  | 840536.11 | 3455253.87 |

- 3.6. Чертеж межевания территории (Лист 1)

«Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

Верхнесалымского месторождения»

- Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

- Масштаб 1:50 000

Условные обозначения:

- зона планируемого размещения линейных объектов

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов (устанавливаемые красные линии)

- номер линейного объекта

- точка поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов (характерные точки красных линий и их номера)

- лесные участки, предоставленные в аренду

- земельные участки, согласно сведениям ЕГРН

86:08:0010301:2430:ЗУ1 - обозначения образуемых земельных участков

- границы публичных сервитутов

- кадастровый номер земельного участка согласно сведений из ЕГРН

| Номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения |

- Чертеж межевания территории (Лист 2)

«Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

Верхнесалымского месторождения»

Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

Масштаб 1:5 000

- Чертеж межевания территории (Лист 3)

«Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

Верхнесалымского месторождения»

Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

Масштаб 1:5 000

- Чертеж межевания территории (Лист 4)

«Заходы на ВЛ 35кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части

Верхнесалымского месторождения»

- Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

Каталог координат

Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840668.57 | 3454907.40 | 29 | 840796.78 | 3455949.62 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 30 | 840799.60 | 3455975.20 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 31 | 840814.24 | 3455962.21 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 32 | 840877.21 | 3455977.54 |
| 5 | 840645.53 | 3455021.52 | 33 | 840885.79 | 3456020.42 |
| 6 | 840547.69 | 3455065.91 | 34 | 840851.03 | 3456045.96 |
| 7 | 840459.94 | 3455130.37 | 35 | 840908.67 | 3456567.30 |
| 8 | 840542.28 | 3455249.53 | 36 | 840888.79 | 3456569.49 |
| 9 | 840542.19 | 3455250.23 | 37 | 840831.16 | 3456048.18 |
| 10 | 840532.74 | 3455320.84 | 38 | 840724.16 | 3456060.00 |
| 11 | 840521.94 | 3455401.64 | 39 | 840672.17 | 3456065.76 |
| 12 | 840526.35 | 3455549.81 | 40 | 840670.28 | 3456059.90 |
| 13 | 840536.74 | 3455648.97 | 41 | 840664.40 | 3456041.63 |
| 14 | 840546.45 | 3455737.95 | 42 | 840486.80 | 3456061.32 |
| 15 | 840533.12 | 3455739.44 | 43 | 840430.78 | 3455555.20 |
| 16 | 840560.06 | 3455982.78 | 44 | 840469.33 | 3455267.07 |
| 17 | 840592.54 | 3455979.18 | 45 | 840408.75 | 3455179.41 |
| 18 | 840594.64 | 3455935.90 | 46 | 840383.08 | 3455186.81 |
| 19 | 840588.67 | 3455882.03 | 47 | 840234.17 | 3455295.97 |
| 20 | 840629.43 | 3455877.51 | 48 | 839972.88 | 3455487.48 |
| 21 | 840627.22 | 3455857.56 | 49 | 839937.42 | 3455439.10 |
| 22 | 840714.78 | 3455847.87 | 50 | 840198.69 | 3455247.59 |
| 23 | 840717.70 | 3455874.30 | 51 | 840309.71 | 3455166.19 |
| 24 | 840694.73 | 3455876.84 | 52 | 840330.43 | 3455083.18 |
| 25 | 840699.90 | 3455923.50 | 53 | 840350.41 | 3455088.17 |
| 26 | 840721.28 | 3455989.90 | 54 | 840356.95 | 3455093.73 |
| 27 | 840757.18 | 3455985.94 | 55 | 840501.74 | 3454987.54 |
| 28 | 840770.42 | 3455953.13 | 56 | 840607.18 | 3454939.49 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13561:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 21 859 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840684.97 | 3454912.22 | 8 |  | 840851.03 | 3456045.96 |
| 2 | 840735.51 | 3454927.06 | 9 |  | 840908.67 | 3456567.30 |
| 3 | 840772.87 | 3454961.13 | 10 |  | 840888.79 | 3456569.49 |
| 4 | 840759.25 | 3454994.91 | 11 |  | 840831.16 | 3456048.18 |
| 5 | 840694.02 | 3455010.17 | 12 |  | 840807.95 | 3456050.75 |
| 6 | 840877.21 | 3455977.54 | 13 |  | 840799.60 | 3455975.19 |
| 7 | 840885.79 | 3456020.42 | 14 |  | 840814.24 | 3455962.21 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0000000:32763:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 75 335 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840677.73 | 3454910.09 | 11 |  | 840469.33 | 3455267.07 |
| 2 | 840684.98 | 3454912.22 | 12 |  | 840408.75 | 3455179.41 |
| 3 | 840694.02 | 3455010.17 | 13 |  | 840383.08 | 3455186.81 |
| 4 | 840645.53 | 3455021.52 | 14 |  | 840234.17 | 3455295.97 |
| 5 | 840547.69 | 3455065.91 | 15 |  | 839972.88 | 3455487.48 |
| 6 | 840459.94 | 3455130.37 | 16 |  | 839937.42 | 3455439.10 |
| 7 | 840542.28 | 3455249.53 | 17 |  | 840198.69 | 3455247.59 |
| 8 | 840542.19 | 3455250.22 | 18 |  | 840309.71 | 3455166.19 |
| 9 | 840536.11 | 3455253.87 | 19 |  | 840317.45 | 3455135.18 |
| 10 | 840461.08 | 3455328.76 | 20 |  | 840509.94 | 3454990.40 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12826:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 2 866 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840320.75 | 3455121.97 | 7 |  | 840501.74 | 3454987.54 |
| 2 | 840330.43 | 3455083.18 | 8 |  | 840502.09 | 3454987.38 |
| 3 | 840350.33 | 3455088.15 | 9 |  | 840609.05 | 3454942.96 |
| 4 | 840356.91 | 3455093.75 | 10 |  | 840509.94 | 3454990.40 |
| 5 | 840356.94 | 3455093.72 | 11 |  | 840327.44 | 3455127.67 |
| 6 | 840356.95 | 3455093.73 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12310:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 54 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840317.45 | 3455135.18 | 3 |  | 840327.44 | 3455127.67 |
| 2 | 840320.75 | 3455121.97 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13568:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 604 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840677.73 | 3454910.09 | 4 |  | 840607.18 | 3454939.49 |
| 2 | 840609.05 | 3454942.96 | 5 |  | 840668.57 | 3454907.40 |
| 3 | 840502.09 | 3454987.38 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:11875:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 14 678 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840712.64 | 3455848.11 | 10 |  | 840661.79 | 3455976.12 |
| 2 | 840715.41 | 3455869.79 | 11 |  | 840560.56 | 3455987.32 |
| 3 | 840717.18 | 3455869.62 | 12 |  | 840560.06 | 3455982.78 |
| 4 | 840717.70 | 3455874.30 | 13 |  | 840592.54 | 3455979.18 |
| 5 | 840694.73 | 3455876.84 | 14 |  | 840594.64 | 3455935.90 |
| 6 | 840699.90 | 3455923.50 | 15 |  | 840588.67 | 3455882.03 |
| 7 | 840721.28 | 3455989.90 | 16 |  | 840629.43 | 3455877.51 |
| 8 | 840757.18 | 3455985.94 | 17 |  | 840627.22 | 3455857.56 |
| 9 | 840746.63 | 3456012.06 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:12951:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 43 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840717.18 | 3455869.62 | 3 |  | 840712.64 | 3455848.11 |
| 2 | 840715.41 | 3455869.79 | 4 |  | 840714.78 | 3455847.87 |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка 86:08:0010301:13313:ЗУ1 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 2924 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 840527.79 | 3455357.84 | 4 |  | 840461.07 | 3455328.77 |
| 2 | 840521.93 | 3455401.61 | 5 |  | 840476.07 | 3455313.81 |
| 3 | 840458.57 | 3455347.53 | - |  | - | - |

|  |  |  |  | Система координат МСК 86_Зона_3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер земельного участка 86:08:0010301:13681 |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 78 539 |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы |  | Координаты |  |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 86:08:0010301:13681(1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 840526.35 | 3455549.81 | 9 |  | 840796.78 | 3455949.62 |
| 2 | 840536.74 | 3455648.97 | 10 |  | 840807.94 | 3456050.73 |
| 3 | 840546.45 | 3455737.95 | 11 |  | 840672.17 | 3456065.76 |
| 4 | 840533.12 | 3455739.44 | 12 |  | 840664.41 | 3456041.63 |
| 5 | 840560.56 | 3455987.32 | 13 |  | 840486.80 | 3456061.32 |
| 6 | 840661.79 | 3455976.12 | 14 |  | 840430.78 | 3455555.20 |
| 7 | 840746.63 | 3456012.06 | 15 |  | 840458.57 | 3455347.54 |
| 8 | 840770.42 | 3455953.13 | 16 |  | 840521.94 | 3455401.64 |
| 86:08:0010301:13681(2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 840542.19 | 3455250.23 | 3 |  | 840476.07 | 3455313.81 |
| 2 | 840527.79 | 3455357.83 | 4 |  | 840536.11 | 3455253.87 |

Перечень нормативно-технической документации

- Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. от 01.04.2015);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. на 29.07.2018);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 03.08.2018);

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г №74-ФЗ;

- Закон ХМАО – ЮГРЫ ОТ 3 МАЯ 2000 Г. N 26-ОЗ "О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО – Югре";

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель";

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.